Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИШНКБ

______________ Д.А. Седнев

“_____”______________ 2019 г.

СОЗДАНИЕ ОДНОРОДНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ОБМОТОК КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

Методические указания по выполнению лабораторной работы

по дисциплине “Электромагнитный контроль и диагностика”

ТОМСК 2019

Лабораторная работа

СОЗДАНИЕ ОДНОРОДНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ОБМОТОК КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

- Краткие сведения из теории.

Получение однородного магнитного поля в определенном объеме – задача, часто встречающаяся на практике. В частности магнитное поле с высокой степенью однородности требуется для технической реализации метода магнитно-резонансной томографии.

Магнитное поле называется однородным, если во всех его точках векторы магнитной индукции одинаковы как по модулю, так и по направлению.

В зависимости от требуемой магнитной индукции B, размеров рабочей области, расходуемой мощности, веса и конструктивных требований проблема создания магнитного поля решается разными способами. Магнитное поле в немагнитной области может быть создано пропусканием тока через обмотку без ферромагнитного сердечника,  пропусканием тока через обмотку с ферромагнитным сердечником, и путем использования постоянных магнитов.

Постоянные магниты не требуют энергии, но характеризуются сложностью создания поля требуемой интенсивности и пространственного распределения. Получаемая магнитная индукция определяется остаточной намагниченностью материала магнита, достигающего значений порядка тесла (для сплава неодим-железо-бор Nd-Fe-B   1,38Тл). Поэтому с помощью постоянных магнитов затруднительно получение магнитных полей в объеме больших размеров и с индукцией более 0,5 Тл.

Обмотки с током без ферромагнитного сердечника используются для создания относительно слабых магнитных полей с индукцией до 0,1 Тл. В этом случае регулировкой тока и выбором конструкции намагничивающего устройства легко обеспечить требуемую интенсивность и пространственное распределение магнитного поля.

Для получения магнитных полей средней интенсивности с индукцией (0,1…1) Тл используются обмотки с ферромагнитными сердечниками. Благодаря усилению магнитного поля обмотки с током магнитным полем намагничиваемого сердечника можно при относительно малых затратах энергии получить в воздушном зазоре намагничивающего устройства на порядок большее чем в предыдущем случае значение индукции. Физическим ограничением для получения сильных полей данным методом является значение магнитной индукции насыщения ферромагнетика порядка 2 Тл. Кроме того при больших воздушных зазорах (больших размерах области намагничивания) использование магнитопровода становится малоэффективным и не обеспечивающим требуемую однородность магнитного поля.

Для получения сильных полей используются обмотки с током большой силы без ферромагнитного сердечника. При этом применяется либо импульсный режим работы, либо сверхпроводящие обмотки. Во втором случае можно достичь значения индукции порядка 20 Тл при высокой его стабильности.

Обеспечение однородного магнитного поля в случае  использования обмоток с током без ферромагнитного сердечника достигается главным образом конструктивными мерами. Используются либо многовитковые цилиндрические обмотки большой по сравнению с размером витка длиной (соленоиды) либо многосекционные обмотки с определенными размерами и числом витков отдельных секций (двухсекционные обмотки Гельмгольца, трехсекционные обмотки Максвелла,  двухсекционные обмотки Фанселау и другие).

В данной работе исследуется магнитное поле двухсекционной квадратной обмотки Фанселау, а также  трехсекционной квадратной обмотки.

Рис. 1. Обмотки Фанселау

Z

X

0

Y

Обмотками Фанселау называется система из двух согласно включенных одинаковых тонких квадратных обмоток размером , расположенных соосно на расстоянии b равном примерно 1,1a (рис. 1). В пространстве между обмотками получается поле высокой однородности, причем, в отличие от соленоида, доступ в рабочую область открыт со всех сторон.

Рис. 2. Магнитное поле прямолинейного участка обмотки

B1

B1z

Z

Y

X

0

r

a

a

Для определения индукции магнитного поля B в точках на общей оси обмоток Z можно воспользоваться формулой для определения индукции Bz на оси тонкой квадратной обмотки.

Осевая составляющая индукции B1z(z) магнитного поля, создаваемого каждым из 4 прямолинейных участков обмотки (рис. 2) описывается выражением:

,			(1)

где  μ0 = 4π⋅10-7 Гн/м – магнитная постоянная; w – число витков обмотки; I – сила тока в обмотке.

Соответственно индукция магнитного поля Bz, создаваемого всеми прямолинейными участками квадратной обмотки:

,					(2)

Индукция магнитного поля B2z на общей оси двухсекционной системы согласно включенных обмоток, центры которых расположены на оси Z в точках с координатами  и :

.						(3)

Можно показать, что наиболее высокая однородность магнитного поля вдоль оси   Z обеспечивается при равенстве .

Оценка однородности какой-либо пространственной составляющей магнитного поля в некоторой области производится по значению коэффициента однородности kU :

,						(4)

где и  соответственно наименьшее и наибольшее значения пространственной составляющей вектора индукции магнитного поля в исследуемой области.

Абсолютно однородному полю соответствует значение  .

Для системы из трех одинаковых по форме обмоток, центры которых расположены на оси Z в точках с координатами ,  и  (рис. 3) индукция магнитного поля B3z на общей оси трехсекционной обмотки:

,				(5)

где k – соотношение числа витков (либо силы токов) средней и крайних секций трехсекционной обмотки.

Рис. 3. Трехсекционная обмотка

X

0

Z

Y

Высокая однородность магнитного поля такой обмотки может быть обеспечена оптимальным подбором соотношения k.

Измерение индукции переменного магнитного поля при экспериментальном исследовании его однородности может быть осуществлено с помощью индукционного измерительного преобразования, основанного на явлении электромагнитной индукции, суть которого заключается в возникновении в замкнутом контуре, пронизываемом изменяющимся во времени потоком магнитной индукции , ЭДС индукции е, равной скорости изменения магнитного потока: .

Для обмотки с числом витков w, площадью среднего витка S в случае синусоидального характера изменения напряженности магнитного поля  и при условии, что поле в плоскости витков можно считать однородным (данное допущение справедливо при относительно малых размерах индукционной обмотки):

(6)

где     угловая частота тока;   угол между нормалью к плоскости витков обмотки и вектором ;  амплитуда индукции магнитного поля.

Амплитудное значение  напряженности магнитного поля определяется из (6) по формуле:

(7)

где  амплитудное значение ЭДС индукционного преобразователя.

Контрольные вопросы.

- Какие существуют способы создания магнитных полей?

- Какова максимальная индукция постоянного магнитного поля, создаваемого обмотками с током без ферромагнитного сердечника?

- Какими мерами обеспечивается однородность магнитного поля в случае  использования обмоток с током без ферромагнитного сердечника?

- Какова конструкция обмоток Фанселау?

- Принцип измерения индукции переменного магнитного поля с помощью индукционного измерительного преобразователя.

- Какова функция измерительного преобразования индукционного преобразователя?

- Цель работы.

Приобретение практических навыков расчета пространственного распределения магнитного поля обмоток квадратной формы, экспериментальное исследование пространственного распределения магнитного поля с помощью индукционного измерительного преобразователя, оценка однородности магнитного поля в ограниченной области.

- Приборы и оборудование.

  - Лабораторный стенд, содержащий три одинаковые обмотки квадратной формы с размерами (290×290) мм, плоскости витков которых лежат в параллельных плоскостях, отстоящих друг от друга на расстояние 160 мм. Стенд имеет координатную сетку для задания координат точки на исследуемой плоскости XZ (рис. 1, рис. 3).

  - Система магнитного контроля СМК-03 с индукционным преобразователем для измерения пространственных составляющих индукции переменного магнитного поля.

- Программа работы

    - Исследовать с использованием теоретических соотношений распределение значений индукции магнитного поля системы двух обмоток рис. 1 вдоль продольной оси Z при различных значениях расстояния b между обмотками.

    - Оценить теоретически однородность магнитного поля вдоль оси Z при оптимальном соотношении размеров a и b для разных значений протяженности области намагничивания, симметричной относительно плоскости  : b, 0,7b, 0,5b.

    - Исследовать экспериментально с использованием индукционного измерительного преобразователя пространственное распределение индукции магнитного поля в плоскости XZ при оптимальном соотношении b = 1,1a = 160 мм.

    - Представить графически на основе результатов измерений п. 4.3 распределение в плоскости XZ амплитуд пространственных составляющих Bx и Bz вектора магнитной индукции и его модуля B.

    - На основании результатов п. 4.4 определить размеры области намагничивания, в пределах которой при выполнении оптимального соотношения b = 1,1a коэффициент однородности kU  для пространственной составляющей поля Bz достигает значений 0,7; 0,8; 0,9; 0,95.

    - Исследовать с использованием теоретических соотношений распределение значений индукции магнитного поля системы трех обмоток рис. 3 вдоль продольной оси Z для b = 1,1a при различных значениях соотношения k в диапазоне c шагом изменения 0,1.

    - Исследовать экспериментально с использованием индукционного измерительного преобразователя распределение пространственной составляющей индукции Bz вектора магнитной индукции B системы трех обмоток вдоль продольной оси Z при соотношении b = 1,1a и значении k=0,65.

    - Представить графически на основе результатов измерений п. 4.7 распределение вдоль продольной оси Z амплитуды пространственной составляющей Bz вектора магнитной индукции B.

    - На основании результатов п. 4.8 определить размеры области намагничивания вдоль оси Z, в пределах которой при b = 1,1a и k=0,65 коэффициент однородности kU  для пространственной составляющей поля Bz достигает значений 0,7; 0,8; 0,9.

- Руководство по эксплуатации системы магнитного контроля  СМК-03.

  - Назначение системы магнитного контроля.

Система магнитного контроля  СМК-03 предназначена для измерения пространственных составляющих индукции переменного магнитного поля и нахождения их зависимостей от пространственных координат.

  - Устройство и принцип действия системы магнитного контроля.

Система магнитного контроля  СМК-03 имеет в своем составе DDS генератор, усилитель мощности УМ1, индукционный преобразователь ИП, измеритель вносимых напряжений ИВН-03, компенсатор-усилитель, блок питания с усилителем мощности УМ2 и компьютер. Подключение измерителя вносимых напряжений к персональному компьютеру осуществляется с помощью устройства сбора данных NI USB-6002. На рис. 4 показана схема электрических соединений.

Частота  и амплитуда синусоидального тока возбуждения задаются с помощью  DDS генератора. Выходные сигналы генератора (выходы CH1 и CH2) подаются на исследуемые обмотки возбуждения после усиления усилителями мощности УМ1 и УМ2. В стандартном варианте устанавливаются частота 16 кГц и амплитуды 4 В (СН1) и (1…3)В (СН2). При исследовании системы из двух обмоток, включаемых последовательно согласно, используется только один усилитель УМ1, а при исследовании системы из трех обмоток две крайние обмотки соединяются последовательно согласно и подключаются к выходу УМ1, а средняя обмотка – к выходу УМ2. Таким образом, обеспечивается возможность раздельного регулирования токов обмоток для обеспечения однородности магнитного поля.

Синусоидальные токи заданной частоты, протекающие по исследуемым обмоткам, создают магнитное поле, имеющее в общем случае три пространственные составляющие.

Преобразование составляющих магнитной индукции в электрический сигнал осуществляется индукционным преобразователем ИП.

Индукционный преобразователь имеет следующие параметры: диаметр среднего витка 13,5 мм, число витков  500.

ИВН-03

PC

Рис. 4. Схема электрических соединений  системы магнитного контроля СМК-03

NI

USB-6002

DDS генератор

Вкл.

Вкл.

Выход опорн.

Вых.1 sin

Генератор

Опорные напряжения

Выход

+5В

Re Uвн

Im Uвн

Сеть

Выход

Вход

±12В

Вкл.

Сеть

УМ1

Компенсатор-усилитель

Блок питания-усилитель

+15В

Вых. УМ2

Вых.2 sin

Вх. УМ2

ВТП

ИП

Лаб. стенд

Выходное напряжение ИП усиливается компенсатором-усилителем и подается на вход измерителя ИВН-03 (вход «ВТП»).

Выходной сигнал блока ИВН-03 пропорционален амплитуде выходного напряжения ИП ŪИП. Это напряжение является результатом амплитудно-фазового преобразования, для осуществления которого кроме основных выходов синусоидального сигнала DDS генератора используются подключенные к ИВН-03 выходы опорных напряжений генератора, синфазных выходным синусоидальным сигналам.

Устройством  сбора  данных осуществляется преобразование выходного сигнала блока ИВН-03 в цифровую форму, пригодную для дальнейшего преобразования вычислительным блоком.

Вычислительным блоком осуществляется определение значения  амплитуды выходного напряжения ИП ŪИП, индикация и сохранение результатов измерений, запись этих результатов в файл.

  - Основные технические характеристики системы магнитного контроля СМК-03 в стандартном режиме.

| Стандартная частота тока возбуждения, Гц | 16000 |
| --- | --- |
| Амплитуда выходного напряжения усилителя мощности УМ1, В | 4 |
| Амплитуда выходного напряжения усилителя мощности УМ2, В | 1…3 |
| Коэффициент усиления выходного сигнала ИП с учетом использования компенсатора-усилителя | 125 |
| Максимальное значение выходных напряжений измерителя вносимых напряжений, В | 4,5 |
| Основная относительная погрешность измерения, не более % | 3 |

  - Порядок работы.

Для подготовки к работе системы магнитного контроля  СМК-03 необходимо выполнить соединение составных частей системы штатными соединительными кабелями (рис. 4).

Для начала работы системы необходимо включить питания DDS генератора, блока ИВН-03, усилителя мощности, блока питания-усиления и осуществить пуск персонального компьютера.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения перегрузки системы рекомендуется установку частоты и амплитуды генератора производить при отключенных от выхода УМ кабелях подключения лабораторного стенда.

Задание частоты и амплитуд выходных напряжений DDS генератора осуществляется с помощью кнопок управления и дисплея, расположенных на его лицевой панели. Выбор режима контроля осуществляется в режиме системных настроек, включаемого нажатием кнопки «SYS». Далее поворотом ручки энкодера осуществляется выбор нужного режима из списка таблицы 1.

Таблица 1. Режимы контроля

| Режим | Частота, кГц | Амплитуда, В | Для каких задач и с каким первичным преобразователем используется |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 300 | 0,01 | Исходный, для безопасного включения |
| 09 | 16 (синхронизация от СН1, ) | 4 (СН1) 3 (СН2) | Измерение пространственных составляющих переменного магнитного поля индукционным преобразователем |

Переход к выбранному режиму осуществляется нажатием кнопки «LOAD».

При необходимости значение частоты может быть скорректировано путем нажатия кнопки «FREQ», выбором шага изменения частоты кнопками  и вращением ручки энкодера. Коррекция значения амплитуды напряжения осуществляется аналогичным образом после нажатия кнопки «AMPL».

  - Запуск программы вычислительного преобразования.

Для входа в программу вычислительного преобразования для выполнения пунктов 4.3 и 4.8 программы лабораторной работы необходимо запустить файл «СМК-03_Измеритель индукции.vi» на рабочем столе компьютера. После запуска файла на экране появится панель измерений системы магнитного контроля СМК-03 (рис.5).

Рис. 5. Интерфейс программы измерений СМК-03 в режиме измерения

Программное обеспечение системы магнитного контроля написано с использованием пакета программ LabView. Интерфейс программы содержит стандартные инструменты управления LabView, кнопку «Balance» для компенсации начального значения напряжения в режиме измерения градиента индукции магнитного поля, панель для графического отображения результатов измерения, панель цифрового отображения текущего значения  выходного напряжения индукционного преобразователя UИП, кнопку «Save», для записи текущего значения UИП, а также кнопку «Write», для остановки программы и сохранения в файл результатов измерений, поле «Shift» для горизонтального смещения точки на панели графического отображения результатов измерения, поле «Num of points» для задания числа сохраняемых значений напряжения.

  - Работа системы СМК-03 в режиме измерений.

Пуск программы и вход в режим измерений осуществляется нажатием кнопки «RUN»:

Для записи текущего значения UИП используется кнопка «Save», при каждом нажатии которой происходит сохранение результатов измерений и вывод результата на графическую панель (желтым цветом). На рис. 6 показан пример отображения шести значений UИП,  три из которых сохранялись при значении «Shift» равном 1. Число сохраняемых значений    UИП задается в поле «Num of points».

После проведения всех необходимых измерений производится нажатие кнопки «Write». Система предложит сохранить файл с записанными данными в формате Excel в выбранной папке.

Выход из системы СМК-03 осуществляется закрытием окна программы LabView.

Рис. 6. Пример отображения результатов измерений СМК-03

Методические рекомендации для выполнения программы лабораторной работы.

  - Для выполнения п. 4.1 программы используются соотношения (2) и (3). В расчетах принимаются следующие значения влияющих параметров: Iw = 1 А; a = 1 м; b=(0,9…1,2)a; z = (-2…3)a. По результатам моделирования определяется оптимальное соотношение величин b и a, обеспечивающее наиболее высокую однородность в диапазоне z = (0,3…0,7)a.

  - Оценка однородности магнитного поля вдоль оси Z, рассчитанного в соответствии с рекомендациями п. 6.1 при оптимальном соотношении размеров a и b, осуществляется с использованием выражения (4) для разных значений протяженности области намагничивания, симметричной центру системы двух обмоток: 0,4b; 0,5b; 0,6b; 0,7b.

  - Для выполнения п. 4.3 осуществляются подготовка системы магнитного контроля и измерения в соответствии с п. 5.3 – п. 5.6. Исследуемые обмотки возбуждения включаются последовательно согласно. В данном случае используется только один усилитель УМ1.

Диапазон изменения координаты с шагом 20 мм. Диапазон изменения координаты с шагом 20 мм. Таким образом, производятся измерения амплитуды выходного напряжения индукционного преобразователя при 6 значениях z  для 6 значений x .

Измерение каждой из составляющих магнитного поля производится одинаково. В процессе эксперимента сохраняются измеренные значения UИП. После проведения измерений для 6 значений z при фиксированном значении x осуществляется запись результатов измерений в файл формата Excel (раздел 5.6). Для дальнейшего использования сохраненных результатов в файле Mathcad требуется заменить разделитель « , »  на используемый в Mathcad разделитель «.». Таким образом, в файле Mathcad будут сформированы 6 матриц U0… U100, имеющих по 6 строк и по 1 столбцу.

На основе этих шести матриц определяются элементы результирующей матрицы A, описывающей зависимость амплитуды выходного напряжения  UИП от координат z и x:

  - Расчет абсолютных значений амплитуд пространственных составляющих Bx и Bz вектора магнитной индукции и его модуля B по результатам измерений выходного напряжения индукционного измерительного преобразователя UИП производится с использованием выражения (6). При расчете следует учитывать, что значение UИП усиливаются в 125 раз.

Таким образом, определяются три матрицы Bz и  Bx и B, с использованием которых строятся графики зависимостей  и , .

  - Для определения размеров области намагничивания, в пределах которой коэффициент однородности kU для пространственной составляющей поля Bz достигает значений 0,7; 0,8; 0,9; 0,95 следует разделить все элементы матрицы  Bz  на максимальное значение этой составляющей индукции Bmax:

.

Размеры указанных областей могут быть определены на основании результатов анализа контурного графика (изолиний) зависимости .

  - Для выполнения п. 4.6 программы используются соотношения (2) и (5). В расчетах принимаются следующие значения влияющих параметров: Iw = 1 А; a = 1 м; b=1,1a; z=(-2…2)a;  k=(0,5…0,8). По результатам моделирования определяется оптимальное значение k, обеспечивающее наиболее высокую однородность в диапазоне z = (-1…1)a.  Оценка однородности магнитного поля вдоль оси Z осуществляется с использованием выражения (4).

  - Для выполнения п. 4.7 осуществляются подготовка системы магнитного контроля и измерения в соответствии с п. 5.3 – п. 5.6. Крайние обмотки возбуждения включаются последовательно согласно и подключаются к выходу усилителя УМ1. Средняя обмотка возбуждения подключается к выходу усилителя УМ2. Амплитуда выходного напряжения усилителя УМ1 устанавливается 4 В. Соответственно на каждую из последовательно включенных обмоток приходится по 2 В. Для обеспечения соотношения токов обмоток k=0,65 выходное напряжение УМ2 должно быть .

Диапазон изменения координаты с шагом 20 мм. Таким образом, производятся измерения амплитуды выходного напряжения индукционного преобразователя при 17 значениях z  для одного значения x = 0.

В процессе эксперимента сохраняются измеренные значения UИП. После проведения измерений для 17 значений z осуществляется запись результатов измерений в файл формата Excel (раздел 5.6). Для дальнейшего использования сохраненных результатов в файле Mathcad требуется заменить разделитель « , »  на используемый в Mathcad разделитель «.». Таким образом, в файле Mathcad будет сформирована матрица U0, имеющая 17 строк и 1 столбец.

  - Расчет абсолютных значений амплитуды пространственной составляющей Bz вектора магнитной индукции B по результатам измерений выходного напряжения индукционного измерительного преобразователя UИП производится с учетом усиления UИП в 125 раз.

Таким образом, определяется матрица Bz, с использованием которой строится график зависимости .

  - Для определения размеров области намагничивания, в пределах которой коэффициент однородности kU для пространственной составляющей поля Bz достигает значений 0,7; 0,8; 0,9, следует разделить все элементы матрицы  Bz  на максимальное значение этой составляющей индукции Bmax:

.

Размеры указанных областей могут быть определены на основании результатов анализа графика зависимости .

7. Содержание отчета

  - Название работы.

  - Цель работы.

  - Программа работы.

  - Схема экспериментальной установки.

  - Основные соотношения, примеры расчетов.

  - Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.

  - Графики зависимостей.

  - Выводы.

Литература

- Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.

- Гольдштейн А.Е., Абрашкина И.А. Физические основы измерительных преобразований. Моделирование измерительных преобразований и решение практических задач: Учебное пособие / А.Е. Гольдштейн, И.А. Абрашкина – Томск: Издательство томского политехнического университета, 2012. − 143 с.

- Неразрушающий контроль. Справочник / под ред. В.В. Клюева: в 8 томах. Т 6: в 3-х кн.: Кн. 1: Магнитные методы контроля. Кн. 2: Оптический контроль. Кн. 3: Радиоволновой контроль. – М.: Машиностроение, 2006. – 848 с.

- Fanselau G. Die Erzengung Weitgehend Homogener Magnetfelder durch Kreisstrome //

Geomagnetisches Institut Potsdam, Abhandlungen, Berlin, 1056, n. 19, p. 5-26.

- Дж. Фрайден. Современные датчики. Справочник. – М.: Техносфера, 2005. – 592 с.

- Руководство пользователя Mathcad. 2017 –  http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/usersguide/chapter12/12_4.asp

Отделение контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности

Составитель: профессор ОКД ИШНКБ, д.т.н. А.Е. Гольдштейн