ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Гидротермальные месторождения представляют собой промышленные минеральные скопления, созданные циркулирующими под поверхностью Земли горячими, обогащенными полезными компонентами газово-жидкими растворами. Минеральные вещества чаще всего переносятся в гидротермальных растворах в форме истинных или коллоидных растворов минералов.

Классификация гидротермальных м-ний по температуре образования:

- высокотемпературные м-ния формировались при температурах 500-300°С. В их формировании значительную роль играют летучие компоненты.

Характерные особенности:

- формы рудных тел – жилы неправильные, рубцовые, типа конского хвоста, часто – штокверки, изредка залежи вкрапленных руд.

- размеры рудных тел чаще средние и небольшие, реже весьма крупные.

- руды имеют преимущественно массивную текстуру, бывают и жилообразные, вкрапленные.

Вещественный состав руд: определяется, в первую очередь, минералами с минерализаторами (флюорит, топаз, берилл, турмалин, хлорит). Характерны и высокотемпературные м-лы (магнетит, гематит, пирротин, касситерит, волфрамит, золото, графит, апатит и др.). Встречаются и среднетемпературные (халькопирит, сфалерит, галенит). Главные жильные м-лы – кварц, п.ш., мусковит, литиевые слюды, флюорит, скаполит, амфибол, родонит, гранат.

Высокотемпературные околорудные изменения боковых пород: грейзенизация, турмалинизация и скарнирование.

Примеры м-ний:

А) м-ния редких металлов (Восточная Сибирь)

Б) вольфрам –молибденовые м-ния (Джидинское (Бурятия), Калгутинское, (Алтай))

В) золота (Кочкарское, Урал)

- среднетемпературные м-ния формируются при температурах 300-200°С. Участие летучих веществ в рудообразовании очень ограниченно.

Характерные особенности:

- формы рудных тел – простые жилы, встречаются и седловидные, сетчатые, лестничные, иногда линзы, пластообразные залежи и штоки

- текстуры руд – массивные, вкрапленные, полосчатые, жильные, слоистые.

Вещественный состав руд: Рудные м-лы – золото, серебро, гематит, сидерит, пирит, арсенопирит, халькопирит,борнит, галенит, сфалерит, кобальтин, урановая смолка, касситерит.

Среднетемпературные околорудные изменения боковых пород: серицитизаци, березитизация, окварцевание, хлоритизация, лиственитизация.

Примеры м-ний:

А) полиметаллические  (Pb-Zn) (Рудный Алтай, Салаир, Северный Кавказ)

Б) золоторудные (Березовское, Коммунар)

В) пятиэлементная рудная формация (Co-Ni-Ag-Bi-U) (Хову-Аксы, Восточная Европа)

Г) меди (Сибай, (Башкирия))

Д) олова (Б. Синанча, Хрустальное, Пыркакайское, (Чукотка))

- низкотемпературные м-ния образуются при температурах 200-50°С.

Характерные особенности:

- преобладает плитовидная, жильная и линзовидная форма рудных тел

- простой минеральный состав и друзовые, колломорфные, кокардовые, крустификациооные, брекчиевые текстуры руд.

Низкотемпературные околорудные изменения вмещающих пород (пропилитизация, аргиллизация, алунитизация (оквасцевание), каолинизация, окремнение.

Примеры м-ний:

А) сурьмяно-ртутные м-ния (Акташ, Чаган-Узун (Алтай), Удерейское, Раздольинское (в Енисейском кряже), Хайдаркан, Украина, Узбекистан, Испания)

Б) м-ния меди (Джезказган, (Казахстан))

В) м-ния золота (Балейское (Забайкалье))

Г) алунитовые (Заглик).

Ценным поисковым признаком гидротермальных месторождений является гидротермальное изменение пород, нередко оно затрагивает значительные участки, в несколько раз превосходящие по мощности включенные в них рудные жилы.

Основные типы гидротермально-измененных пород и их признаки.

Высокотемпературные:

Грейзенизация- высокотомпературный процесс пневматолит-гидротермального изменения интрузивных, осадочных, метаморфических и частично эффузивных пород. Минеральный состав грейзенов: кварц, мусковит и литиевые слюды, турмалин, топаз, флюорит, рудные м-лы (касситерит, вольфрамит, пирит, арсенопирит, висмутин, молибденит, пирротин и др.) В небольшом количестве – берилл, хлорит, рутил, серицит и др. Грейзены являются как поисковым признаком на редкометалльные руды, так и как м-ния олова, вольфрама, лития, бериллия.

Скарнирование – высокотемпературный метасоматоз карбонатных, реже силикатных пород, конечные породы которого представлены горными породами определенного состава – скарнами. От скарнообразования отличается меньшим количеством минеральных новообразований.

Среднетемпературные:

Серицитизация —процесс изменения полевошпатовых пород кислого и среднего состава (граниты, кварцевые диориты), а также эффузивов, туфов, метаморфических и осадочных пород. Химическая сущность процесса серицитизации заключается в выносе из породы натрия, магния, кальция и привносе калия, а также воды и кислотных радикалов.

Минеральный состав серицитсодержащих пород: серицит, кварц, карбонаты, рутил, хлорит, сульфиды (пирит, халькопирит и др.). Менее постоянные минералы: турмалин, флюорит, барит, тальк, эпидот. Серицит образуется главным образом в результате разложения полевых шпатов, но может получаться также за счет биотита, андалузита, топаза, хлорита. Серицитизация наиболее характерна для месторождений цветных металлов; кроме того, в ряде редкометальных (Sn, W, Mo, Bi) и золоторудных месторождений. Мощность зон серицитизации обычно значительно превосходит мощность рудных залежей, что имеет важное поисковое значение.

Березитизация - разложение полевых шпатов, новообразование за счет их серицита и кварца с одновременной пиритизацией породы. Следовательно, березиты – это кварц-серицитовые породы, образовавшиеся в результате гидротермально-метасоматического изменения гранитов. Отличительная особенность березитов—присутствие довольно крупных кристаллов серицита, которые могут быть отнесены к мусковиту. Кроме Березовского месторождения эти породы встречаются и на других золоторудных и редкометальных месторождениях.

Окварцевание — широко развитый гидротермальный процесс, которому подвергаются осадочные и изверженные породы. При этом сланцы и мелкозернистые песчаники переходят в роговики, известняки — в кремнистые известняки. Важное значение имеет окварцевание кислых и средних изверженных пород (порфиров), переходящих в так называемые вторичные кварциты.

Минеральный состав: кварц, серицит, пирит, гематит, рутил, алунит, каолинит, пирофиллит, андалузит, диаспор, корунд, топаз и др. Вторичные кварциты имеют крупное промышленное значение как месторождения медных и медно-молибденовых руд, а также глиноземистого, огнеупорного сырья. Также установлена связь с вторичными кварцитами месторождений золота и полиметаллов.

Хлоритизация редко проявляется самостоятельно и большей частью тесно связана с серицитизацией, турмалинизацией, окремнением и пропилитизацией. Хлоритизация главным образом проявляется на медноколчеданных, полиметаллических, золоторудных и других гидротермальных средне- и низкотемпературных месторождениях. Минеральный состав хлоритизированных пород: хлорит, кварц, серицит, иногда биотит, амфиболы, турмалин, гранат, карбонаты.

Лиственитизация — процесс гидротермального изменения ультраосновных и основных пород, происходящий за счет растворов, содержащих значительное количество углекислоты. В результате этого процесса образуется лиственит — зернистая порода серовато-зеленого цвета, состоящая из карбоната (преимущественно магнезиально-железистого), кварца, фуксита (хромовой слюды) и хлорита. Иногда присутствует вкрапленность пирита. Листвениты могут образоваться за счет змеевиков, габбро и порфиритов. Эти породы широко развиты, например, на Березовском и Пышминско-Ключевском месторождениях Урала.

Низкотемпературные:

Пропилитизация — гидротермальное изменение средних и основных эффузивных пород (андезитов, дацитов, базальтов) и реже кислых (риолитов и др.). при котором темноцветные компоненты породы разлагаются и за их счет образуются хлорит и эпидот.

Химизм процесса пропилитизации заключается в выщелачивании натрия и частично калия и потере некоторого количества кальция и магния. В результате этого процесса образуются измененные породы зеленого или светло-зеленого цвета, весьма характерные для золото-серебряных месторождений.

Аргиллизация — низкотемпературный метасоматический процесс, обусловленный проявлением поствулканической деятельности, приводящей к замещению исходных минералов вулканической породы глинистым веществом.

Алунитизация (или оквасцевание) — сравнительно низкотемпературный процесс, происходящий вблизи поверхности земли и захватывающий иногда большие площади. В результате этого в районе вулканической деятельности кислые и средние полевошпатовые породы изменяются под воздействием сольфатар. Минеральный состав алунитовых пород: алунит, кварц, пирит, серицит, пирофиллит, каолинит, и др. Скопления алунита представляют собой не только рудоносную породу, но и самостоятельные месторождения квасцового камня, как, например, Загликское месторождение в Закавказье.

Каолинизация — изменение полевошпатовых пород под воздействием кислых вод, содержащих углекислоту, а также гумино-вую или серную кислоту и фтористый водород. В результате этого процесса накапливается каолинит или диккит; кроме того, в измененной породе присутствуют кварц, рутил, пирит, гематит и как примеси диаспор, алунит, серицит.

Окремнение — процесс образования вторичного кварца и халцедона вблизи рудных залежей; иногда содержание кремнезема во вмещающих породах достигает 90%. В результате образуются вторичные кварциты – продукты окремнения, характеризующиеся постоянным присутствием кварца, рутила, сульфидов (или окислов) железа; а также джаспероиды – низкотемпературные метасоматиты, сложенные микрозернистым кварцем и часто содержащие переотложенное углеродистое вещество, развивающееся по карбонатным породам. С окремнелыми породами часто связаны свинцовое, цинковое, ртутное, сурьмяное оруденения, м-ния флюорита.

Сольфатары – сернистые фумаролы, выделяют пары воды, возгоны серы, гипса, разных квасцов и сульфатов