ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Томский политехнический университет

____________________________________________________________________

"УТВЕРЖДАЮ"

Декан АВТФ

____________ С.А.Гайворонский

"_____"________________2006 г.

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Методические указания к выполнению лабораторной работы

“Определение амплитудных и фазовых спектров импульсных сигналов”

для студентов направления 010500

“Прикладная математика и информатика”

Томск 2006

ББК 32.84.К27

Цифровая обработка сигналов и изображений. Методические указания к выполнению лабораторной работы “Определение амплитудных и фазовых спектров импульсных сигналов” для студентов направления 010500 “Прикладная математика и информатика”. - Томск: Изд-во ТПУ, 2006. – 7 c.

Составитель 	доц., канд. техн. наук В.П.Иванченков

Рецензент		доц., канд. техн. наук  А.И.Кочегуров

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры прикладной математики

“____” ________________ 2006г.

Зав. кафедрой,

проф. д.ф.-м.н.__________________________ В.П.Григорьев

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ТЕМА: Определение амплитудных и фазовых спектров

импульсных сигналов

1. Цель работы

Часто на практике решается задача определения спектров импульсов и оценки на их основе отдельных параметров наблюдаемых сигналов.

Целью данной работы является освоения методики определения на ПЭВМ амплитудных и фазовых спектров сигналов, исследование и анализ их свойств.

2. Основные теоретические положения

Импульсные сигналы относятся к детерминированным непериодическим процессам, имеющим конечную протяженность. Импульсные сигналы могут быть заданы в виде некоторой функции времени S(t) либо в спектральной области в виде его комплексного спектра S(f). Между собой функции S(f) и S(t) связаны соответственно прямым и обратным преобразованиями Фурье:

S(f)=0TS(t)e−j2πftdt; 					(1)

S(t)=−∞∞S(f)ej2πftdf, 					(2)

где Т – длительность сигнала.

Выражение (1) можно записать:

S(f)=A(f)−jB(f)=|S(f)|e−jϕ(f), 		(3)

где				        A(f)=0TS(t)cos2πftdt,B(f)=0TS(t)sin2πftdt.			                  (4)

Модуль и аргумент S(f) определяются:

|S(f)|=A2(f)+B2(f); 				(5)

ϕ(f)=arctgB(f)A(f)+2πn. 				(6)

Первое из этих выражений характеризует амплитудно-частотный спектр (АЧХ), а второе – фазочастотный спектр (ФЧХ) сигнала S(t). Модуль S(f) является четной, а ϕ(f) - нечетной функцией частоты f.

При цифровой обработке информации сигнал S(t) представляется в виде дискретной последовательности , T=NΔt.

Δt≤12fb.

Дискретную аппроксимацию (ДПФ) в общем случае соответственно можно записать:

S(kΔf)=n=0N−1S(nΔt)e−j2πkΔfnΔt; 			(7)

S(nΔt)=k=−∞∞S(kΔt)ej2πkΔfnΔt.	 			(8)

Интервал дискретизации по частоте определяется [3]: Δf≤1NΔt. Аналогично (7, 8) записывается дискретная аппроксимация (4):

A(kΔf)=n=0N−1S(nΔt)cos2πkΔfnΔt; 		 	(9)

B(kΔf)=n=0N−1S(nΔt)sin2πkΔfnΔt.	 		(10)

Выражения (9, 10) обычно используются для определения АЧХ и ФЧХ сигналов на ЭВМ.

При расчете ДПФ на ЭВМ осуществляется только расчет главных значений арктангенса, заключенных в интервале от −π2 до π2, что может приводить к возникновению скачков в фазовом спектре. Один из наиболее простых алгоритмов устранения скачков заключается в следующем. В нем определение арктангенса осуществляется в области от −π до π с учетом знаков действительной A(f) и мнимой B(f) частей преобразования Фурье. Такой способ сводится к следующей схеме:

arg=arctgB(f)A(f), если A(f)≥0 или B(f)=0arctgB(f)A(f)+π, если A(f)<0,B(f)>0arctgB(f)A(f)−π, если A(f)<0,B(f)<0π2, если A(f)=0,B(f)>0 			(11)

Далее значение arctg доопределяется согласно выражению:

ϕ(f1)=ϕp(f1);

ϕ(fk)=ϕ(fk−1)+(ϕp(fk)−ϕp(fk−1))+B0;

(12)

где ϕp(f), ϕ(f) - соответственно расчетное и доопределенное значения фазового спектра.

В ряде случаев при решении различных задач требуется определить энергию сигнала по его известным спектрам. В соответствии с теоремой Парсеваля энергия находится [1, 2]:

Э=k=0mS(fk)2, 					(13)

где m – определяет максимальный номер гармоники, учитываемый при определении энергии сигнала.

3. Задание к работе

1. Сгенерировать последовательность для сигнала S(t), заданного в виде:

S1(t)=A0e−β2(t−t0)2cos(2πf0(t−t0)+ϕ0). 		(14)

Принять Δt=0,002c; A0=1; t0=0,038c. Длительность сигнала выбрать , . Остальные параметры сигнала задайте в соответствии с номером вашего варианта.

2. Вычислить ДПФ S(nΔt) и определить амплитудные и фазовые спектры сигнала. При определении спектров принять Δf=1Гц; k=0,100;  . Построить графики сигнала и его спектров. Определить энергию сигнала.

3. Произвести ДПФ сигнала, приняв его основные параметры, что и в п. 1, 2, изменив при этом значение  в соответствии с вашим вариантом. Построить графики сигнала и его спектров и провести анализ их изменений.

4. Сдвинуть начало отсчета при вычислении преобразования Фурье на N2, т.е. произвести ДПФ от −N2, до +N2 и определить амплитудные и фазовые спектры. Рассмотреть какие изменения произошли в спектрах сигнала, пояснить. Построить соответствующие графики АЧХ и ФЧХ.

# Варианты

| # Вариант | N | , Гц | , рад |  | , С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 40 | /2 | 60 | 0,038 |
| 2 | 60 | 25 | /4 | 37,5 | 0,06 |
| 3 | 48 | 32 | /8 | 48 | 0,048 |
| 4 | 26 | 60 | /6 | 90 | 0,026 |

4. Форма отчета

- Задания к работе.

- Краткое пояснение теоретических положений.

- Исходные данные, результаты расчетов, графики.

- Анализ результатов.

- Выводы.

Литература

- У.М.Сиберт. Цепи, сигналы, системы. Ч. II. – М.: Мир, 1988.

- Ж.Макс. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. Ч. I. – М.: Мир, 1983.

- В.Г.Карташев. Основы теории дискретных сигналов и цифровых фильтров. – М.: Высшая школа, 1982.

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Методические указания к выполнению лабораторной работы

“Определение амплитудных и фазовых спектров импульсных сигналов”

для студентов направления 010500

“Прикладная математика и информатика”

Составитель	Иванченков Виктор Павлович

Подписано к печати

Формат 60х84/16.  Бумага офсетная

Печать RISO. Усл. печ. л.         . Уч. изд.             .

Тираж  150  экз. Заказ  №         .  Цена свободная

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.