ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Целью текущего и итогового контроля является анализ уровня знаний, навыков и умения, приобретаемых студентом при изучении отдельных разделов курса и дисциплины в целом.

Контроль осуществляется в соответствии с рейтинг – листом, который составляется ежегодно по курсу. В нем указываются все формы контроля и отчетности студента при изучении дисциплины. В процессе проведения практических занятий осуществляется постоянный оперативный контроль знаний по рассматриваемым темам, а также проверка индивидуальных заданий и выполненных работ. Контрольные работы проводятся по корреляционной и спектральной теории случайных функций (1-я контрольная работа), линейному преобразованию случайных функций, моделям случайных процессов и полей  (2-я лабораторная работа).

В соответствии с положением по рейтинговой системе оценке знаний, максимальное количество баллов установлено по дисциплине – 1000, из них 850 баллов распределяется в течении семестра и 150 баллов выносится на экзамен.

Примеры контрольных заданий

- Определите математическое ожидание и автокорреляционную функцию случайной функции

Y(t)=a(t)X(t)+b(t)dX(t)dt,

где a(t) и b(t) - заданные неслучайные функции, а X(t) - случайная функция с заданными математическим ожиданием и дисперсией.

- Определите дисперсию производной случайной функции X(t), если известна ее спектральная плотность

Sx(ω)=a2(ω2+α2)

- На цепь, составленную из последовательно соединенных индуктивности L и сопротивления R воздействует напряжение X(t), представляющее собой белый шум с нулевым математическим ожиданием mx=0 и спектральной плотностью

Sx(ω)=N02,−∞<ω<∞.

Найти спектральную плотность и корреляционную функцию на выходе цепочки.

- Найти стационарное решение второго уравнения Колмогорова для Марковского процесса

dX(t)dt+αX(t)=mY(t),

где m и α - постоянные, а Y(t)- «белый шум».