Приложение 1.

Блок – схема программы для вычисления lgКр реакций

в редакторе Excel

аисхi

# Δа

Т, 0К

апродi

запись

bисхi

Δb

ΔCp

bпродi

запись

сисхi

Запись

Δc

спродi

запись

Исходные данные

с,исхi

Δc,

с,продi

запись

ΔH0

Н298(исх)

ΔH298

Н298(прод)

запись

запись

G298(исх)

ΔG298

ΔHТ

G298прод)

запись

запись

# J

ℓgКр

запись

запись

Пояснения к блок-схеме программы для вычисления

lgКр реакций в редакторе Excel.

1)Определение энтальпии системы, коэффициентов теплоемкости:

ΔН298 = Σ ΔН298 (прод.) – Σ ΔН298(исх.)

ΔG298 = Σ ΔG298 (прод.) – Σ ΔG298(исх.)

Δа =  Σ Δа (прод.) – Σ Δа (исх.) 					      	               Δв =  Σ Δв (прод.) – Σ Δв (исх.)

Δс =  Σ Δс (прод.) – Σ Δс (исх.)

Δс' =  Σ Δс' (прод.) – Σ Δс'(исх.)

2) Определение зависимость теплового эффекта реакции от температуры

ΔСр = Δа + Δв · Т + Δс · Т2 +  Δс' · Т-2

| 3) Определение ΔН0. (Подставим значения Δа, Δв, Δс, Δс' при Т = 298 0К и ΔН298) ΔН0 = ΔН298 – (Δа· 298 + | Δв | ·2982 + | Δс | ·2983 – | Δс' | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 |  | 298 |  |

4) Определение ΔН = f (Т):

ΔНт = ΔН0+Δа·Т + ½ Δ в·Т2 + ⅓ Δс·Т3– Δс'/Т

- Для нахождения J подставим значения ΔН0, ΔG298 и Т = 298 0К в уравнение:

J=(ΔG298–ΔН0)/Т+Δа·lnТ+1/2·Δв·Т+1/6·Δс·Т2+1/2·Δс'·Т-2 =

(ΔG298 – ΔН0)/298)+ Δа·5,69+Δв·149+Δс·14801+ Δс'·5,63*10-6

- Определение lgКр = f (Т):

| lgКр = | – ΔН0/Т + Δа·2,3· lgТ+ ½ Δв·Т + ½· Δс'·Т-2 + J |
| --- | --- |
|  | 4,575 |

Приложение 2.

Полная программа расчета lgКр

| № команды | ## Команда |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операция | Адрес |  |
| 01 | чтение | В6 | n (количество) исх в-в |
| 02 | чтение | В7 |  |
| 03 | чтение | В8 |  |
| 04 | чтение | В10 | n прод. |
| 05 | чтение | В11 |  |
| 06 | чтение | В12 |  |
| 07 | чтение | C6 | Н298 (исх) |
| 08 | чтение | C7 |  |
| 09 | чтение | C8 |  |
| 10 | чтение | C10 | Н298 (прод) |
| 11 | чтение | C11 |  |
| 12 | чтение | C12 |  |
| 13 | Выч | С23 | Σ ΔН298 (прод.) – Σ ΔН298(исх.) |
| 14 | чтение | D6 | G298 (исх) |
| 15 | чтение | D7 |  |
| 16 | чтение | D8 |  |
| 17 | чтение | D10 | G298 (прод) |
| 18 | чтение | D11 |  |
| 19 | чтение | D12 |  |
| 20 | Выч. | С24 | Σ ΔG298 (прод.) – Σ ΔG298(исх.) |
| 21 | чтение | Е6 | а исх |
| 22 | чтение | Е7 |  |
| 23 | чтение | Е8 |  |
| 24 | чтение | Е10 | а прод |
| 25 | чтение | Е11 |  |
| 26 | чтение | Е12 |  |
| 27 | выч | С26 | ΣΔа (прод.) – Σδа (исх.) |
| 28 | чтение | F6 | b исх |
| 29 | чтение | F7 |  |
| 30 | чтение | F8 |  |
| 31 | чтение | 10 | b прод |
| 32 | чтение | F11 |  |
| 33 | чтение | F12 |  |
| 34 | Выч. | С27 | ΣΔb (прод.) – ΣΔb (исх.) |
| 35 | чтение | G6 | С исх |
| 36 | чтение | G7 |  |
| 37 | чтение | G8 |  |
| 38 | чтение | G0 | С прод |
| 39 | чтение | G11 |  |
| 40 | чтение | G12 |  |
| 41 | Выч. | С28 | ΣΔс (прод.) – ΣΔс (исх.) |
| 42 | чтение | Н6 | С’ исх |
| 43 | чтение | Н7 |  |
| 44 | чтение | Н8 |  |
| 45 | чтение | Н10 | С’ прод |
| 46 | чтение | Н11 |  |
| 47 | чтение | Н12 |  |
| 48 | Выч. | С29 | ΣΔс' (прод.) – Σ Δс'(исх.) |
| 49 | Выч. ΔН0 | С25 | ΔН298-(Δа·298+ Δb·2982/2+Δс·2983/3- Δс'/298) |
| 50 | Выч. J | С30 | (ΔG298ΔН0)/298)+Δа·5,69+Δв·149+ Δс·14801+ Δс'·5,63·10-6 |
| 51 | Чтение | А16 | Т1 |
| 52 | Выч. ΔСр | В16 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 53 | Выч. ΔНт | С16 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 54 | Выч lgКр | С16 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 55 | Чтение | А17 | Т2 |
| 56 | Выч. ΔСр | В17 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 57 | Выч. ΔНт | С17 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 58 | Выч lgКр | С17 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 59 | Чтение | А18 | Т3 |
| 60 | Выч. ΔСр | В18 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 61 | Выч. ΔНт | С18 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 62 | Выч ℓgКр | С18 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 63 | Чтение | А19 | Т4 |
| 64 | Выч. ΔСр | В19 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 65 | Выч. ΔНт | С19 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 66 | Выч lgКр | С19 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 67 | Чтение | А20 | Т5 |
| 68 | Выч. ΔСр | В20 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 69 | Выч. ΔНт | С20 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 70 | Выч lgКр | С20 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 71 | Чтение | Е16 | Т6 |
| 72 | Выч. ΔСр | F16 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 73 | Выч. ΔНт | G16 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 74 | Выч lgКр | H16 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 75 | Чтение | Е17 | Т7 |
| 76 | Выч. ΔСр | F17 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 77 | Выч. ΔНт | G17 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 78 | Выч lgКр | H17 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 79 | Чтение | Е18 | Т8 |
| 80 | Выч. ΔСр | F18 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 81 | Выч. ΔНт | G18 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 82 | Выч lgКр | H18 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 83 | Чтение | Е19 | Т9 |
| 84 | Выч. ΔСр | F19 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 85 | Выч. ΔНт | G19 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 86 | Выч lgКр | H19 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |
| 87 | Чтение | Е20 | Т10 |
| 88 | Выч. ΔСр | F20 | Δа+Δв·Т+Δс·Т2+Δс'·Т-2 |
| 89 | Выч. ΔНт | G20 | ΔН0+Δа·Т+½Δв·Т2+⅓Δс· Т3- Δс'/Т |
| 90 | Выч lgКр | H20 | (–ΔН0/Т+Δа·2,3·ℓgТ+½ Δв·Т+½·Δс'·Т-2 + J'')/4,575 |