Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Зав кафедрой БС

_____В.Д. Евсеев

«__» ________ 2010

Проектирование  конструкции скважины

Методические указания к выполнению практической работы

по дисциплине «Заканчивание скважин» для студентов специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» очного обучения

Томск 2010

- Совмещенный график давлений.

Совмещенный график давлений иллюстрирует изменение по глубине скважины давлений гидроразрыва пород, пластовых давлений и давлений столба бурового раствора. График строится на основании горно-геологических условий. При недостатке фактических данных они могут быть получены эмпирическим путем (прогнозные данные).

Совмещенный график давлений позволяет выделить в разрезе интервалы, несовместимые по условиям бурения. С учетом наличия геологических осложнений по графику совмещенных давлений решается вопрос о необходимости промежуточных (технических) колонн, их числа и глубины спуска.

Градиент пластового давления – темп роста пластового давления с глубиной, который равен отношению разницы пластовых давлений на интервале глубины по вертикали к величине этого интервала.

Градиент давления гидроразрыва – темп роста давления гидроразрыва с глубиной, который равен отношению разницы пластовых давлений на интервале глубины по вертикали к величине этого интервала

Градиент гидростатического столба бурового раствора – темп роста гидростатического давления столба бурового раствора, равный отношению гидростатического давления столба БР в рассматриваемой точке скважины к глубине этой точки.

Под эквивалентом градиента давления понимают плотность жидкости, столб которой в скважине на глубине определения создает давление, равное пластовому или давлению гидроразрыва и может быть вычислен как отношение средневзвешенного градиента пластового давления или давления гидроразрыва на глубине определения к градиенту давления столба воды плотностью 1 г/см3.

Построение совмещенного графика давлений.

1. По литологической характеристике разреза выделяют интервалы с аномальной характеристикой пластовых давлений и давлений гидроразрыва.

2. Для интервалов по п. 1 находят значения эквивалентов градиентов пластовых давлений и давлений гидроразрыва слагающих пород.

3. На совмещенный график наносят точки эквивалентов и строят кривые эквивалентов градиентов давлений.

4. параллельно оси ординат проводят линии AB, EF, KL, OP касательно крайних точек эквивалентов градиентов пластового давления и линии CD, GH, MN, QS -  касательно крайних точек кривой эквивалентов градиентов давления гидроразрыва.

5. Зоны ABCD, EFGH, KLMN, OPQS являются зонами совместимых условий бурения.

6. Линии определяют граничные условия по пластовым давлениям для соответствующих интервалов разреза, а линии CD, GH, MN, QS – по давлениям гидроразрыва.

Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважины обсадными колоннами. Количество зон крепления соответствует количеству обсадных колонн.

7. Глубина спуска обсадной колонны (установки башмака) принимается на 10-20 м выше окончания зоны крепления (зоны совместимых условий), но не выше глубины начала следующей зоны совместимых условий.

8. Плотность бурового раствора, применяемого при бурении в данной зоне крепления, должна находиться в пределах зоны совместимых условий и отвечать следующим требованиям: для скважин глубиной до1200 м гидростатическое давление в скважине, создаваемое столбом бурового раствора, должно превышать пластовое на 10-15 процентов, а для скважин глубиной > 1200 м – на 5-10%.

Отклонения от установленной плотности промывочной жидкости для ее значений до 1,45 г/см3 не допускаются больше чем на 0,02 г/см3, а для значений выше 1,45 г/см3 – не более чем на 0,03 г/см3 (по замерам бурового раствора, освобожденного от газа).

### Пример  оформления совмещённого графика давлений.

- Определение числа колонн и глубина их спуска.

В конструкцию скважины могут быть включены следующие типы обсадных колонн: направление; кондуктор; техническая и эксплуатационная колонны. Кондуктор и эксплуатационная колонна, являются обязательными при любой конструкции скважины. Промежуточная колонна проектируется при наличии интервалов, несовместимых по условиям бурения, а также при существовании зон осложнений, когда другие способы их ликвидации не дают положительных результатов. Если направление не проектируется, то необходимо решить вопрос о создании замкнутого цикла циркуляции промывочной жидкости при бурении под кондуктор. Глубина спуска направления составляет несколько метров (от 3-5 до 15-30 м).				Глубина спуска кондуктора должна обеспечить выполнение нескольких условий:

1. перекрытие всей толщи рыхлого неустойчивого интервала разреза;

2. разобщение водоносных горизонтов, залегающих в интервале спуска кондуктора;

3. установку на устье противовыбросового оборудования;

4. при наличии несовместимых интервалов возможность их разделения.

Глубину спуска кондуктора НК определяем по формуле:

НК≥РПЛ−0,01⋅L⋅γФΔРГР−0,01⋅γФ

где РПЛ–максимальное  пластовое давление, МПа;

L– глубина скважины, м;

γФ– плотность пластового флюида, г/см3;

ΔРГР– градиент давления гидроразрыва пород в интервале установки

последующей колонны, МПа/м.

Глубина спуска промежуточных (технических) колонн определяется глубиной залегания несовместимых по условиям бурения интервалов или глубинной интервалов, осложненных поглощениями, проявлениями и обвалами. Возможен спуск нескольких технических колонн.				Эксплуатационная колонна, как правило, опускается до забоя скважины, перекрывая все продуктивные горизонты.

- Выбор интервалов цементирования.

В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности предусматриваются следующие интервалы цементирования:

- направление, кондуктор, потайные колонны цементируются на всю длину;

- промежуточные и эксплуатационные колонны цементируются с учетом перекрытия башмака предыдущей колонны на высоту не менее 150-300 м для нефтяных скважин и не менее 500 м для газовых скважин.

- Определение диаметров обсадных колонн и скважины под каждую колонну.

Расчет диаметров обсадных колонн и скважины осуществляется снизу вверх. При этом исходным является диаметр эксплуатационной колонны, который принимается в зависимости от ожидаемого притока и условий опробования, эксплуатации и ремонта скважин. При заканчивании скважины открытым стволом за диаметр эксплуатационной колонны принимается диаметр открытого ствола. Рекомендуемые диаметры эксплуатационных колонн в зависимости от дебита приведены в таблице 1.

###### Таблица 1

#### Рекомендуемые диаметры эксплуатационных колонн

| Нефтяная скважина |  | Газовая скважина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарный дебит, м3/сут | Ориентировочный диаметр, мм | Суммарный дебит, тыс. м3/сут | Ориентировочный диаметр, мм |
| <40 | 114,3 | <75 | 114,3 |
| 40-100 | 127,0; 139,7 | 75-250 | 114,3-146,1 |
| 100-150 | 139,7; 146,1 | 250-500 | 146,1-177,8 |
| 150-300 | 168,3; 177,8 | 500-1000 | 168,3-219,1 |
| >300 | 177,8; 193,7 | 1000-5000 | 219,1-273,1 |

Диаметр скважины под эксплуатационную колонну рассчитывается с учетом габаритного размера колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора между муфтой и стенками скважины, которые приведены в таблице 2.

###### Таблица 2

#### Минимальная допустимая разность

#### диаметров ствола скважины и муфты обсадной колонны

| Номинальный диаметр обсадной колонны, мм | Разность диаметров 2Δ, мм | Номинальный диаметр обсадной колонны, мм | Разность диаметров 2 Δ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 114,3 | 15,0 | 273,1 | 35,0 |
| 127,0 |  | 298,5 |  |
| 139,7 | 20,0 | 323,9 | 35,0-45,0 |
| 146,1 |  | 426,0 |  |
| 168,3 | 25,0 |  |  |
| 244,5 |  |  |  |

В дальнейшем диаметры выбирают из условий проходимости долот внутри предыдущей колонны и проходимости последующей колонны с рекомендуемыми зазорами.

Во всех случаях, когда это возможно, необходимо стремиться к упрощению конструкции скважины и уменьшению её металлоёмкости, например, за счет уменьшения числа колонн, уменьшения диаметров колонн, уменьшения рекомендуемых зазоров или применения труб с безмуфтовым соединением.

Диаметр долота DД для бурения под эксплуатационную (промежуточную) колонну рассчитываем по формуле:

Dд=DМ+2Δ ,

где DМ– наружный диаметр муфты обсадной трубы, мм;

#### 2Δ – разность диаметров ствола скважины и муфты обсадной колонны, мм.

По ГОСТ 20692 – 75 принимаем ближайший диаметр долота, в сторону увеличения.

Внутренний диаметр кондуктора Dk определяется по формуле:

Dk=Dд+(10-14), мм

где  Dд – диаметр долота под эксплуатационную (промежуточную) колонну, мм;

6-8 – зазор для свободного прохода долота внутри кондуктора.

Выбор обсадных труб для кондуктора производится по результатам расчёта из таблицы 3.

#### Таблица 3

#### Основные размеры (в мм) обсадных туб и

соединительных муфт к ним по ГОСТ 632-80

| Наружный диаметр обсадной трубы | Толщина стенки трубы |  | Диапазон варьирования внутреннего диаметра |  | Наружный диаметр соединительной муфты |  | Толщина стенок обсадной трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мини-мальная | макси-мальная | от | до | нормальный | умень-шенный |  |
| 114,3 | 5,2 | 10,2 | 103,9 | 93,9 | 127,0 (133,0) | 123,8 | 5,2; 5,7; 6,4; 7,4; 8,6; 10,2 |
| 127,0 | 5,6 | 10,7 | 115,8 | 105,6 | 141,3 (146,0) | 136,5 | 5,6; 6,4; 7,5; 9,2; 10,7 |
| 139,7 | 6,2 | 10,5 | 127,3 | 118,7 | 153,7 (159,0) | 149,2 | 6,2; 7,0; 7,7; 9,2; 10,5 |
| 146,1 | 6,5 | 10,7 | 133,0 | 124,6 | 166,0 | 156,0 | 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7 |
| 168,3 | 7,3 | 12,1 | 153,7 | 144,1 | 187,7 | 177,8 | 7,3; 8,0; 8,9; 10,6; 12,1 |
| 177,8 | 5,9 | 15,0 | 166,0 | 147,8 | 194,5 (198,0) | 187,3 | 5,9; 6,9; 8,1; 9,2; 10,4; 11,5; 12,7; 13,7; 15,0 |
| 193,7 | 7,6 | 15,1 | 178,5 | 163,5 | 215,9 | 206,4 | 7,6; 8,3; 9,5; 10,9; 12,7; 15,1 |
| 219,1 | 6,7 | 14,2 | 205,7 | 190,7 | 244,5 | 231,8 | 6,7; 7,7; 8,9; 10,2; 11,4; 12,7; 14,2 |
| 244,5 | 7,9 | 15,9 | 228,7 | 212,7 | 269,9 | 257,2 | 7,9; 8,9; 10,0; 11,1; 12,0; 13,8; 15,9 |
| 273,1 | 7,1 | 16,5 | 258,9 | 240,1 | 298,5 | 285,8 | 7,1; 8,9; 10,2; 11,4; 12,6; 13,8; 15,1; 16,5 |
| 298,5 | 8,5 | 14,8 | 281,5 | 268,9 | 323,9 | - | 8,5; 9,5; 11,1; 12,4; 14,8 |
| 323,9 | 8,5 | 14,0 | 306,9 | 265,9 | 351,0 | - | 8,5; 9,5; 11,0; 12,4; 14,0 |
| 339,7 | 8,4 | 15,4 | 322,9 | 308,9 | 365,1 | - | 8,4; 9,7; 10,9; 12,2; 13,1; 14,0; 15,4 |
| 351,0 | 9,0 | 12,0 | 333,0 | 327,0 | 376,0 | - | 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 |
| 377,0 | 9,0 | 12,0 | 359,0 | 353,0 | 402,0 | - | 9,0; 10,0; 11,0; 12,0 |
| 406,4 | 9,5 | 16,7 | 387,4 | 373,0 | 431,8 | - | 9,5; 11,1; 12,6; 16,7 |
| 426,0 | 10,0 | 12,0 | 406,0 | 402,0 | 451,0 | - | 10,0; 11,0; 12,0 |
| 473,1 | 11,1 | - | 450,9 | - | 508,0 | - | 11,1 |
| 508,0 | 11,1 | 16,1 | 485,8 | 475,8 | 533,4 | - | 11,1; 12,7; 16,1 |
| Примечание: В скобках указан наружный диаметр муфт для труб исполнения Б. |  |  |  |  |  |  |  |

Выбор диаметра долота под кондуктор производится аналогично выбору диаметру долота под эксплуатационную колонну.

- Проектирование обвязки обсадных колонн

Цель раздела - определить необходимость использования противовыбросового оборудования (ПВО) и колонных головок (КГ) для нормальной проводки скважины при вскрытии продуктивного пласта. Критериями выбора ПВО являются:

1. максимальное давление, возникающее на устье скважины при полном замещении промывочной жидкости пластовым флюидом при закрытом превенторе;

2. диаметры проходных отверстий превенторов, позволяющих нормально вести углубление скважины или проводить в ней любые работы.

Величина максимального устьевого давления Рму рассчитывается по формуле:

Рму  = Рпл – ρ • g • H,   МПа

Где: Рпл – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа;

ρ -   плотность флюида, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

H – глубина залегания кровли продуктивного пласта, м.

При выборе колонных головок, помимо максимального устьевого давления, необходимо учесть диаметры всех обсадных колонн, обвязываемых с помощью колонной головки.

В таблице 4 приведены характеристики комплектов противовыбросового оборудования и колонных головок для их установки, которые применяются при бурении скважин в условиях Западной Сибири.

Таблица 4

##### Рекомендуемые комплекты ПВО для различных типов месторождений

Западной Сибири

| Тип ПВО | Месторождение |
| --- | --- |
| ОП5-230(350)/80×35 ОКО-21 | Для газовых, нефтяных и водяных горизонтов с нормальным далением |

При наличии в пластовом флюиде сероводорода необходимо выбирать ПВО и КГ в коррозионностойком исполнении. В этом случае к аббревиатуре оборудования добавляется индекс К2. Типоразмер колонной головки выбирается в зависимости от условного диаметра подвешиваемой на ней эксплуатационной колонны и кондуктора (промежуточной колонны) на который головка устанавливается.

## Отчёт по практической работе:

## Построить совмещенный график давлений по исходным данным.

## Определить число колонн и глубину их спуска.

## Определить диаметры обсадных колонн и скважины под каждую колонну.

4.Выбрать противовыбросовое оборудование и колонную головку.

Литература .

- Иогансен К.В. Спутник буровика: Справочник. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1990. – 303с.

- Гульянц Г.М. Справочное пособие по противовыбросовому оборудованию скважин. М., Недра, 1983, 384с.