МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический Университет»

ОМ ИШНПТ

15.03.01 «Машиностроение»

Выполнение планировки участка с высокой степенью экономической самостоятельности

Индивидуальное домашнее задание

Вариант – ___

по дисциплине:

Проектирование механосборочных цехов

| Исполнитель: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| студент группы | З-_____ |  | ____________________________(Ф.И.О.) |  | «__».__.20__ г. |
| Руководитель: | Козлов Виктор Николаевич. |  |  |  |  |

Томск – 20__

- Содержание

- Исходные данные……………………………………………………....3

- Проектирование технологического процесса обработки……...….…4

  - Расчет коэффициентов приведения ………………………..……. 5

  - Расчет трудоемкости изготовления деталей …………………..…5

  - Расчет общей трудоемкости изготовления всей номенклатуры деталей …………………………………………….………………..6

- Расчет количества станков …………………………………………….7

- Расчет потребной площади участка…………………………………...7

- Расчет количества работающих……………………………………….8

Список литературных источников

- 1 Исходные данные

Исходными данными для проектирования цеха являются:

рабочие чертежи всех деталей, обрабатываемых в проектируемом цехе с их годовыми программами;

количество рабочих смен в сутки - 2 смены.

Рисунок 1. Эскиз комплексной детали (Вал с конусом)

2 Проектирование технологического процесса обработки

Чертим чертёж (эскиз) комплексной детали. Для комплексной детали (детали-представителя) составляем маршрут обработки, определяем состав операций, применяемое оборудование и штучно-калькуляционное время для каждой операции. Эти данные заносим в таблицу 1. Для данной детали вал выполняются следующие операции (табл. 1).

Таблица 1

Состав техпроцесса и продолжительность

технологических операций детали-представителя,

выполняемых в проектируемом цехе

| № операции | Наименование операции | t шт., мин. | Модель станка | Габариты станка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | Токарная с ЧПУ | 6,7 | 16К20Ф3 | 3360х1710х750 |
| 020 | Фрезерная | 2,2 | 6Р83 | 2560х2260х1770 |
| 025 | Шлифовальная | 5,7 | 3М150 | 2500х2220х1920 |
|  | Тшт.-к. цех | 14,6 |  |  |

2.1 Расчет коэффициентов приведения

Рассчитываем коэффициент приведения по массе.

Для геометрически подобных деталей

КМi=3Мi2 Mп2 ,   (1)

где Mi – вес рассматриваемой детали, кг;

Мп – вес детали-представителя, кг.

Рассчитываем коэффициент приведения по серийности производства. Для этого берется отношение программы детали-представителя к программе изготовления рассматриваемой детали. Чем больше программа рассматриваемой детали, тем более механизированное приспособление можно применить для установки и закрепления детали, поэтому меньше времени будет уходить на переналадку в расчете на одну деталь.

Рассчитываем коэффициент приведения по сложности.

Kсл.i=(КТi/КТп)·( КRi/КRп), (2)

где КТi – коэффициент точности рассматриваемой детали, определяется из табл. 2 в соответствии со средним квалитетом;

КТп – коэффициент точности детали-представителя, определяется в соответствии со средним квалитетом детали-представителя;

КRi – коэффициент шероховатости рассматриваемой детали, определяется из табл. 3 в соответствии со средней шероховатостью;

КRп – коэффициент шероховатости детали-представителя, определяется из табл. 3.

Таблица 2

| Средний квалитет | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kT | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

Таблица 3

| Шероховатость, мкм | 0,63 | 1,25 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRa | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,95 | 0,9 |

Рассчитываем общий коэффициент приведения:

КПi = КМi ·Ксер.i ·Ксл.i. (3)

2.2 Расчет трудоемкости изготовления деталей

Определяем трудоемкость изготовления одной детали (для деталей в рассматриваемой группе конструктивно-технологического сходства) через общий коэффициент приведения этой детали и трудоемкость детали представителя:

Тшт.i = Кпi · Тшт.п. (4)

Определяем трудоемкость изготовления всей партии рассматриваемой детали:

ТNi=Тшт.-к.i·Ni (5)

2.3 Расчет общей трудоемкости изготовления всей номенклатуры деталей

После заполнения табл. 3 рассчитывается общая трудоемкость изготовления всех деталей:

Т=i=1n=10ТNi.(6)

Для учебной деятельности  должно быть Т≥ 40000 часов при двухсменной работе.

Заполним таблицу 4 «Расчет трудоемкости изготовления годовой программы выпуска всех деталей, обрабатываемых в проектируемом цехе».

Таблица 4

Расчет трудоемкости изготовления годовой

программы выпуска всех деталей,

обрабатываемых в проектируемом цехе

| № п/п | Вес детали, М, кг | Коэффициент приведения детали по массе, Кm, i | Программа выпуска детали, N, шт. | Коэффициент приведения детали по серийности, Кm, i | Средний квалитет детали и коэффициент точности | Средняя шероховатость детали, мкм. и коэффициент тшероховатости | Коэффициент приведения детали по сложности, Кm, i | Общий коэффициент приведения детали | Тшт.-к. цех | Трудоемкость изготовления партии деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 1,8 | 1 | 900 | 1 | 12→0,9 | 10→0,95 | 1 | 1 | 14,6 | ---------- |
| 1 | 1,8 | 1 | 900 | 1 | 12→0,9 | 10→0,95 | 1 | 1 | 14,6 | 219,00 |
| 2 | 2,8 | 1,34 | 11500 | 0,97 | 11→1 | 5→1,0 | 1,17 | 1,52 | 22,20 | 4255,61 |
| 3 | 3,5 | 1,56 | 15800 | 0,97 | 7→1,2 | 2,5→1,1 | 1,54 | 2,33 | 34,02 | 7258,19 |
| 4 | 2,2 | 0,77 | 6500 | 0,97 | 9 →1,1 | 1,25→1,2 | 1,54 | 1,15 | 16,79 | 1819,27 |
| 5 | 3,3 | 0,5 | 10200 | 0,97 | 12→0,9 | 10→0,95 | 1 | 0,49 | 7,08 | 1203,77 |
| 6 | 1,5 | 0,89 | 8000 | 0,97 | 7 →1,2 | 2,5→1,1 | 1,54 | 1,33 | 19,41 | 2588,06 |
| 7 | 2,6 | 1,28 | 9000 | 0,97 | 11→1,2 | 0,63→1,4 | 1,64 | 2,04 | 29,73 | 4459,33 |
| 8 | 4,9 | 1,95 | 14000 | 0,97 | 10→1,1 | 5→1,0 | 1,17 | 2,21 | 32,31 | 7539,14 |
| 9 | 3,7 | 1,62 | 11000 | 0,97 | 8→1,1 | 10→0,95 | 1,22 | 1,92 | 27,99 | 5131,46 |
| 10 | 2,5 | 1,24 | 2000 | 0,97 | 10→1,1 | 1,25→1,2 | 1,4 | 1,68 | 24,59 | 819,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑Тшт-к N= =35293,35 |  |

Замечания по табл. 4:

- Вес М комплексной детали (в первой строке деталь № 0), столбец 2, должен быть наибольший по сравнению с весом остальных деталей в группе конструктивно-технологического сходства (КТС). Т.е. вместо 1,8 указать 4,9;

- Программа выпуска N комплексной детали (столбец 4, деталь 0)  должна быть наибольшей по сравнению с весом остальных деталей в группе КТС. Т.е. вместо 900 указать 15800;

- Средний квалитет комплексной детали (столбец 6, деталь 0) должна быть наименьшей по сравнению со средним квалитетом остальных деталей в группе КТС. Т.е. вместо 12 указать 7;

- Средняя шероховатость комплексной детали (столбец 7, деталь 0) должна быть наименьшей по сравнению со средней шероховатостью  остальных деталей в группе КТС. Т.е. вместо 10 мкм указать 0,63 мкм. Обычно шероховатость должна соответствовать квалитету: для 14-13 квалитета Rz≤60 мкм; для 12-11 квалитета Rа≤10 мкм; для 10 квалитета Rа≤6,3 мкм; для 9-8 квалитета Rа≤2,5 мкм; для 7 квалитета Rа≤1,25 мкм; для 6 квалитета Rа≤0,63 мкм.

В указанном примере не может быть, чтобы у детали № 7 для среднего квалитета 11 был средний квалитет  Rа=0,63 мкм.→  шероховатость должна быть Rа=10 мкм;

Для комплексной детали ( строка с деталью № 0)должно быть указано: ср. квалитет 7, средняя шероховатость Rа=1,25 мкм;

3 Расчет количества станков

Для расчета оборудования сначала определим процентное соотношение трудоемкости для станков каждой модели в техпроцессе для детали-представителя. Примерно такое же соотношение станков будет и для других деталей, поскольку они входят в одну группу технологического сходства.

3.1 Определяем соотношение общего штучно-калькуляционного времени для каждой модели оборудования:

- 16К20Ф3 α 16К20Ф3 = 6,7 / 14,6  = 0,45;

- 6Н82 α 6Р83 = = 2,2 / 14,6 = 0,15;

- 3М150 α 3М150 = 5,7 /14,6 = 0,39;

Проверка: ∑α=1.

В нашем случае расчетное (Ср) и принятое (Сп) количество станков при двухсменной работе (Fд2=4015 ч):

16К20ФЗ: Ср=(∑ТNi /Fдm) · α 16К20Ф3=(35293,35:4015)·0,45=3,9; Сп16К20Ф3=4.

6Н82: Ср=(∑ТNi /Fдm) · α 6Р83 =(35293,35:4015)·0,15=1,3; Сп6Р83 =2.

3М150: Ср=(∑ТNi /Fдm) · α 3М150 =(35293,35:4015)·0,39=3,4; Сп3М150 =4.

3.2 Рассчитываем общее количество оборудования на участке:

С = ∑Срi = 4+ 2 + 4 = 10шт.

4 Расчет потребной площади участка

Определяем ориентировочно площадь участка (F), необходимую для размещения основного оборудования:

F=i=1kfi⋅Ciп;(7)

- где k – количество моделей станков; Сi п – принятое количество станков i-й модели; fi – удельная площадь для размещения станков i-й модели, м2.

Большая удельная площадь используется для мелкосерийного производства, меньшая – для массового и крупносерийного.

В нашем случае используется, в основном, среднее оборудование, поэтому принимаем f = 20.

Fпр=f⋅Спр,

Тогда требуемая площадь для размещения 10 единиц оборудования ориентировочно составит 180 м2.  ← 200 м2.

Для размещения комнат мастера (начальника цеха), технолога, вспомогательных систем дополнительно требуется от 10% до 30% площади, занятой под основное оборудование (меньший процент для крупных цехов и участков). При выполнении контрольного задания проектируется очень мелкий цех (количество станков менее 20), все вспомогательные службы будут размещены на первом этаже территории цеха (участка), поэтому дополнительная площадь должна быть 100 %, тогда

Fдоп = F ·1 = 180 · 1 = 180 м2.  ← 200 м2

Для возможности размещения дополнительного оборудования в будущем добавляем площадь для 4 станков

Fрезерв = 4∙20 =  80 м2

Для проездов и проходов добавляем площадь

Fпроездов = кол-во проездов∙×75 м2 = 1∙×75 м2 = 75 м2 (при одном проезде)

Таким образом, общая площадь под участок в нашем примере ориентировочно составит:

Fобщ = F + Fдоп + Fрезерв +Fпроездов = = 200+200 + 80+75  = 555 м2.

При  одном  проезде ширина цеха ориентировочно 16 м

(Вцеха =16 000 мм = 16 м), тогда длина цеха ориентировочно

Lцеха = Fобщ/Вцеха = 555/16≈35 м.

При 2-х проездах Fпроездов = кол-во проездов∙×75 м2 = 2∙×75 м2 = 150 м2.

Fобщ = F + Fдоп + Fрезерв +Fпроездов = = 200+200 + 80+150  = 630 м2.

При 2-х проездах ширина цеха ориентировочно 30 м (Вцеха =30 000 мм = = 30м), тогда длина цеха ориентировочно Lцеха = Fобщ/Вцеха = 630/30 = 21 м.

При выполнении планировки длина и ширина цеха могут быть и больше для соблюдения норм размещения оборудования и удобства работы.

5 Расчет количества работающих

Расчет количества рабочих, занятых в основном производстве:

- по трудоемкости работ:

R=TFД⋅КМ,		(8)

где Fд – действительный (расчетный) годовой фонд времени рабочего, ч;

Км – коэффициент многостаночного обслуживания, учитывающий среднее число станков, которых обслуживает один рабочий. Для универсальных токарных, сверлильных и других станков примем Км = 1 .

R=352934015⋅1=9            (9)

- по рабочим местам:

R=10 человек

Расчет количества вспомогательных рабочих

- по трудоемкости работ:

Rвспомог=25% от R		(10)

Rвспомог=0,25·9=2,25

- по рабочим местам:

Принимаем 4 человека.

Расчет количества служащих

- по трудоемкости работ:

RИТР+СКП=(12+5)% от R		(11)

RИТР+СКП =0,17·9=1,5

- по рабочим местам:

RИТР+СКП =4 человека.

Расчет младшего обслуживающего персонала

- по трудоемкости работ:

Принимаем 1 человека.

- по рабочим местам:

Принимаем 1 человека.

Результаты расчетов заносим в таблицу 3.

Таблица 3 - Расчет количества работающих

|  | По трудоемкости работ | По рабочим местам в 1 смене | По рабочим местам в 2-х сменах |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные рабочие | 9 | 10 | 22 |
| Вспомогательные рабочие | 3 | 4 | 18 |
| Служащие | 2 | 4 | 4 |
| Младший персонал | 1 | 1 | 2 |
| Итого | 15 | 19 | 46 |

Рис. 1. Структура службы подготовки и управления производством небольшого цеха

Замечание: структура слишком сложная для малого цеха, много лишних позиций.

Рисунок 2. Планировка цеха (участка)

(делать скрин-шот или вставлять в Word документ,

чтобы можно было просмотреть в пояснительной записке в формате Word ,

как и эскиз комплексной детали!!!)

Замечания: на планировке должны быть все вспомогательные службы(7 служб)! (см. структуру управления цехом). Нет плановика, комнаты инж. по ТБ и  т.д. Фрезерные станки указаны без выделения столов, станки располагать фронтальной стороной к проезду для доступа к площадкам заготовок, или поперёк проезда. Станки с ЧПУ располагать фронтальными сторонами друг к другу для возможности многостаночного обслуживания. Планировка не продумана! Надо чертить другую!

Пример планировки цеха (участка)

Список литературных источников

1. Козлов В.Н. Проектирование механосборочных цехов: учебное пособие; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 141 с.

2. Мельников Г.Н. Проектирование механосборочных цехов: учебник / Г.Н. Мельников, В.П. Вороненко. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.

3. Проектирование механосборочных цехов: метод. указ. по выполнению лабораторных работ / сост. В.Н. Козлов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 23 с.

4. Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов: учебник / В.П. Вороненко, Ю.М. Соломенцев, А.Г. Схиртладзе. – 2-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2006. – 380 с.