Федеральное агентство по образованию

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Методическое указание к лабораторной работе по курсу

ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

Томск

2009

УДК 541.124  - 541.127

Методическое указание к лабораторной работе

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАВИСИМОСТИ   ИНТЕНСИВНОСТИ

γ-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

Составители – к.т.н., доцент Брус Иван Дмитриевич;

- д.т.н., профессор Дьяченко Александр Николаевич;

- к.т.н., доцент Тураев Николай Степанович.

Рецензент – д.т.н., профессор Гузеева Татьяна Ивановна.

Утверждено на заседании кафедры 43 ФТФ от «__» ______ 2009г.

Заведующий кафедрой 43 ФТФ       __________     В.П.Дмитриенко

Председатель метод. комиссии ФТФ  _____________ В.Д.Каратаев.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ

γ-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

Цель работы:

Определение линейных  и массовых коэффициентов ослабления γ-излучения материалами защитных экранов.

Теоретическая часть:

γ-излучение – электромагнитное излучение (поток фотонов) испускаемое при  переходе  атомного ядра с одного  энергетического уровня на другой, что объясняет  дискретный спектр излучения. γ-лучи обладают высокой проникающей способностью и распространяются прямолинейно со скоростью света. Пробег γ-квантов в воздухе составляет сотни метров, в твёрдых телах десятки сантиметров.

Для γ-квантов характерно три вида взаимодействия с веществом – фотоэффект (выбивание электрона из атома), рассеяние γ-квантов и образование электрон-позитронных пар.

Процесс изменения энергии γ-квантов  и их направления при прохождении  через вещество называется  ослаблением гамма-излучения. Ослабление интенсивности потока γ-излучения зависит  от геометрии потока, причём различают узкий и широкий пучёк γ-излучения.

В условиях узкого пучка регистрируются только  первичные γ-кванты, которые проходят поглотитель  без взаимодействия  с его атомами, а рассеянные γ-кванты выбиваются из пучка и не попадают в измерительный прибор. Если рассеянное γ-излучение попадает в измерительный прибор пучёк считается узким.

Ослабление потока γ-излучения от точечного источника  подчиняется экспоненциальному закону.

Jx=J0⋅e−μx;     (1)

где :

J0 – интенсивность γ-излучения, измеренная приборами в отсутствии  поглотителя;

Jx - интенсивность γ-излучение , измеренная прибором, при наличии поглотителя толщиной x см;

μ – линейный коэффициент ослабления γ-излучения, который                 характеризует относительное изменение интенсивности на единицу  толщины поглотителя.

Используя закон ослабления γ-излучения в узком пучке, можно определить линейные коэффициенты ослабления γ-излучение в различных поглотителях.

Логарифмируя уравнение (1) и преобразовав его, получаем формулу (2) для определения μ:

-lnJx + lnJ0 = μx

μ=lnJ0−lnJxx=ln(J0/Jx)x     (2)

Практически величину линейного коэффициента μ определяют по графику, где на оси ординат откладывают величину  интенсивности γ-излучения, на оси абсцисс  - толщину поглотителя.

Кроме линейного коэффициента поглощения μ, вводится т.н. массовый коэффициент ослабления γ-излучения

μT=μρ   (3)

где    ρ – плотность вещества.

Массовый коэффициент ослабления γ-излучения характеризует  поглощение  излучения единицей  массы вещества. Зная величину  линейных  коэффициентов ослабления γ-лучей, можно произвести  расчёт необходимой толщины экрана (слоя половинного поглощения) для снижения интенсивности γ-потока вдвое.

h0,5=ln2μ=0,693μ (см)       (4)

Аналогично определяется слой десятичного ослабления

h0,1=ln10μ=2,3μ  (см)            (5)

Число слоёв половинного ослабления  (n∙0,5), необходимое  для ослабления  потока γ-излучения в К раз, равно:

n0,5 = 3,32∙lgK

Число слоёв  десятичного ослабления  потока γ-излучения в К раз равно:

n0,1 =lgK

Описание экспериментальной установки и прибора:

Лабораторная установка представлена на рис.1 и состоит из источника(1) γ-излучения Cs137 , помещённого в бункер(2). Над бункером находятся защитные экраны(3). На штатив(4) помещён сцинтилляционный счётчик(5), к которому подсоединён процессорный блок(6).

Рис.1. Схема лабораторной установки.

Для включения прибора МКС-РМ 1402М необходимо нажать на кнопку . Прибор в течение 30 сек. начнёт самотестироваться на мониторе будет гореть надпись test, после тестирования прибор в течение 30 сек будет колиброваться, на мониторе загорится надпись cal. После тестирования и калибровки прибор готов к работе и на мониторе высвечиваются показания количества импульсов γ-квантов в секунду. В нижней части монитора высвечивается величина статистической ошибки. Записывать показания  можно только после того, как ошибка снизится до 3%. Для проведения данной лабораторной работы пользование другими кнопками на приборе не требуется.

Ход работы:

- Ознакомившись с прибором и получив исследуемые экраны из свинца, железа и алюминия приступаем к выполнению работы. Так как в последующих расчётах необходимо  учитывать  величину естественного  радиоактивного фона, определяем её прибором, предварительно убрав источник излучения.

- Полученное число импульсов  от естественного фона заносим в таблицу 1.

- Устанавливаем контейнер с γ-источником  Cs137 и датчик прибора согласно рис.1.

- Замеряем число импульсов от источника, вычитаем величину  естественного фона и заносим данные в таблицу 1.

- Аналогично производятся измерения интенсивности  γ-излучения  с установкой поочерёдно одного, двух, трёх и четырёх защитных экранов.

- Измеренные значения за вычетом величины естественного фона заносят в таблицу.

- По полученным данным  строят график  зависимости  натурального логарифма отношения интенсивности  γ-излучения без экрана и с экраном от толщины экранов рис.2. Для построения графика  в осях координат  находим точки, соответствующие  полученным значениям натурального логарифма отношения интенсивности γ-излучения без экрана и с экраном при различной толщине поглотителя. Построение графических зависимостей  позволяет снизить ошибку эксперимента, вызванною погрешностью прибора, изменением геометрии пучка и другими помехами. Графические данные позволяют подставлять в формулу более точные значения.

Рис.2. График зависимости  γ-излучения от толщины защитных экранов

- Массовый коэффициент ослабления γ-излучения  рассчитываем по формуле (3).

- Слой половинного и десятичного поглощения рассчитываем по формулам (4) и (5).

Таблица 1. Экспериментальные данные

| № изм | Ест.фон Jф Имп/с | Материал экрана | Объёмный вес экрана ρ, г/см3 | Толщина экрана Х, см | J0-Jф имп/с | JХ-Jф имп/с | μ | μт | h0,5 | h0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pb | 11,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Fe | 7,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Al | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

В выводе объясняется  зависимость поглощающей способности материала экрана от его плотности и толщины, необходимо рассчитать толщину защитного экрана из воды и бетона (ρбетона=2,5г/см3)  эквивалентную толщине экрана из свинца.

Литература

1. И.Ф.Кабардин, Практикум по ядерной физике, М..:Просвещение,1969.

2. Б.П.Голубев Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений, М.:Атомиздат ,1976

3. Н.Г.Гусев, В.П.Машкович, А.П.Суворов, Защита от ионизирующих излучений.