«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт школы природных ресурсов

УТВЕРЖДАЮ

Директор  ИШПР

___________  А.С.Боев

«____»  «_______» 2018

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Методические указания и задания  к выполнению курсового проекта (ИДЗ) для бакалавров обучающихся по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Составители: КРЕЦ В.Г., ШМУРЫГИН В.А.

Издательство

Томского политехнического университета

Томск  2018

УДК 622.692.4 05(075.8)

ББК 39.7  Я73

Машины и оборудование  нефтегазовых объектов: методические указания и задания по выполнению курсового проекта  для бакалавров направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело» очной и заочной формы обучения – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2018. –  24 с.

Составители: доценты ОНД               В.Г. Крец,

В. А. Шмурыгин

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром ОНД  __________  2018 г., протокол методического семинара № ____

УДК 622.692.4 05(075.8)

ББК 39.7  Я73

Руководитель ОПП ОНД

доцент, к.п.н. ________ О.В. Брусник

Рецензент

Кандидат  технических наук, доцент ТПУ
А.Л.Саруев

© Составление ГОУ ВПО «Томский

политехнический университет», 2018

©  Крец В.Г.,Шмурыгин В.А.,

© Оформление. Издательство Томского

политехнического университета, 2018

РАЗДЕЛ I

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Выполнение курсового проекта (ИДЗ) по дисциплине   Машины и оборудование  нефтегазовых объектов

1.1. Цели преподавания дисциплины

Дисциплина       Машины и оборудование нефтегазовых объектов  непосредственно связана с последующей инженерной и научной деятельностью выпускника направления (специальности) 21.03.01  «Нефтегазовое дело».

Специалист в области проектирования, сооружения и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ в процессе своей производственной деятельности осуществляет большой объем по проектированию и выполнению работ, связанных как при строительстве трубопроводов (магистральных, промысловых, технологических), так и с их эксплуатацией.

По своей значимости дисциплина Машины и оборудование нефтегазовых объектов является одной из основных дисциплин профессионального цикла.

Целью преподавания дисциплины является приобретение специальных знаний в области строительных работ на нефтегазовых объектах и на различных стадиях строительства и эксплуатации газонефтепроводов.

1.2. Задачи изучения дисциплины

В задачи изучения дисциплины входят: усвоение студентами основных сведений по проектированию, сооружению и эксплуатации газонефтепроводов, а также комплексной механизацией земляных работ при разработке траншей и котлованов.

Задачей изучения дисциплины является подготовка специалистов широкого профиля, способных к освоению на практике передаваемого опыта в производстве строительства и эксплуатации, магистральных газонефтепроводов и других нефтегазовых объектов, технике, науке, хорошо знающих материалы современных нормативно-технических документов (СНиПы, ГОСТы, РД, ВСН, СП и др.) и постановлений правительства РФ по вопросам развития трубопроводного транспорта нефти и газа, проблем развития данной отрасли, охраны природы, экономики энергетических и сырьевых ресурсов.

В результате изучения дисциплины студент должен сочетать глубокую профессиональную подготовку с практическим применением и осуществлением на современном уровне новых производственных и организационных решений в области строительства и ремонта объектов нефтегазового комплекса.

1.3. Рекомендации по изучению дисциплины

Последовательность изучения дисциплин устанавливается в соответствии с учебным планом.

Теоретические знания дополняются практическими (лабораторными) занятиями.

В работе решаются основные вопросы по проектированию технологии и организации проведения земляных работ при строительстве траншей (котлованов) в различных условиях (в сухих, обводненных, мерзлых и скальных горных породах).

Курсовой проект (ИДЗ) является самостоятельной работой студента, выполняемой под руководством консультанта. Основной целью работы является правильное применение полученных знаний для решения конкретных инженерных задач.

В работе должны быть отражены и использованы: современный уровень развития современной науки и техники в строительстве магистральных газонефтепроводов, научный подход и задачи поставленные Правительством РФ перед газовой и  нефтяной отраслями в свете конкурентной ситуации в мировом обществе.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

2.1. Введение

Во-введении освещаются задачи, стоящие перед газовой  и нефтяной отраслями при сооружении  магистральных газонефтепроводов, связанные с подготовительными работами и разработкой траншей.

Приводится перечень работ по сооружению магистрального трубопровода и цель курсовой работы

2.2. Выбор формы и определение размеров поперечного сечения траншеи

Выбор формы поперечного сечения траншеи в зависимости от горно-геологических условий и параметров трубопровода. Определение размеров поперечного сечения выработки производится в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014 и "СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» и СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* при строительстве магистральных газонефтепроводов.

При сооружении траншей в грунтах малой несущей способности необходимо провести выбор способа крепления стенок траншей (котлованов) от обрушения (материала и конструкции крепи), расчет сечения выработки (S).

Провести расчет объема земляных работ при отрытии траншеи.

2.3. Общая организация работ

Выбор способа выемки горной породы. Режим работы: число рабочих дней на подготовительные работы и продолжительность смены, необходимое количество смен в сутки.

Расчёт необходимого времени на строительство трубопровода провести исходя из скорости строительства трубопровода:

N=365V⋅L,                                                     (1)

где N – количество дней, отведенное на строительство трубопровода (участка трубопровода); 365 – количество рабочих дней в году (без выходных  и праздничных дней); V – планируемая скорость сооружения трубопровода (V = 1000 км/год); L – протяженность трубопровода, км.

2.4. Подготовительные работы

В состав работ при производстве подготовительных работ на суходоле входят: срезание деревьев и кустарников, корчевка пней, корней и их удаление со строительной полосы, а также удаление (дробление) валунов, снятие и складирование плодородного слоя, планировка строительной полосы, плантаж (уплотнение грунтов с малой несущей способностью), рыхление мерзлых и крепких горных пород (грунтов).

2.4.1. Расчистка строительной полосы

Определение  ширины строительной полосы (рис.1)  необходимого объёма работ и времени на уборку растительности и корчевку пней.(3)

Рис 1. Принципиальная схема полосы отвода при строительстве магистральных трубопроводов

(СП 104-34-96)

А - минимальная ширина полосы в которой снимается плодородный слой почвы

(ширина траншеи по верху плюс 0,5 м в каждую сторону)

2.4.1.1. Выбор машин и оборудования для валки деревьев, расчёт производительности, количества машин и времени на их  валку

Выбор оборудования и технологии корчевки пней и корней.

Изучение конструкций кусторезов, корчевателей (корчевателей-собирателей).

Расчёт производительности и количества кусторезов (по выбору).

Расчёт производительности и количества корчевателей (корчевателей-собирателей) (по выбору).

Для производства вышеперечисленных процессов выбрать 2...3 машины (кусторезы, корчеватели и др.) провести расчёт производительности и количества единиц техники.  Выбор типа машин и их количества про (вести по минимальному потребному их количеству. Объем работ задаётся в пределах 2-10 % от площади полосы земель, отводимых для одного подземного трубопровода (3,6).

Выбор типа машин и их количества производится,  руководствуясь календарным планированием по производительности.

2.4.2. Машины для резания и перемещения грунта и планировочных работ

Бульдозеры.

Выбор схемы перемещения бульдозера по строительной полосе (привести схему).

2.4.2.1. Бульдозеры

Изучение конструкций бульдозеров. Конструкции отвалов.

Выбор типа бульдозера по следующим параметрам: объему работ, категории и несущей способности грунтов и др.

Тяговый расчет бульдозера. Расчёт мощности. Расчёт производительности бульдозера при резании и перемещении грунта.

Выбор режима работы: число смен и их продолжительность. Расчёт количества бульдозеров в зависимости от количества смен и их продолжительности в сутки на отведённое время.

Для расчёта выбрать 2…3 бульдозера (отечественный и зарубежный), провести выбор бульдозера их количество по производительности.

2.5. Разработка траншеи

Способы разработки траншей в различных условиях. Машины циклического действия. Канатно-скреперные установки (КСУ). Машины непрерывного действия.

2.5.1. Экскаваторы циклического действия

Классификация машин циклического(периодического) действия. Конструкции экскаваторов. Навесное оборудование. Конструкции ковшей.

2.5.1.1. Выбор типа экскаваторов циклического действия

Провести выбор экскаватора по следующим параметрам: ширина и глубина траншеи, объем работ в месяц, несущая способность разрабатываемых грунтов (пород).

2.5.1.2. Провести расчёт производительности: технической, эксплуатационной, теоретической. Расчет мощности. При разработке траншеи с предварительным рыхлением грунтов, рассчитать размер кусков. Расчёт количества машин в зависимости от количества смен в сутки и их продолжительности на отведенное время.

Для расчёта выбрать 2...3 экскаватора (отечественные и зарубежные) и провести выбор их типа по производительности.

2.5.2. Экскаваторы непрерывного действия

Классификация экскаваторов непрерывного действия. Типы движителей. Конструкции. Навесное оборудование. Условия применения.

2.5.2.1. Выбор типа и количества экскаваторов непрерывного действия

Провести выбор экскаватора по следующим параметрам: размерам траншеи, категории и несущей способности грунтов и др.

Примечание: при отсутствии участка траншеи применения экскаваторов непрерывного действия расчеты не приводятся.

2.5.2.2. Провести расчёт эксплуатационной производительности.

Расчёт мощности.

Для расчёта выбрать 2...3 экскаватора и провести выбор их типа по производительности.

2.5.3. Канатно-скреперные установки (КСУ).

2.5.3.1. Расчет основных рабочих параметров КСУ.

Примечание: при отсутствии участка применения КСУ расчеты не приводятся.

2.6. Сооружение постели

Назначение постели. Грунты для создания постели. Машины и оборудование для погрузки грунта, его доставки, засыпки, разравнивания и уплотнения.

Примечание: при наличии постели учитываются её параметры (высота от 10 до 20 см) при определении сечения траншеи.

2.6.1. Расчёт самосвалов для вывоза грунта

Расчёт времени цикла. Расчет вывозимого грунта за: цикл, смену, сутки, отведенное время. Расчёт количества самосвалов на цикл, на объём грунта, подлежащего завозу (с учётом рассчитанного и выбранного количества одноковшовых экскаваторов).

2.6.2. Расчёт самосвалов для доставки грунта

Расчёт объёма подсыпки. Типы и конструкции погрузчиков. Выбор погрузчика. Расчёт времени цикла. Типы самосвалов. Выбор самосвала. Расчёт количества самосвалов для доставки грунта за: цикл, смену, сутки, отведенное время.

2.7. Транспортные машины

Машины и оборудование для доставки тракторной техники к месту производства работ. Выбор тягачей и трейлеров по грузоподъемности и массе доставляемой технике и др. оборудования.

Машины для доставки ГСМ, воды, персонала к месту производства работ (гусеничные, пневмоколесные).

Машины и оборудование для обслуживания и ремонта автотракторной техники на трассе (ремонтные мастерские, сварочные агрегаты и др.).

2.8. Социально-бытовое обеспечение

Передвижные вагончики, бытовки, кухни (кухни-столовые) и др.(1)

2.9. Техника безопасности

Кратко освещаются правила безопасности при производстве работ. (Рекомендуется СП 104-34-96).

2.10. Охрана окружающей среды

(Рекомендуется СП 104-34-96).

2.11.Выбор комплекта оборудования для строительства траншей

На основании расчетов (п.п. 2.4...2.7) составить комплект оборудования необходимого для строительства траншеи по условиям задания на курсовую работу.

В комплекте должно быть указано: тип и необходимое количество единиц техники для выполнения производственных процессов, связанных со строительством траншей, а также перечень машин и оборудования для обеспечения непрерывного производства работ (приложение 2).

3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ

1. Поперечный разрез траншеи (приложение 3).

2. Продольный поперечный разрез и план выработки (приложение 4) в процессе проведения с размещением оборудования (экскаватор).

3. Схема расположения шпуров (скважин) при взрывном способе рыхления мерзлых грунтов и скальных пород(5).

4. Схема движения бульдозера и других машин при проведении подготовительных работ (7).

5. Схема расположения отвалов, оборудования, траншеи по ширине строительной полосы.

6. Набор основного оборудования (таблица).

7. Основные технико-экономические показатели (табл.).

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Темой курсового проекта является проектирование технологических процессов и выбор комплекта оборудования для сооружения траншеи при строительстве или ремонте  магистральных газонефтепроводов.

При составлении курсового проекта необходимо придерживаться порядка изложенного в плане.

В пояснительной записке должны быть ссылки на использованную литературу (нормативные документы), которые необходимо делать при пользовании различными формулами, коэффициентами, техническими характеристиками машин и другими данными. Ссылку на соответствующий документ необходимо приводить в скобках.

При выборе оборудования необходимо ориентироваться на серийные современные машины как отечественного, так и зарубежного производства.

При выполнении работы необходимо производить сквозную нумерацию формул, таблиц и рисунков по работе.

При выполнении расчётов сначала необходимо привести технические характеристики выбранного оборудования для выполнения процессов связанных как с подготовкой строительной полосы, так и непосредственно с разработкой траншеи и подготовкой ее к укладке трубопровода. Обосновывается  методика расчёта оборудования, проводится расчёт одной единицы техники по приведенной методике, а расчёт остальных машин (из выбранных для производства того или иного процесса) можно провести в Microsoft Excel, результаты которых представляются в форме таблицы.  Результаты расчётов представляются в виде диаграммы или гистограммы.

Итогом расчёта оборудования по разделу является выбор типа машины и их количества, из числа выбранных для выполнения того или иного процесса, связанного со строительством траншеи и подготовкой её к укладке трубопровода.

Результатом проделанной работы является составление рационального  комплекта оборудования для строительства траншеи при строительстве магистральных газонефтепроводов (или ремонта трубопровода), представленного в виде таблицы (приложение 1).

Формулы в тексте должны иметь нумерацию в круглых скобках (закрывающая скобка – последний знак в строке), ссылки на использованную литературу приводятся в квадратных скобках. Ссылки на формулы, таблицы, ранее приведенные в пояснительной записке, также даются в скобках. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках ([1, стр.5; 1, табл.2]).

Чертежи выполняются в соответствии действующими ГОСТами и НТД,  либо выполняются с помощью программных компьютерных продуктов и приводятся в тексте или в приложениях. Объем работы рекомендуется не более 45-50 стр.

Оформление:

1 стр. – титульный лист;

2 стр. – бланк задания на выполнения КР;

3 стр. – содержание;

4 стр. – цель работы;

5 стр. – введение;

6 и далее работы по главам (разделам).

В конце работы проводятся заключение и перечень использованной литературы. Работу замыкает чистая страница.

1. Темы и условия задания курсовой работы

В качестве курсовой работы предлагаются следующие темы:

1. Обоснование выбора комплекта оборудования для разработки траншеи при строительстве магистральных трубопроводов (основная);

2. Обоснование выбора комплекта оборудования для разработки траншеи при строительстве магистральных трубопроводов, пересекающих водоемы;

3. Обоснование технологии и технических средств при строительстве магистральных трубопроводов методом микротоннелирования.

4.Обоснование технологии и технических средств для капитального ремонта нефтепровода заменой участка.

5. Обоснование технологии и технических средств для капитального ремонта газопровода заменой участка.

По согласованию с руководителем КП тема может быть изменена, если для ее выполнения имеется достаточно информационного материала, и она является актуальной.

Вариант  задания на КП определяется двумя последними цифрами зачетной книжки студента.

Условия варианта из таблицы 1 соответствуют последней цифре шифра зачетной книжки, а из таблицы 2 соответствуют значения условий варианта по предпоследней цифре шифра зачетной книжки.

Пример1: для студента, имеющего шифр зачетной книжки

№ З – 2Т30/ 20

Номер варианта – 20

Условия из таблицы 1     dтр= 530 мм.

Н = 0,8 м.

Условия из таблицы 2 – категория грунта 3

вид грунта – крепкий суглинок

Пример 2: для студента, имеющего шифр зачетной книжки 2Б13227

Номер варианта – 27

Условия из таблицы 1     dтр= 426 мм.

Н = 0,8 м. ………….

Скорость строительства трубопровода, км/год –1000

Условия из таблицы 2     категория грунта 3

вид грунта – крепкий суглинок……………

Примерный план КП может быть следующим (для темы №1).

Тема: Обоснование выбора комплекта для разработки траншеи при строительстве магистральных трубопроводов.

Таблица 1

| Параметры | Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dтр - диаметр трубопровода, мм | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | 426 | 377 | 351 |
| Н – глубина заглубления трубопровода, не менее, м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Наличие растительности и её размер | + (да) | - (нет) | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Длина участка траншеи, км | 10 | 30 | 50 | 100 | 20 | 40 | 60 | 120 | 80 | 150 |
| Скорость строительства (ремонта)трубопровода, км/год | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| Для вариантов 4 и 5 Препятствия:1) река ширина,м глубина,м 2)болотистый участок, длиной,м 3)ж.д. переезд(автомагистраль) ширина,м | 500 6 30 10 | 700 7 40 12 | 800 10 50 15 | 1000 12 35 20 | 1200 15 45 18 | 1000 11 25 16 | 1300 14 40 17 | 1400 20 45 19 | 600 9 42 11 | 900 12 36 13 |

Таблица 2

Характеристика грунтов

| № варианта | Категория грунта | Вид грунта | Плотность грунта, ρ кг/м3 | Число ударов плотномера ДорНИИ | Коэффициент разрыхления, Кр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Песок, супесь, мягкий суглинок, средней крепости влажный и разрыхленный без включений | 1200 -1500 | 1-4 | 1,08-1,17 |
| 1 | 2 | Суглинок без включений, мелкий и средний гравий, мягкая влажная или разрыхленная глина | 1400 -1900 | 5 -8 | 1,14-1,28 |
| 2 | 3 | Крепкий суглинок, глина средней крепости влажная или разрыхленная, аргиллиты и алевролиты | 1600 -2000 | 9 -16 | 1,24-1,3 |
| 3 | 4 | Крепкий суглинок со щебнем или галькой, крепкая и очень крепкая влажная глина, сланцы, конгломераты | 1900 -2200 | 17- 35 | 1,26-1,37 |
| 4 | 5 | Сланцы, конгломераты, отвердевшая глина и лесс, очень крепкие мел, гипс, песчаники, мягкие известняки, скальные и мерзлые породы | 2200 -2500 | 36 -70 | 1,3-1,42 |
| 5 | 6 | Ракушечники и конгломераты, крепкие сланцы, известняки, песчаники средней крепости, мел, гипс, очень крепкие опоки и мергель | 2200 -2500 | 71- 140 | 1,4-1,45 |
| 6 | 7 | Известняки, мерзлый грунт средней крепости | 2300 -2600 | 141 - 280 | 1,4-1,45 |
| 7 | 8 | Скальные и мерзлые породы, очень хорошо взорванные (куски не более 1/3 ширины ковша) | 2500 -2800 | 281 -5600 | 1,45-1,6 |
| 8 | 2 | Суглинок без включений, мелкий и средний гравий, мягкая влажная или разрыхленная глина | 1400 -1900 | 5 - 8 | 1,14-1,28 |
| 9 | 3 | Крепкий суглинок, глина средней крепости влажная или разрыхленная, аргиллиты и алевролиты | 1600 -2000 | 9 -16 | 1,24-1,3 |

План

ВВЕДЕНИЕ

- Анализ условий, составление перечня необходимого оборудования.

- Выбор машин для производства земляных работ

  - Машины для подготовительных работ

2.1.1. Лесоповалочные машины

2.1.2.  Кусторезы

2.1.3.  Корчеватели-собиратели

2.1.4.  Бульдозеры

2.1.4.1. Анализ конструкций

2.1.4.2. Расчет производительности бульдозера

2.1.5. Экскаваторы

2.1.5.1. Анализ конструкций

2.1.5.2. Расчет производительности

2.1.6. Машины для засыпки траншей

3. Транспортные машины

3.1. Машины для вывоза грунта

3.2.Подъемно-разгрузочные машины

3.3.Машины для перевозки крупногабаритной техники

3.4.Топливозапрвщики

3.5.Водовозы

3.6.Транспортные машины для доставки персонала к месту производства работ

4. Социально-бытовое обеспечение

5. Техника безопасности

6. Охрана окружающей среды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованной литературы

Графика может содержать следующее:

- Общая технологическая схема производства работ;

- Схема прокладки трубопровода (поперечное сечение);

- Конструктивная схема землеройной машины;

- Схема и определение зависимости между основными размерами рабочего органа роторного экскаватора и траншеи;

- Схемы (фото, рис.) отдельных машин и оборудования.

- Графики зависимости производительности от типа  машины.

При выполнении КП используется учебно-методическая литература, приведенная в данных методических указаниях и другая специальная литература.

Для тем 4 и 5 примерный план может быть следующим.

ВВЕДЕНИЕ

- Анализ условий работ и обоснование технологической схемы ремонта трубопровода, составление примерного перечня необходимого оборудования.

- Подготовка подъездных дорог и вдоль трассовых технологических проездов.

- Выбор машин для производства подготовительных работ

3.1. Лесоповалочные машины (мульчеры)

3.2.  Кусторезы

3.3.  Корчеватели-собиратели

4. Выбор машин для землеройных работ

4.1.  Бульдозеры

4.2. Анализ конструкций

4.3. Расчет производительности

4.4. Экскаваторы

4.5. Анализ конструкций

4.6. Расчет производительности

4.7. Машины для засыпки траншей

5.Обоснование технологии и технических средств при прокладке трубопровода через препятствия

5.1.Прокладка трубопровода через реку (использование ННБ)

5.2.Прокладка трубопровода через болотистый участок (использование КСУ)

5.3. Прокладка трубопровода через автотрассу

6. Транспортные машины

7. Грузоподъёмно-монтажное оборудование

8.Оборудование быта

Основное оборудование

Заключение

Список использованной литературы

- Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Методическое обеспечение

Литература:

1.	Крец  Виктор Георгиевич Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Крец, А. В. Рудаченко, В. А. Шмурыгин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ). — 1 компьютерный файл (pdf; 11.7 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013 (2016). — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader..

Схема доступа:

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m028.pdf

2.	Лукьянов, Виктор Григорьевич Горные машины и проведение горно-разведочных выработок [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Лукьянов, В. Г. Крец; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ). — 2-е изд.. — 1 компьютерный файл (pdf; 9.4 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2014 (2018). — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader..

Схема доступа:

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m305.pdf

3.	Трубопроводный транспорт нефти : учебник для вузов : в 2 т. / Г. Г. Васильев [и др.]; под ред. С. М. Вайнштока. — Москва: Недра, 2002-2004

4. Машины и оборудование для строительства  и ремонта объектов нефтегазового комплекса: методические указания к выполнению практических работ(№4, 5, 6, 7) для бакалавров обучающихся по направлению  №21.03.01 «Нефтегазовое дело» / сост. В.А. Шмурыгин, В.Г. Крец; Томский политехнический университет – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014(2018). – 62 с.

5. Шмурыгин Владимир Александрович, Проведение горноразведочных выработок: учебное пособие/ В.А. Шмурыгин; Томский политехнический университет – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 207 с.

6.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: Учеб. Пособие.- М.: Мастерство, 2002. – 2002. – 320 с.

7.      Нормативно-технические документы(СНиПы, ГОСТы, РД, ВСН, СП и др.)Интернет-ресурсы,электронные ресурсы ОНД (бывшей кафедры ТХНГ)

Web-ресурсы

- Поисковые системы WWW: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.

- www.oel.tomsk.ru - Электронный каталог ТПУ. Вопросы к работникам библиотеки можно задавать по электронной почте jack@lib.tpu.ru.

- Библиотека справочных материалов Wikipedia [электронный ресурс]/Центр информационных технологий Wikipedia; ред. Ф. Коэн; Web-мастер Л. Альдерман – Электронные данные – М.: Библиотека справочных материалов Wikipedia 2007 г. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. - Яз. Англ.

7.2 Информационное обеспечение

- Электронный курс:

http://stud.lms.tpu.ru/course/view.php?id=180

Приложение 1

Образец оформления титульного листа

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Институт школы природных ресурсов

Направление  21.03.01. «Нефтегазовое дело»

Профиль подготовки:

"Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки"

Курсовой проект по дисциплине

Машины и оборудование нефтегазовых объектов

Тема: Обоснование выбора комплекта оборудования для разработки траншеи при строительстве магистральных трубопроводов

Выполнил студент гр. _________

____________________________

(Ф. И.О.)

Проверил :

____________________________

(должность.Ф. И.О.)

Томск 2019 г.

Приложение 2

Образец таблицы основного оборудования (см. таблица 1)

(для вариантов1-3)

Таблица 1

| № п.п. | Наименование оборудование | Марка | Вид работ | Кол-во единиц, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кусторез | КР-2 | Срезание кустарника | 5 |
| 2 | Корчеватель | МП | Корчевание пней и корней | 5 |
| 3 | Бульдозер | D3-38 | Резание и перемещение | 10 |
| 4 | Бульдозер | D3-38 | Планирование | 2 |
| 5 | Экскаватор | ЕТ-20 | Разработка | 10 |
| 6 | Экскаватор | ЭО | Погрузка грунта | 2 |
| 7 | Самосвал | УРАЛ | Доставка грунта | 7 |
| 8 | Самосвал | КРАЗ | Вывоз грунта | 15 |
| 9 | Тягач | МЗКТ | Доставка гусеничной техники | 5 |
| 10 | Трейлер | ………. | Доставка гусеничной техники | 5 |
| 11 | Топливозаправщики | АТЗ | Доставка ГСМ, заправка гусе- ничной и другой техники на трассе | 2 |
| 12 | Автоцистерны | АЧ-12 |  | 2 |
| 13 | Автобус | КАМАЗ | Доставка людей | 2 |
| 14 | Транспортер | ГАЗ-61 | − // − // − // − // − | 2 |

и.т.д.

Образец таблицы основного оборудования (см. таблица 2)

(для вариантов 4-5)

Таблица 2

| № п.п. | Наименование оборудование | Марка | Вид работ | Кол-во единиц, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Кусторез |  | Срезание кустарника |  |
| 2 | Корчеватель |  | Корчевание пней и корней |  |
| 3 | Бульдозер |  | Резание и перемещение |  |
| 4 | Бульдозер |  | Планирование |  |
| 5 | Рыхлители |  | Рыхление |  |
| 6 | Вдоль трассовые дороги |  | Подготовка проезжей части |  |
| 7 | Экскаватор |  | Разработка траншеи |  |
| 8 | Оборудование для уплотнения грунта |  | Устройство дороги, уплотнение грунта в траншее |  |
| 9 | Экскаватор |  | Погрузка грунта |  |
| 10 | Самосвал |  | Доставка грунта |  |
| 11 | Самосвал |  | Вывоз грунта |  |
| 12 | Трейлер |  | Доставка гусеничной техники |  |
| 13 | Топливозаправщики |  | Доставка ГСМ, заправка гусе- ничной и другой техники на трассе |  |
| 14 | Автоцистерны |  |  |  |
| 15 | Автобус |  | Доставка людей |  |
| 16 | Транспортер |  | − // − // − // − // − |  |
| 17 | Буровой станок |  | Бурение наклонной скважины |  |
| 18 | Канатно-скреперная установка |  | Разработка траншеи |  |
| 19 | Оборудование для прокола (продавливания, горизонтального бурения) |  | Прокладка футляра под дорогой |  |
| 20 | Трубоукладчик |  | Монтажно-демонтажные работы |  |
| 21 | Строительные подвески, Подвески-опоры |  | Монтажно-демонтажные работы |  |
| 22 | Оборудование быта |  | Обеспечение бытовых и санитарных условий |  |

Приложение 3

Поперечный разрез траншеи

b

z	z

H

45

с

а

Приложение 4

Продольный и поперечный разрез траншеи(5)

| b 1 H H о а А | b 2 H а Б |
| --- | --- |

b

а                                                           а            а

1                                                                   2

а – расстояние между шпурами; b – расстояние между рядами шпуров (скважинами).

Учебное издание

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Методические указания и задания  к выполнению курсового проекта (ИДЗ) для бакалавров обучающихся по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»

Составители

КРЕЦ Виктор Георгиевич

ШМУРЫГИН Владимир Александрович

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

с качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати . Формат 60х84/16. Бумага «Классика». Печать RISO. Усл.печ.л. . Уч.-изд.л. . Заказ . Тираж экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |