Тема: Электропривод с электрическими машинами постоянного тока

I.  ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (для машин постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением)

Уравнение напряжения на зажимах электрической машины постоянного тока (МПТ):

U=E+I⋅R                                              (1.1)

где:   U -подводимое к якорю напряжение, В;

E = к ф  - электродвижущая сила обмотки якоря МПТ;

=ð⋅N2⋅p⋅ - конструктивный коэффициент МПТ;

р - число пар полюсов;

N - число активных проводников обмотки коря;

а - число параллельных ветвей обмотки якоря;

ф - магнитный поток, Вб;

 - частота вращения якоря, с-1;

I -  ток якоря, А;

R - полное активное  сопротивление цепи якоря (включает: сопротивления якоря - Rя, добавочных полюсов - Rд.п., компенсационной обмотки - Rк.о. и добавочное сопротивление внешней цепи - Rд), Ом.

Уравнение электромеханической характеристики МПТ:

w=U−IR=U−IRC                                         (1.2)

где С - коэффициент пропорциональности МПТ.

М = кфI.                                                          (1.3)

Уравнение механической характеристики МПТ:

w=U−ÌR()2                                                      (1.4)

Частотa вращения идеального холостого хода:

w0=U                                                           (1.5)

Перепад скорости относительно скорости идеального холостого хода при нагрузке МПТ:

Dw=IR=ÌR()2                                                   (1.6)

Уравнение электромеханической характеристики МПТ в режиме динамического торможения  ( U = 0, якорная цепь замкнута):

w=−IR                                                          (1.7)

Уравнение  механической характеристики МПТ в режиме динамического торможения:

w=−ÌR()2                                                         (1.8)

Мощность, потребляемая двигателем:

P1 = U I                                                            (1.9)

Электромагнитная мощность:

Pэм = E I = M                                                  (1.10)

Полезная мощность:

P2 =  M2   ,                                                    (1.11)

где       М2 - полезный противодействующий момент механизма, Нм.

Потери мощности в активных сопротивлениях якорной цепи:

ΔP=I2⋅R=U⋅I−M⋅ω=P1ω0−ωω0=P1δ,                        (1.12)

где  δ - относительный перепад скорости.

Полное сопротивление якорной цепи:

R=U⋅(w2−w1)I1w2−I2w1   ,                                              (1.13)

где   1, I1  и   2, I2   координаты каких-либо двух точек электромеханической характеристики.

Добавочное сопротивление в цепи якоря:

R=U−⋅⋅wiIi−RØ−R..−R..,                    (1.14)

где  i , Ii - координаты какой-либо точки электромеханической характеристики;

Rя -  сопротивление якоря;

Rд.п. - сопротивление обмоток добавочных полюсов;

Rк.о. - сопротивление компенсационной обмотки;

R=(RØ+R..+R..)DwDwe−1                           (1.15)

где   Dw,Dw  - перепады скорости на естественной и искусственной электромеханической или механической характеристиках при одинаковой нагрузке на валу.

R=R⋅(Dw−Dwe)w0                                        (1.16)

где    -  R=UI    - номинальное сопротивление якорной цепи.

- ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ  М П Т НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

- Двигатель постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ НВ)  имеет следующие паспортные данные:

Pн = 4,5 кВт;   Uн = 220 B;  nн = 3000 об/мин ;  Iн = 24,3 A; Rя = 0,35 Ом;

Rд.п. = Rк.о. = 0.

Определить:

а) частоту вращения в режиме рекуперативного торможения на естественной характеристике при Мс = 0,8Мн;

б) бросок тока при мгновенном снижении напряжения, подводимого к якорю до 0,6 Uн, если до этого двигатель работал в режиме рекуперативного торможения на естественной характеристике с нагрузкой Мс = 0,8 Мн.

Решение:

а)

– частота вращения номинальная

w=2pn60=2⋅3,14⋅300060=314−1

–постоянная электродвигателя для естественной характеристики (Rд = 0)

=⋅=U−I⋅(RØ+R..+R..+R)w=220−24,3⋅0,35314=0,674å⋅

– номинальный момент на валу электродвигателя

Ì=òw=4500314=14,33í⋅

– номинальный электромагнитный момент

Ìý.=⋅Iw=⋅⋅I=0,674⋅24,3=16,38í

–  момент потерь (принимается постоянным)

Мпот  = Мэм.н - Мн = 16,38 - 14, 33 = 2,05 Нм.

– момент нагрузки

Мс = 0,8  Мн = 0,8 14,33 = 11,464 Нм

–  электромагнитный момент в генераторном режиме работы

Мэм = -Мс + Мпот = -11,464+2,05 = - 9,414 Нм

– частота вращения якоря ДПТ НВ на естественной характеристике (C=⋅=⋅=)

ω=UнСн−Мэм⋅RяСн2=2200,674−−9,414⋅0,35(0,674)2=326,4+7,253=333,653  с-1

б)

–  ток якоря при номинальном напряжении

– ЭДС якоря в момент перехода на искусственную характеристику

Еи = кфи и.нач = кфн е = Eе = 0,674  333,653 = 224,882 В

–ток якоря в момент снижения напряжения до 0,6 Uн (Eи=Eе)

–бросок тока в момент снижения напряжения

111. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

- Задачи для самостоятельного решения по теме II. 1, б.

Дано:

Паспортные данные ДПТ НВ, а также значения добавочного сопротивления в цепи якоря, относительные величины магнитного потока, момента нагрузки и режимы работы электрической машины в исходном состоянии для различных вариантов задач (Таблица 2).

ДПТ НВ из исходного состояния переключается на другую механическую характеристику. Значения добавочного сопротивления в цепи якоря, относительные величины магнитного потока, момента нагрузки, напряжения на якоре и режимы работы электрической машины на данной механической характеристике для различных вариантов задач приведены в таблице 3.

Определить:

- частоту вращения и ток якоря электрической машины при ее работе на исходной механической характеристике;

- начальный ток при мгновенном переходе на вторую механическую характеристику;

- бросок тока при переходе на вторую механическую характеристику;

- частоту вращения и ток якоря электрической машины при ее работе на второй механической характеристике в установившемся режиме;

- изменение частоты вращения при переходе с исходной на вторую механическую характеристику.

|  |  | задачи для самостоятельного решения по теме II.1,б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | исходный режим работы двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |
|  |  | № |  | паспортные данные двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rдоб |  | Ф/Фн |  | Мс/Мн |  | режим |  |  |  |
|  |  | варианта |  | Рн |  | Uн |  | n ном |  | Iн |  | Rя |  | Rд.п. |  | Rк.о. |  | Ом |  |  |  |  |  | работы |  |  |  |
|  |  |  |  | кВт |  | В |  | об/мин |  | А |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  | двигателя |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | рекуперация |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,01 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,05 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 0,3 |  | 1,2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 0,08 |  | 1,2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,08 |  | 1,2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,05 |  | 1,2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0,8 |  | 1 |  | противовк- |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 20 |  | 0,8 |  | 1 |  | лючение |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 3 |  | 0,8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,5 |  | 0,8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 2 |  | 0,8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0,8 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 15 |  | 0,8 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 2 |  | 0,8 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,3 |  | 0,8 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 1 |  | 0,8 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | двигатель- |  |  |  |
|  |  | 22 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 4 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | ный |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 1 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 1 |  | 1,2 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 10 |  | 1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 1 |  | 1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,1 |  | 1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |
|  |  |  | переход на вторую механическую характеристику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  | паспортные данные двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rдоб |  | Ф/Фн |  | Мс/Мн |  | U/Uн |  | режим |  |  |
|  | варианта |  | Рн |  | Uн |  | n ном |  | Iн |  | Rя |  | Rд.п. |  | Rк.о. |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |  |
|  |  |  | кВт |  | В |  | об/мин |  | А |  | Ом |  | Ом |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двигателя |  |  |
|  | 1 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0 |  | динамическое |  |  |
|  | 2 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 5 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0 |  | торможение |  |  |
|  | 3 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 1 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,1 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 5 |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 1 |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,1 |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 0,8 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | двигатель- |  |  |
|  | 12 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ный |  |  |
|  | 13 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 0,2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,6 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 1 |  | 0,6 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 0,2 |  | 0,6 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | двигатель- |  |  |
|  | 22 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 4 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | ный |  |  |
|  | 23 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 1 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 1 |  | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 4,5 |  | 220 |  | 3000 |  | 24,3 |  | 0,35 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 3,2 |  | 220 |  | 1500 |  | 18,4 |  | 0,67 |  | 0,246 |  | 0 |  | 10 |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 23 |  | 220 |  | 600 |  | 120 |  | 0,06 |  | 0,0245 |  | 0 |  | 1 |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | 29 |  | 185 |  | 220 |  | 450 |  | 920 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,0016 |  | 0,1 |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | 30 |  | 150 |  | 440 |  | 490 |  | 370 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,0024 |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |