Тестовые задания к разделу 3 «Организация, планирование и управление технологической подготовкой производства»

1. На выбор единственного ответа:

Вопрос: Исходная информация для разработки технологических процессов, включающая данные, которые содержатся в следующих документах: описаниях прогрессивных методов изготовления и ремонта; каталогах, паспортах, справочниках, альбомах; планировках производственных участков

справочная, базовая, руководящая, вспомогательная

2. На выбор единственного ответа:

Вопрос: Планирование и координацию всех работ ТПП, контроль за сроками их выполнения и комплектностью подготовки ведёт бюро (отдел) планирования подготовки производства (БППП), подчиняющийся обычно

заместителю главного инженера по подготовке производства, заместителю главного энергетика по подготовке производства, заместителю главного сварщика по подготовке производства, заместителю главного металлурга по подготовке производства

3. На выбор единственного ответа:

Вопрос: К каким свойствам конструкции относятся производительность, КПД, удельный расход энергии и топлива, долговечность, удобство обслуживания и ремонта, безопасность работы?

к эксплуатационным, к техническим, к экологическим, к технологическим

4. На выбор единственного ответа:

Вопрос: Исходная информация для разработки технологических процессов, которая включает данные, содержащиеся в конструкторской документации на изделие, и программу выпуска этого изделия

базовая, руководящая, справочная, вспомогательная

5. На выбор единственного ответа:

Вопрос: Установленная государственными стандартами система организации и управления технологической подготовкой производства, предусматривающая широкое применение прогрессивных технологических процессов, стандартной технологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ

Единая система технологической подготовки производства, Единая система технической подготовки производства, Единая система производственной подготовки производства, Единая система экономической подготовки производства

6. На выбор единственного ответа:

Вопрос: Исходная информация для разработки технологических процессов, включающая данные, которые находятся в следующих документах: отраслевых стандартах, устанавливающих требования к технологическим процессам, а также в стандартах на оборудование и оснастку; документации на действующие единичные, типовые и групповые технологические процессы; классификаторах технико-экономической информации; производственных инструкциях; материалах по выбору технологических нормативов (режимов обработки, припусков, норм расхода материалов и других); документации по технике безопасности и промышленной санитарии

руководящая, справочная, базовая, вспомогательная

7. На выбор единственного ответа:

Вопрос: Технологические карты, которые  используются в серийном производстве и содержат перечень «переходов» операции с указанием оборудования для выполнения операции, режимов обработки и технологического оснащения по каждому «переходу», разряда работы, нормы времени по отдельным составляющим и на операцию в целом

операционные карты,  маршрутные карты, операционно-инструкционные карты, инструкционные карты

8. На выбор единственного ответа:

Вопрос: Перечень необходимых для изготовления деталей конкретного наименования основных материалов с указанием марки, сорта, размера и количества по каждому сорторазмеру.

материальная спецификация, ведомость инструмента, инструментальная спецификация, ведомость материалов

9. На выбор множественных ответов:

Вопрос: К Единой системе технологической подготовки производства относятся:

Единая система конструкторской документации, Единая система технологической документации, Единая система классификации и кодирования технико-экономической информации, Единая система качества продукции, Единая система унификации, Единая система управления производством

10. На выбор множественных ответов:

Вопрос: Технологическая подготовка производства новых изделий включает решение задач по таким основным функциям, как

а) обеспечение технологичности конструкции изделия

б) разработка технологических процессов и методов контроля

в) проектирование и изготовление технологической оснастки и нестандартного (специального) оборудования

г) организация и управление процессом ТПП

д) обеспечение эффективности производства

е) составление калькуляции себестоимости изготовления изделия

ж) обеспечение жизненного цикла изделия

11. На выбор множественных ответов:

Вопрос: Содержание и объём работ по технологической подготовке производства зависят

от конструктивных особенностей изделия,  от технологических особенностей изделия, от типа производства, от рентабельности изготовления изделия, от жизненного цикла изделия

12. На выбор множественных ответов:

Вопрос: В каких подразделениях предприятия выполняется технологическая подготовка производства?

Отдел главного технолога, Отдел главного металлурга, Отдел главного сварщика, отдел главного диспетчера, отдел главного бухгалтера

13. На соответствие

Вопрос: Установить правильное соответствие доли трудоёмкости ТПП изделия в общей трудоемкости технической подготовки производства для различных типов производства

в единичном и мелкосерийном производстве

в серийном производстве

в крупносерийном и массовом производстве

(20–25 %), (60–70 %), (50–55 %)

14. На соответствие

Вопрос: Установить правильное соответствие

Выявление вариантов конструктивных решений и возможности заимствования составных частей изделия, новых материалов, технологических процессов и средств технологического оснащения; расчёт показателей технологичности вариантов и выбор окончательного варианта конструктивного решения; технологический контроль конструкторской документации

Анализ соответствия компоновок и членения вариантов конструкции изделия условиям производства, технического обслуживания и ремонта; расчёт показателей технологичности вариантов и выбор вариантов конструкции изделия для дальнейшей разработки; технологический контроль конструкторской документации

Выявление возможности применения покупных, стандартных, унифицированных или освоенных производством составных частей изделия; новых, в том числе типовых и групповых, высокопроизводительных технологических процессов; расчёт показателей технологичности конструкции изделия и технологический контроль конструкторской документации

(Техническое предложение)

(Технический проект)

(Эскизный проект)

15. На установление правильной последовательности

Вопрос: Установить правильную последовательность стадий разработки конструкторской документации:

технический проект, эскизный проект, рабочая документация, техническое предложение

16. На установление правильной последовательности

Вопрос: Установить правильную последовательность усложнения изделия:

сборочная единица, комплекс,  деталь, комплект

17. На установление правильной последовательности

Вопрос: Расположить в правильной последовательности этапы работы по обеспечению технологичности конструкции изделия:

определение показателей производственной и эксплуатационной технологичности и сравнение их с показателями существующих конструкций, подбор и анализ исходных материалов, анализ показателей технологичности аналогичных изделий, разработка рекомендаций по улучшению показателей технологичности

18. На установление правильной последовательности

Вопрос: установить правильную последовательность этапов жизненного цикла изделия:

зрелость, рост, выведение на рынок, упадок

19. Эссе (вопрос открытого типа)

Вопрос: Что означает термин «Технологическая готовность производства»?

20. Эссе (вопрос открытого типа)

Вопрос: Что относится к основным задачам технологической подготовки производства?