Методическое пособие к выполнению задания № 2

Рассмотрим № 00.

С х е м а  I (кручение)

- Построить диаграмму крутящих моментов МКР и углов закручивания ϕ для стержня без одной опоры (правой или левой).

Дано: 	M1=2 kHм,М2=3 кНм,М3=4 кНм,

а=0,2 м;Dd=1,2;bd=1,1;hb=1,3.

τ=100 МПа,	G=8⋅104 МПа.

Решение:

# Изобразим стержень с одной опорой, соблюдая масштаб по длине

Требуемые диаграммы строятся на осях параллельных оси стержня с проставлением значений ординат в характерных точках.

Реактивный момент в опоре определяется из уравнения равновесия системы: сумма моментов относительно оси Х равна нулю (ось Х – ось стержня).

ΣmX=MA−M3−M1+M2=0;

MA=M3+M1−M2=4+2−3=3 kHм.

## Определение (внутренних) крутящих моментов

Внешние скручивающие моменты (сосредоточенные) разделяют стержень на силовые участки, внутренние моменты в сечениях которых определяются из уравнений равновесия какой-либо части стержня (правой или левой) образуемой сечениями 1, 2, 3 (см. схему стержня).

Сечение 1. (выделяем правую часть)

0≤ х ≤ 1,5 а

(Сечение перемещается от М2 до М1)

Правило знаков для крутящих моментов:

Момент считается положительным, если при взгляде со стороны нормали к поперечному сечению он направлен против хода часовой стрелки.

Крутящий момент определяется из уравнения равновесия:

Σ mX=МКР+М2=0;

Обычно уравнение равновесия не записывается, формируется сразу результат следующий из него 	MКР=−М2=−3 кНм.

Последняя запись очевидна, если в сечении изображать МКР в положительном направлении и в правой части записывать внешние моменты, ориентируясь на его знак.

Как видим, МКР не зависит от текущей координаты х и распределение его по соответствующей длине линейно.

Соответственно указанным пределам изменения х отображаем уравнение графически на диаграмме МКР.

Аналогичным образом поступаем с другими частями стержня.

Сечение 2 (правая часть):

0≤ х ≤ 1,5 а

MКР=−М2+М1=−3+2=1 кНм

Сечение 3 (левая часть):

0≤ х ≤ 0,5 а

MКР=МА=3 кНм.

Построение диаграммы углов закручивания

При определения поворота одного сечения стержня относительно другого, удалённых друг от друга на расстояние ℓ, исходным является выражение

закона Гука: 	ϕℓ=МКР⋅ℓG⋅JP.

Эта формула действительна только для части стержня постоянного сечения по длине ℓ.

Произведение G⋅JP называется жесткость стержня при кручении,JP- полярный момент инерции поперечного сечения стержня.

Для сплошного круга:		JP=π⋅d432.

Для кольцевого сечения:	JP=π⋅D432−π⋅d432=π⋅D432⋅1−dD4.

Для прямоугольника вместо полярного момента инерции введено понятие геометрического параметра (фактора) жесткости JK, который по смыслу эквивалентен полярному моменту инерции сечения. Выражение его получается методами теории упругости:

JK=JP=β⋅b3⋅h

При формулировании условия прочности при кручении используются геометрические характеристики, которые называются полярными моментами сопротивления, и находятся они по определению:

WP=JPρМАХ.

Для сплошного круга

ρМАХ=d2:		WP=π⋅d316.

Для кольцевого сечения

ρМАХ=D2: 		WP=π⋅D316⋅1−dD4.

Для прямоугольного сечения используется геометрический параметр эквивалентный по смыслу полярному моменту сопротивления:

WK=WP=α⋅b2⋅h.

Коэффициенты α и β зависят от отношения сторон h /b и определяются по таблице. Следует обращать внимание на то, что b есть малая сторона прямоугольника.

Ниже приведён фрагмент этой таблицы и показана графически операция определения этих коэффициентов для отношений сторон не включённых в таблицу. Эта операция называется интерполирование. Считается, что в промежутке межу табличными значениями изменение идёт по линейному закону.

Можно эти коэффициенты определять аналитически по выражениям, которые непосредственно следуют из графического представления операции.

β 1,3 =β 1,0 +β 1,5 −β 1,00,5⋅0,3=0,141+0,196−0,1410,5⋅0,3=0,174.

α 1,3 =α 1,0 +α 1,5 −α 1,00,5⋅0,3=0,208+0,231−0,2080,5⋅0,3=0,2218.

Определим геометрические характеристики поперечных сечений стержня, выразив их через один определяющий параметр (н/п, посредством d), используя заданные соотношения.

Введём нумерацию характеристик, чтобы в дальнейшем с ними не запутаться.

Прямоугольник: 	b=1,1⋅d; 	h=1,3 b=1,3⋅1,1⋅d=1,43⋅d;

J1=0,174⋅1,1⋅ d3⋅1,43⋅d=0,3312⋅d4,

W1=0,2218⋅1,1⋅d 2⋅1,43⋅d=0,3838⋅d3.

Кольцевое сечение: 	D=1,2⋅d;

J2=π⋅1,2⋅d432⋅1−11,24=0,1054⋅d4;

W2=π⋅1,2⋅d316⋅1−11,24=0,1757⋅d4.

Круг:		J2=π⋅d432⋅0,0982⋅d4;	W2=π⋅d316⋅0,1963⋅d3.

Определим повороты сечения для каждой части стержня, где крутящие моменты и жесткости постоянны по длине:

Поворот сечения 1 относительно А:

ϕ1A=3⋅103⋅0,18⋅1010⋅0,3312⋅d4=1,132⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот сечения 2 относительно 1:

ϕ21=−1⋅103⋅1,5⋅0,28⋅1010⋅0,1054⋅d4=−3,558⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот сечения 3 относительно 2:

ϕ32=−3⋅103⋅0,18⋅1010⋅0,1054⋅d4=−3,558⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот сечения 4 относительно 3:

ϕ43=−3⋅103⋅0,28⋅1010⋅0,0982⋅d4=−7,637⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот концевого сечения 5 относительно 4:	ϕ54=0.

По вычисленным значениям углов определяются повороты всех сечений относительно неподвижного сечения А. Так поворот освобождённого конца равен:

ϕ5A=ϕ1A+ϕ21+ϕ32+ϕ43+ϕ54.

Процедура вычислений показана на диаграмме углов закручивания.

- Построить диаграмму МКР для стержня с двумя опорами.

Статика даёт одно уравнение равновесия при двух неизвестных:

ΣmX=MA−МВ−M3−M1+M2=0;

Задача статически неопределима. Дополнительное уравнение можно записать, учитывая что в опорах сечения стержня не поворачиваются.

Устраним правую опору, заменив её действие моментом Х. Очевидно этот момент будет равен реактивному МВ, если поворот сечения равен нулю.

Дополнительное уравнение:	 ϕВ=0.

На основании принципа независимости действия сил:

ΔВ=M3⋅0,5aG⋅J1+M1⋅0,5aG⋅J1+M1⋅1,5aG⋅J2−M2⋅0,5aG⋅J1+M2⋅2aG⋅J2+M2⋅aG⋅J3++X⋅0,5aG⋅J1+X⋅2aG⋅J2+X⋅2aG⋅J3=0

X=−M3⋅0,5−M1⋅0,5−M1⋅1,5⋅J1J2+M2⋅0,5+M2⋅2⋅J1J2+M2⋅J1J30,5+2⋅J1J2+1,5⋅J1J3;

X=−4⋅0,5−2⋅0,5−2⋅1,5⋅0,33120,1054+3⋅0,5+3⋅2⋅0,33120,1054+3⋅0,33120,09820,5+2⋅0,33120,1054+1,5⋅0,33120,0982=1,524 kHмПримечание: для определения момента Х можно воспользоваться выше найденным углом поворота концевого сечения стержня с одной опорой

X⋅0,5aG⋅J1+X⋅2aG⋅J2+X⋅1,5aG⋅J3+ϕ5A=0,

X=−−13,621⋅10−81d418⋅1010⋅1d4⋅0,10,3312+2⋅020,1054+1.5⋅0,20,0982=1,524 кНм.

Возвращаясь к уравнению равновесия, определяем момент в опоре А:

MA=МВ+M3+M1−M2=1,524+4+2−3=4,524 kHм.

При определённых моментах в опорах строится диаграмма МКР.

- Подобрать размеры поперечных сечений стержня из условия прочности, сохранив соотношение между ними.

Условие прочности:	τМАХ=МКРWP≤τ.

Определим размеры прямоугольного поперечного сечения, исходя их того, что в этой части MКРМАХ=4,524 кНм.

МКРМАХ0,3838⋅d3≤τ;		d≥34,524⋅1030,3838⋅100⋅106=4,903⋅10−2м.

Примем d=5⋅10−2м=50 мм.

Размеры сечения:	 b=1,1⋅50=55 мм, h=1,43⋅50=71,5 мм

При этом 	τМАХ=4,524⋅1030,3838⋅5⋅10−23=94,3 МПа.

Недогрузка составляет 5,7%

Проверим прочность кольцевого сечения:	  D=1,2⋅50=60 мм;

τМАХ=1,476⋅1030,1757⋅5⋅10−23=67,2 МПа ≺τ.

Проверим прочность круглого сечения:

τМАХ=1,524⋅1030,1963⋅5⋅10−23=62,12 МПа ≺τ.

Примечание: Если не удовлетворяется условие прочности для какого-либо сечения, необходимо его обеспечить, определив необходимые размеры, затем по нему назначить размеры других сечений и проверить их прочность.

- Построить диаграмму углов закручивания для стержня с двумя опорами.

Поворот сечения 1 относительно А:

ϕ1A=4,524⋅103⋅0,18⋅1010⋅0,3312⋅d4=1,707⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот сечения 2 относительно 1:

ϕ21=0,524⋅103⋅1,5⋅0,28⋅1010⋅0,1054⋅d4=1,864⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот сечения 3 относительно 2:

ϕ32=−1,476⋅103⋅0,18⋅1010⋅0,1054⋅d4=−1,7505⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот сечения 4 относительно 3:

ϕ43=−1,476⋅103⋅0,28⋅1010⋅0,0982⋅d4=−3,7574⋅10−8⋅1d4⋅м4

Поворот концевого сечения 5 относительно 4: ϕ54=1,524⋅103⋅0,18⋅1010⋅0,0982⋅d4=1,9093⋅10−8⋅1d4⋅м4

Проверка: поворот сечения В (или 5) равен

ϕВ=(1,707+1,864−1,751−3,757+1,909)⋅10−8d4=−0,028⋅10−8d4.

Погрешность 0,5%.

По вычисленным значениям строится диаграмма (см. схему). Величины углов в радианах находятся при замене диаметра d его числовым значением и в градусах умножением: ϕо=ϕрад⋅180оπ.

5. Рассчитать опорные закрепления стержня с двумя опорами (сварка).

Касательные напряжения в сварном шве образуют опорные моменты, которые уравновешивают крутящие моменты в примыкающих к опорам сечениях стержня.

В левой опоре: T1=τ⋅0,7⋅t⋅b,	T2=τ⋅0,7⋅t⋅h образуют момент

MA=2⋅T1⋅h2+T2⋅b2=τ⋅0,7⋅t⋅b⋅h+b⋅h=τ⋅0,7t⋅2Aпр.

В правой опоре момент образуют напряжения, распределённые по кругу:

MB=0π⋅d(τ⋅0,7t⋅dℓ)⋅d2=τ⋅0,7⋅π⋅d22=τ⋅0,7t⋅2Акр.

Апр, Акр - площади, ограниченные контуром поперечных сечений стержня.. Это не площади поперечных сечений стержня (они могут быть полыми).

Напряжения в швах:

τпр=MA0,7t⋅2Апр,		τкр=MВ0,7t⋅2⋅Акр

Можно заметить, что эти площади следует определять по средней линии шва:

Апр=2⋅b+t2⋅h+t2,		Акр=2⋅π⋅d+t224.

Из условия  τ≤τ  прочности определяется толщина шва.

Для прямоугольника:

tпр≥MA0,7⋅2bh⋅τ=4,524⋅1031,455⋅71,5⋅10−6⋅100⋅106=8,2⋅10−3м=8,2мм.

Для круга:

tкр≥MВ0,7⋅2π⋅d24⋅τ=1,524⋅1031,4⋅3,14⋅50⋅10−324⋅100⋅106=5,54⋅10−3м=5,54мм

Расчет очевидно приближенный, чтобы не решать квадратные уравнения, которые будем иметь, если использовать А∗. Его можно уточнить и назначить толщину швов несколько меньше полученных значений.

Примем tпр=7,5 мм,tкр=5мм. При этом напряжения:

τпр=МА1,4⋅t⋅Апр=4,524⋅1031,4⋅7,5⋅10−3⋅55+3,7571,5+3,75⋅10−6=97,46 МПа.

τкр=МВ1,4⋅t⋅Акр=4⋅1,524⋅1031,4⋅5⋅10−3⋅3,14⋅50+2,52⋅10−6=100,57 МПа.

Этим результатом можно удовлетвориться.

Схема II. (Изгиб двухопорной балки)

- Построить диаграммы поперечных сил Ти изгибающих моментов МИ.

# Изобразим стержень, соблюдая масштаб его участков по длине

Реакции:

ΣmA=RB⋅2b+P⋅2b+c−M−q⋅a+2b+c⋅a+2b+c2−a=0,

RB=−15⋅2⋅2+3+20−10⋅1,5+2⋅2+3⋅1,5+2⋅2+1,52−1,52⋅2=37,19 kH .

ΣmB=RA⋅2b−P⋅c+M−q⋅a+2b+c⋅a+2b+c2−c=0,

RА=15⋅3+20−10⋅1,5+2⋅2+3⋅1,5+2⋅2+1,52−32⋅2=32,81 kH .

Проверка: ΣY=RA+RB+P−q⋅a+2b+c=32,81+37,19+15−10⋅8,5=0.

Построение диаграмм Т и МИ.

В поперечных сечениях стержня внутренние силовые факторы следует изображать в положительном направлении, согласно принятому правилу знаков:

Знак момента МИ принят по знаку кривизны, знак поперечной силы Тпо знаку касательных напряжений.

Сечение 1. (правая часть)	0≤х≤с=3м,

Из уравнений равновесия: ΣY=0,ΣmC=0 следует

T=−P+q⋅x=−15+10⋅х, (прямая)

MИ=P⋅х−q⋅х22=15⋅х−10⋅х22. (парабола)

Парабола имеет экстремум (максимум или минимум), где её производная

dMdx=T=0=−P+q⋅x0,   x0=Pq=1510=1,5 м

Вначале следует построить диаграмму Т, затем, видя распределение касательных функции МИ, изобразить её.

Результаты вычислений, по которым строятся диаграммы, рекомендуется представлять таблицей.

Сечение 2. (правая часть)	0≤х≤2b=4м,

T=−P−RB+q⋅с+х=−15−37,19+10⋅c+x=−42,19+10⋅3+x,

MИ=P⋅c+x+RB⋅x−q⋅x+c22=15⋅3+x+37,19⋅x−10⋅3+x22.

Текущую ординату можно отсчитывать от конца стержня. При этом:

c≤х≤c+2b,

T=−P−RB+q⋅х=−15−37,19+10⋅х=−42,19+10⋅х,

MИ=P⋅х+RB⋅х−с−q⋅х22=15⋅х+37,19⋅х−3−10⋅х22.

Сечение 3. (левая часть):	0≤х≤а=1,5м,

T=−q⋅х=−10⋅х

MИ=−q⋅х22=−10⋅х22.

Для самоконтроля правильности построения диаграмм: на диаграмме Т наблюдаются разрывы (скачки) функций в месте сосредоточенных сил, равные этим силам. На диаграмме МИ сосредоточенный момент отражён также соответствующим разрывом функций, сосредоточенные силы точкой излома (изменение угла наклона касательной).

- Изобразить изогнутую ось балки.

Без количественной оценки перемещений поперечных сечений балки её изогнутую ось изображаем по распределению изгибающих моментов по длине, зная, что на опорах перемещения отсутствуют и возможен их поворот. Необходимо учитывать: положительному моменту соответствует положительная кривизна и наоборот; смена кривизны (точка перегиба), где изгибающий момент равен нулю; кривизна там больше, где больше изгибающий момент.

- Определить размеры поперечного сечения стержня из условия прочности:

σМАХ=МИJZ⋅yМАХ≤σ.

Геометрические характеристики поперечного сечения.

Сечение образовано из двух элементарных фигур: прямоугольника и полукруга, для которых геометрические характеристики обычно известны:

A1=2b⋅b, yc1=0,5b;Jz1=2b⋅b312,

A2=π⋅r22=π⋅0,8b22,yc2=4⋅r3π=4⋅0,8b3π,Jz20,1098⋅r4=0,1098⋅0,8b4Определим положение центра тяжести результирующего сечения относительно вспомогательной оси:

yC=A1⋅yc1−A⋅yc2A1−A2=2b⋅b⋅0,5b−π⋅0,8b224⋅0,8b3⋅π2b⋅b−π⋅0,8b22=0,6552⋅b.

В сечениях с двумя осями симметрии центр тяжести находится на их пересечении. Эти оси являются центральными и главными.

Момент инерции сечения относительно главной центральной оси Z определяется как алгебраическая сумма моментов инерции элементарных фигур приведённых к этой оси по теореме параллельного переноса:

JZ=Jz1+a12A1−Jz2+a22A2=2b⋅b12+0,6552b−0,5b22b2−−0,1098⋅0,8b4+0,6552b−4⋅0,8b3π2⋅π⋅0,822=0,0697⋅b4.

Определение размеров поперечного сечения

Для стержня постоянного сечения по длине расчетная величина изгибающего момента есть максимальное значение на диаграмме. В нашем случае:

МмахРАСЧ=+24,61 кНм,

Знак показывает, что верхняя часть сечения (выше нейтральной оси Z) сжимается, нижняя часть растягивается. Координаты точек наиболее удалённых от нейтрального слоя находятся в растянутой зоне:

уМАХР=0,6552⋅b

Из условия прочности:

JZYMAXP=0,0697⋅b30,6552⋅b=0,1064⋅b3≥MmaxPσ,

b≥324,61⋅1030,1064⋅160⋅106=11,309⋅10−2м.	Принимаем b=11,3 см

Диаграмма распределения нормальных напряжений по высоте сечения.

Нормальные напряжения изменяются по линейному закону:

σу=МИJZ⋅y

Для построения диаграммы достаточно определить напряжения в двух точках (максимально удалённых от нейтральной оси Z):

σМАХР=ММАХ0,0697⋅b4⋅0,6552⋅b=24,61⋅1030,0697⋅11,3⋅10−23⋅0,6552=160,3 МПа

σМАХС=ММАХ0,0697⋅b4⋅(1−0,6552)⋅b=24,61⋅1030,0697⋅11,3⋅10−23⋅0,3448=84,4 МПаДиаграмма распределения касательных напряжений по высоте сечения.

Касательные напряжения определяются по формуле Журавского:

τу=T⋅SZОТСJZ⋅by.

τу - напряжения на уровне у, удалённого от нейтральной оси Z,

SZОТС - статический момент площади выше уровня уили ниже:

SZОТС=АОТС⋅уСОТС,

by - ширина сечения по материалу на уровне у.

Точки, в которых необходимо определить напряжения, указаны цифрами на поперечном сечении балки.

Точка 1: SZОТС=0, τ1=0.

Точка 2:

Аотс=0,4⋅b2,

yc=0,2448⋅b.

Напряжения определяем в сечении, где сдвигающая сила имеет максимальное значение. По диаграмме ТMAX=22,19 kH.

τ2=T⋅(SZ)отс2JZbу=Т⋅0,4⋅b20,3548⋅b0,0697⋅b42⋅b=22,19⋅1030,4⋅0,35480,0697⋅(11,3⋅10−2)22=1,72 МПа

Точка 3:

(SZ)отс3=А1ус1−А2ус2.

Необходимо определить площадь сегмента и положение его центра тяжести.

Площадь сегмента находится как разность площади сектора с центральным углом 2⋅α и треугольника:

А=α180⋅π⋅r2−h⋅r2−h2,

α=arc coshr.

Положение центра тяжести относительно центра круга:

yc=SZA,

Статический момент площади сегмента относительно оси, проходящей через центр круга:

SZ=Ay⋅dy=hry⋅2r2−y2⋅dy=23⋅r2−h232.

В нашем случае: r=0,8⋅b, h=0,6552⋅b.

SZ=230,82−0,6552232⋅b3=0,0645⋅b3.

α=arc cos0,65520,8=350,

A2=35180⋅3,14⋅0,8⋅b2−0,6552⋅b⋅0,82−0,65522⋅b=0,0902⋅b2

yc=0,06450,0902⋅b=0,718⋅b.

ус2=ус−h=0,718−0,6552⋅b=0,00566⋅b.

by=2⋅b−0,82−0,65522⋅b=1,082⋅b.

τ3=T⋅2⋅0,3448⋅b2⋅0,34482⋅b−0,0902⋅b2⋅0,00566⋅b0,0697⋅b3⋅1,082⋅b=

=22,19⋅103⋅0,11840,0697⋅11,3⋅10−22⋅1,082=2,73 МПа.

τ4=0.

В наиболее удалённых точках поперечного сечения касательные напряжения отсутствуют.

Схема III. (Изгиб консольной балки)

- Построить диаграммы поперечных сил Ти изгибающих моментов МИ.

Реакции:

ΣY=RA+P+q⋅a−q⋅b+c=0,

RA=−P−q⋅a+q⋅b+c=−15−10⋅1,5+10⋅2+3=20 kH.

ΣmA=MA+M+P⋅a+b+q⋅a⋅a2−q⋅b+c⋅b+c2+a=0,

MA=−M−P⋅a+b−q⋅a⋅a2+q⋅b+c⋅b+c2+a,

MA=−20−15⋅1,5+2−10⋅1,522+10⋅2+3⋅2+32+1,5=116,25 kHм.

Для проверки можно записать уравнение моментов относительно любой точки.

Диаграммы строятся по той же процедуре, что и для схемы II.

3.Подобрать размеры поперечного сечения балки из условия прочности.

Геометрические характеристики поперечного сечения.

Момент инерции сечения относительно главной центральной оси Z:

JZ=4⋅Jz1+a2+b−yc2A,  	yMAX=a2+b.

Осевой момент сопротивления сечения:

WZ=JZyMAX=4⋅Jz1+a/2+b−ycAa/2+b.

По условию прочности требуемый момент сопротивления:

WZ≥MИРАСЧσ=116,25⋅103160⋅106=7,266⋅10−4м3=726,6 см3

Уравнение:		4⋅Jz1+a/2+b−yc2Aa/2+b≥726,6 см3

решается подбором (последовательными приближениями)

Назначим неравнополочный уголок № 11/7 (по схеме) для которого:

А=13,9 см2, t=0,8 см, В=11 см, b=7 cм, ус=1,64 см, Jz1=54,6 см4

Следует обратить внимание на обозначение осей в сортаменте и принятое в расчёте.

Уравнение получает вид:

4⋅54,6+а2+7−1,642⋅13,9a2+7≥726,6

Примем а=20 см:

4⋅54,6+10+7−1,642⋅13,910+7=784,5.

Уменьшим размер а=18 см:

4⋅54,6+9+7−1,642⋅13,99+7=730,2.

Недогрузка: 726,6−730,2726,2⋅100=−0,5%.

JZ=WZ⋅yMAX=730,2⋅16=116,83⋅102 cм4=116,83⋅10−6м4

Примечание: аналогичный результат можно получить с уголком меньших или больших размеров.

Диаграмма распределения нормальных напряжений по высоте сечения. σМАХ=σ1=МИJZ⋅y1=116,25⋅103116,83⋅10−6⋅16⋅10−2=159,2 МПа.

σ2=МИJZ⋅y2=116,25⋅103116,83⋅10−6⋅9⋅10−2=89,5 МПа.

Диаграмма распределения касательных напряжений по высоте сечения.

τ2=Т⋅2В⋅t⋅a/2+b−t2JZ⋅2B=35⋅103⋅2⋅11⋅0,8⋅9+7−0,4⋅10−6116,83⋅10−6⋅2⋅11⋅10−2=0,374 МПа.τ3=Т⋅2В⋅t⋅a/2+b−t2JZ⋅2t=35⋅103⋅2⋅11⋅0,8⋅9+7−0,4⋅10−6116,83⋅10−6⋅2⋅0,8⋅10−2=5,14 МПа..

τ2=Т⋅2⋅A⋅a/2+b−ycJZ⋅2⋅t=35⋅103⋅2⋅13,9⋅10−4⋅9+7−1,64⋅10−2116,83⋅10−6⋅2⋅0,8⋅10−2=7,47 МПа..

5. Определить вертикальное перемещение концевого сечения стержня.

Универсальное уравнение изогнутой линии:

EJZ⋅v=EJZ⋅v0+EJZ⋅θ0+iMix−aMi22 !+iPix−aPi33 !+iqix−aqi44 !Здесь:	v0 - перемещение сечения (прогиб) в начале координат,

θ0 - поворот сечения в начале координат,

aMi, aPi, aqi - координаты приложения сосредоточенных моментов Mi, сосредоточенных сил Pi, начала равномерно распределённых нагрузок qi.

Примечание:

1. Начало координат принимается на одном из концов стержня

- Распределённая нагрузка, если она не доходит до конца стержня, продлевается и одновременно компенсируется.

- Слагаемые уравнения от нагрузки, включая и компенсирующую, записываются последовательно при перемещении от начала координат к концу стержня.

Начальные параметры уравнения определяются из граничных условий. В нашем случае начало координат в защемлении: v0=vA=0, θ0=θА=0.

Уравнение 1-го участка:	0≤x≤a,

EJZ⋅v=−MAx22+RA⋅x36+qx424.

Уравнение 2-го участка:	a≤x≤a+b,

EJZ⋅v=−MAx22+RA⋅x36+qx424−2⋅qx−a424

Уравнение 3-го участка:	a+b≤x≤a+b+c,

EJZ⋅v=−MAx22+RA⋅x36+qx424−2⋅qx−a424 +Px−a+b26

Уравнение 4-го участка:	a+b+c≤x≤a+b+c+0,5a

EJZv=−MAx22+RA⋅x36+qx424−2⋅qx−a424 +Px−a+b26− −Mx−a+b+c22+qx−a+b+c424

Обычно записывают последнее уравнение, поскольку оно включает последовательно все предыдущие ему, отмечая их разделителями и диапазоном изменения текущей координаты.

При х=хВ=a+b+c+0,5a=1,5+2+3+0,5⋅1,5=7,25 м находим перемещение соответствующего сечения vB.

EJZ⋅vB=−116,257,2522+207,2536+107,25424− −205,75424+153,7536−200,7522+100,75424=−1418,36 kH⋅м3

vB=−1418,36⋅1032,1⋅1011⋅116,83⋅10−6=−5,781⋅10−2м=−5,78 см.

- Определить значение силы, которую необходимо приложить на свободном конце, чтобы его перемещение отсутствовало.

На основании принципа независимости действия сил перемещение концевого сечения, обусловленное этой неизвестной силы (реакцией в дополнительной шарнирно подвижной опоре Х) равно:

(vB)X=X⋅a+b+c+0,5a33⋅EJZ=vB.

Следовательно,

Х=vB⋅3EJa+b+c+0,5a3=5,781⋅10−2⋅3⋅2,1⋅1011⋅116,83⋅10−67,253=11,166 кН.

Далее определяются обычным образом реакции в защемлении RA, MA и строятся диаграммы внутренних сил T, MИ.

Решение можно проверить по уравнению изогнутой оси для 4-го участка, определив перемещение концевого сечения с найденной силой:

EJZ⋅vB=−35,277,2522+8,837,2536+107,25424− −205,75424+153,7536−200,7522+100,75424=−1843,56+1843,99=0,43 kH⋅м3

νB=0,43⋅1032,1⋅1011⋅116,83⋅10−6=17,5⋅10−6м=0,0175мм.

Погрешность расчёта составляет 0,431843⋅100=0,023%.