# РГР № 2

# "РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ, СЖАТИЕ, СДВИГ"

Схема I

- Определить реакции во внешних и внутренних связях конструкции.

- Определить внутренние усилия в стержнях 1 и 2.

(собственный вес стержней не учитывать, горизонтальный стержень считать абсолютно жестким).

- Определить площади поперечных сечений деформируемых стержней 1 и 2 из условия прочности.

- Определить поворот горизонтального стержня и перемещение сечения D в результате изменения длин стержней 1 и 2.

Схема II

- Определить внутренние усилия в стержнях 1, 2, 3.

- Подобрать площади поперечных сечений стержней из условия прочности.

Схема III (схема II без внешней нагрузки)

1. Определить дополнительные напряжения (монтажные при δ, температурные при Δ t).

Схема IV

Стержень с одной опорой (верхней или нижней)

- Убрать одну опору и построить диаграммы внутренних усилий и напряжений от сосредоточенных сил и с учётом собственного веса.

- Определить перемещение освобождённого концевого сечения стержня.

### Стержень с двумя опорами

- Определить опорные реакции и построить диаграммы внутренних усилий и напряжений от сосредоточенных сил и собственного веса.

- Определить перемещение сечения I-I.

Схема V (расчёт опорного узла схемы I)

- Для стержня с максимальным внутренним усилием в опорном сечении выбрать из сортамента прокатной стали уголок (равнобокий или неравнобокий)

- Произвести расчёт заклёпочного соединения, обеспечив условия прочности на срез и смятие. Проверить прочность стержня ослабленного отверстиями.

τзак≈0,6⋅σ, σсм≈2⋅σ.

- Произвести расчёт сварного соединения.

τэ≈0,6⋅σ.

#### Общие данные

Материал стержней сталь Ст.3:

Е=2,1⋅105 МПа, γ=7,8 Г/см3,  αм=11⋅10−6 1 C, σ=160 МПа.