Билет №1

| Задача 1. Определить ток I, если J=10 A, E=100 B, сопротивления на схеме даны в Омах | 1. 20 a 2. 12 a 3. 10 a |
| --- | --- |
| Задача 2. Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). | 1. 3.3 e –j90 a 2. 2.2 еJ180 a 3. 5.0 ej90 a |
| Задача 3 От чего не зависит скорость вращения магнитного поля а асинхронном двигателе | 1.От частоты приложения U 2 От схемы соединения обмоток статора 3.От количества пар полюсов обмотки статора |

Билет№2

| Задача 1 Показание вольтметра – 40 В. Определить мощность, вырабатываемую источником ЭДС, если сопротивления на схеме даны в Омах. | 1. 830 вт 2. 492 вт 3. 234 вт |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=50 (Ом) и показание амперметра I=2,54 (А). | - 322.6 вт - 450 вт - 127.6 вт |
| Задача 3 Для чего используются кольца в фазном роторе асинхронного двигателя | 1.Для регулирования частоты вращения двигателя 2. Для реверсирования двигателя 3. Для пуска и торможения двигателя. |

Билет №3

| Задача 1 Определить ток I, если J1=100 mA, J2=50 mA | 1. 1 мА 2. 5 мА 3. 8 мА |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= -j50 (Ом); Z2=j50 (Ом);Z3=50 (Ом). | 1. 12.3 a 2. 8.0 a 3. 5.46 a |
| Задача 3 При каком значении скольжения момент на валу максимальный | 1.S = 0 2. S = 0.5 3. S = 1 |

Билет №4

| Задача 1 I=0.8 A. Определить мощность, вырабатываемую источником ЭДС, если сопротивления на схеме даны в Омах. | 1. 16 вт 2. 108 вт 3. 230 вт |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=-j100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). | 1. 3.0 e-j30 a 2. 1.27 e j150 a 3. 5.7 ej90 a |
| Задача 3 Что создает основной магнитный поток в генераторе постоянного тока | - Ток возбуждения - Ток нагрузки - Напряжение нагрузки |

Билет №5

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E1=90 B, E2=160 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 0.5 а 2. 2 а 3. 6 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с UЛ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= -j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3=200 Ом). | - 1.93 a - 2.5 a - 4.0 a |
| Задача 3 Является ли режим КЗ опасным для генератора постоянного тока с параллельным возбуждением | - Да - Нет - Скорее Да, чем Нет |

Билет №6

| Задача 1 Определить ток I, если J=10 A, E=10 B, R=10 Ом | 1. 3.3 а 2. 5.5 а 3. 8.6 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=j100 (Ом). | 1. 101.8 v 2. 92.0 v 3. 86.6 v |
| Задача 3 Роль коллектора в машинах постоянного тока | - Выпрямитель - Крепление щеток - Уменьшение искрения |

Билет № 7

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E1=100 B, E2=20 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. -10 а 2. -1 а 3. + 4 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). | 1. 6.58ej180 a 2. 8.3 ej90 a 3. 3.2 ej30 a |
| Задача 3 Какой прием не позволяет реверсировать двигатель постоянного тока | 1.Изменение направления тока в якоре 2. Изменение направления тока обмотки возбуждения 3.Уменьшение тока возбуждения |

Билет № 8

| Задача 1 Показание вольтметра - 60 B. Определить E, если сопротивления на схеме даны в Омах. | 1. 120 в 2. 320 в 3. 450 в |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j100 (Ом); Z2=j100 (Ом); Z3=-j100 (Ом). | 1. 6 a 2. 5 a 3. 4 a |
| Задача 3 Укажите основные конструктивные детали машин постоянного тока | 1.Индуктор, якорь, коллектор, вентилятор 2. Индуктор, якорь, коллектор, щетки 3.Статор, главные полюса, якорь, коллектор |

Билет № 9

| Задача 1 Ключ в положении 1: вольтметр показывает 15 B. Ключ в положении 2: амперметр показывает 5 A. Определить R1 и R2, если E=25 B. | 1. R1 = 15 Ом, R2 = 27Ом 2. R1 = 5 Ом, R2 = 7.5 Ом 3. R1 = 3 Ом, R2 = 3.5 Ом |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме ток IC , если известно сопротивление Z=j100 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UAB=(В). | 1. 1.2 ej90 a 2. 0.74 ej0 a 3. 3.7ej30 a |
| Задача 3 Укажите частоту вращения асинхронного двигателя при S = 0.005, P = 1, f =50 Гц | - 3000 об/мин - 2850 об/мин - 1425 об/мин |

Билет № 10

| Задача 1 Найти ток I3 методом эквивалентного генератора, если E=40 B, J=2 A, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 0.5 a 2. 1 a 3. 4 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен.Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=-j100 (Ом); Z3=200 (Ом). | 1. 173.2 v 2. 153.0 v 3. 235.7 v |
| Задача 3 В каком режиме определяют магнитные потери мощности в трансформаторе | 1.В режиме ХХ 2. В режиме КЗ 3. В номинальном режиме |

Билет № 11

| Задача 1 J=10 A,E1=120 В, E2=20 В.Определить ток I | 1. 8 a 2. 4 a 3. 1 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=j50 (Ом) и показание амперметра I=4,4 (А). | 1. 230 вт 2. 836 вт 3. 988 вт |
| Задача 3 Чему равен вращающий момент асинхронного двигателя при а) S = 0, б) S = 1 | - а) 0 ; б) Мпуск - а) 0 ; б) 0 - а) Мпуск ; б) 0 |

Билет № 12

| Задача 1 J1=10 A,J2=2 A,E=40 В,R1=6 Ом, R4=4 Ом, R3=2 Ом. Найти ток I3 | 1. 5 a 2. 12 a 3. 25 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА , если известны Z1=200 (Ом); Z2=-j200 (Ом). | 1. 0.5 a 2. 0.26 a 3. 0.6 a |
| Задача 3 В каком режиме работы трансформатора определяются потери мощности в меди | 1.В режиме ХХ 2. В опытном режиме КЗ 3. В номинальном режиме |

Билет №  13

| Задача 1 Определить показание вольтметра, если E=100 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 67 v 2. 70 v 3. 90 v |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=200 (Ом) и ток IC=(А). | 1. 127 ej90 v 2. 380 ej0 v 3. 450 ej180 v |
| Задача 3 Для чего магнитопровод трансформатора собирают из тонких изолированных стальных пластин | 1.Для уменьшения потерь на гистерезис 2.Для уменьшения потерь на вихревые токи 3. Для уменьшения потерь в обмотках |

Билет № 14

| Задача 1 E1=E3=60 B,R3=3 Ом, R1=R2=R4=6 Ом. Найти ток I3 | 1. 1 a 2. 8 a 3. 12 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j100 (Ом); Z2=100 (Ом); Z3=-j100 (Ом). | 1. 0.32 a 2. 0.73 a 3. 0.99 a |
| Задача 3 Что в трансформаторе создает основной магнитный поток | 1.Ток первичной обмотки 2. Ток вторичной обмотки 3. Разность токов в первичной и вторичной обмотках |

Билет № 15

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E1=36 B, E2=18 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 1 a 2. 6 a 3. 10 a |
| --- | --- |
| Задача 3 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= -j100 (Ом) и показание вольтметра U=220 (В). | 1. 102.3 вт 2. 139.7 вт 3. 250.0 вт |
| Задача 3 Что создает вращающееся магнитное поле в синхронном генераторе | - Ротор - Статор - Обмотка возбуждения ротора |

Билет № 16

| Задача 1 I1=6 A, I2=2 A. Определить Rx, если сопротивления на схеме даны в Омах. | 1. 1 Ом 2. 2Ом 3. 3 Ом |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= 50 (Ом); Z2=j50 (Ом); Z3= -j50 (Ом). | 1. 10.5 а 2. 3.86 а 3. 0.5 а |
| Задача 3 Что можно регулировать схемой соединения трехфазного трансформатора | 1.Коэффициент трансформации по линейным напряжениям 2.Коэффициент трансформации по фазным напряжениям 3. Коэффициенты трансформации по линейным и фазным напряжениям |

Билет № 17

| Задача 1 J1=20 A,J2=10 A,E=10 В.Определить ток I | 1. 2а 2. -4а 3. -5а |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=j200 (Ом) и ток IC=(А). | 1. 200 ej30 v 2. 220 e-j30 v 3. 128 e-j90 v |
| Задача 3 Какие значения токов показывают приборы магнитоэлектрической системы | - Максимальные - Средние - Действующие |

Билет № 18

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E1=26 B, E2=6 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. -4 а 2. -1 а 3. -8 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с UЛ=100 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=-j200 (Ом). | 1. 1.2 a 2. 0.87 a 3. 0.43 a |
| Задача 3 Какие значения тока показывают приборы электромагнитной системы | 1. Максимальные - Средние 3. Действующие |

Билет №19

| Задача 1 Найти ток амперметра методом эквивалентного генератора, если E1=20 B, E2=60 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 1 а 2. 2 а 3. 4 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=j200 (Ом) и ток IC=(А). | 1. 220 ej90 v 2. 220 ej30 v 3. 220 e-j60 v |
| Задача 3 От чего зависит скорость вращения магнитного поля асинхронного двигателя | 1.От частоты приложенного напряжения 2. От числа пар полюсов 3. От частоты приложенного напряжения и от числа пар полюсов обмотки статора |

Билет № 20

| Задача 1 Определить показание амперметра после замыкания ключа, если до замыкания он показывал 5А. | 1. 10 а 2. 5 а 3. 1 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= 100 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). | 1. 810 вт 2. 484 вт 3, 230 вт |
| Задача 3 Каким током питается обмотка возбуждения синхронного генератора | 1.Переменным 2.Постоянным 3.Импульсным |

Билет № 21

| Задача 1 J=6 A,E=12 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. Определить ток I | 1. 12 а 2. 9 а 3. 3 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j200 (Ом); Z2=-j200 (Ом); Z3=100 (Ом). | 1. 40.6 v 2. 26.5 v 3. 12.7 v |
| Задача 3 Что создает вращающееся магнитное поле в синхронном генераторе | - Ротор 2.Статор 3.Обмотка возбуждения ротора |

Билет № 22

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E1=120 B, E2=24 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 0.5 а 2. 2 а 3. 4 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме напряжение UAB симметричного трехфазного источника, если известно сопротивление Z=-j200 (Ом) и ток IC=(А). | 1. 220 ej90 v 2. 127 ej90 v 3. 130 ej30 v |
| Задача 3 Что создает вращающееся магнитное поле в синхронном генераторе | 1.Ротор 2.Статор 3.Обмотка возбуждения ротора |

Билет № 23

| Задача 1 Определить показание амперметра, если E=48 B. Сопротивления на схеме даны в Омах. | 1. 1 а 2. 2 а 3. 4 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание амперметра IА, если известно UV=300 (В) и Z1= 150 (Ом); Z2=j150 (Ом); Z3= -j150 (Ом). | 1. 5a 2. 2a 3. 1a |
| Задача 3 Для чего магнитопровод трансформатора собирают из тонких изолированных стальных пластин | 1.Для уменьшения потерь на гистерезис 2.Для уменьшения потерь на вихревые токи 3. Для уменьшения потерь в обмотках |

Билет № 24

| Задача 1 J=1 A,E=40 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. Определить ток I | 1. -8 а 2. -1.4 а 3. – 0.5 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z= j100 (Ом) и показание вольтметра U=380 (В). | 1. -300 вт 2. -418 вт 3. -230вт |
| Задача 3 В каком режиме работы трансформатора определяются потери мощности в меди | 1.В режиме ХХ 2. В опытном режиме КЗ 3. В номинальном режиме |

Билет № 25

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E1=120 B, E2=20 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 1 а 2. 4 а 3. 12 а |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с ЕФ=100 (В) симметричен. Определить показание вольтметра UV , если известны Z1= j100 (Ом); Z2=200 (Ом); Z3=-j100 (Ом). | 1. 580.6в 2. 365.9в 3. 127.9 в |
| Задача 3 Что создает основной магнитный поток в генераторе постоянного тока | 1.Ток возбуждения 2.Ток нагрузки 3.Напряжение нагрузки |

Билет № 26

| Задача 1 Определить значение ЭДС и показание вольтметра, если I1=1 A. Сопротивления на схеме даны в Омах. | 1. E = 80v, U = 10 v 2. E = 50v, U = 7 v 3. E = 30v, U = 5 v |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). | 1. 8.5 ej180 a 2. 4.4 ej90 a 3. 2.5 ej60 a |
| Задача 3 При каком значении скольжения момент на валу максимальный | 1.S = 0 2. S = 0.5 3. S = 1 |

Билет № 27

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E=30 B,J=1 A, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 1 a 2. 3 a 3. 8 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). | 1. 8.3 ej90 a 2. 7.61 ej0 a 3. 4.5 ej180 a |
| Задача 3 При каком значении скольжения момент на валу максимальный | 1.S = 0 2. S = 0.5 3. S = 1 |

Билет № 28

| Задача 1 E=10 B,J1=20 A, J2=10 A,сопротивления на схеме заданы в Омах. Определить ток I | 1. 3 a 2. 6 a 3. 9 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник симметричен. Определить показание ваттметра PW , если известно сопротивление Z=-j200 (Ом) и показание амперметра I=0,635 (А). | 1. 40 вт 2. 121вт 3. 260 вт |
| Задача 3 От чего зависит скорость вращения магнитного поля асинхронного двигателя | 1.От частоты приложенного напряжения 2. От числа пар полюсов 3. От частоты приложенного напряжения и от числа пар полюсов обмотки статора |

Билет № 29

| Задача 1 E1=E3=60 B,R3=3 Ом, R1=R2=R4=6 Ом. Найти ток I1 | 1. 1 a 2. 4 a 3. 7 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Трехфазный источник с ЕФ=200 (В) симметричен. Определить показание амперметра IА, если известны Z1= j50 (Ом); Z2=-j100 (Ом); Z3=j100 (Ом). | 1. 10.4 a 2. 7.21 a 3. 5.2 a |
| Задача 3 Каким током питается обмотка возбуждения синхронного генератора | 1.Переменным 2.Постоянным 3.Импульсным |

Билет № 30

| Задача 1 Найти ток I методом эквивалентного генератора, если E=125 B, сопротивления на схеме заданы в Омах. | 1. 0.5 a 2. 1 a 3. 3 a |
| --- | --- |
| Задача 2 Определить в показательной форме ток IА , если известно сопротивление Z=j50 (Ом) и напряжение симметричного трехфазного источника UВС=(В). | 1. 2.54e -j30 a 2. 2.54е +j90 a 3. 2.54 е -j60 a |
| Задача 3 От чего не зависит скорость вращения магнитного поля а асинхронном двигателе | 1.От частоты приложения U 2 От схемы соединения обмоток статора 3.От количества пар полюсов обмотки статора |