МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИСГТ

_________ Д.В. Чайковский

«___» _________ 2013 г.

Управление и организация производства

Практикум для студентов направления 
140100 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Составители

Л.А. Коршунова, Н.Г. Кузьмина

Издательство

Томского политехнического университета

Томск – 2013

УДК 621.31(075.8)

ББК 31.2я73

Управление и организация производства: практикум для студентов направления 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника». Составители: Коршунова Л.А., Кузьмина Н.Г. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 30 с.

УДК 621.31(075.8)

ББК 31.2я73

Практикум рассмотрен и рекомендован к изданию методическим семинаром кафедры менеджмента ___ _____________ 2013 г.

Зав. кафедрой, профессор, д.э.н.                                           И.Е. Никулина

Зам. директора ИСГТ по учебной работе	Н.И.Гвоздев

Рецензент

Кандидат экономических наук, доцент каф. менеджмента ТПУ

Е.Ю.Калмыкова

© Коршунова Л.А., Кузьмина Н.Г. Составление. 2013

© Составление. Томский политехнический университет, 2013

© Оформление. Издательство Томского политехнического университета, 2013.

# ТЕМА 1. Производственные Ресурсы и мощности 
предприятия (2 часа)

План занятия

- Экономическая сущность основных фондов и оборотных средств.

- Структура основных фондов, методы оценки.

- Виды износа основных фондов, амортизация.

- Производственные мощности энергопредприятия и показатели их использования.

- Показатели и пути улучшения использования основных фондов и оборотных средств.

Контрольные вопросы

- Что такое средства производства, их содержание?

- Указать различия между средствами и предметами труда.

- Какие материальные элементы средств производства относятся к основным фондам, а какие к оборотным?

- Назвать отличительные особенности производственного процесса в энергетике.

- Каков характер участия основных и оборотных средств в производственном процессе?

- Перечислить группы основных фондов и указать активную и пассивную части.

- Что собой представляет физический износ и перечислить факторы, влияющие на него.

- Указать сущность морального износа и его виды.

- Перечислить денежные оценки основных фондов и охарактеризовать каждую из них.

- Что понимают под непрерывным воспроизводством основных фондов?

- В чем экономическая сущность амортизации основных фондов?

- Что понимают под физическим, моральным сроком службы и сроком амортизации? Какие возможны соотношения между этими сроками?

- Что такое норма амортизации, годовые амортизационные отчисления?

- Перечислить и охарактеризовать виды мощностей энергопредприятий.

- Как рассчитать число часов использования установленной мощности.

- Охарактеризуйте оборотные средства и их структуру

- Перечислить факторы, влияющие на величину оборотных фондов.

- Назовите источники формирования оборотных средств.

- Охарактеризуйте показатели эффективности использования основных фондов: фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу.

- Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных средств: число оборотов, время оборачиваемости.

- Что такое норма запаса сырья, материалов, топлива? Как определяется?

- Каковы пути повышения эффективности использования основных фондов и оборотных средств?

Задачи и упражнения

1.1. По данным табл. 1.1 рассчитать коэффициенты экстенсивности, интенсивности и число часов использования установленной мощности.

Таблица 1.1

| № варианта | Тип энергопредприятия | Установленная мощность Nу, МВт | Номинальная мощность агрегата, Nн, МВт | Количество агрегатов | Годовая выработка станции Эвыр, млн МВт∙ч | S время работы блоков ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЭС | 1000 | 200 | 5 | 6,60 | 38800 |
| 2 | -//- | 1200 | 200 | 6 | 7,30 | 47300 |
| 3 | -//- | 800 | 200 | 4 | 5,48 | 33000 |
| 4 | -//- | 600 | 200 | 3 | 3,12 | 18000 |
| 5 | -//- | 1400 | 200 | 7 | 6,60 | 36000 |
| 6 | -//- | 600 | 300 | 2 | 4,10 | 15300 |
| 7 | -//- | 900 | 300 | 3 | 5,10 | 18000 |
| 8 | -//- | 1200 | 300 | 4 | 8,18 | 34100 |
| 9 | -//- | 1500 | 300 | 5 | 10,30 | 41200 |
| 10 | -//- | 1800 | 300 | 6 | 11,57 | 44500 |
| 11 | -//- | 2100 | 300 | 7 | 14,20 | 55690 |
| 12 | -//- | 2400 | 300 | 8 | 12,00 | 50400 |
| 13 | -//- | 640 | 160 | 4 | 3,73 | 28200 |
| 14 | -//- | 800 | 160 | 5 | 4,50 | 34500 |

Окончание табл. 1.1

| 15 | -//- | 960 | 160 | 6 | 6,20 | 44400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -//- | 1120 | 160 | 7 | 8,30 | 56100 |
| 17 | -//- | 1280 | 160 | 8 | 8,47 | 60500 |
| 18 | -//- | 1000 | 500 | 2 | 5,90 | 14800 |
| 19 | -//- | 1500 | 500 | 3 | 9,30 | 21100 |
| 20 | -//- | 2000 | 500 | 4 | 14,87 | 30200 |
| 21 | -//- | 2500 | 500 | 5 | 16,00 | 33600 |
| 22 | -//- | 3000 | 500 | 6 | 17,50 | 42700 |
| 23 | -//- | 1600 | 800 | 2 | 12,30 | 16000 |
| 24 | -//- | 2400 | 800 | 3 | 16,60 | 22800 |

1.2. Определить величину показателей фондоотдачи и фондоемкости, фондо- и электровооруженности труда, если среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия составила 13 млн д.е., стоимость выработанной за год продукции – 22 млн д.е., количество потребленной в производственном процессе электроэнергии – 34 млн кВт×ч, среднесписочная численность промышленно-производственого персонала – 2 100 человек.

1.3. Определить, на сколько изменится фондоотдача на предприятии в текущем году по сравнению с отчетным. В отчетном году среднегодовая стоимость основных производственных фондов составила 16 млн д.е. Объем производства в текущем году возрастет на 6 %, в мае и августе будут введены фонды на 1,5 и 0,5 млн д.е. соответственно; в мае и апреле –выведены фонды на 0,8 и 0,7 млн д.е.

1.4. По данным таблицы 1.2 определить стоимость и структуру основных фондов энергообъекта на конец года, коэффициенты обновления и выбытия, провести анализ изменения структуры основных фондов по активной и пассивной части.

Таблица 1.2

| Элементы основных фондов | Стоимость основных фондов, млн д.е. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На начало года | Вновь вводимых | Выбывающих |
| Здания | 30,0 | 0,80 | – |
| Сооружения | 19,5 | 1,50 | – |
| Передаточные устройства | 3,0 | 0,25 | 0,12 |
| Машины и оборудование | 95,5 | 31,50 | 25,20 |
| Транспортные средства | 0,5 | 0,07 | 0,03 |
| Прочие | 0,5 | – |  |
| Всего |  |  |  |

1.5. Стоимость продукции, произведенной энергосистемой в предшествующем году составила 250 млн д.е., а фондоотдача – 0,36 д.е./д.е. В результате значительного улучшения использования тех же основных производственных фондов выпуск продукции в отчетном году увеличился, а фондоемкость ее снизилась на 10 %. Определить фондоемкость, фондоотдачу и выпуск продукции в отчетном году.

1.6. Определить экстенсивный, интенсивный и интегральный коэффициенты использования электропечи за месяц, если ее номинальная мощность – 90 кВт, режим работы трехсменный, среднее число рабочих дней в месяце – 22, время простоя в ремонте – 18 часов, по технологическому процессу – 1,5 часа в смену, средняя мощность 60 кВт.

1.7. Как изменится фондоотдача на ГРЭС, если число часов использования установленной мощности ГРЭС увеличится на 10 %?

Исходные данные: установленная мощность ГРЭС – 2 000 МВт (4хК-500-240); стоимость основных фондов на начало года – 230 млн д.е. (3 энергоблока); введено основных фондов с 1 июля на сумму 50 млн д.е. (1 энергоблок); выбыло основных фондов с 1 августа – 20 млн д.е.; коэффициент использования оборудования Ки = 0,6; расход электроэнергии на собственные нужды – 8 %; расчетный тариф на электроэнергию – 2 д.е./кBт∙ч.

1.8. Какова сумма высвобожденных предприятием средств, если выпуск продукции запланирован на сумму 85 млн д.е. при лимите оборотных средств в 10 млн д.е. Фактически выпуск продукции составил сумму в 90 млн д.е.

1.9. Определить размер оборотных средств по сырью, если годовой расход сырья составил сумму в 4,8 млн д.е., а период одного оборота –30 дней.

1.10. Определить, на сколько дней сокращается длительность хозяйственного цикла (время оборота оборотных средств) при уменьшении расхода топлива на КЭС на 2 %. Удельный вес топлива в общей сумме оборотных средств – 70 %. Оборотные средства в отчетном году составили 100 млн д.е., выработано электроэнергии на 900 млн д.е.

1.11. Плановая стоимость расходуемых за год запасных частей по КЭС определена с учетом данных прошлых лет и соответствующих нормативов и равна Рг = 900 тыс. д.е. Нормативный срок запаса  для запасных частей принимается в размере 180 дней. За рассматриваемый период фактическая среднегодовая величина оборотных фондов в запасных частях составила Фоб = 500 тыс. д.е при фактической стоимости израсходованных запасных частей за год Рг = 855 тыс. д.е. Определить необходимый размер оборотных фондов на запасные части КЭС по плану, плановое и фактическое число оборотов данного вида оборотных фондов nоб и  время одного оборота по плану Тоб, и фактическое

# ТЕМА 2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ (2 часа)

План занятия

- Себестоимость продукции, ее виды.

- Характеристика элементов затрат и статей расходов.

- Формирование производственных затрат на электростанциях различного типа (КЭС, АЭС, ГЭС, ТЭЦ).

- Себестоимость передачи и полная себестоимость в энергосистемах.

- Себестоимость потерь при передаче тепловой и электрической энергии.

- Пути снижения себестоимости электрической и тепловой энергии.

Контрольные вопросы и задания

- Что такое себестоимость продукции?

- Дайте понятие цеховой, фабрично-заводской и полной себестоимости.

- В чем заключаются особенности формирования себестоимости в энергетике?

- Что такое условно-постоянные и условно-переменные расходы?

- Что представляют собой прямые и косвенные затраты?

- Что такое структура издержек производства?

- В каких случаях производится группировка затрат по экономическим элементам и по их производственному назначению?

- Дайте характеристику основных элементов затрат.

- Какие факторы определяют уровень себестоимости производства электроэнергии?

- Чем отличается структура себестоимости на станциях различного типа?

- Как определяется себестоимость передачи и распределения электроэнергии и теплоэнергии?

- Дайте определение полной себестоимости полезно отпущенного кВт∙ч.

- Какие факторы влияют на уровень и структуру полной себестоимости электроэнергии?

- Перечислите основные пути снижения себестоимости электрической и тепловой энергии.

Задачи и упражнения

2.1. Определить себестоимость отпущенного кВт∙ч, если известно, что топливная составляющая равна 62 %, удельный среднегодовой расход топлива – 420 г у.т./кВт∙ч., цена топлива – 14 д.е./т у.т.

2.2. На КЭС установлено 8 блоков по 300 МВт. Определить проектную себестоимость 1 отпущенного кВт∙ч при условии:

- hy = 5 800 ч,

- удельная численность эксплуатационного персонала nшт = 0,20 чел/МВт;

- среднегодовой удельный расход условного топлива на 1 отпущенный кВт∙ч bэ = 0,335 кг у.т/кВт∙ч;

- удельные капиталовложения Куд = 12 тыс. д.е./кВт;

- средняя норма амортизации и затрат на кап. ремонт Нам = 7 %;

- расход на текущий ремонт т.р = 15 % амортизационных отчислений и затрат на кап. рем.;

- стоимость 1 т у.т. Цт у.т. = 1 800 д.е./т у.т.;

- общестанционные и прочие расходы общ = 25 % расходов на амортизацию, текущий ремонт и зарплату;

- расход на собственные нужды Эс.н = 3,2 %;

- среднегодовая зарплата с начислениями на одного человека Фсг = 200 тыс. д.е./чел./год.

2.3. Электростанции энергосистемы отпустили с шин за год электроэнергии Эо = 31,2109 кВт∙ч, тепла от коллекторов ТЭЦ Qо = 46106 ГДж. Средняя себестоимость 1 кВт∙ч = 2 д.е./кВт∙ч; 1 ГДж – Сq= 1 020 д.е/ГДж. Энергосистема покупает электроэнергию от соседних систем Эпок = 5,5∙109 кВт∙ч по цене Цэ = 1,9 д.е./кВт∙ч. Суммарные эксплуатационные годовые расходы по электросетям Иэ.с = 4,32∙109 д.е., по тепловым сетям Ит.с = 5∙109 д.е. Объем продукции по капитальному ремонту, выполненному силами энергосистемы Ипр = 2,65∙109 д.е. Общесистемные расходы по управлению Исист = 1,55∙109 д.е. Среднегодовые потери электроэнергии в сетях системы Эпс = 9 %. Определить среднегодовую полную (коммерческую) себестоимость 1 полезно отпущенного кВт∙ч электроэнергии.

2.4. Определить среднегодовую себестоимость трансформации 1 кВт∙ч, если на подстанции установлены два трансформатора мощностью Sном = 32 000 кВ∙А каждый. Остальные исходные данные приведены в табл. 2.1. Затраты на потери и собственные нужды подстанции рассчитать по себестоимости одного полезно отпущенного кВт∙ч по энергосистеме.

Таблица 2.1

| № варианта |  | Nx.x | Nк.з | fср | Куд | nшт | Фз.пл | Нам | Ипр | Эс.н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 333 | 35 | 145 | 0,70 | 0,80 | 0,15 | 150 | 6,0 | 25 | 0,120 | 1,15 |
| 2 | 330 | 32 | 140 | 0,65 | 0,90 | 0,16 | 140 | 5,5 | 20 | 0,130 | 1,20 |
| 3 | 335 | 33 | 138 | 0,60 | 0,85 | 0,17 | 130 | 4,0 | 21 | 0,135 | 1,25 |
| 4 | 325 | 34 | 139 | 0,75 | 0,95 | 0,15 | 160 | 4,5 | 22 | 0,140 | 1,28 |
| 5 | 328 | 36 | 141 | 0,80 | 1,00 | 0,16 | 130 | 4,6 | 23 | 0,145 | 1,30 |
| 6 | 338 | 38 | 142 | 0,60 | 0,85 | 0,17 | 140 | 4,8 | 24 | 0,150 | 1,35 |
| 7 | 340 | 40 | 143 | 0,61 | 0,95 | 0,18 | 150 | 5,0 | 26 | 0,148 | 1,00 |
| 8 | 345 | 31 | 144 | 0,62 | 1,00 | 0,19 | 160 | 5,2 | 25 | 0,125 | 1,10 |
| 9 | 350 | 35 | 146 | 0,63 | 0,82 | 0,20 | 170 | 5,4 | 24 | 0,128 | 1,20 |
| 10 | 352 | 36 | 147 | 0,64 | 0,98 | 0,18 | 180 | 5,6 | 23 | 0,120 | 1,25 |
| 11 | 355 | 37 | 148 | 0,72 | 1,02 | 0,16 | 160 | 5,8 | 22 | 0,130 | 1,30 |
| 12 | 358 | 38 | 149 | 0,74 | 0,83 | 0,14 | 150 | 6,0 | 21 | 0,140 | 1,35 |
| 13 | 331 | 39 | 150 | 0,76 | 0,84 | 0,15 | 150 | 4,2 | 20 | 0,150 | 1,15 |
| 14 | 332 | 40 | 146 | 0,78 | 0,92 | 0,16 | 130 | 4,4 | 26 | 0,135 | 1,18 |
| 15 | 334 | 35 | 145 | 0,80 | 0,93 | 0,18 | 140 | 4,7 | 27 | 0,138 | 1,27 |

В табл. 2.1 приняты следующие обозначения:

– годовой отпуск электроэнергии от подстанции, млн кВт∙ч;

Nx.x – потери холостого хода одного трансформатора, кВт;

Nк.з – нагрузочные потери одного трансформатора, кВт;

fср – средний коэффициент загрузки трансформаторов подстанции;

Куд – удельные капиталовложения в подстанцию, тыс. д.е./кВА;

nшт – удельная численность обслуживающего персонала, чел/МВА;

Фз.пл – среднегодовая зарплата одного работника, тыс. д.е.;

Нам – норма амортизации, %;

Ипр – затраты на капитальный и текущий ремонты, общесетевые и прочие расходы, берутся в процентах (заданы в табл. 2.1) от затрат на амортизацию и заработную плату;

Эс.н – годовой расход электроэнергии на собственные нужды подстанции, задан в процентах от годового отпуска электроэнергии от подстанции;

– среднегодовая себестоимость 1 полезно отпущенного кВтч по энергосистеме, д.е./кВт∙ч.

Методические указания

Потери в трансформаторах Эпот можно определить из выражения

где 	nтр – количество трансформаторов;

fср – средний коэффициент загрузки трансформаторов;

Nx.x, Nк.з – потери холостого хода и нагрузочные потери одного трансформатора соответственно.

Тогда затраты на потери составят

где  – себестоимость 1 кВт∙ч по энергосистеме.

2.5. Определить себестоимость передачи энергии по линии электропередачи с учетом потерь на передачу и коронирование при следующих данных (табл. 2.2):

Таблица 2.2

| № варианта | Uном | Рmaх | Куд | L | ro | hmax | tпот | Цэ | Ркор |  | На | Нр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 100 | 1,0 | 100 | 0,103 | 5000 | 2800 | 1,70 | 2 | 1,2 | 0,02 | 0,018 |
| 2 | 220 | 200 | 1,6 | 100 | 0,103 | 5000 | 2800 | 1,50 | 2 | 1,0 | 0,02 | 0,018 |
| 3 | 330 | 280 | 3,0 | 100 | 0,037 | 5000 | 2800 | 1,60 | 2 | 1,3 | 0,02 | 0,018 |
| 4 | 110 | 85 | 1,2 | 120 | 0,102 | 4800 | 2600 | 1,70 | 3 | 1,2 | 0,022 | 0,016 |
| 5 | 220 | 85 | 1,8 | 120 | 0,105 | 4800 | 2600 | 1,50 | 3 | 1,0 | 0,022 | 0,016 |
| 6 | 330 | 85 | 3,2 | 120 | 0,028 | 4800 | 2600 | 1,60 | 3 | 1,3 | 0,022 | 0,016 |
| 7 | 110 | 165 | 1,4 | 160 | 0,101 | 5200 | 2900 | 1,80 | 4 | 1,4 | 0,024 | 0,020 |
| 8 | 220 | 165 | 2,0 | 160 | 0,090 | 5200 | 2800 | 1,80 | 4 | 1,4 | 0,024 | 0,020 |

Окончание табл. 2.2

| 9 | 330 | 165 | 3,4 | 160 | 0,030 | 5200 | 2900 | 1,80 | 4 | 1,4 | 0,024 | 0,020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 110 | 50 | 1,6 | 200 | 0,105 | 5100 | 2850 | 1,75 | 5 | 1,35 | 0,026 | 0,021 |
| 11 | 220 | 50 | 2,5 | 200 | 0,100 | 5100 | 2850 | 1,75 | 5 | 1,35 | 0,026 | 0,021 |
| 12 | 330 | 150 | 3,6 | 200 | 0,035 | 5100 | 2850 | 1,75 | 5 | 1,35 | 0,026 | 0.021 |
| 13 | 110 | 120 | 1,8 | 300 | 0,109 | 4900 | 2700 | 1,65 | 6 | 1,15 | 0,025 | 0,022 |
| 14 | 220 | 160 | 3,0 | 300 | 0,107 | 4900 | 2700 | 1,65 | 6 | 1,15 | 0,025 | 0,022 |
| 15 | 330 | 260 | 4,0 | 300 | 0,033 | 4900 | 2700 | 1,65 | 6 | 1,15 | 0,025 | 0,022 |

В табл. 2.2 приняты следующие обозначения:

Траб = 8 000 ч – время работы линии в году;

Uном – номинальное напряжение ЛЭП, кВ;

cos = 0,9;

Куд – удельные капиталовложения в ЛЭП, млн д.е./км;

L – протяженность ЛЭП, км;

ro – удельное активное сопротивление провода, Ом/км;

hmax – годовое число часов передачи максимальной мощности, тыс. ч/год;

Рmax – передаваемая максимальная мощность, МВт;

tпот – годовое время потерь, соответствующее hmax, ч/год;

Цэ – цена потерь, д.е./кВт∙ч;

– цена потерь на корону, д.е./кВт∙ч;

Ркор – потери, связанные с коронированием, кВт/км;

На – норма амортизации, %;

Нр – отчисления на капитальный и текущий ремонты и обслуживание ЛЭП, %.

Методические указания

Потери на передачу Рпер можно определить из выражения

где 	Рmax – передаваемая максимальная мощность;

Uном – номинальное напряжение ЛЭП;

ro – удельное активное сопротивление провода;

L – протяженность ЛЭП;

tпот – время потерь.

Потери на коронирование Ркор определяются из выражения

где 	Рк – удельные потери мощности на 1 км;

Траб – время работы линии в году.

Соответственно затраты на потери Ипот составят

где Цэ и  – цена потерь на передачу и коронирование соответственно.

# ТЕМА 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (2 часа)

План занятия

- Основные принципы ценообразования.

- Система тарифов на электрическую энергию.

- Учет уровня компенсации реактивной мощности в тарифах на электроэнергию.

- Основы построения цен на топливо.

- Принципы построения тарифов на тепловую энергию.

- Основные направления совершенствования тарифов.

- Прибыль и рентабельность в энергетике.

Контрольные вопросы и задания

- Дайте определение себестоимости и цены продукции.

- Перечислите основные функции цен.

- Перечислите виды цен и основы их формирования.

- В чем заключаются особенности ценообразования в энергетике?

- Каковы принципы построения тарифов?

- Что представляют собой одноставочные тарифы? Их достоинства и недостатки.

- Какие существуют виды двухставочных тарифов и цель их применения?

- Как осуществляется плата за реактивную мощность?

- Какие затраты лежат в основе цен на топливо?

- Каковы особенности построения тарифов на тепловую энергию?

- Какие существуют пути совершенствования тарифов на электрическую и тепловую энергию?

- Что такое балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль?

- Что называется рентабельностью продукции и производства?

- Каковы основные направления использования прибыли предприятий?

- Какие существуют пути повышения прибыли?

- перечислите факторы, определяющие величину прибыли в энергетике.

Задачи и упражнения

3.1. Заводская себестоимость 1 электрической машины 2 100 д.е. Годовые расходы на реализацию составили 200 тыс. д.е. Накопление должно составить 7 % от полной себестоимости. За год реализовано 50 тыс. машин. Определить оптовую цену промышленности для данной машины.

3.2. Районное энергоуправление отпустило в отчетном году 30 млрд кВтч электроэнергии при расходе топлива 11 млн т у.т. по цене 1 600 д.е./т у.т.; средний тариф на отпущенную электроэнергию – 1,5 д.е./кВтч. Среднегодовая стоимость производственных фондов РЭУ составила 80 млрд д.е., себестоимость электроэнергии – 1,3 д.е./кВтч. В плановом году отпуск электроэнергии увеличивается на 8 %, среднегодовая стоимость производственных фондов – на 6 %, уд. расход условного топлива уменьшится на 3 %, средняя цена топлива возрастет до 1 700 д.е./т у.т, средний тариф увеличится до 1,55 д.е./кВт∙ч. Рассчитать рентабельность производства в РЭУ в отчетном и плановом годах.

3.3. Годовой план реализации продукции энергосистемы составляет 2,0109 д.е. Суммарные годовые издержки – 0,94109 д.е. Среднегодовая стоимость производственных фондов – 0,88∙109 д.е., нормируемых оборотных средств – 56106 д.е. Плата за фонды составляет 2,2 %; плата за кредит банка – 50106 д.е. в год. Определить рентабельность энергосистемы по чистой прибыли, если налог на прибыль составляет 20 % от налогооблагаемой прибыли, а 15 % балансовой прибыли освобождается от налогообложения.

# ТЕМА 4. Основы ИНВЕСТИЦИОННого ПРОЕКТирования (4 часа)

План занятия

- Основные принципы и подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов применительно к условиям перехода к рыночной экономике.

- Источники инвестиций.

- Стоимостная оценка результатов и затрат в инвестиционных проектах.

- Нововведения. Понятие, классификация.

- Стадии инновационного проекта.

- Понятие жизненного цикла новшества.

- Оценка технического уровня новшества.

- Оценка конкурентоспособности новшества.

- Способ учета разновременных затрат.

- Показатели эффективности инвестиционных проектов.

- Учет фактора риска и неопределенности при оценке эффективности проектов.

- Измерение и оценка социальных последствий проекта.

Контрольные вопросы и задания

- Дайте понятие коммерческой, бюджетной и экономической эффективности.

- Дайте понятие базисных, прогнозных и расчетных цен.

- Что такое дисконтирование затрат?

- Дайте понятие нормы дисконта, коэффициента дисконтирования, расчетного периода.

- Как рассчитывается чистый дисконтированный доход?

- Что такое индекс доходности и внутренняя норма доходности?

- Как определить период возврата инвестиций?

- Что такое инновация?

- Дайте понятие технического варианта проекта, его технические и экономические отличия.

- Как формируется вариант решения какой-либо проблемы?

- Какие существуют критерии выбора варианта?

- Перечислите этапы инновационного процесса.

- Как можно оценить технический уровень новшества?

- Дайте понятие жизненного цикла новшества и перечислите основные его фазы.

- Как можно оценить конкурентоспособность новшества?

- Что такое поток реальных денег?

- Перечислите основные виды неопределенностей и инвестиционных рисков.

- Какие имеются способы учета фактора риска?

- Что такое «устойчивость» проекта?

- Что такое «точка безубыточности» и как она рассчитывается?

- Что такое инфляция?

- Как влияет инфляция на запасы материалов, запасы готовой продукции, на дебиторскую и кредиторскую задолженности?

- Что такое социальные последствия проекта?

- Какие социальные результаты проекта являются обязательными условиями его реализации и самостоятельной оценке не подлежат?

- Какие основные виды социальных результатов проекта подлежат отражению в расчетах эффективности?

Задачи и упражнения

4.1. Выбрать по данным табл. 4.1 инновационный проект для инвестирования, рассчитав показатели эффективности: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутреннюю норму доходности (ВНД) и период возврата инвестиций (Ток). Норма дисконта Е = 10%.

Таблица 4.1

| Годы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты | К | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 |
| А | 1000 | 500 | 400 | 300 | 100 |
| Б | 700 | 200 | 300 | 260 | 200 |

Значение инвестиций (К) и дохода (Д) приведены в д.е. (денежные единицы).

4.2. Выбрать по данным табл. 4.2 проект для инвестирования по ЧДД и ИД при норме дисконта Е = 20 %.

Таблица 4.2

| Инвестиции и доход, млн д.е. | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проекты | К | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 |
| À | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| В | 150 | 40 | 50 | 70 | 60 | 80 |
| С | 150 | 20 | 40 | 70 | 90 | 80 |
| D | 150 | 70 | 80 | 60 | 50 | 40 |

4.3. Сопоставить два варианта строительства энергетического объекта. По 1-му варианту время строительства равно трем годам, по второму – четырем. Распределение капиталовложений по годам строительства: по 1-му варианту К2 = 50∙106 д.е., К3 = 60∙106 д.е.; К4 = 40∙106 д.е.; по 2-му варианту К1 = 20∙106 д.е.; К2 = 30∙106 д.е.; К3 = 50∙106 д.е. К4 = 40∙106 д.е. По обоим вариантам объект входит в действие в одно и то же время и эксплуатационные расходы по обоим вариантам после ввода объекта в эксплуатацию одинаковы и постоянны.

4.4. Выбрать по данным табл. 4.3 инновационный проект при различных сроках строительства и заданном одинаковом сроке эксплуатации. Принять норму дисконта Е = 20 %. Произвести дисконтирование затрат и результатов:

а) к началу строительства;

б) к началу эксплуатации;

в) к окончанию эксплуатации;

Таблица 4.3

| К и Д, млн д.е. |  | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проект А | Кt | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | – |
|  | Дt | – | – | – | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Проект В | Кt | - | 25 | 30 | 40 | 40 | 35 | – |
|  | Дt |  |  |  | 25 | 60 | 80 | 104 |
| К и Д, млн д.е. |  | Годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проект А | Кt | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Дt | 100 | 120 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
| Проект В | Кt | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Дt | 104 | 110 | 120 | 130 | 120 | 110 | 80 |

4.5. Предложены два варианта реконструкции агрегата, направленных на повышение экономичности. По первому варианту затраты на реконструкцию К1 = 70 тыс. д.е., по второму – К2 = 20 тыс. д.е. Ожидается годовое увеличение прибыли (за счет снижения издержек) от реконструкции Пр1 = 8 тыс. д.е.; Пр2 = 3 тыс. д.е. Эффективно ли осуществлять реконструкцию и если да, то какой вариант, если период возврата денег должен быть равен Ток = 5 годам.

4.6. На реконструктивные мероприятия по замене сечений проводов в электрической сети в целях снижения потерь электроэнергии требуется Кзам = 100∙106 д.е. Эффективно ли проводить реконструкцию, если ежегодный эффект от снижения потерь энергии Д = 30∙106 д.е., внутренняя норма доходности предприятия Евн = 20 %, а период возврата должен быть равен Ток=4 годам.

4.7. На действующей ТЭС осуществлена комплексная автоматизация управления технологическими процессами топливоподачи и топливоприготовления котельного и турбинного цехов, что позволило повысить КПД станции и снизить удельный расход топлива. Автоматизация управления вспомогательным оборудованием позволила снизить расход на с.н. Кроме того снижен штатный коэффициент на станции. Определить экономическую эффективность автоматизации при следующих данных: экономия топлива равна 600∙103 д.е. в год; экономия затрат на с.н. = 9∙103 д.е. в год; экономия по зарплате = 7,5∙103 д.е. в год. Дополнительные расходы по автоматизации: Кавт = 2,5∙106 д.е., Иавт = 250∙103 д.е. в год, Евн = 30 %, Трасч = 5 лет.

4.8. В энергосистеме внедряется автоматизированная система управления (АСУ). Капитальные затраты на АСУ КАСУ = 0,3∙109 д.е., а ежегодные расходы по эксплуатации ИАСУ = 0,109 д.е. Эффект от внедрения АСУ обуславливается снижением себестоимости СЭ полезно отпущенной энергии на 0,01 д.е./кВт∙ч, увеличением объема реализации продукции за счет повышения отпуска электроэнергии потребителям на величину Эо = 0,2∙109 кВт∙ч. Размер отпуска электроэнергии до внедрения АСУ Эо = 20∙109 кВт∙ч, себестоимость = 1,3 д.е./ кВт∙ч, средневзвешенный тариф Цэ = 2 д.е./кВт∙ч. Рассчитать эффективность капиталовложений в АСУ.

# ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (2 ЧАСА)

План занятия

- Основное оборудование тепловой электростанции, его мощность и эксплуатационные свойства.

- Расходные характеристики и показатели экономичности основного оборудования тепловой электростанции.

- Критерии распределения нагрузки между турбоагрегатами тепловой электростанции и между электростанциями энергосистемы.

- Распределение электрической нагрузки между агрегатами электростанции.

Контрольные вопросы и задания

- Дайте определение установленной, эксплуатационной, диспетчерской и рабочей мощностей.

- Что такое нижний и верхний пределы рабочей зоны агрегата?

- Что такое маневренность агрегата?

- От чего зависит оперативная надежность оборудования?

- Чем определяется длительность ремонтного простоя оборудования?

- Приведите примеры весовых, энергетических и стоимостных характеристик.

- Назовите методы получения характеристик агрегатов.

- Дайте понятие технологической и режимной экономичности.

- В чем практический критерий режимной экономичности?

- Что такое эксплуатационная экономическая характеристика электростанции?

- Как распределяется электрическая нагрузка между агрегатами станции с расходящимися и сходящимися (пересекающимися) расходными характеристиками в случае:

а) раздельной;

б) совместной работы агрегатов при неизменном их числе?

- Как распределяется нагрузка между однотипными агрегатами (блоками) равной мощности, экономичности?

- Что такое режимные карты (характеристики), на основе чего они могут быть построены? Где используются?

- Что собой представляют суммарные расходные характеристики станций?

Задачи и упражнения

5.1. Построить режимную характеристику для двух совместно работающих агрегатов, если дано:

Q1=a1+r1Nэк+r1'N−Nэк;

r1<r2<r1';

Q2=a2+r2N.

5.2. Определить очередность загрузки агрегатов при их совместной работе и записать соответствующие им расходные характеристики в общем виде по представленным на рисунке режимным характеристикам:

NТЭС

Nагр

3

1

3

1

2

2

1, 2

5.3. Построить суммарную энергетическую характеристику для двух агрегатов, у одного из которых характеристика с изломом:

а) при их совместной работе;

б) при их раздельной работе.

1

В,

т у.т./ч

2

60

100

25

N, МВт

5.4. Провести оптимальное распределение нагрузки между параллельно работающими турбоагрегатами ТЭС, т.е. построить:

а) характеристику относительных приростов турбинного цеха r=f1Nтэс;

б) режимную характеристику турбинного цеха (режимные характеристики турбоагрегатов) Nагр=f2Nтэс;

в) расходную характеристику ТЭС Q=f3Nтэс.

Состав и расходные характеристики агрегатов ТЭС:

1) ВК-50-1 (90/535);

; Nэк=34,4 МВт;

2) ВК-50-3 (90/535);

; Nэк=36 МВт;

3) ВК-100 (90/535); ;

Nэк=65,7 МВт; Nmin1=Nmin2=10 МВт; Nmin3=20 МВт.

# ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ремонтного
обслуживания (2 часа)

План занятия

- Износ энергетического оборудования. Система планово-предупредительных ремонтов (ППР), ее назначение, содержание и структура.

- Формы организации ППР.

- Планирование ремонтов в энергосистеме и на электростанции.

- Особенности планирования ремонта энергооборудования промышленных предприятий.

- Основы организации ремонта и способы проведения ремонта.

- Технико-экономические показатели ремонта энергооборудования.

- Экономическое стимулирование повышения качества ремонта энергооборудования.

Контрольные вопросы и задания

- Назовите основные причины, влияющие на интенсивность износа оборудования.

- Что такое ремонт?

- В чем заключается основная задача ремонтного персонала?

- В чем состоит экономическое значение ремонта энергооборудования?

- Что такое система ППР? Её задачи.

- Перечислите формы ППР.

- Назовите виды ремонтов, входящих в систему ППР, их финансирование.

- Какие виды работ входят в капитальный ремонт?

- Что такое текущий ремонт; расширенный текущий ремонт?

- Что такое межремонтная рабочая кампания?

- Что называется ремонтным циклом?

- Как определяется суммарный годовой простой агрегатов в ремонте?

- Укажите факторы, влияющие на длительность простоя в ремонте.

- Каковы недостатки цеховой формы организации ППР?

- В чём суть станционной формы ремонта?

- Опишите централизованную форму ППР, ее достоинства и недостатки.

- Перечислите основные принципы организации ППР.

- Какие виды нормативов системы ППР энергооборудования вы знаете?

- Как составляется ремонтной план электростанции?

- Что такое дефектно-сметная ведомость?

- Как составляется календарный график ревизий и ремонтов основного оборудования электростанций?

- Назовите виды ремонтного резерва мощности энергосистемы.

- Как составляется план капитального ремонта энергосистемы?

- Что такое располагаемая и потребная ремонтные площади?

- Представьте график движения рабочих при ремонте

- Какие вы знаете технико-экономические показатели ремонта энергооборудования, их недостатки?

- Что такое ресурс работы?

- В чем проявляется эффект от сокращения длительности ремонтов?

- Перечислите основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ремонтного предприятия.

- Каковы пути повышения эффективности и качества рем.

Задачи и упражнения

6.1. Определить коэффициент готовности энергосистемы к несению нагрузки и потребную ремонтную площадь энергосистемы при следующих данных:

Таблица 6.1

| № ст. | Кол-во агрегатов | Тип агрегатов | Рем. цикл, год | Норма простоя агрегатов в днях в течение ремонтного цикла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кап. рем-т | текущий | средний |
| 1 | 3 | К-500-200 | 2 | 56 | 20 | 24 |
| 2 | 2 | К-50-90 | 4 | 36 | 18 | 30 |
| 3 | 4 | К-200-130 | 2 | 48 | 16 | 22 |

6.2. Определить топливный эффект при сокращении на 3 дня простоя в ремонте блока К-200-130 и увеличении на этот же срок простоя в ремонте двух блоков К-100-90 при следующих данных:

К-200-130 	В=3,8 hp+0,332 Э

К-100-90 		В=2,76 hp+0,384 Э,

суточное число часов использования установленной мощности hсут = 20 ч/сутки; цена топлива Цт = 10 д.е./т у.т.

6.3. Определить удельные затраты труда по ремонту энергоблока мощностью 200 МВт при периодичности капитальных ремонтов один раз в 2 года, текущих ремонтов 6 раз в 2 года, расширенных 1 раз в 2 года. Данные по ремонту энергоблока приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Показатели | Вид ремонта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | капитальный | расш.-текущ. (средний) | текущий |
| Длительность простоя в ремонте, сутки | 52 | 16 | 7 |
| Численность персонала, чел. | 450 | 300 | 250 |

6.4. Определить коэффициент эксплуатационной готовности и натуральные показатели ремонтной продукции станции (д.е./МВт∙ч), если затраты на все виды ремонта в год составили 2,5 млн д.е. Данные об использовании блоков приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Показатели | 1 блок | 2блок | 3блок | 4 блок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время нахождения ч/год: |  |  |  |  |
| в КР (капитальном ремонте) | 960 | – | – | 750 |
| в ТР (текущем ремонте) | 504 | – | – | 350 |
| в РТР и ТР (расширенном текущем ремонте и текущем ремонте) | – | 860 | 600 | – |
| в резерве | – | 570 | 340 | – |
| в аварийном ремонте | – | 144 | 72 | – |
| Nэкспл, МВт | 300 | 295 | 200 | 195 |

6.5. Площадь провала годового графика нагрузки энергосистемы Fпр = 2 200 МВт∙мес., установленная мощность блочных агрегатов  = 1 800 МВт, установленная мощность агрегатов с поперечными связями  = 2 100 МВт, нормы времени на капитальный ремонт блочных агрегатов и агрегатов с поперечными связями соответственно равны 1,8 и 0,9 мес., нормы на текущий ремонт равны 0,9 и 0,06. Максимальная нагрузка энергосистемы равна 0,9Nу. Определить величину потребной и располагаемой ремонтной площади.

6.6. На станции установлено 4 блока К-300, работающих на мазуте, с длительностью ремонтного цикла Тц = 3 года. Периодичность средних ремонтов (расширенных текущих) – 1 раз в 3 года, текущих ремонтов – 1 раз в год. Текущее обслуживание (ТО) можно проводить каждый год или один раз в 3 года (норма простоя дается за ремонтный цикл). Нормы простоя в каждом виде ремонта и нормативные трудозатраты приведены в таблице 6.4.

1. Определить плановые технико-экономические показатели ремонта: коэффициент эксплуатационной готовности; удельные затраты труда на единицу ресурса работы; удельные затраты стоимости ремонта на единицу ресурса работы станции.

2. Определить фактический коэффициент эксплуатационной готовности станции в данном году по данным фактического нахождения агрегатов в различных простоях, приведенных в табл. 6.5.

Таблица 6.4

| Показатели | Вид ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капит. (КР) | средний (СР) | текущий(ТР) | тек. обсл. (ТО) |
| 1. Длительность простоя, календ. дни | 54 | 22 | 16 | 8 |
| 2. Приведенные трудозатраты, чел.-дн. | 23004 | 8558 | 4672 | 5110 |
| 3. Стоимость ремонта, тыс. д.е. | 420 | 75 | 40 | 50 |

Таблица 6.5

|  |  |  | Время нахождения, ч/год (Ткаленд = 8760 часов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Вар. |  | № блока | КР | ТР | СР и ТР | ТО и ТР | в резерве | в аварийном простое | средняя эксплуатационная мощность, МВт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-й |  | 985 | 526 | - | - | 360 | - | 300 |
|  | 2-й |  | - | - | 910 | - | 400 | - | 305 |
|  | 3-й |  | - | - | 908 | - | 560 | 140 | 286 |
|  | 4-й |  | 990 | 524 | - | - | 520 | 120 | 290 |
| 2 | 1-й |  | - | - | 912 | - | 420 | 70 | 295 |
|  | 2-й |  | 995 | 520 | - | - | - | - | 300 |
|  | 3-й |  | 990 | 528 | - | - | 560 | - | 302 |
|  | 4-й |  | - | - | - | 576 | - | 145 | 298 |
| 3 | 1-й |  | - | - | 895 | - | 360 | 160 | 300 |
|  | 2-й |  | - | - | - | 576 | - | 80 | 300 |
|  | 3-й |  | 1296 | 500 | - | - | - | - | 295 |
|  | 4-й |  | - | - | 912 | - | 480 | 92 | 280 |
| 4 | 1-й |  | 1200 | 510 | - | - | 360 | - | 290 |
|  | 2-й |  | - | - | 912 | - | - | 140 | 295 |
|  | 3-й |  | - | - | 898 | - | 360 | 120 | 300 |
|  | 4-й |  | - | - | - | 576 | - | 80 | 305 |
| 5 | 1-й |  | 998 | 506 | - | - | 540 | - | 300 |
|  | 2-й |  | 1180 | 514 | - | - | - | - | 305 |
|  | 3-й |  | - | - | - | 576 | 510 | 80 | 295 |
|  | 4-й |  | - | - | 910 | - | - | 64 | 280 |

Окончание табл. 6.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1-й | - | - | 912 | - | 560 | 120 | 280 |
|  | 2-й | - | - | - | 576 | 520 | 100 | 290 |
|  | 3-й | 1200 | 500 | - | - | 210 | - | 300 |
| 7 | 1-й | 960 | 504 | - | - | 280 | - | 300 |
|  | 2-й | - | - | 888 | - | 300 | 144 | 280 |
|  | 3-й | - | - | 864 | - | 300 | 72 | 295 |
|  | 4-й | - | - | - | - | 290 | - | 305 |
| 8 | 1-й | 1200 | 520 | - | - | - | - | 300 |
|  | 2-й | - | - | 910 | - | - | - | 300 |
|  | 3-й | - | - | - | 570 | 320 | 120 | 290 |
|  | 4-й | - | - | 912 | - | 530 | 60 | 285 |
| 9 | 1-й | - | - | - | 568 | 480 | 80 | 290 |
|  | 2-й | 980 | 528 | - | - | 520 | - | 295 |
|  | 3-й | - | - | 912 | - | - | 120 | 300 |
|  | 4-й | 1296 | 520 | - | - | 360 | 100 | 302 |
| 10 | 1-й | - | - | 890 | - | 460 | - | 305 |
|  | 2-й | 1080 | 510 | - | - | 520 | 140 | 300 |
|  | 3-й | - | - | 900 | - | 480 | - | 285 |
|  | 4-й | - | - | - | 574 | 450 | 110 | 290 |
| 11 | 1-й | 990 | 516 | - | - | - | 112 | 295 |
|  | 2-й | - | - | - | 576 | 460 | - | 300 |
|  | 3-й | - | - | 880 | - | 560 | 80 | 305 |
|  | 4-й | 1100 | 500 | - | - | 460 | - | 288 |
| 12 | 1-й | - | - | 912 | - | 360 | 140 | 290 |
|  | 2-й | - | - | 908 | - | 360 | 80 | 300 |
|  | 3-й | 1050 | 514 | - | - | 580 | 70 | 305 |
|  | 4-й | 980 | 510 | - | - | 560 | - | 295 |
| 13 | 1-й | 1000 | 500 | - | - | 360 | - | 300 |
|  | 2-й | 1200 | 480 | - | - | - | - | 300 |
|  | 3-й | - | - | 912 | - | - | - | 295 |
|  | 4-й | - | - | 910 | - | 560 | 120 | 285 |
| 14 | 1-й | 1200 | 480 | - | - | 560 | 80 | 305 |
|  | 2-й | - | - | 912 | - | - | 60 | 300 |
|  | 3-й | - | - | - | 576 | 500 | - | 285 |
|  | 4-й | - | - | 908 | - | 400 | 145 | 285 |

# ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (4 часа)

План занятия

- Особенности и задачи организации труда и заработной платы на энергетических предприятиях.

- Разделение и кооперация труда, организация и обслуживание рабочих мест.

- Штаты и производительность труда на тепловых электростанциях.

- Подготовка и повышение квалификации кадров.

- Техническое нормирование труда.

- Особенности организации и планирования труда в энергохозяйстве промышленного предприятия.

- Задачи и показатели плана по труду.

- Функции заработной платы и принципы ее установления.

- Тарифная и бестарифная система оплаты труда.

- Универсальная рыночная система оценки и оплаты труда.

- Выбор системы оплаты труда на энергопредприятиях.

Контрольные вопросы и задания

- Укажите основные задачи организации и планирования труда.

- Каковы особенности организации труда на энергопредприятиях?

- Как осуществляется рациональное разделение и кооперация труда работников энергопредприятия?

- Какие требования предъявляются к рациональной организации рабочего места?

- Дайте классификацию персонала электростанции.

- Охарактеризуйте методы определения потребности в производственных, вспомогательных и ремонтных рабочих на электростанции.

- В чем состоит основная задача и основное содержание работ по техническому нормированию труда?

- Перечислите основные методы изучения рабочего времени.

- Как осуществляется нормирование по зонам обслуживания, по нормам обслуживания?

- Как осуществляется нормирование по физическому объему?

- Что такое техническая норма времени и какова ее структура?

- Что такое норма выработки?

- Перечислите факторы, влияющие на норму труда.

- В чем заключаются особенности технического нормирования труда на энергопредприятиях?

- Перечислите основные разделы плана по труду.

- Как осуществляется расчет численности персонала?

- Что такое явочный и списочный состав рабочих?

- Назовите основные пути сокращения численности персонала.

- Что такое штатный коэффициент?

- Что такое штатная ведомость?

- Назовите основные показатели производительности труда в энергетике и пути ее повышения.

- Перечислите основные функции заработной платы.

- Дайте характеристику тарифной системы оплаты труда.

- Что такое тарифные сетки, тарифные ставки и тарифно-квалификационные справочники и как ими пользуются?

- В чем заключается сущность бестарифной системы оплаты труда?

- Охарактеризуйте универсальную рыночную систему оценки и оплаты труда.

- Каковы особенности оплаты труда персонала энергосистемы?

Задачи и упражнения

7.1. На ГРЭС установлено 8 блоков К-300-240, работающих на мазуте. Требуется определить списочный состав оперативного персонала котлотурбинного цеха при следующих данных:

- один начальник смены обслуживает 8 энергоблоков,

- один ст. машинист цеха – 8 энергоблоков,

- один ст. машинист – 2 энергоблока,

- один машинист – 1 энергоблок,

- 9 машинистов-обходчиков обслуживают 4 энергоблока,

- 1 дежурный слесарь – 4 энергоблока.

Плановый процент невыхода на работу составляет 11 %.

7.2. Определить норму штучного времени ремонтника-станочника на изготовление 1 детали, если tосн = 40 мин., tвсп = 10 мин., время на обслуживание рабочего места и время регламентируемых перерывов составляет 10 % от оперативного времени.

7.3. Дневная норма выработки сдельщика – 12 деталей. Часовая тарифная ставка 1-го разряда – 0,45 д.е./ч. Тарифный коэффициент 4-го разряда – 1,48.

а) определить единичную расценку за деталь,

б) определить дневную заработную плату рабочего при прямой сдельной оплате, если он выполнил за смену: 8деталей; 13 деталей.

7.4. Рабочий при сдельно-премиальной системе оплаты труда при выполнении нормы получает премию в 10 % от дневной тарифной ставки. Определить дневную зарплату рабочего 4-го разряда, если он за смену выполнит 8 деталей, 12 деталей, 14 деталей.

Часовая тарифная ставка рабочего сдельщика 1 разряда – 0,45 д.е./ч. Тарифный коэффициент 4-го разряда – 1,48. Дневная норма выработки – 12 деталей.

7.5. Рассчитать месячный заработок слесаря-ремонтника 5-го разряда, оплачиваемого по повременно-премиальной системе; простой оборудования на участке против нормы снижен на 5 %. За каждый процент снижения нормы простоя выплачивается премия в размере 1,5 % к тарифной ставке. Число фактически отработанных в месяц рабочих дней составило 26. Часовая тарифная ставка 5-го разряда – 0,48 д.е./ч.

7.6. Сдельный заработок бригады слесарей-сборщиков за выполненную работу составляет 264 д.е. Определить заработок каждого члена бригады, состоящей из 1 слесаря 4 разряда, 1 слесаря 5 разряда и 1 слесаря 6 разряда. Часовая тарифная ставка 4 разряда составляет 0,48 д.е./ч, 5 разряда – 0,55 д.е./ч, 6 разряда – 0,64 д.е./ч. Каждым из рабочих отработано по 120 часов.

7.7. Определить заработок рабочего за месяц по сдельно-премиальной системе оплаты труда, учитывающей качество работы и выполнение нормы. Рабочий изготовил за месяц: а) 480 деталей;	б) 506 деталей. Норма времени на одну деталь – 20 минут. Часовая тарифная ставка равна 0,9 д.е/ч. В месяце 21 рабочая смена. За сдачу продукции контролеру с первого предъявления основной заработок рабочего увеличивается по следующей шкале:

- при сдаче 100 % продукции – на 30 %;

- при сдаче от 97 % до 100 % – на 25 %;

- при сдаче от 92 до 97 % – на 14 %;

- при сдаче от 85 до 92 % – на 10 %;

Контролер принял с первого предъявления:

а) 460 деталей;

б) 480 деталей.

За выполнение нормы предусмотрена премия в размере 20 % от тарифной ставки.

7.8. Численность промышленно-производственного персонала (ППП) в отчетном году составила 2000 человек. Намечено в плановом году увеличить производительность труда за счет:

- технического уровня – на 3 %

- улучшения организации производства – на 2 %

- уменьшения брака – на 1 %

Объем выпуска продукции намечено увеличить на 5 %.

Как изменится численность ППП?

7.9. Норма времени на изготовление детали снизилась с 1 до 0,7 часа. Определить на сколько повысилась производительность труда и какой процент составляет заработная плата к прежнему уровню за обработку детали.

7.10. Определить коэффициент повышения производительности труда, если норму времени на обработку детали снизить на 10 %.

7.11. Определить плановый и фактический коэффициенты использования рабочего времени. В данном году номинальный фонд рабочего времени составляет 2100 часов, плановый процент невыходов на работу – 12 % рабочего времени. Фактические невыходы на работу были следующие:

- 60 % рабочих пользовались очередным отпуском продолжительностью 84 раб. часа; 25% – 126 ч. и 15% – 168 ч.;

- дни болезни – 1,5 % рабочего времени;

- выполнение государственных и общественных обязанностей – 1 % рабочего времени;

- отпуска на учебу – 0,5 % рабочего времени;

- сокращение рабочего дня подросткам – 0,1 % рабочего времени;

- прогулы – 120 раб. ч.

7.12. Определить норму времени на изготовление одной детали, если подготовительно-заключительное время на изготовление партии деталей из 10 штук составляет 30 минут; оперативное время на изготовление детали равно 50 минут; время обслуживания рабочего места 5 % оперативного; время на отдых 3 % оперативного времени.

7.13. На КЭС с блоками 4х200 МВт в результате реконструкции осуществлен перевод с твердого топлива на жидкое. Определить темпы роста и прирост производительности труда, если штатный коэффициент снизился до 0,85 против 1,05 чел./МВт при неизменном числе часов использования установленной мощности hy = 5 000 ч.

7.14. Определить уровень производительности труда по энергосистеме, если за год отпущено 6 775 млн кВтч электроэнергии; 6 300 млн Гкал тепла; объем ремонтных работ и услуг на сторону составил 2 млн д.е. Отпускной тариф на электроэнергию составил 20 д.е./кВтч, а на тепловую – 30 д.е./Гкал. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала равна 3 865 чел.

7.15. Определить показатели производительности труда для ТЭС и ПЭС, если Ny ТЭС – 270 МВт, коэффициент использования установленной мощности равен 0,9. Годовой объем продукции ТЭС – 45 млн д.е., годовой объем работ по обслуживанию ПЭС равен 38 900 у.е. (условных единиц); протяженность сетей – 12 тыс. км. Численность промышленно-производственного персонала на ТЭС равна 600 чел., на ПЭС – 525 чел.

# ЛИТЕРАТУРА

- Колпаков В.И., Ящура А.И. Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования. Справочник.– М.: ЗАО Энергосервис, 1999.

- Коршунова Л.А. Экономика предприятия и отрасли (в электроэнергетике): учебное пособие / Л.А. Коршунова, Н.Г. Кузьмина. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010.

- Коршунова Л.А. Организация производства на предприятиях электроэнергетики: учебное пособие / Л.А. Коршунова, Н.Г. Кузьмина. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011.

- Коршунова Л.А. Планирование на предприятиях электроэнергетики: учебное пособие / Л.А. Коршунова, Н.Г. Кузьмина. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. – М.: Экономика, 2000.

- Организация энергетического производства. Кушнарев Ф.А., Свешников В.И., Коваленко А.Ф. и др. / Под ред. В.И. Свешникова. – М.: Энергоатомиздат, 2001.

- Самсонов В.С., Вяткин М.А. Экономика предприятий энергетического комплекса. М.: ВШ, 2001.

- Экономика и управление энергетическими предприятиями: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Басова Т.Ф., Борисов Е.И., Бологова В.В. и др. / Под ред. Н.Н. Кожевникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

- Ящура Л.И. Система технического обслуживания ремонта энергетического оборудования. Справочник. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Практикум

Составители: Лидия Афанасьевна Коршунова,

Наталия Геннадьевна Кузьмина

Научный редактор: к.т.н., доцент Коршунова Л.А.

| Подписано к печати 00.00.2013 г. Формат 60×84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. . Уч.-изд.л. Заказ . Тираж экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |