Комплексный частотный коэффициент передачи. Частотные   характеристики

Динамические свойства звеньев и систем оцениваются с помощью временных и частотных характеристик. Временные: переходная функция –h(t), (реакция звена или системы на единичную ступенчатую функцию) и  импульсная переходная функция – ω(t), (реакция звена или системы на единичную импульсную функцию). Подробно были рассмотрены раньше. Частотные характеристики представляют собой реакцию звена или системы на гармонический входной сигнал в установившемся режиме.

W(S)

x (t)

y(t)

Если на вход звена или системы подать синусоидальный сигнал, то после окончания переходного процесса на выходе звена или системы установятся также синусоидальные колебания (синусоидальный сигнал).

x(t) = Asin(t)   - синусоидальный входной сигнал,   A – амплитуда входного сигнала,  – угловая частота

y(t) = B() sin[t + φ()],     где  B() – амплитуда выходного сигнала и   φ() – угол сдвига выходного сигнала относительно входного являются функциями угловой частоты  .

x,y

B()sin[t + φ()]

φ()

A sin(t)

t

Амплитуда и угол сдвига выходного сигнала относительно входного зависят от амплитуды, угловой частоты входного сигнала и динамических свойств исследуемого звена.

При исследовании частотных характеристик звеньев и систем вводят понятие частотного коэффициента передачи  (комплексного коэффициента передачи) обозначаемого W(j).

Формально W(j) получают заменой в передаточной функции звена или системы  s на j:

W(S)=Y(S)X(S)=K(S)D(S),   при    s ⇒  j   ⇒W(jω)=K(jω)D(jω).

W(jω)=W(jω)ejϕω=H(ω)ejϕω=B(ω)Aejϕω=U(ω)+jV(ω).

ϕ(ω)=argW(jω)=arctgV(ω)U(ω);	.

W(j) - комплексная величина и изображается на комплексной плоскости в виде вектора.

При изменении  от 0 до  бесконечности конец вектора W(j)  опишет на комплексной плоскости некоторую кривую, называемую амплитудно-фазовой частотной характеристикой (АФЧХ) или диаграммой Найквиста (смотри рис.).

При ω=0, W(j) = Кст (статический коэффициент усиления), а  ϕ(ω)=0 и вектор  W(j) начинаясь в начале координат комплексной плоскости, располагается вдоль положительной вещественной оси. При увеличении  изменяется длина вектора W(j) и угол сдвига φ(ω).

Поскольку любое реальное звено на частоте ω=∞  будет  иметь коэффициент передачи равный нулю, то характеристика заканчивается в начале координат при этом максимальный угол поворота вектора W(j) определится по выражению  900 *k,  где k  – разница старших степеней полиномов числителя и знаменателя ( k=n-m ).

АФЧХ для системы c k=3 показана на рисунке1.

Рис. 1

Таким образом, АФЧХ показывает коэффициент передачи звена и сдвиг фазы выходного сигнала относительно входного в зависимости от частоты сигнала .

Кроме АФЧХ в ТАУ используют следующие частотные характеристики:

АЧХ – H() - амплитудно-частотная характеристика определяет коэффициент передачи (отношение амплитуды выходного сигнала к амплитуде входного сигнала) на частоте ;

ФЧХ – () - фазо-частотная характеристика определяет угол сдвига выходного сигнала относительно входного в зависимости от частоты ;

ВЧХ – U()  - вещественная частотная характеристика;

МЧХ – V()  - мнимая частотная характеристика.

ВЧХ и МЧХ и физического смысла не имеют, но играют большую вспомогательную роль при определении свойств исследуемого звена или системы.

На практике частотные характеристики АЧХ и ФЧХ удобно строить в логарифмическом масштабе, при этом соответственно имеем  ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Переход к логарифмическому масштабу в основном вызван простотой построения аппроксимированных (в иде) частотных характеристик и их хорошей наглядностью.

ЛАЧХ строится в координатах: по оси абсцисс единицей измерения является десятичный логарифм частоты  , при этом отрезок, на котором частота меняется в десять раз, называется декадой (Рис. 2).

По оси ординат откладывается коэффициент передачи звена или системы в децибелах, определяемый по выражению: L()=20lgH(). Напомним, что , где   B() – амплитуда выходного,  а A – амплитуда входного сигнала исследуемого звена или системы на частоте .

Децибел (дБ) десятая часть бела. Бел (Б) – десятичный логарифм безразмерной единицы измерения отношения  энергетических величин, например, мощности передаваемого электрического сигнала. Эта величина используется, например, для оценки потери мощности сигнала при его передаче по линии связи.

, где P2 и  P1  соответственно мощность сигнала на выходе и входе исследуемого звена или системы.

При оценке коэффициентов передачи уровней сигналов, например, выходного  и входного  напряжений в децибелах используется выражение:

,  так как (мощность сигнала пропорциональна квадрату напряжения или квадрату тока этого сигнала).

Так как lg(0) равен минус бесконечности, то ось ординат при построении ЛАЧХ располагается в зоне малых, но конечных значений частот ().

Рис. 2

Между значениями коэффициентов передачи звена и их значениями в децибелах имеются следующие соотношения:

| К | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дБ | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 |

Бел впервые был введен в 1923 году и назван именем изобретателя телефона и исследователя слуховой восприимчивости человека Александра Грэма Белла (Alexander Graham Bell).

Логарифмические фазо-частотные характеристики (ЛФЧХ) строятся в полулогарифмическом масштабе: ось абсцисс, имеет ту же размерность, что  и ЛАЧХ, по оси ординат откладывается в натуральную величину угол сдвига () (Рис.2) в градусах или радианах.

Для лучшей наглядности графики ЛАЧХ и ЛФЧХ строятся в одном масштабе, располагаются один под другим с совмещением координат отсчета L() и () по оси абсцисс (Рис.2).

Построение логарифмических частотных характеристик

ЛАЧХ и ЛФЧХ сложных передаточных функций могут быть получены как геометрическая сумма известных ЛАЧХ и ЛФЧХ типовых элементарных звеньев, на которые может быть разложена любая, сколь угодно сложная передаточная функция. Например, передаточная функция:

, 						(1) может быть представлена в виде произведения передаточных функций типовых элементарных звеньев:

где:  – передаточная функция пропорционального звена,

– передаточная функция идеального интегрирующего звена,

– передаточная функция форсирующего звена первого порядка,

– передаточная функция апериодического звена первого порядка,

– передаточная функция апериодического звена первого порядка.

ЛАЧХ и ЛФЧХ типовых элементарных звеньев приведены и описаны в разделе изучения типовых динамических звеньев САУ многих учебников по теории автоматического управления [  ].

На практике часто построение аппроксимированных ЛАЧХ и ЛФЧХ сложных передаточных функций выполняют по следующим правилам:

- Строятся координатные оси для построения графиков ЛАЧХ и ЛФЧХ. Ось ординат проводится на частоте  = 1;

- На оси ординат ЛАЧХ откладывается точка А с координатами ( = 1, L()=20lgH(), где H()= К – коэффициент усиления разомкнутой системы. Пусть в нашем примере  К=50, тогда  L()=33,97);

- По выражению:        определяются значения   частот сопряжения и откладываются на оси частот графика ЛАЧХ. Через точку А проводится низкочастотная асимптота под наклоном  20*ν дБ/декаду, где ν – показатель степени сомножителя S передаточной функции приведенного в знаменатель. Например, наличие сомножителя S в первой степени в числителе W(S) определяет ν=+1, а при наличии сомножителя S во второй степени в знаменателе W(S)  ν будет равно -2. Отрицательный наклон асимптоты ЛАЧХ соответствует уменьшению её значения при увеличении частоты  и наоборот.

- На каждой из сопрягающих частот наклон участка аппроксимированной ЛАЧХ меняется на:  -20 дБ/декаду, если частота сопряжения соответствует  звену, содержащему S в знаменателе W(S)  в первой степени, на  -40 дБ/декаду,  если S в знаменателе во второй степени, на  +20 дБ/декаду, если S в числителе W(S)   в первой степени, и на  +40 дБ/декаду, если S во второй степени.

- Если первая, наименьшая частота сопряжения, меньше 1, то через точку А должно пройти продолжение низкочастотной асимптоты, смотри Рис.3.

Рис. 3.

Аппроксимированная ЛАЧХ от точно рассчитанной, отличается лишь в зоне сопряжений асимптот при этом максимальное отличие не превышает 3дБ.

По аппроксимированной ЛАЧХ может быть построена уточненная ЛАЧХ (в виде плавной непрерывной функции) по таблицам поправок имеющихся в справочной литературе.

ЛФЧХ строится на основании комплексного частотного коэффициента, который получают из заданной передаточной функции путём формальной замены S на jω  (см. пример выше):

→   откуда получаем:

, где n число элементарных сомножителей исследуемой W(S),  значит

.

Для нашего примера имеем:

.

Обратите внимание, что знак слагаемых   определяется расположением элементарных сомножителей в выражении комплексного частотного коэффициента: знак + соответствует сомножителям, расположенным в числителе, а знак -  сомножителям, расположенным в знаменателе.

Далее составляется и заполняется таблица значений слагаемых  φ(ω) для значений ω из диапазона частот 0 ÷ ∞:

| ω |  | – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | –900 | 0 | 0 | –900 |
| ω1 |  |  |  |  |  |
| ω2 |  |  |  |  |  |
| ω3 |  |  |  |  |  |
|  | 900 | –900 | –900 | –900 | –1800 |

По рассчитанным значениям , сведенных в таблицу, строится ЛФЧХ.

Упрощенно ЛФЧХ сложной передаточной функции можно построить как геометрическую сумму известных ЛФЧХ  отдельных типовых звеньев. При этом следует помнить:

В выражении передаточной функции усилительного (пропорционального) звена сомножитель S не содержится, поэтому выходной сигнал усилительного звена не имеет фазового сдвига относительно входного. Фазовый сдвиг равен нулю на всем диапазоне частот.

Идеальное дифференцирующее звено, имеющее сомножитель S в числителе  имеет постоянный сдвиг выходного сигнала равный плюс 90 градусов.

Идеальное интегрирующее звено, имеющее сомножитель S в знаменателе, имеет постоянный сдвиг выходного сигнала равный минус 90 градусов.

ЛФЧХ апериодического звена первого порядка  при  ω = 0  имеет угол сдвига равный нулю [φ(ω=0)=0],  а при  максимальный частоте (ω = )       равен минус 90 градусов [φ(ω= )= -900].

ЛФЧХ апериодического звена второго порядка  при  ω = 0, также как и звено первого порядка, имеет угол сдвига равный нулю [φ(ω=0)=0], а  максимальный при ω =        равен минус 180 градусов [φ(ω= )= -1800].

Форсирующее  звено первого порядка    имеет угол сдвига от нуля до  + 90 градусов,  второго порядка  от нуля до  + 180 градусов.

Также следует отметить, что фазочастотные характеристики апериодических и форсирующих звеньев первого и второго порядков симметричны относительно частоты перегиба равной для звена первого порядка , при которой угол сдвига равен 450 и 900 для звеньев второго порядка. Это обстоятельство существенно упрощает процедуру построения приближенных ЛФЧХ.

На Рис. 4 показана ЛФЧХ апериодического звена первого порядка: ,  при .

Рис. 4

Рассмотрим пример построения ЛАЧХ и ЛФЧХ.

Пример: построить ЛАЧХ и ЛФЧХ для передаточной функции (1),  при

К = 50;  и  Т2 > Т1 > Т3.

- Строим координатные оси для построения ЛАЧХ (рис. 5):

Рис. 5

2. Определяем ординату точки А и откладываемеё на оси ординат: L()=20lgH()=20lgК= 20lg50 =33.97 дБ.

3. Определяем частоты сопряжения:        и откладываем их значения на оси частот. В рассматриваемом примере имеем следующее соотношение значений постоянных времени: Т2 > Т1 > Т3 и, следовательно, ωс2 < ωс1 < ωс3 ;

4. Определяем ν = -1 (так как сомножитель S имеет первую степень и расположен в знаменателе передаточной функции).

5. Через точку А проводим низкочастотную асимптоту под наклоном -20 дБ/декаду. Для этого через точку А проводим отрезок прямой параллельный прямой проведенной через точки с координатами  (20 дБ, и ω=1) и (0 дБ, и ω=10).

6. На частоте  (первой наименьшей частоте сопряжения асимптот), изменяем наклон начальной асимптоты на -20 дБ/декаду, так как   соответствует элементарному звену, содержащему S в знаменателе в первой степени.

Аналогично строим участки аппроксимированной ЛАЧХ  для следующих частот сопряжения.

Весь диапазон частот ЛАЧХ подразделяется на области – низкочастотную, среднечастотную и высокочастотную.

Среднечастотной областью (диапазоном) ЛАЧХ называется участок ограниченный ближайшими сопрягающими частотами к частоте среза.  Частотой среза называется частота, на которой ЛАЧХ пересекает ось частот (L()=0). В рассматриваемом примере среднечастотным является диапазон частот от  до , слева по оси частот от  имеем низкочастотную, а справа от   – высокочастотную области.

Следует обратить внимание, что каждая из указанных частотных областей ЛАЧХ влияет на определенные свойства (характеристики) исследуемой системы или звена.

Так, например, наклон ЛАЧХ низкочастотного диапазона определяет астатизм системы, а  К определяет значение  статического коэффициента передачи, и, следовательно, для замкнутой системы её статическую точность.

Наклон среднечастотной ЛАЧХ (наклон на частоте среза)  должен быть равен -20 дБ/декаду). В этом случае система обладает наилучшим качеством.

Частота среза обратно пропорциональна времени переходного процесса (времени регулирования). Ширина среднечастотного диапазона примерно равна одной декаде.

Высокочастотная область ЛАЧХ мало влияет на характеристики и свойства системы.

При рассмотрении частотных характеристик необходимо отметить, что все звенья и системы подразделяются на минимально фазовые и не минимально фазовые.

Если передаточная функция исследуемого звена или системы не содержит нулей и полюсов, расположенных в правой полуплоскости комплексной плоскости, то они называются минимальнофазовыми.

Напомним, что корни уравнения  называются нулями, а корни уравнения называются полюсами, где  и  – соответственно полиномы числителя и знаменателя передаточной функции.

У не минимальнофазовых систем имеются правые нули или полюса, например, если передаточная функция, содержит сомножитель вида: .

У минимальнофазовых систем между  ЛАЧХ и ЛФЧХ существует однозначная связь, поэтому по  ЛАЧХ минимальнофазовой системы можно определить W(S)  и соответственно φ(ω).

Например: по заданной ЛАЧХ минимальнофазовой системы (Рис.6) можно определить W(S).

Рис. 6

Согласно правилам построения аппроксимированной ЛАЧХ имеем:

20lgА = 20, следовательно  К = 10, а для приведенной ЛАЧХ:

.