## Лабораторная работа № 1 «Динамические звенья I порядка»

Целью лабораторной работы является исследование переходных процессов, вызванных ступенчатым воздействием в динамических звеньях первого порядка, и оценка устойчивости звеньев по графикам переходных процессов и по корням характеристического уравнения.

Одной из разновидностей математического описания звеньев и автоматических систем являются передаточные функции W(S), которые определяются как отношение изображения по Лапласу выходной величины звена или системы к изображению входной при нулевых начальных условиях:

Пусть имеем звено или систему представленные в следующем графическом изображении:

х(t)                        y(t)

W(S)

X(S)                     Y(S)

Где	 х(t), y(t) – соответственно входная и выходная величины (функции времени).

X(S) и Y(S) изображение этих величин по Лапласу.

Тогда:

, где       и

характеристический полином (характеристическое равнение).

### К динамическим звеньям первого порядка относятся звенья в выражении передаточных функций, которых присутствует сомножитель S в первой степени (n или m не превышают 1).

Звеньями первого порядка являются: идеальное и реальное интегрирующие звенья, апериодическое, реально-дифференцирующее и интегро-дифференцирующее звенья.

Названия звеньев определяется согласно функциональному преобразованию входного сигнала в выходной.

Так, например, в идеальном интегрирующем звене выходная величина  пропорциональна интегралу от входной величины  и определяется дифференциальным уравнением:

,

где:  – начальное значение выходной величины.

Передаточная функция идеально - интегрирующего звена имеет вид:

.

Реальное интегрирующее звено учитывает инерционность звена и имеет передаточную функцию вида:

,

Передаточная функция апериодического звена первого порядка имеет вид:

,

Идеальное дифференцирующее звено имеет передаточную функцию:

Реальное дифференцирующее звено описывается передаточной функцией вида:

,            .

Интегро-дифференцирующее звено имеет передаточную функцию:

.

Меняя коэффициенты модели кид, ,   интегро–дифференцирующего звена  можно реализовать пропорциональное звено; звено с преобладанием функций дифференцирования, интегрирования; идеальное интегрирующее; реальное интегрирующее звено и т.д.

Динамические свойства звеньев и систем определяются с помощью временных и частотных характеристик.

Временные характеристики показывают изменение во времени выходного сигнала исследуемого звена или системы при подаче на вход типового входного  сигнала при нулевых начальных условиях.

Различают следующие временные характеристики: переходную функцию (характеристику)  [h(t)] – реакция звена или системы на единичное ступенчатое воздействие и импульсную переходную или весовую функцию - ω(t) – реакция на единичное импульсное воздействие.

Переходная функция может быть определена как  обратное преобразование Лапласа изображения выходной величины:

здесь  – изображение по Лапласу ступенчатого входного сигнала с амплитудой U0.

На практике для определения значения   можно воспользоваться формулой Хевисайда:

Uвых(t)=U0B(0)A(0)+i=1nB(si)SiA'(si)esit,

где: В, А – числитель и знаменатель передаточной функции, si – i–тое значение корня характеристического уравнения, n – число корней характеристического уравнения. Полином знаменателя передаточной функции, приравненный к нулю называется характеристическим уравнением [A(S)= 0]

Звено будет устойчивым, если переходный процесс при t→∞ стремится к установившемуся значению .

Приведенная формула Хевисайда применима, если корни характеристического уравнения простые и не нулевые.

Частотные характеристики определяют реакцию звена или системы на гармонический входной сигнал.

2. Программа работы

1.  По приведенной на рисунке 1 структурной схеме получить эквивалентную передаточную функцию и убедиться, что приведенная схема есть модель апериодического звена первого порядка. Записать Wэкв(S)  в стандартной форме и выразить  T,  S,  Kзв через параметры схемы.

Рис. 1. - Схема моделирования апериодического звена первого порядка

Создать в окне Simulink-модели указанную схему.

- Установить в схеме значения коэффициентов «с»=1, «к»=10 либо 100.

3.1. Используя пакет Matlab получить переходные характеристики звена при значениях коэффициента обратной связи: «а»=1, «а»=0, «а»= -1. По виду графиков определить тип звена и оценить его устойчивость.

3.2. Определить значение корней характеристического уравнения звена и показать их расположение на комплексной плоскости для указанных в п. 3.1  параметров «а». Убедиться в соответствии переходных процессов значениям корней.

3.3. Сделать вывод о влиянии коэффициента «а» на устойчивость звена.

- При неизменных значениях коэффициентов «с» и «к» получить графики переходных процессов при значениях «а» = 1, 0.5, 0.25. Сделать выводы и объяснить влияние параметра «а» на характеристики звена.

- При неизменных значениях коэффициентов «а» и «к» определить влияние величины и знака «с» на параметры переходного процесса («с» = +, – 1, 2, 4). Сделать выводы.

  - Повторить пункт 5 при неизменных значениях коэффициентов «а» и «с» и изменении «к» («к» = +, – 1, 2, 4).  Сделать выводы.

6.   По приведенной на рисунке 2 схеме получить эквивалентную передаточную функцию и убедиться, что приведенная схема есть модель интегро-дифференцирующего звена.

Рис. 2. - Схема моделирования интегро-дифференцирующего звена

6.1 Создать в окне Simulink - модели схему интегро-дифференцирующего звена, изображенную на рисунке 4.1.2

6.2 Используя полученную передаточную функцию интегро-дифференцирующего звена и формулу Хевисайда (4.1.8) определить выражение и значение выходного сигнала Uвых(t),  при значениях «с»,  «а» и  t  заданных преподавателем.

6.3 Получить графики переходных процессов, значения корней характеристического уравнения и их расположение на комплексной плоскости  для значений коэффициентов «с» и «а», приведенных в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

| Номер экспери-мента | «а» | «с» | «Кид» | «Т1» | «Т2» | «S» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.5 | -0.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | -0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |

7. Для каждого варианта рассчитать значения Кид, Т1, Т2, S интегро-дифференцирующего звена и определить какую функцию выполняет данное звено. Рассчитанные значения добавить в таблицу.

### 4.1.3 Контрольные вопросы

- Влияет ли значение коэффициента «с» на устойчивость звена первого порядка? Почему?

- Как по характеру переходного процесса и расположению корней характеристического уравнения определить устойчивость звена?