## 4.2 Лабораторная работа № 2 «Динамические звенья второго порядка»

Целью лабораторной работы является исследование переходных процессов, вызванных ступенчатым воздействием в динамических звеньях второго порядка, определение характера переходных процессов, типа корней характеристического уравнения и устойчивости звеньев.

### 4.2.1 Дифференциальные уравнения второго порядка и их решения

К динамическим звеньям второго порядка относятся следующие типы звеньев: апериодическое второго порядка, колебательное (периодическое) и консервативное [3]. Дифференциальное уравнение в общем виде, передаточная функция W(s) и характеристическое уравнение, соответственно имеют вид:

d0d2Uвых(t)dt2+d1dUвых(t)dt+d2Uвых(t)=kUвх(t),	(4.2.1)

W(s)=kd0S2+d1S+d2,					(4.2.2)

d0S2+d1S+d2=0	.					(4.2.3)

Вид графиков (сходящийся либо расходящийся, либо колебательный с постоянной амплитудой и частотой); характер переходного процесса (периодический либо апериодический); тип звена (апериодическое второго порядка, колебательное либо консервативное); устойчивость звена (устойчивое, неустойчивое, нейтральное) определяется корнями характеристического уравнения (4.2.3) (левые, правые, нулевые, вещественные, комплексные, мнимые) [3].

Если корни уравнения (4.2.3) вещественные, s1=α1; s2=α2, то согласно формуле (4.1.8) решение дифференциального уравнения (4.2.1) можно представить как сумму экспонент:

Uвых(t)=U0k(c0+c1eα1t+c2eα2t),			(4.2.4)

где: c0=1,c1=1α1(2d0α1+d1),  c2=1α2(2d0+d1),

и звено в данном случае является апериодическим второго порядка.

Если корни уравнения (4.2.3) являются комплексно-сопряженными s1,2=α±jβ, то звено является периодическим (колебательным), а решение уравнения (4.2.1) можно записать

Uвых(t)=U0kc0+2c1eα⋅tcosβt+ϕ.				 (4.2.5)

Пояснение:

Для определения c1 и ϕ воспользуемся суммой формулы (4.1.8)

i=12B(si)si⋅A'(si)eSit=k⋅e(α+jβ)t(α+jβ)⋅2d0(α+jβ)+d1+

+k⋅e(α−jβ)t(α−jβ)⋅2d0(α−jβ)+d1=

где

Если в уравнении (4.2.3) d1=0, то звено является консервативным, при этом корни мнимые s1,2=±jβ, и уравнение (4.2.5) запишется:

Uвых(t)=U0⋅kc0+2⋅c1⋅e0⋅tcos(βt+ϕ).			 (4.2.6)

В уравнения (4.2.3-4.2.6) входит экспонента , следовательно, переходный процесс в звене сходится к установившемуся значению U∞, расходится от него, либо колеблется с постоянной амплитудой и устойчивость, неустойчивость или нейтральность звена зависит от , то есть от корней si [3].

В таблице 4.2.1 приведены различные графики переходных характеристик в зависимости от типа корней и значений параметров характеристического уравнения (4.2.3).

Таблица 4.2.1

| № | Значение параметров | Значение корней | Расположение корней | Переходная характеристика h(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d1 > 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 = -1 s2 = -2 |  | h t h |
| 2 | d1 > 0 d2 > 0 d12-4d0d2 = 0 | s1 = - s2 = - |  | h t h |
| 3 | d1 < 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 = 1 s2 = 2 |  | h t h |
| 4 | d1 < 0 d2 > 0 d12-4d0d2 = 0 | s1 =  s2 =  |  | h t h |
| 5 | d1 > 0 d2 < 0 d12-4d0d2 < 0 | s1 = -1 s2 = 2 |  | h t h |
| 6 | d1 > 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 = - + j s2 = - - j | h t h |  |
| 7 | d1 < 0 d2 > 0 d12-4d0d2 > 0 | s1 =  + j s2 =  - j | h t h |  |
| 8 | d1 = 0 d2 > 0 | s1 = + j s2 = - j |  | h t h |

### 4.2.2 Программа работы

1. Создать в окне Simulink-модели схему моделирования динамического звена второго порядка,  изображенную на рисунке 4.2.1. Коэффициент передачи интегратора KИН  задать 1, (10 либо 100).

Рис.  4.2.1. - Схема моделирования динамического звена второго порядка

1.1 Пользуясь правилами структурных преобразований, для данной схемы получить выражения передаточной функции, характеристического уравнения и его коэффициентов  d0, d1, d2.

1.2 Обосновать рассчитать соотношение коэффициентов К1 и К2, для двух видов устойчивых переходных процессов: апериодических и колебательных.

1.3 Проверить результаты расчета на модели и привести на одном поле графики переходных процессов указанных типов: не менее трёх графиков апериодического процесса и трёх графиков колебательного процесса. Графики получить при постоянном (выбранном самостоятельно) значении К1 и двух и четырех кратном изменении К2.

1.4 Объяснить полученные результаты с обоснованным выбором наилучших апериодических и колебательных переходных процессов

1.5 Привести корневую плоскость и дать объяснение связи параметров переходных процессов со значениями корней характеристического уравнения.

Рис. 4.2.2. - Схема моделирования динамического звена второго порядка с коэффициентами обратной связи 
.

1.6 Создать в окне Simulink-модели схему моделирования, изображенную на рисунке 4.2.2.

2.1. Для данной схемы выполнить п. 1.1.

2.2 Обосновать и рассчитать значение коэффициента обратной связи  при котором корни характеристического уравнения звена мнимые s1,2=±jβ (располагаются на мнимой оси комплексной плоскости), а переходный процесс в звене имеет незатухающий колебательный характер с постоянной амплитудой и частотой.

2.3 Проверить результат на модели. Зарисовать переходный процесс для трех различных значений при К1 и К2 – const, получить корни характеристического уравнения и определить характер переходного процесса, тип звена и его устойчивость. Объяснить полученные результаты, используя выражение W(S).

2.4. Убедиться в том, что при значениях , выбранных из диапазона от 0 до 1, переходные процессы являются сходящимися; а выбранных из диапазона от 0 до –1 – расходящимися.

Зарисовать по одному графику переходного процесса для каждого диапазона , получить корни и определить характер переходного процесса, тип звена и его устойчивость.

2.5. Провести исследование влияния коэффициента обратной связи  на коэффициент  передачи звена второго порядка K , изменяя  в диапазоне от 0 до 1, при .

2.6. Зарисовать графики переходного процесса для двух значений , определить корни характеристического уравнения и оценить влияние  на корни характеристического уравнения и на коэффициент передачи звена K .

2.7 Используя выражение передаточной функции, доказать влияние  на коэффициент передачи звена K.

### 4.2.3 Контрольные вопросы

- Почему вид переходных характеристик звена определяется расположением корней характеристического уравнения в плоскости корней?

- Дайте оценку влияния вещественной α и мнимой β составляющих корней характеристического уравнения на его устойчивость и колебательность.

- Приведите возможные способы повышения устойчивости звена второго порядка.