## 4.3 Лабораторная работа № 3 «Частотные характеристики типовых динамических звеньев»

Целью работы является исследование частотных характеристик типовых динамических звеньев первого и второго порядков и определение их устойчивости по виду частотных характеристик.

### 4.3.1 Частотные характеристики

В теории управления частотные методы анализа и синтеза основаны на исследовании реакции системы на гармоническое воздействие [4]:

.		(4.3.1)

где: UАвх – амплитуда входного сигнала, ω - угловая частота.

После окончания переходного процесса, вызванного Uвх(t), на выходе системы установятся гармонические колебания той же частоты ω, но имеющие другую амплитуду  и фазовый сдвиг ϕ:

.	 (4.3.2)

В общем случае передаточная функция имеет вид:

W(S)=B(S)A(S)=b0sm+b1sm−1+...+bm−1s+bma0sn+a1sn−1+...+an−1s+an.	 (4.3.3)

и, соответственно, дифференциальное уравнение:

.		(4.3.4)

Подставив в уравнение (4.3.4) выражения (4.3.1 - 4.3.2) и выполнив ряд преобразований, получим:

.	 (4.3.5)

Анализируя уравнения (4.3.4) и (4.3.5) можно записать:

или

,     .				 (4.3.6)

Таким образом, амплитудно–фазовую частотную характеристику (АФЧХ) , иначе комплексный частотный коэффициент – , можно получить через передаточную функцию W(s):

при , , ,

где: P(ω), Q(ω) – соответственно вещественная и мнимая частотные характеристики;

H(ω), ϕ(ω) – амплитудная и фазовая частотные характеристики.

Запишем выражения, позволяющие определить частотные характеристики, изменяя частоту ω от 0 до ∞:

- коэффициент передачи на частоте ωi;	 (4.3.7)

H(ω)=W(jω)=P2(ω)+Q2(ω);			 (4.3.8)

;				 (4.3.9)

АФЧХ  в комплексной плоскости (см. рис.4.3.1)  представляет годограф, который рисуется концом вектора H(ω) при изменении частоты ω от 0 до ∞ [6].

Рис. 4.3.1.Амплитудно-фазовая частотная характеристика

На практике для построения частотных характеристик используют логарифмический масштаб, рисунок 4.3.2,

40

20

0

2

1

-90o

-180 o

Рис. 4.3.2. ЛАЧХ - 
 и ЛФЧХ -

0

2

1

где: L(ω) – логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ); L(ω)=20lgH(ω); ϕ(ω) – логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ).

ЛАЧХ L(ω) и ЛФЧХ ϕ(ω) можно построить, не только используя формулы (4.3.8) - (4.3.9), но и по виду передаточной функции, разбив ее на типовые динамические звенья. АФЧХ последовательно соединенных звеньев можно представить так:

;

Следовательно, и ЛАЧХ, и ЛФЧХ последовательно соединенных  типовых звеньев, построенных в логарифмическом масштабе, складываются.

Диаграмма Найквиста, ЛАЧХ, ЛФЧХ устойчивых и не устойчивых звеньев и систем имеют характерные отличительные характеристики. Одной из задач выполнения данной лабораторной работы является уяснение характерных признаков частотных характеристик устойчивых и не устойчивых звеньев и систем. Для уяснения этих признаков все частотные характеристики должны сопровождаться переходными характеристиками, позволяющими легко определить устойчивость звеньев и систем.

### 4.3.2 Программа работы

Рис. 4.1.1. - Схема моделирования апериодического звена первого порядка

Составить схему моделирования апериодического звена первого порядка, изображенную на рисунке 4.1.1.

- Коэффициент «с» задать равным 2.

- Провести исследование модели при коэффициенте «а», равном 1, 0.5 и -1. Получить графики ,  - диаграмму Найквиста, логарифмические частотные характеристики –L(ω), ϕ(ω), расположение корней на комплексной плоскости.

- Сделать выводы по полученным графикам, оценить устойчивость звена. Определить коэффициент передачи для «а» = 1.

Рис. 4.1.2. - Схема моделирования интегро-дифференцирующего звена

Составить схему моделирования интегро-дифференцирующего звена, изображенную на рисунке 4.1.2 при «с»=10.

- Провести исследование модели по диаграмме Найквиста при коэффициенте «а», равному  1 и -1.

- Сделать выводы по полученным графикам, оценить устойчивость звена.

- Составить схему моделирования апериодического звена второго порядка, изображенную на рисунке 4.2.1.

Рис.  4.2.1. - Схема моделирования динамического звена второго порядка

Провести исследование модели  по временным – h(t), логарифмическим частотным характеристикам –L(ω), ϕ(ω) и

- диаграмме Найквиста, используя перебор коэффициентов K1 и K2 представленного в  таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Номер эксперимента | «K1» | «K2» |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 |
| 2 | 10 | 5 |
| 3 | 10 | 100 |

- Сделать выводы по полученным графикам, оценить устойчивость звена. Почему диаграммы Найквиста  устойчивых звеньев начинаются при  с точки с координатами [Кстат, j=0] ?

- Составить схему моделирования апериодического звена второго порядка с коэффициентами обратной связи  и , изображенную на рисунке 4.2.2.

Рис. 4.2.2. - Схема моделирования динамического звена второго порядка с коэффициентами обратной связи 
.

Выставить в блоках модели следующие коэффициенты: «K1»=5, «K2»=10.

- Провести исследование модели  по временным – h(t), логарифмическим частотным характеристикам –L(ω), ϕ(ω) и диаграмме Найквиста, используя перебор значений коэффициентов «a1»  и  «a2»согласно  таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2

| Номер эксперимента | «a1» | «a2» |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | -0.5 |

- Сделать выводы по полученным графикам, оценить устойчивость звена.

### 4.3.3 Контрольные вопросы

- Как  по АФЧХ (диаграмме  Найквиста) определить коэффициент передачи Кстат..

- В каком квадранте комплексной плоскости подойдет к началу координат годограф WPC(jω) системы, если порядок числителя передаточной функции m=1, а порядок знаменателя n=4.