- 1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

В основу задания на курсовую работу (КР) положен типовой фрагмент схемы электроэнергетической системы, которая содержит основные классы напряжения:  6 (10), 35, 110, 220, 500 кВ.

Тематика курсовой работы связана с расчетом и анализом режимов трехфазного,  несимметричного коротких замыканий и продольной несимметрии в электрических системах. В пособии представлено 25 индивидуальных заданий, для которых сформулирован перечень решаемых задач, приведены принципиальные схемы энергосистем и необходимые справочные материалы по силовому оборудованию, даны краткие методические указания по курсовой работе.

Вариант задания на курсовую работу выбирается по двум кодовым числам.

Первое число (выбирается по табл. 1.1) определяет номер индивидуального задания,  для которого с тем же номером приведена  расчетная схема упрощенной энергосистемы.

Таблица 1.1

Выбор номера задания и схемы

| № Задания и схемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая буква фамилии | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н |
| № Задания и схемы |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Первая буква фамилии |  | О | П | Р | С | Т | У | Ф, Ч | Х | Ш, Ц | Э, Щ | Ю | Я |

Задания и схемы приведены в приложении 1.

Второй кодовый номер – последняя цифра номера зачетной книжки (0-9) – определяет вариант параметров электрооборудования  табл. П2.1–П2.12 (приложение 2).

Для выполнения курсовой работы студент вправе сам выбирать систему исчисления: либо  именованную или относительную. Студент дневного обучения должен согласовать выбранную систему исчисления с преподавателем.

При наличии в группе  (дневной формы обучения)  двух и более студентов, фамилии  которых начинаются с одной и той же буквы, преподавателю рекомендуется назначить таким студентам  не совпадающие варианты задания из  числа свободных.

Пояснительная записка может быть выполнена как на компьютере (текстовый редактор Word 7.0, Word 200; шрифт Times New Roman размер 12pt или 14pt, интервал междустрочный – одинарный. Формулы желательно набирать в редакторе MathTupe), так и в рукописном варианте. На титульном листе указывается номер задания.

В начале пояснительной записки размещается принципиальная схема, параметры оборудования энергосистемы и приводится полная формулировка задания.

Решению каждого вопроса задания должна предшествовать его формулировка, а далее собственно решение, которое содержит:

- схемы замещения и этапы их преобразования;

- краткие пояснения к проводимым действиям (решению);

- расчетные формулы в общем виде с подстановкой цифровых значений параметров и результат с указанием размерности; при однотипных расчетах допускается приводить расчетное выражение и результат.

В конце записки привести список  источников информации; в начале записки – оглавление.

Приложение 2

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СХЕМ

Таблица П2.1

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

АТ1,   АТ2,   АТ3,  АТ4,   АТ5,  АТ6, АТ7

| Автотрансформаторы АТ1, АТ2 – 230/121/11 кВ; АТ3, АТ4 – 230/121/6,6 кВ; АТ5, АТ6 – 500/230/11 кВ; АТ7 – 500/121/11 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВА | , кВ |  |  | , % |  |  |
|  |  |  | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н |
|  | АТ1, АТ2 – 230/121/11 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | АТДТН-140000/230 | 140 | 230 | 121 | 11 | 11 | 32 | 21 |
| 1 | АТДЦТН-150000/230 | 150 | 230 | 121 | 11 | 11 | 33 | 22 |
| 2 | АТДЦТН-100000/230 | 100 | 230 | 121 | 11 | 11 | 30 | 19 |
| 3 | АТДЦТН-125000/230 | 125 | 230 | 121 | 11 | 11 | 30 | 19 |
| 4 | АТДЦТН-160000/230 | 160 | 230 | 121 | 11 | 10 | 30 | 20 |
| 5 | АТДЦТН-200000/230 | 200 | 230 | 121 | 11 | 11 | 31 | 20 |
| 6 | АТДЦТН-250000/230 | 250 | 230 | 121 | 11 | 11 | 31 | 20 |
| 7 | АТДЦТН-63000/230 | 63 | 230 | 121 | 11 | 11 | 34 | 23 |
| 8 | АТДЦТН-100000/230 | 100 | 230 | 121 | 11 | 11 | 31 | 20 |
| 9 | АТДЦТН-125000/230 | 125 | 230 | 121 | 11 | 11 | 31 | 20 |
|  | АТ3, АТ4 – 230/121/6,6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | АТДТН-140000/230 | 140 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 32 | 21 |
| 1 | АТДЦТН-150000/230 | 150 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 33 | 22 |
| 2 | АТДЦТН-100000/230 | 100 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 30 | 19 |
| 3 | АТДЦТН-125000/230 | 125 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 30 | 19 |
| 4 | АТДЦТН-160000/230 | 160 | 230 | 121 | 6,6 | 10 | 30 | 20 |
| 5 | АТДЦТН-200000/230 | 200 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 31 | 20 |
| 6 | АТДЦТН-250000/230 | 250 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 31 | 20 |
| 7 | АТДЦТН-63000/230 | 63 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 34 | 23 |
| 8 | АТДЦТН-100000/230 | 100 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 31 | 20 |
| 9 | АТДЦТН-125000/230 | 125 | 230 | 121 | 6,6 | 11 | 31 | 20 |
|  | АТ5, АТ6 – 500/230/11 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | АТДЦТН-167000/500 | 167 | 500 | 230 | 11 | 11 | 33 | 22 |
| 1 | АТДЦТН-250000/500 | 250 | 500 | 230 | 11 | 11 | 34 | 23 |
| 2 | АТДЦТН-290000/500 | 290 | 500 | 230 | 11 | 11 | 31 | 20 |
| 3 | АТДЦТН-330000/500 | 330 | 500 | 230 | 11 | 11 | 30 | 19 |
| 4 | АТДЦТН-417000/500 | 417 | 500 | 230 | 11 | 10 | 31 | 21 |
| 5 | АТДЦТН-500000/500 | 500 | 500 | 230 | 11 | 11 | 32 | 21 |
| 6-9 | АТДЦТН-550000/500 | 550 | 500 | 230 | 11 | 11 | 31 | 20 |
|  | АТ7 – 500/121/11 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | АТДЦТН-120000/500 | 120 | 500 | 121 | 11 | 10 | 31 | 21 |
| 1 | АТДЦТН-140000/500 | 140 | 500 | 121 | 11 | 10 | 32 | 22 |
| 2 | АТДЦТН-100000/500 | 100 | 500 | 121 | 11 | 10 | 30 | 20 |
| 3 | АТДЦТН-125000/500 | 125 | 500 | 121 | 11 | 11 | 30 | 19 |
| 4 | АТДЦТН-167000/500 | 167 | 500 | 121 | 11 | 10 | 30 | 20 |
| 5 | АТДЦТН-200000/500 | 200 | 500 | 121 | 11 | 11 | 31 | 20 |
| 6-9 | АТДЦТН-250000/500 | 250 | 500 | 121 | 11 | 11 | 32 | 21 |

Таблица П2.2

ТРАНСФОРМАТОРЫ С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ

ТР1,  ТР2

| Трансформаторы с расщепленной обмоткой ТР1 – 115/10,5-10,5 кВ; ТР1 – 115/15,75-15,75 кВ; ТР2 – 115/6,3-6,3 кВ; ТР2 – 115/15,75-15,75 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ; |  |  |  |  |  |
| №2 варианта | Тип | , МВА | , кВ | , кВ | , % |
|  | ТР1 – 115/10,5 -10,5 кВ |  |  |  |  |
| 0 | ТРДН-67000/115 | 67 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 |
| 1 | ТРДН-90000/115 | 90 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 |
| 2 | ТРДН-120000/115 | 120 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 |
|  | ТР1 – 115/15,75 -15,75 кВ |  |  |  |  |
| 3 | ТРДН-140000/115 | 140 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |
| 4 | ТРДН-200000/115 | 200 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |
| 5 | ТРДН-225000/115 | 225 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |
|  | ТР1 – 115/10,5 -10,5 кВ |  |  |  |  |
| 6 | ТРДН-70000/115 | 70 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 |
| 7 | ТРДН-93000/115 | 93 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 |
| 8 | ТРДН-100000/115 | 100 | 115 | 10,5-10,5 | 10,5 |
|  | ТР1 – 115/15,75 -15,75 кВ |  |  |  |  |
| 9 | ТРДН-125000/115 | 125 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |
|  | ТР2 – 115/6,3 -6,3 кВ |  |  |  |  |
| 0 | ТРДН-67000/115 | 67 | 115 | 6,3- 6,3 | 10,5 |
| 1 | ТРДН-90000/115 | 90 | 115 | 6,3- 6,3 | 10,5 |
| 2 | ТРДН-120000/115 | 120 | 115 | 6,3- 6,3 | 10,5 |
|  | ТР2 – 115/15,75 -15,75 кВ |  |  |  |  |
| 3 | ТРДН-140000/115 | 140 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |
| 4 | ТРДН-200000/115 | 200 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |
| 5 | ТРДН-225000/115 | 225 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |
|  | ТР2 – 115/6,3 -6,3 кВ |  |  |  |  |
| 6 | ТРДН-70000/115 | 70 | 115 | 6,3- 6,3 | 10,5 |
| 7 | ТРДН-93000/115 | 93 | 115 | 6,3- 6,3 | 10,5 |
| 8 | ТРДН-100000/115 | 100 | 115 | 6,3- 6,3 | 10,5 |
|  | ТР2 –115/15,75 -15,75 кВ |  |  |  |  |
| 9 | ТРДН-125000/115 | 125 | 115 | 15,75-15,75 | 10,5 |

Таблица П2.3

ТРАНСФОРМАТОРЫ С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ

ТР3,  ТР4

| Трансформаторы с расщепленной обмоткой ТР3, ТР4 – 230/15,75-15,75 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВА | , кВ | , кВ | , % |
| 0 | ТРДН-125000/230 | 125 | 230 | 15,75-15,75 | 12 |
| 1 | ТРДН-250000/230 | 250 | 230 | 15,75-15,75 | 12 |
| 2 | ТРДН-300000/230 | 300 | 230 | 15,75-15,75 | 12 |
| 3 | ТРДН-350000/230 | 350 | 230 | 15,75-15,75 | 11 |
| 4 | ТРДН-375000/230 | 375 | 230 | 15,75-15,75 | 11 |
| 5 | ТРДН-450000/230 | 450 | 230 | 15,75-15,75 | 11 |
| 6 | ТРДН-400000/230 | 400 | 230 | 15,75-15,75 | 12 |
| 7 | ТРДН-500000/230 | 500 | 230 | 15,75-15,75 | 12 |
| 8 | ТРДН-600000/230 | 600 | 230 | 15,75-15,75 | 12 |
| 9 | ТРДН-630000/230 | 630 | 230 | 15,75-15,75 | 12 |

Таблица П2.4

ТРАНСФОРМАТОРЫ     ДВУХОБМОТОЧНЫЕ  Т1, Т2, Т3

| Трансформаторы двухобмоточные Т1, Т2 – 115/10,5 кВ; Т3 – 115/6,3 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 вари анта | Тип | , МВА | , кВ | , кВ | , % |
|  | Т1, Т2 – 115/10,5 кВ |  |  |  |  |
| 0 | ТДН-32000/115 | 32 | 115 | 10,5 | 10,5 |
| 1 | ТДН-67000/115 | 67 | 115 | 10,5 | 10,5 |
| 2 | ТДЦН-80000/115 | 80 | 115 | 10,5 | 10,5 |
| 3 | ТДЦН-125000/121 | 125 | 121 | 10,5 | 10,5 |
| 4 | ТДЦН-160000/121 | 160 | 121 | 10,5 | 10,5 |
| 5 | ТДЦН-150000/121 | 150 | 121 | 10,5 | 10,5 |
| 6 | ТДЦН-125000/115 | 125 | 115 | 10,5 | 10,5 |
| 7 | ТДЦН-80000/115 | 80 | 115 | 10,5 | 10,5 |
| 8 | ТДН-24000/115 | 24 | 115 | 10,5 | 10,5 |
| 9 | ТДН-55000/115 | 55 | 115 | 10,5 | 10,5 |
|  | Т3 – 115/6,3 кВ |  |  |  |  |
| 0 | ТДН-40000/115 | 40 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 1 | ТДН-40000/115 | 35 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 2 | ТДН-40000/115 | 42 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 3 | ТДН-24000/115 | 50 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 4 | ТДН-24000/115 | 24 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 5 | ТДН-24000/115 | 30 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 6 | ТДН-24000/115 | 37 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 7 | ТДН-24000/115 | 20 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 8 | ТДН-24000/115 | 15 | 115 | 6,3 | 10,5 |
| 9 | ТДН-24000/115 | 24 | 115 | 6,3 | 10,5 |

Таблица П2.5

ТРАНСФОРМАТОРЫ   ДВУХОБМОТОЧНЫЕ

Т4,  Т5,  Т9,  Т6,  Т7,  Т8

| Трансформаторы двухобмоточные Т4, Т5 – 230/10,5 кВ; Т9 – 230/15,75 кВ; Т6 – 230/115 кВ; Т7 – 500/121 кВ; Т8 – 500/230 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВА | , кВ | , кВ | , % |
|  | Т4, Т5 – 230/10,5 кВ |  |  |  |  |
| 0-3 | ТДН-67000/230 | 67 | 230 | 10,5 | 10,5 |
| 4-7 | ТДЦН-80000/230 | 80 | 230 | 10,5 | 10,5 |
| 8-9 | ТДН-40000/230 | 40 | 230 | 10,5 | 10,5 |
|  | Т9 – 230/15,75 кВ |  |  |  |  |
| 0-3 | ТДН-67000/230 | 67 | 230 | 15,75 | 12,5 |
| 4-7 | ТДЦН-80000/230 | 80 | 230 | 15,75 | 12,5 |
| 8-9 | ТДН-40000/230 | 40 | 230 | 15,75 | 12,5 |
|  | Т6 – 230/115 кВ |  |  |  |  |
| 0-3 | ТДН-67000/230 | 67 | 230 | 115 | 10,5 |
| 4-7 | ТДЦН-80000/230 | 80 | 230 | 115 | 10,5 |
| 8-9 | ТДН-60000/230 | 60 | 230 | 115 | 10,5 |
|  | Т7 – 500/121 кВ |  |  |  |  |
| 0-3 | ТДН-100000/500 | 100 | 500 | 121 | 11,5 |
| 4-7 | ТДЦН-120000/500 | 120 | 500 | 121 | 11,5 |
| 8-9 | ТДН-150000/500 | 150 | 500 | 121 | 11,5 |
|  | Т8 – 500/230 кВ |  |  |  |  |
| 0-3 | ТДН-115000/500 | 115 | 500 | 230 | 11,5 |
| 4-7 | ТДЦН-125000/500 | 125 | 500 | 230 | 11,5 |
| 8-9 | ТДН-167000/500 | 167 | 500 | 230 | 11,5 |

Таблица П2.6

ТРАНСФОРМАТОРЫ   ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ

ТТ1,  ТТ2,  ТТ3,  ТТ4,  ТТ5,  ТТ6

| Трансформаторы трехобмоточные ТТ1, ТТ2 – 115/38,5/11 кВ; ТТ1, ТТ2 – 115/38,5/6,3 кВ; ТТ3, ТТ4 – 230/121/11 кВ; ТТ3, ТТ4 – 230/121/6,3 кВ; ТТ5 – 500/230/121 кВ; ТТ6 – 500/230/15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВА | , кВ |  |  | , % |  |  |
|  |  |  | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н |
|  | ТТ1, ТТ2 – 115/38,5/11 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ТДТН-45000/115 | 45 | 115 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 1 | ТДТН-105000/115 | 105 | 115 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 2 | ТДТН-40000/115 | 40 | 115 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 3 | ТДТН-63000/115 | 63 | 115 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 4 | ТДТН-80000/115 | 80 | 115 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 5 | ТДТН-125000/115 | 125 | 115 | 38,5 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
|  | ТТ1, ТТ2 – 115/38,5/6,3 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТДТН-100000/115 | 100 | 115 | 38,5 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 7 | ТДТН-60000/115 | 60 | 115 | 38,5 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 8 | ТДТН-63000/115 | 63 | 115 | 38,5 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 9 | ТДТН-80000/115 | 80 | 115 | 38,5 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
|  | ТТ3, ТТ4 – 230/121/11 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ТДТН-45000/230 | 45 | 230 | 1215 | 11 | 10,5 | 17 | 6 |
| 1 | ТДТН-105000/230 | 105 | 230 | 121 | 11 | 10,5 | 17 | 6 |
| 2 | ТДТН-40000/230 | 40 | 230 | 121 | 11 | 10,5 | 17 | 6 |
| 3 | ТДТН-63000/230 | 63 | 230 | 121 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 4 | ТДТН-80000/230 | 80 | 230 | 121 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 5 | ТДТН-125000/230 | 125 | 230 | 121 | 11 | 10,5 | 17 | 6,5 |
|  | ТТ3, ТТ4 – 230/121/6,3 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТДТН-100000/230 | 100 | 230 | 121 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 7 | ТДТН-60000/230 | 60 | 230 | 121 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 8 | ТДТН-63000/230 | 63 | 230 | 121 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
| 9 | ТДТН-80000/230 | 80 | 230 | 121 | 6,3 | 10,5 | 17 | 6,5 |
|  | ТТ5 – 500/230/121 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ТДТН-110000/500 | 110 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 1 | ТДТН-115000/500 | 115 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 2 | ТДТН-120000/500 | 120 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 3 | ТДТН-125000/500 | 125 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 4 | ТДТН-150000/500 | 150 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 5 | ТДТН-167000/500 | 167 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 6 | ТДТН-180000/500 | 180 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 7 | ТДТН-185000/500 | 185 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 8 | ТДТН-200000/500 | 200 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
| 9 | ТДТН-240000/500 | 240 | 500 | 230 | 121 | 10,5 | 24 | 13 |
|  | ТТ6 – 500/230/15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | ТДТН-110000/500 | 110 | 500 | 230 | 15,75 | 10,5 | 24 | 13 |
| 2-3 | ТДТН-120000/500 | 120 | 500 | 230 | 15,75 | 10,5 | 24 | 13 |
| 4-5 | ТДТН-167000/500 | 167 | 500 | 230 | 15,75 | 10,5 | 24 | 13 |
| 6-9 | ТДТН-185000/500 | 185 | 500 | 230 | 15,75 | 10,5 | 24 | 13 |

Таблица П2.7

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ  Г1,  Г2,  Г3,  Г4

| Турбогенераторы Г1, Г2 – 10,5 кВ; Г3, Г4 – 6,3 кВ; Г1, Г2 – 15,75 кВ; Г3, Г4 – 15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВт | кВ | , о.е. | , о.е. | , кА |  |
|  | Г1, Г2 – 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ТВ–34 | 34 | 10,5 | 0,119 | 2,4 | 2,34 | 0,8 |
| 1 | ТВ–45 | 45 | 10,5 | 0,131 | 2,2 | 3,09 | 0,8 |
| 2 | ТВ–60 | 60 | 10,5 | 0,153 | 1,8 | 3,89 | 0,85 |
|  | Г1, Г2 – 15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТВ–65 | 65 | 15,75 | 0,23 | 1,75 | 2,81 | 0,85 |
| 4 | ТВ–87 | 87 | 15,75 | 0,24 | 1,75 | 3,75 | 0,85 |
| 5 | ТВ–105 | 105 | 15,75 | 0,32 | 1,8 | 4,53 | 0,85 |
|  | Г1, Г2 – 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТВ–32 | 32 | 10,5 | 0,134 | 2,3 | 2,20 | 0,8 |
| 7 | ТВ–46 | 46 | 10,5 | 0,143 | 2,2 | 3,16 | 0,8 |
| 8 | ТВ–48 | 48 | 10,5 | 0,121 | 2,2 | 3,30 | 0,8 |
|  | Г1, Г2 – 15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТВ–62 | 62 | 15,75 | 0,24 | 1,9 | 2,68 | 0,85 |
|  | Г3, Г4 – 6,3 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ТВ–34 | 34 | 6,3 | 0,119 | 2,4 | 3,90 | 0,8 |
| 1 | ТВ–45 | 45 | 6,3 | 0,131 | 2,2 | 5,16 | 0,8 |
| 2 | ТВ–60 | 60 | 6,3 | 0,153 | 1,8 | 6,48 | 0,85 |
|  | Г3, Г4 – 15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТВ–65 | 65 | 15,75 | 0,23 | 1,75 | 2,81 | 0,85 |
| 4 | ТВ–87 | 87 | 15,75 | 0,24 | 1,75 | 3,75 | 0,85 |
| 5 | ТВ–105 | 105 | 15,75 | 0,32 | 1,8 | 4,53 | 0,85 |
|  | Г3, Г4 – 6,3 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТВ–32 | 32 | 6,3 | 0,134 | 2,3 | 3,67 | 0,8 |
| 7 | ТВ–46 | 46 | 6,3 | 0,143 | 2,2 | 5,27 | 0,8 |
| 8 | ТВ–48 | 48 | 6,3 | 0,121 | 2,2 | 5,50 | 0,8 |
|  | Г3, Г4 – 15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТВ–62 | 62 | 15,75 | 0,24 | 1,9 | 2,68 | 0,85 |

Таблица П2.8

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ  Г5 – Г13

| Турбогенераторы Г5 - Г8 – 15,75 кВ; Г9 – Г13 – 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВт | кВ | , о.е. | , о.е. | , кА |  |
|  | Г5 - Г8 – 15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ТВ–67 | 67 | 15,75 | 0,29 | 2,2 | 2,89 | 0,85 |
| 1 | ТВ–120 | 120 | 15,75 | 0,25 | 1,8 | 5,18 | 0,85 |
| 2 | ТВ–145 | 145 | 15,75 | 0,25 | 1,8 | 6,26 | 0,85 |
| 3 | ТВ–170 | 170 | 15,75 | 0,25 | 1,7 | 6,93 | 0,9 |
| 4 | ТВ–183 | 183 | 15,75 | 0,26 | 1,7 | 7,46 | 0,9 |
| 5 | ТВ–210 | 210 | 15,75 | 0,24 | 1,8 | 8,56 | 0,9 |
| 6 | ТВ–195 | 195 | 15,75 | 0,24 | 1,8 | 7,95 | 0,9 |
| 7 | ТВ–230 | 230 | 15,75 | 0,24 | 1,9 | 9,38 | 0,9 |
| 8 | ТВ–275 | 275 | 15,75 | 0,28 | 1,7 | 11,21 | 0,9 |
| 9 | ТВ–300 | 300 | 15,75 | 0,20 | 1,8 | 12,23 | 0,9 |
|  | Г9 – 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | ТВ–46 | 46 | 10,5 | 0,153 | 2,4 | 3,16 | 0,8 |
| 2-3 | ТВ–40 | 40 | 10,5 | 0,153 | 2,4 | 2,75 | 0,8 |
| 4 | ТВ–53 | 53 | 10,5 | 0,192 | 2,2 | 3,45 | 0,8 |
| 5 | ТВ–67 | 67 | 10,5 | 0,230 | 2.2 | 4,61 | 0,8 |
| 6 | ТВ–76 | 76 | 10,5 | 0,245 | 1,8 | 5,23 | 0,8 |
| 7 | ТВ–24 | 24 | 10,5 | 0,127 | 2,6 | 1,65 | 0,8 |
| 8-9 | ТВ–33 | 33 | 10,5 | 0,143 | 2,6 | 2.27 | 0,8 |
|  | Г10, Г11 – 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ТВ–24 | 24 | 10,5 | 0,22 | 2,6 | 1,65 | 0,8 |
| 1 | ТВ–45 | 45 | 10,5 | 0,20 | 2,4 | 3,10 | 0,8 |
| 2 | ТВ–52 | 52 | 10,5 | 0,21 | 2,2 | 3,37 | 0,85 |
| 3 | ТВ–87 | 87 | 10,5 | 0,21 | 2.2 | 5,32 | 0,9 |
| 4 | ТВ–100 | 100 | 10,5 | 0,24 | 1,8 | 6,12 | 0,9 |
| 5 | ТВ–115 | 115 | 10,5 | 0,12 | 1,8 | 7,03 | 0,9 |
| 6 | ТВ–87 | 87 | 10,5 | 0,21 | 2,2 | 5,320 | 0,9 |
| 7 | ТВ–65 | 65 | 10,5 | 0,24 | 2,3 | 4,21 | 0,85 |
| 8 | ТВ–32 | 32 | 10,5 | 0,17 | 2,4 | 2,07 | 0,85 |
| 9 | ТВ–40 | 40 | 10,5 | 0,22 | 2,4 | 2,59 | 0,85 |
|  | Г12, Г13 – 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0-3 | ТГВ-47 | 47 | 10,5 | 0,22 | 2,6 | 3,23 | 0,8 |
| 4-7 | ТГВ-56 | 56 | 10,5 | 0,20 | 2,2 | 3,85 | 0,8 |
| 8-9 | ТГВ-35 | 35 | 10,5 | 0,21 | 2,7 | 2,41 | 0,8 |

Таблица П2.9

ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ    Г14 – Г16

| Гидрогенераторы Г14, Г15 – 10,5 кВ Г16 – 15,75 кВ Г14, Г15 – 6,3 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВт | кВ | , о.е. | , о.е. | , кА |  |
|  | Г14, Г15 – 10,5 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | ВГС-45 | 45 | 10,5 | 0,22 | 1,15 | 3,10 | 0,8 |
| 1 | ВГС-90 | 90 | 10,5 | 0,20 | 0,97 | 5,50 | 0,9 |
| 2 | ВГС-33 | 33 | 10,5 | 0,21 | 1,10 | 2,27 | 0,8 |
| 3 | ВГС-55 | 55 | 10,5 | 0,21 | 1,15 | 3,56 | 0,85 |
| 4 | ВГС-65 | 65 | 10,5 | 0,24 | 0,90 | 3,98 | 0,9 |
| 5 | ВГС-100 | 100 | 10,5 | 0,12 | 0,97 | 6,12 | 0,9 |
|  | Г14, Г15 – 6,3 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВГС-78 | 78 | 6,3 | 0,21 | 0,85 | 7,95 | 0,9 |
| 7 | ВГС-45 | 45 | 6,3 | 0,24 | 1,20 | 4,86 | 0,85 |
| 8 | ВГС-54 | 54 | 6,3 | 0,17 | 1,20 | 5,83 | 0,85 |
| 9 | ВГС-67 | 67 | 6,3 | 0,22 | 1,05 | 6,83 | 0,9 |
|  | Г16 – 15,75 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | ВГС-67 | 67 | 15,75 | 0,22 | 1,05 | 2,73 | 0,9 |
| 2-3 | ВГС-55 | 55 | 15,75 | 0,20 | 1,15 | 2,24 | 0,9 |
| 4-5 | ВГС-75 | 75 | 15,75 | 0,21 | 0,85 | 3,06 | 0,9 |
| 6-9 | ВГС-90 | 90 | 15,75 | 0,21 | 0,97 | 3,67 | 0,9 |

Таблица П2.10

СИНХРОННЫЕ    ДВИГАТЕЛИ     СД 1,   СД 2,   СД 3

| Синхронные двигатели СД 1 - 6 кВ; СД 2 – 10 кВ; СД 3 – 6 кВ Режим до возникновения переходного процесса – «перевозбуждение» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Тип | , МВт | кВ | , о.е. | , кА |  |
|  | СД 1 - 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 0 | СДН-10-69-6 | 10 | 6 | 5,4 | 1,11 | 0,87 |
| 1 | СДН-12-84-6 | 12 | 6 | 5,8 | 1,33 | 0,87 |
| 2 | СДН-14-104-6 | 14 | 6 | 7,1 | 1,55 | 0,87 |
| 3 | СДН-16-94-6 | 16 | 6 | 6,8 | 1,71 | 0,9 |
| 4 | СДН-18-90-6 | 18 | 6 | 5,9 | 1,93 | 0,9 |
| 5 | СТМ-20-60-6 | 20 | 6 | 5,4 | 2,14 | 0,9 |
| 6 | СТД-22-45-6 | 22 | 6 | 6,7 | 2,35 | 0,9 |
| 7 | СТД-8-500-6 | 8 | 6 | 10,1 | 0,88 | 0,87 |
| 8 | СТД-16-63-6 | 16 | 6 | 6,3 | 1,77 | 0,87 |
| 9 | СТД-24-80-6 | 24 | 6 | 7,0 | 2,57 | 0,9 |
|  | СД 2 – 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 0 | СДН-10-69-10 | 10 | 10 | 5,4 | 0,66 | 0,87 |
| 1 | СДН-12-84-10 | 12 | 10 | 5,8 | 0,80 | 0,87 |
| 2 | СДН-14-104-10 | 14 | 10 | 7,1 | 0.93 | 0,87 |
| 3-5 | СД 2 отсутствует |  |  |  |  |  |
| 6 | СДН-22-69-10 | 22 | 10 | 6,7 | 1,41 | 0,9 |
| 7 | СДН-18-84-10 | 18 | 10 | 8,5 | 1,19 | 0,87 |
| 8 | СДН-16-104-10 | 16 | 10 | 6,3 | 1,06 | 0,87 |
| 9 | СД 2 отсутствует |  |  |  |  |  |
|  | СД 3 – 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 0 | СДН-10-69-6 | 10 | 6 | 5,4 | 1,11 | 0,87 |
| 1 | СДН-12-84-6 | 12 | 6 | 5,8 | 1,33 | 0,87 |
| 2 | СДН-14-104-6 | 14 | 6 | 7,1 | 1,55 | 0,87 |
| 3-5 | СД 3 отсутствует |  |  |  |  |  |
| 6 | СДН-22-69-6 | 22 | 6 | 6,7 | 2,35 | 0,9 |
| 7 | СДН-18-84-6 | 18 | 6 | 8,5 | 2,00 | 0,87 |
| 8 | СДН-16-104-6 | 16 | 6 | 6,3 | 1,77 | 0,87 |
| 9 | СД 3 отсутствует |  |  |  |  |  |

Таблица П2.11

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

| Системы Реактивности систем: , |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 варианта | Система |  | Система |  | Система |  |
|  | , кВ | , МВА | , кВ | , МВА | , кВ | , МВА |
| 0 | 115 | 2700 | 235 | 12000 | 500 | 15000 |
| 1 | 125 | 2800 | 240 | 10000 | 515 | 16000 |
| 2 | 120 | 2900 | 240 | 9000 | 515 | 20000 |
| 3 | 120 | 3200 | 230 | 8200 | 520 | 25000 |
| 4 | 118 | 3500 | 235 | 7000 | 520 | 30000 |
| 5 | 118 | 4000 | 230 | 6500 | 510 | 35000 |
| 6 | 117 | 4500 | 240 | 14000 | 515 | 40000 |
| 7 | 115 | 5000 | 245 | 5000 | 515 | 36000 |
| 8 | 115 | 5500 | 245 | 5500 | 520 | 46000 |
| 9 | 115 | 6000 | 225 | 6000 | 525 | 55000 |

Таблица П2.12

ВОЗДУШНЫЕ   ЛЭП

| Воздушные линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЭП-110 кВ (АС-120); Ом/км Взаимная реактивность нулевой последовательности между цепями |  |  |  |  | ЛЭП-220 кВ (АС-240); Ом/км Взаимная реактивность нулевой последовательности между цепями |  |  |
| Одноцепные ВЛ имеют стальной грозозащитный трос; Двухцепные ВЛ выполнены без грозозащитного троса |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 варианта | Длина ЛЭП -110 кВ, км |  |  |  | Длина ЛЭП -220 кВ, км |  |  |
|  | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л1 | Л2 | Л3, Л4 |
| 0 | 30 | 35 | 55 | 15 | 55 | 55 | 65 |
| 1 | 40 | 30 | 40 | 20 | 60 | 60 | 85 |
| 2 | 45 | 15 | 55 | 12 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | 25 | 35 | 65 | 10 | 90 | 90 | 65 |
| 4 | 35 | 35 | 50 | 10 | 40 | 40 | 75 |
| 5 | 45 | 25 | 55 | 15 | 60 | 65 | 70 |
| 6 | 55 | 35 | 60 | 15 | 70 | 70 | 55 |
| 7 | 55 | 20 | 40 | 20 | 65 | 55 | 55 |
| 8 | 30 | 40 | 40 | 40 | 90 | 40 | 70 |
| 9 | 45 | 65 | 85 | 25 | 70 | 70 | 30 |

# Литература

## Основная

- Готман В.И. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008, 2009. – 240 с.

- Готман В.И. Короткие замыкания и несимметричные режимы в  электроэнергетических системах: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 240 с.

- Готман В.И. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах. Расчет режима короткого замыкания и продольной несимметрии в электроэнергетических системах: учебное пособие по курсовому проектированию. – Томск: Изд-во ТПУ, 2013. – 144 с.

- Готман В.И. Режимы коротких замыканий в электроэнергетических системах: Учебн. пособие. Сборник задач. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 98 с.

## Дополнительная

- Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. – М.: Энергия, 1970.

- Куликов Ю.А. Переходные процессы в электрических системах, учебное пособие. – Новосибирск: Изд. НГТУ, 2003 – 284с.

- Крючков И.П. и др. Переходные процессы в электроэнергетических системах / под ред. И.П. Крючкова  –– 2-е изд., стереотип.–М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 416 с.

- Борисов Р.И., Готман В.И. Основы переходных процессов в электрических системах: Учебное пособие. – Томск: Изд. ТПУ, 1969. – 387 с.