Энергетический расчет

Цель расчета: определить расход всех видов энергоносителей с определением расходных коэффициентов на единицу массы готовой продукции.

- Расход пара на нагревание

  - Расход «глухого» пара на операцию

,

где D – расход пара, кг/операцию;

Q2 – тепловая на грузка режима нагревания, к Дж,

r – удельная теплота парообразования, к Дж/кг:

при р = 0,1 МПа			r = 2257 кДж/кг

р = 0,2 МПа			r = 2194 кДж/кг

р = 0,3 МПа			r = 2169 кДж/кг

Расход «острого» пара на операцию

,

где H – энтальпия пара, кДж/кг;

ск – теплоемкость конденсата, кДж/кг·К;

t2 – конечная температура жидкости, К.

1.2. Суточный расход пара (расчетный)

Dсут. = Dоп.·, кг

где  -  количество операций в сутки.

1.3. С учетом расхода тепла на конденсацию, потерь в окружающую среду трубопроводами и арматурой, а также принимая во внимание различные неучтенные расходы, средний расход пара следует увеличить на 20 %.

D'сут. = 1,2Dсут.

1.4. Годовой расход пара

Dгод. = D'сут.·Nр,

где Nр – количество рабочих дней в году.

1.5. Расходный коэффициент по пару на единицу массы готовой продукции

Кп = D'сут./Gсут., кг/кг или кг/т

где Gсут. – суточная производительность, кг/сут. или т/сут.

- Расход воды на нагревание

  - Расход воды на одну операцию за сутки

,

где св – удельная теплоемкость воды в режиме нагревания, кДж/кг·К,

tн – температура горячей воды на входе в аппарат, ºС,

tк – температура горячей воды на выходе из аппарата, ºС.

  - Расход воды на нагрев за сутки

Wсут. = Wоп.·, кг

где  -  количество операций в сутки.

  - С учетом потерь тепла в окружающую среду трубопроводами и арматурой, а также принимая во внимание различные неучтенные расходы, средний расход горячей воды следует увеличить на 20 %.

W'сут. = 1,2Wсут.

  - Расход воды на нагрев за год

Wгод. = W'сут.·Nр,

где Nр – количество рабочих дней в году.

  - Расходный коэффициент по горячей воде на единицу массы готовой продукции

Кв = W'сут./Gсут., кг/кг или кг/т

где Gсут. – суточная производительность, кг/сут. или т/сут.

- Расход воды (рассола) на охлаждение

  - Расход воды (рассола) на одну операцию за сутки

,

где с – удельная теплоемкость воды или рассола в режиме охлаждения, кДж/кг·К:

св – удельная теплоемкость воды равна 4,19кДж/кг·К.

tн – температура горячей воды на входе в аппарат, ºС,

tк – температура горячей воды на выходе из аппарата, ºС.

Обычно разность начальной и конечной температур рассола составляет 510 ºС.

  - Расход воды (рассола) на охлаждение за сутки

Wсут. = Wоп.·, кг

где  -  количество операций в сутки.

  - С учетом потерь холода в окружающую среду трубопроводами и арматурой, а также принимая во внимание различные неучтенные расходы, средний расход воды (рассола) следует увеличить на 20 %.

W'сут. = 1,2Wсут.

  - Расход воды (рассола)  на охлаждение  за год

Wгод. = W'сут.·Nр,

где Nр – количество рабочих дней в году.

  - Расходный коэффициент по холодной воде (рассолу)  на единицу массы готовой продукции

Кв = W'сут./Gсут., кг/кг или кг/т

где Gсут. – суточная производительность, кг/сут. или т/сут.

- Расчет сжатого воздуха (инертного газа)

Сжатый воздух в химико-фармацевтических производствах используется на следующие нужды: передавливание жидкостей из аппарата в аппарат, продувку осадков на фильтр-прессах; перемешивание барботажем, отдувку газов из реакционных масс, окисление реакционных масс кислородом воздуха. В случае, когда реакционные массы взрывоопасны, используют инертный газ, например, азот.

  - Расход сжатого воздуха (инертного газа) на вытеснение, передавливание жидкостей из резервуаров на одну операцию

,

где Vв – объем воздуха (инертного газа) в аппарате в конце передавливания (соответствует стандартному объему аппарата, из которого передавливается жидкость Vст), м3;

р - удельный вес воздуха при рабочем давлении, н/м3;

н - удельный вес воздуха при нормальном давлении (1,29 н/м3);

  - Расход сжатого воздуха (инертного газа) на фильтрацию (на сутки)

,

где Fст. – стандартная поверхность фильтра, м2;

р – давление в момент фильтрации, кгс/м2.

  - Расход сжатого воздуха (инертного газа) на продувку фильтр-прессов

,

где К – удельный расход сжатого воздуха на 1 м2 фильтрующей поверхности, м3/ч;

F – суммарная поверхность рам фильтр-пресса, м2;

τ – продолжительность продувки, ч;

 – число операций в сутки.

По опытным данным ориентировочное значение К может быть принято равным 3 м3/ч·м2, а давление сжатого воздуха, необходимое для продувки фильтр-прессов равно 2-4 кгс/см2.

Х                           Х                           Х (кгс в ньютоны)

  - Расход сжатого воздуха на перемешивание барботажем

По опытным данным расход сжатого воздуха при барботаже на 1 м2 зеркала поверхности жидкости равен

- при энергичном перемешивании – 60 м3/ч;

- при среднем перемешивании – 48 м3/ч;

- при слабом перемешивании – 24 м3/ч.

  - Учитывая потери сжатого воздуха через неплотности аппаратов и коммуникаций, а также, принимая во внимание различные неучтенные расходы, среднесуточный расход следует увеличить на 15 %.

- Расчет вакуума

Вакуум в химико-фармацевтических производствах применяется для транспортирования жидкостей, для фильтрации на вакуум-фильтрах, для сушки или перегонки, для упаривания жидкостей.

  - Расчет вакуума для транспортирования жидкостей (на сутки)

,

где Va – объем аппарата, м3;

рост – остаточное давление: 0,40,5 атм.

  - Расчет вакуума на фильтрование суспензий (нутч-фильтр, вакуум-барабанный фильтр) в сутки

где σ – коэффициент пропорциональности равный 1519 м3/м2·ч;

Fст – поверхность фильтрации, м2;

τ – время фильтрации, ч.

Из опытных данных можно принять количество отсасываемого воздуха равным 17 м3/ч на 1 м2 фильтрующей поверхности.

- Расчет электроэнергии

Электроэнергия в химико-фармацевтических производствах расходуется на приведение в движение различных механизмов (мешалок, насосов, центрифуг и т.д.)

Расход электроэнергии в сутки составляет

, кВт·ч

где Nдв – мощность электродвигателя, кВт;

τ – время работы, ч.

Результаты расчетов сводят в таблицу  потребности в энергоресурсах на производство продукции (таблица 1).

Таблица 1 – Расчет потребности в энергоресурсах

| Наимено-вание и позиция аппарата | Кол-во аппара-тов, шт. | Пар, кг | Вода хол., кг | Вода гор., кг | Рассол, кг | Сжатый воздух, м3 | Вакуум, м3 | Электро-энергия, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |