Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа новых производственных технологий

Направление подготовки 18.04.01 Химическая технология (Химия и технология биологически активных соединений)

Научно-образовательный центр Н.М. Кижнера

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ООП 18.04.01 Химия и технология биологически активных веществ

__________ _______ Сарычева Т.А.

(Подпись)      (Дата)           (Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

- Студенту Худяковой Елене Владиславовне

1 Тема курсовой работы

Производство лекарственного препарата «Таблетки от кашля 10 мг»

2 Срок сдачи студентом готовой работы 06 июня 2020 г.

3 Содержание текстового документа (перечень подлежащих разработки вопросов)

- Разработать технологическую схему производства таблеток от кашля.

- Составить характеристику исходного сырья и готового продукта по ОСТ 64-02-003-2002 и указанной в задании нормативной документации.

- Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток от кашля 0,01 г №10, производительностью 41400100 упаковок в год.

4. Дата выдачи задания 10 февраля 2020 г.

- Руководитель                             ___________________ Лесина Ю.А.

- «10» февраля 2020 г.

Задание принял к исполнению: ___________________ Худякова Е.В.

- «10» февраля 2020 г.

Характеристика готового продукта, сырья

Состав на одну таблетку, г:

травы термопсиса в мелком порошке         - 0,01

натрия гидрокарбоната                               - 0,25

крахмала картофельного                             - 0,022

талька                                                        - 0,008

Таблетки от кашля представляют собой твердую дозированную лекарственную форму препарата, полученную методом прессования травы термопсиса и вспомогательных веществ. Таблетки зеленовато-серого цвета, допускается наличие темных вкраплений, имеют плоско - цилиндрическую форму с  риской, без фаски.  Диаметр таблеток 8.0 мм, высота 3.0 мм, масса таблетки 0.29 г.

| Лекарственное средство/Вспомогательное вещество | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| Трава термопсиса ланцетного | ГФ XIV, т.4 |
| Натрия гидрокарбонат | ГФ XIV, т.3 |
| Крахмал картофельный | - ГОСТ Р 53876-2010 |
| Тальк | ГФ XIV, т.3 |
| Вода очищенная | ГФ XIV, т.3 |

Описание технологического процесса

Сырье, используемое для приготовления массы для таблетирования, предварительно просеивают. Для просеивания талька используют ткань капроновую для сит №38, порошок травы термопсиса – ткань капроновую для сит №23, крахмала картофельного – ткань капроновую для сит №38, натрия гидрокарбоната – ткань капроновую для сит №11.       Порошок травы термопсиса, крахмал картофельный, тальк и натрия гидрокарбонат, просеивают на вращательно-вибрационном сите ХНИХФИ. Выход травы термопсиса составляет 99,7%; крахмала картофельного и талька – 98,9 %; гидрокарбоната натрия – 99,9 %.

90% от общей массы крахмала картофельного используется для приготовления массы для таблетирования, 10 % – приготовление клейстера.

Просеянные вещества, взвешивают на весах.

Клейстер крахмальный с массовой долей 7% готовят, используя крахмал картофельный и воду очищенную. В реактор для приготовления крахмального клейстера наливают воды и нагревают ее до кипения подачей пара в рубашку аппарата. Одновременно в 5 литровой емкости готовят суспензию крахмала, для чего на весах взвешивают крахмал и смешивают его с холодной водой. После чего в реактор с кипящей водой приливают приготовленную суспензию. При этом происходит заваривание крахмального клейстера. Приготовленный клейстер охлаждают до 500С подачей холодной воды в рубашку аппарата. Выход 99,9%.

В емкость сушилки-гранулятора загружают траву термопсиса, крахмал картофельный, Nа-гидрокарбонат. Поток воздуха, всасываемый вентилятором, проходит через воздушный фильтр, калорифер и, попадая непосредственно под дно емкости с продуктом, проходит через него снизу вверх. При этом продукт приходит во взвешенное состояние. Происходит перемешивание компонентов. Затем в псевдоожиженном слое через форсунку, насосом, подается гранулирующая жидкость – крахмальный клейстер. По окончании гранулирования подача жидкости прекращается и форсунку продувают сжатым воздухом. Затем гранулят сушат в течение 15 минут. При этом увлажненный воздух проходит через установленный над форсункой рукавный фильтр, исключающий возможность уноса мелких частиц гранулируемого и высушиваемого материала, и через вентиляционный канал выбрасывается в атмосферу. Остаточная влажность гранулята 2 %. Потери 2,5%.

Высушенный гранулят подвергают дополнительно сухой грануляции, пропуская его через гранулятор с диаметром отверстий сита 2-3 мм в емкости и опудривая. Потери составляют 1,5 %.

Приготовленные гранулы таблетируют на таблеточном прессе РТМ41-М2В. После настройки машины приступают к таблетированию, отбирая от 20 до 40 таблеток каждые 15 минут и взвешивая каждую таблетку на весах. Масса одной таблетки должна быть 0,29 г.

Обеспыливание таблеток производится на сите с диаметром отверстий 6 мм над столом при исправном местном отсосе. Сформированная серия таблеток предъявляется в цеховую лабораторию на анализ. Выход на стадии таблетирования и обеспыливания – 98,3%, в т.ч. отходы 0,36 % - некондиционные таблетки, 0,18 % - таблетки, загрязненные смазочными маслами, 0,96% - потери механические на таблетировании.

Таблетки, удовлетворяющие требованиям ФС 42-1988-96 передаются на стадию «Фасовка таблеток». Готовые таблетки от кашля фасуют в контурную безъячейковую упаковку на автомате А1-АУ4-Т. Выход на стадии фасовки и упаковки – 99,5%.

Годовой фонд времени работы оборудования принять 238 дней.