Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа новых производственных технологий

Направление подготовки 18.04.01 Химическая технология (Химия и технология биологически активных соединений)

Научно-образовательный центр Н.М. Кижнера

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ООП 18.04.01 Химия и технология биологически активных веществ

__________ _______ Сарычева Т.А.

(Подпись)      (Дата)           (Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

- Студенту Якуда Гульжахан Анапиякызы

1 Тема курсовой работы

Производство лекарственного препарата «Рибоксин, таблетки 200 мг»

2 Срок сдачи студентом готовой работы 06 июня 2020 г.

3 Содержание текстового документа (перечень подлежащих разработки вопросов)

- Разработать технологическую схему производства таблеток рибоксина.

- Составить характеристику исходного сырья и готового продукта по ОСТ 64-02-003-2002 и указанной в задании нормативной документации.

- Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток рибоксина 0,2 г №50, производительностью 120010 банок в месяц.

4. Дата выдачи задания 10 февраля 2020 г.

- Руководитель                             ___________________ Лесина Ю.А.

- «10» февраля 2020 г.

Задание принял к исполнению: ___________________ Якуда Г.А.

«10» февраля 2020 г.

Характеристика готового продукта, сырья

Структурная формула рибоксина

Состав на одну таблетку, г:

Рибоксин                                                                                      0,2

Стеариновая кислота                                                                   0,0027

Сахар молочный                                                                          0,01

Метилцеллюлоза                                                                          0,0016

Крахмал картофельный                                                               0,0557

| Лекарственное средство/Вспомогательное вещество | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| Рибоксин | ГФ XII, т.1 |
| Стеариновая кислота | ГОСТ 9419-78 |
| Сахар молочный | # ГОСТ 33567-2015 |
| Крахмал картофельный | - ГОСТ Р 53876-2010 |
| Вода очищенная | ГФ XIV, т.3 |

| Наименование | Обозначение НТД | Сорт или артикул | Показатели, обязательные для проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Основное сырье: |  |  |  |  |
| Метилцеллюлоза | ТУ 6-05-1857-78 | Марка МЦ-16 | 1. Внешний вид- волокнистый материал белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком; 2. Растворимость в воде не менее 98 %; 3. Массовая доля золы не более 0,2 %; 4. Массовая доля влаги не более 5 %; 5. РН 1 %-ного водного раствора не более 7; 6. Микробиологическая чистота - должен соответствовать требованиям категории 3,2 (ГФ XI, вы.2, с. 193 и изменение № 1 от 1996 г) |  |

Описание технологического процесса

Просев сырья проводят на вращательно-вибрационном сите. Рибоксин, стеариновую кислоту, сахар молочный, метилцеллюлозу, крахмал картофельный взвешивают на весах в емкости. Вручную совком поочередно каждый вид сырья засыпают в загрузочный бункер вращательно-вибрационного сита, откуда оно поступает к просевочной сетке. Просеянное сырьё по течкам, расположенным радиально ситу, поступает в приемную тару сита. Отсевы по течке, расположенной тангенциально ситу, поступают в отдельную емкость,  откуда их направляют на сжигание. Выход на стадии просеивания 99,5 %.

80% от общей массы крахмала картофельного используется для приготовления массы для таблетирования, 20 % – для опудривания гранулята.

Крахмал картофельный для опудривания тонким слоем рассыпают на противни сушилки и сушат при температуре 45-55 °С до остаточной влажности 3% в течение 4-5 ч. Затем взвешивают. Выход на операции сушки 98%.

Приготовление 2,5 % раствора метилцеллюлозы. В чистой сухой емкости взвешивают на весах водорастворимую метилцеллюлозу и загружают в реактор для приготовления увлажнителя,  приливают воду очищенную. Массу тщательно перемешивают в течение 20-30 мин при температуре 20-25 °С и оставляют для набухания и растворения на 8-10 часов. Во время выдержки массу перемешивают в течение 10-15 мин через каждый час. По окончании выдержки полученный раствор метилцеллюлозы процеживают через двойной слой марли в чистую емкость. Раствор должен быть прозрачным, однородным, не содержать не растворившихся частиц и механических примесей. Полученный раствор метилцеллюлозы взвешивают на весах и передают на получение массы для таблетирования. Выход на операции приготовления увлажнителя 99,7 %.

В смеситель вручную совком загружают рибоксин, сахар молочный, крахмал картофельный. Порошковую массу перемешивают в течение 5-7 минут. Затем из реактора приливают увлажнитель. После чего массу тщательно перемешивают до равномерного распределения влаги. Процесс увлажнения проводят при комнатной температуре. Продолжительность процесса увлажнения составляет 5-7 мин. Потери 0,2%. Полученную влажную массу выгружают в чистую сухую емкость  и передают на операцию сушки. Получение сухой массы проводят в сушилке типа СП-30 при температуре входящего воздуха 40-50 ºС. В продуктовый резервуар сушилки вручную совком загружают влажную массу. Продолжительность сушки 40-60 мин. Остаточная влажность гранулята должна быть в пределах 2,0-3,0 %, потери 0,8%. Сухую массу выгружают в чистую сухую емкость и передают на операцию гранулирования. Гранулирование сухой массы проводят на грануляторе через протирочную сетку из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 1,8-2,0 мм. Потери составляют 0,2 %.

Для опудривания сухого гранулята в смеситель вручную совком загружают сухой гранулят, крахмал картофельный сухой просеянный и кислоту стеариновую просеянную. Массу перемешивают в течение 5-7 минут. Потери составляют 0,5 %.

Таблеточную массу таблетируют на роторной таблеточной машине типа РТМ-41 с двояковыпуклыми пуансонами диаметром 9 мм. В загрузочный бункер роторной таблеточной машины вручную совком порциями загружают массу для таблетирования. Включают машину в работу и начинают процесс таблетирования, предварительно настраивая машину для получения таблеток-ядер необходимого качества. Первую порцию таблеток-ядер, загрязненных смазочными маслами собирают в отдельную емкость и направляют на сжигание. У последующих таблеток-ядер проверяют внешний вид, среднюю массу. Отбраковку проводят по внешнему виду, некондиционные таблетки-ядра собирают в отдельную емкость и возвращают для дальнейшей переработки. Кондиционные таблетки-ядра ссыпают в емкость, выстланную хлопчатобумажной тканью и пробу таблеток-ядер сдают в цеховую лабораторию для определения качества. При получении положительного результата анализа таблетки-ядра взвешивают на весах и передают на УМО. Потери на операции таблетирования 1,5%, в т.ч. 0,36 % - некондиционные таблетки, 0,18 % - таблетки, загрязненные смазочными маслами, 0,96% - потери механические.

Выход на стадии фасовки и упаковки составляет 99,8 %.

Принять месячный фонд времени работы оборудования 22 дня.