Конспект лекций по курсу «Безопасность в техносфере»

Лекция 1. Человек и техносфера. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы.

Резкое увеличение антропогенного давления на природу привело к нарушению экологического равновесия и вызвало деградацию не только среды обитания, но и здоровья людей. Биосфера постепенно утратила свое господствующее значение и в населенных регионах стала превращаться в техносферу.

Биосфера — область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой атмосферы высотой 12–15 км, всю водную среду планеты (гидросферу) и верхнюю часть земной коры (литосферу глубиной 2–3 км). Верхняя граница биосферы находится на высоте 15–20 км от поверхности Земли в стратосфере. Активная техногенная деятельность человека привела к разрушению биосферы во многих регионах планеты и созданию нового типа среды обитания — техносферы.

Техносфера — объект планетарной экологии, состоящий из элементов биосферы, гидросферы и т. д. (экосферы), которые претерпели антропогенные изменения либо созданы в результате сознательной деятельности человека.

Рисунок 1.1 – Взаимодействие человека, техносферы и биосферы

Техносфера пришла на смену биосфере, и в результате на планете осталось мало территорий с ненарушенными экосистемами. В наибольшей степени экосистемы разрушены в развитых странах — Европе, Северной Америке, Японии. Естественные экосистемы сохранились здесь на небольших площадях, которые окружены со всех сторон территориями, нарушенными деятельностью человека. Поэтому сохранившиеся относительно небольшие пятна биосферы подвержены сильному техносферному давлению.

Таблица 1.1. Степень нарушенности естественных экосистем на континентах Земли

| Континент | Территория, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ненарушенная | Частично нарушенная | Нарушенная |
| Европа | 15,6 | 19,6 | 64,9 |
| Азия | 50,0 | 28,7 | 21,6 |
| Африка | 48,9 | 35,8 | 15,4 |
| Северная Америка | 56,3 | 18,8 | 24,9 |
| Южная Америка | 62,5 | 22,5 | 15,1 |
| Австралия | 62,3 | 25,8 | 12,0 |

Развитие техносферы в ХХ в. имело исключительно высокие темпы по сравнению с предыдущими столетиями. Это привело к двум диаметрально противоположным последствиям. С одной стороны, были достигнуты выдающиеся результаты в науке и различных отраслях промышленности, что оказало позитивное влияние на все сферы жизнедеятельности. С другой — были созданы невиданные ранее потенциальные и реальные угрозы человеку, сформированным им объектам и среде обитания. Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфортности среды обитания, обеспечению защиты от естественных негативных воздействий. Все это благоприятно отразилось на условиях жизни и в совокупности с другими факторами сказалось на качестве и продолжительности жизни. Однако, созданная руками человека, техносфера не оправдала во многом надежды людей.

Взаимодействие человека и техносферы. Человек и окружающая его среда (природная, производственная, городская, бытовая и др.) в процессе жизнедеятельности постоянно взаимодействуют друг с другом (Рис. 1.2). При этом «жизнь может существовать  только в процессе движения через живое  тело  потоков  вещества,  энергии  и  информации» (Закон  сохранения жизни, Ю.Н. Куражковский).

Рисунок 1.2 – Взаимодействие человека с окружающей средой: 1 – воздействие человека на среду обитания; 2 – Воздействие биосферы на человека; 3 – воздействие техносферы на человека; 4 – воздействие социальной среды на человека.

Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и развиваются лишь в условиях, когда потоки  энергии,  вещества и информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и природной  средой. Любое  превышение  привычных  уровней  потоков  сопровождается негативными воздействиями на человека и/или природную среду. В  естественных условиях  такие воздействия наблюдаются при изменении климата и стихийных явлениях.

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены  элементами техносферы (машины, сооружения и т.п.) и действиями человека. Изменяя величину любого потока от минимально значимой до максимально возможной, можно пройти ряд характерных состояний взаимодействия в системе «человек–среда обитания»:

−  комфортное (оптимальное),  когда  потоки соответствуют оптимальным условиям взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и отдыха; предпосылки для проявления наивысшей работоспособности и как следствие продуктивности деятельности; гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонент среды обитания;

−  допустимое, когда потоки,  воздействуя на человека и  среду обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту,  снижая  эффективность  деятельности  человека.  Соблюдение условий  допустимого  взаимодействия  гарантирует  невозможность  возникновения и развития необратимых негативных процессов у человека и в среде обитания;

−  опасное,  когда  потоки  превышают  допустимые  уровни  и  оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном  воздействии  заболевания,  и/или  приводят  к  деградации  природной среды;

−  чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий период  времени  могут  нанести  травму,  привести  человека  к  летальному исходу, вызвать разрушения в природной среде.

В качестве примера рассмотрим зависимость функционирования человека при осуществлении длительное время легких работ от температуры окружающего воздуха (Рис. 1.3). Комфортным, иначе оптимальным является функционирование рабочего в температурном диапазоне от 21 - до 230 C.Зона допустимых температур расширяется незначительно от 17 - до 260 C. Остальные температуры являются для рабочего опасными и чрезвычайно опасными.

Рисунок 1.3 – Зависимость жизненного потенциала человека от температуры окружающего воздуха: I – зона комфорта; II – зона допустимых температур; III – опасная зона; IV – зона чрезвычайной опасности.

Выводы:

1. Современный человек непрерывно взаимодействует с окружающей его средой обитания, компонентами которой являются естественная, техногенная (техносфера) и социальная среды.

2. С конца XIX века и весь XX и XXI век непрерывно развиваются техносфера и социальная среда, о чем свидетельствуют все возрастающая доля преобразованных человеком территорий земной поверхности и урбанизация   населения.

3. Развитие техносферы происходит за счет преобразования природной среды.

4. Взаимодействие человека с живой и неживой природой, с социальной средой и техносферой основано на обмене потоками   веществ, энергий и информации.

5. Потоки отличаются многообразием и в большинстве случаев жизненно необходимы.

6. Ряд потоков (техногенные отходы, потоки при стихийных явлениях, при взрывах и пожарах и т.п.) носят негативный характер представляя угрозу жизни человека, социальной среде, устойчивому состоянию биосферы и техносферы.

7. Взаимодействие человека со средой обитания может быть негативным и позитивным, характер взаимодействия определяют потоки веществ, энергий и информации.

8. Результаты негативного воздействия потоков на человека зависят в основном от интенсивности и продолжительности воздействия этих потоков, а также от способности человека воспринимать потоки воздействия.

Лекция 2. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы.

Результат  взаимодействия человека со средой обитания может изменяться в весьма широких пределах: от  позитивного до  катастрофического,  сопровождающегося гибелью людей и разрушением компонент среды обитания. Определяют негативный результат взаимодействия опасности – негативные воздействия,  внезапно  возникающие,  периодически  или  постоянно  действующие в системе «человек–среда обитания».

Негативные факторы воздействия в системе «человек–среда обитания»:

1) естественные стихийные явления;

2) производственной среды на работающего;

3) производственной  среды  на  городскую  среду (среду промышленной  зоны);

4) человека (ошибочные действия) на производственную среду;

5) городской среды на человека, производственную и бытовую среду;

6) бытовой среды на городскую;

7) бытовой среды на человека;

8) человека  на  бытовую  среду;

9) городской  среды  или  промышленной зоны  на  биосферу;

10) биосферы  на  городскую,  бытовую  и  производст-

венную среду;

11) человека на городскую среду;

12) человека на биосферу;

13) биосферы на человека.

Опасность –  негативное  свойство  живой  и  неживой  материи,  способное причинять ущерб  самой материи: людям, природной  среде, материальным ценностям.

Опасности не обладают  избирательным свойством, при своём возникновении они негативно воздействуют на всю окружающую их материальную среду. Влиянию опасностей подвергается человек, природная среда, материальные ценности. Источниками (носителями)  опасностей  являются  естественные  процессы  и  явления,  техногенная  среда  и действия людей. Опасности реализуются в виде  энергии, вещества и информации, они существуют в пространстве и во времени.

Таким образом, различают  опасности  естественного  и  антропогенного  происхождения.

Естественные  опасности  обусловливают  стихийные  явления,  климатические  условия, рельеф местности  и  т.п. Ежегодно  стихийные  явления подвергают опасности жизнь около 25 млн. человек.

Негативное воздействие на человека и среду обитания, к сожалению, не ограничивается естественными опасностями. Человек, решая задачи своего материального обеспечения, непрерывно воздействует на среду обитания своей деятельностью  и  продуктами деятельности (техническими  средствами,  выбросами различных производств и  т.п.),  генерируя в  среде обитания антропогенные опасности. Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше  уровень  и  число  антропогенных  опасностей,  вредных  и  травмирующих  факторов,  отрицательно  воздействующих  на  человека  и  окружающую его среду.

Вредный  фактор –  негативное  воздействие  на  человека,  которое приводит к ухудшению самочувствия или заболеванию.

Травмирующий  (травмоопасный) фактор –  негативное  воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному исходу.

Перефразируя аксиому о потенциальной опасности, сформулированную О.Н. Русаком, можно  констатировать: жизнедеятельность человека потенциально опасна.

Аксиома предопределяет, что все действия человека и все компоненты  среды  обитания,  прежде  всего  технические  средства  и  технологии, кроме  позитивных  свойств  и  результатов,  обладают  способностью  генерировать травмирующие и вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие или результат неизбежно сопровождается возникновением новых негативных факторов.

Справедливость аксиомы можно проследить на всех этапах развития системы «человек – среда обитания». Так, на ранних стадиях своего развития, даже при отсутствии технических средств, человек непрерывно испытывал воздействие негативных факторов естественного происхождения: пониженных и повышенных температур воздуха, атмосферных осадков, контактов с дикими животными, стихийных явлений и т.п. В условиях современного мира к естественным прибавились многочисленные факторы техногенного  происхождения:  вибрации, шум,  повышенная  концентрация токсичных  веществ  в  воздухе,  водоёмах,  почве;  электромагнитные  поля, ионизирующие излучения и др.

Антропогенные опасности  во многом определяются наличием отходов,  неизбежно  возникающих  при  любом  виде  деятельности  человека  в соответствии  с  законом  о  неустранимости  отходов (или)  побочных  воздействий производств: «В любом хозяйственном цикле образуются отходы и побочные эффекты, они не устранимы и могут быть переведены из одной физико-химической формы в другую или перемещены в пространстве».  Отходы  сопровождают  работу  промышленного  и  сельскохозяйственного  производств,  средств  транспорта,  использование  различных  видов топлива при получении энергии, жизнь животных и людей и т.п. Они поступают  в  окружающую  среду  в  виде  выбросов  в  атмосферу,  сбросов  в водоёмы, производственного и бытового мусора, потоков механической, тепловой  и  электромагнитной  энергии  и  т.п.  Количественные  и  качественные показатели отходов, а также регламент обращения с ними определяют уровни и зоны возникающих при этом опасностей.

Значительным  техногенным  опасностям  подвергается  человек  при попадании в  зону действия  технических  систем:  транспортные магистрали;  зоны излучения радио и телепередающих систем, промышленные  зоны и т.п.

Уровни опасного воздействия на человека в этом случае определяются характеристиками технических систем и длительностью пребывания  человека  в  опасной  зоне. Вероятно  проявление  опасности  и  при  использовании человеком технических устройств на производстве и в быту; электрические  сети и приборы,  станки, ручной инструмент,  газовые баллоны и сети, оружие и т.п. Возникновение таких опасностей связано как с наличием неисправностей в технических устройствах, так и с неправильными действиями человека при их использовании. Уровни возникающих при  этом  опасностей  определяются  Энергетическими  показателями  технических устройств (Рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Зависимость уровней используемых человечеством мощностей технических систем с изменением хронологии.

Таким образом, до 600 г.н.э. человеком использовался труд лошадей, ослов, буйволов, мощность которых не превосходила 10 кВт. Далее после создания первой паровой машины в 1770 году технические системы стали функционировать при мощностях выше 100 кВт. Следующий прорыв в технике характерен периоду создания двигателя внутреннего сгорания в 1990 году, мощность которого составляла порядка 1000кВт. В 20 веке свое развитие получили турбины тепловых электростанций с превосходящими четвертый порядок единиц мощностями. При этом современные атомные электростанции и ракетные двигатели достигают 106 кВт. Уровни сопряженных с развитием технических систем опасностей аналогично возрастают.

В настоящее время перечень реально действующих негативных факторов значителен и насчитывает более 100 видов. К наиболее распространённым и обладающим достаточно высокими концентрациями или  энергетическими  уровнями  относятся  вредные  производственные  факторы: запыленность  и  загазованность  воздуха, шум,  вибрации,  электромагнитные поля, ионизирующие излучения, повышенные или пониженные параметры  атмосферного  воздуха (температуры,  влажности,  подвижности  воздуха,  давления),  недостаточное  и  неправильное  освещение,  монотонность деятельности, тяжёлый физический труд и др.

Даже в быту нас сопровождает большая гамма негативных факторов. К ним относятся: воздух, загрязнённый продуктами сгорания природного газа,  выбросами  ТЭС,  промышленных  предприятий,  автотранспорта  и мусоросжигающих  устройств;  вода  с избыточным  содержанием  вредных примесей;  недоброкачественная  пища; шум,  инфразвук;  вибрации;  электромагнитные  поля  от  бытовых  приборов,  телевизоров,  дисплеев,  ЛЭП, радиорелейных устройств; ионизирующие излучения (естественный фон, медицинские обследования, фон от  строительных материалов, излучения приборов,  предметов  быта); медикаменты  при  избыточном  и  неправильном потреблении; алкоголь; табачный дым; бактерии, аллергены и др.

Антропогенные опасности в XX столетии также неуклонно нарастали и продолжают нарастать. Статистика свидетельствует, что неблагоприятные психологические качества человека все чаще становятся причиной несчастных случаев, достигая на отдельных производствах 40% от общего комплекса причин (Рис. 2.2.). Анализ данных по принудительной гибели людей свидетельствует, что человеческий фактор во многом влияет на возникновение негативных событий и в быту. Основными причина смертности от внешних причин являются самоубийства и случайные отравления алкоголем.

Рисунок 2.2 – Смертность от некоторых внешних причин, 1980 – 2014 года, число умерших от указанных причин на 100 тысяч человек постоянного населения; * 2014 год – по данным помесячной регистрации в пересчете на год с учетом Крымского федерального округа. (http://demoscope.ru/weekly/2014/0611/barom03.php)

В производственных, городских, бытовых условиях на  человека  воздействует,  как  правило,  несколько  негативных  факторов. Комплекс  негативных факторов,  действующих  в  конкретный момент  времени, зависит от текущего состояния системы «человек–среда обитания». На рис. 2.3 показана характерная суточная миграция городского жителя (сотрудника предприятия) в системе “человек – среда обитания”, где размер радиуса условно соответствует относительной доле негативных факторов антропогенного и техногенного происхождения в различных вариантах среды обитания.

Рисунок 2.3 – Суточная миграция  городского  жителя  в  системе «человек–среда обитания»: БС – бытовая среда; ГС – городская среда; ПС – производственная среда.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанного с пространством и временем.

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой воздействия на человека, она координирована в пространстве и во времени.

Реализованная опасность - факт воздействия реальной опасности на человека и/или среду обитания, приведший к потере здоровья или к летальному исходу человека, к материальным потерям.

Виды реализованных опасностей:

Происшествие - событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, природным и материальным ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) - событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные ресурсы и материальные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, катастрофы и стихийные бедствия.

Авария - происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно.

Катастрофа - происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей.

Стихийное бедствие - происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей.

Все опасности также классифицируют по ряду следующих признаков:

Таблица 2.1- Классификация опасностей

| № | Признак классификации | Вид (класс) |
| --- | --- | --- |
| 1 | По видам потоков в жизненном пространстве | - Энергетические - Массовые - Информационные |
| 2 | По величине потоков в жизненном пространстве | - Допустимые - Предельно допустимые - Опасные - Чрезвычайно опасные |
| 3 | По моменту возникновения опасности | - Прогнозируемые - Спонтанные |
| 4 | По длительности воздействия опасности | - Постоянные - Переменные (периодические) - Кратковременные |
| 5 | По объектам негативного воздействия | - Действующие на человека - Действующие на природу - Действующие на материальные ресурсы - Комплексного воздействия |
| 6 | По количеству людей, подверженных опасному воздействию | - Личные - Групповые (коллективные) - Массовые |
| 7 | По размерам зоны воздействия | - Глобальные - Межрегиональные - Региональные - Локальные |
| 8 | По видам зон воздействия | - Действующие на территории - Действующие в помещении |
| 9 | По виду негативного воздействия на человека | - Вредные - Травмоопасные |
| 10 | По способности человека идентифицировать опасности органами чувств | - Ощущаемые - Неощущаемые |

Под опасностью территории будем понимать ее свойство, состоящее в наличии источников природной и техногенной опасностей, которые при определенных условиях могут причинять вред населению, объектам техносферы и ОС.

Источник опасности — это ограниченный в некоторой области пространства процесс, деятельность или состояние определенного объема ОС, способные привести к реализации опасности и возникновению в ОС негативных воздействий на людей, объекты техносферы и природную среду.

Это могут быть области возможного возникновения опасных природных явлений, места захоронения отходов, промплощадки и производственные корпуса, промышленные зоны и селитебные территории в целом, районы размещения потенциально опасных объектов.

Для обеспечения защиты от указанных выше опасностей были разработаны системы безопасности.

По объектам защиты реально существующие в настоящее время системы безопасности распадаются на следующие виды:

- систему личной и коллективной безопасности человека в процессе его жизнедеятельности;

- систему охраны природной среды;

- систему государственной безопасности;

- систему глобальной безопасности.

Таблица 2.2 – Системы безопасности

| № | Вид безопасности Поле безопасности | Объект защиты | Система безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасности среды деятельности | Человек | Безопасность (охрана труда) |
| 2 | Опасности среды деятельности и отдыха, города и жилища – опасности техносферы | Человек | Безопасность жизнедеятельности человека |
| 3 | Опасности техносферы | Природная среда | Охрана природной среды |
| 4 | Чрезвычайные опасности биосферы и техносферы, в том числе пожары, взрывы, ионизирующие воздействия | Человек Природная среда Материальные ресурсы | Защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная и взрывозащитная, радиационная защита. |
| 5 | Внешние и внутренние общегосударственные опасности | Общество Нация | Системы безопасности страны Национальная безопасность |
| 6 | Опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности (рост населения, оружие массового поражения, потепление климата и т.п.) | Человечество Биосфера Техносфера | Глобальная безопасность |
| 7 | Опасности космоса | Человечество Планета Земля | Космическая безопасность |

Задачи науки о техносферной безопасности сводятся к:

-идентификации опасности техносферы;

-разработке и использованию средств защиты от опасностей;

-их непрерывному контролю и мониторингу в техносфере;

-обучению работающих и населения основам защиты от опасностей;

-разработке мер по ликвидации последствий проявления опасностей.

Типы опасных и вредных факторов техносферы

Ингредиентные факторы: - внесение веществ, которые количественно или качественно не соответствуют естественным.

Энергетические загрязнения: - вибро- и акустическое воздействия, электромагнитные поля и излучения, воздействия неионизирующих и ионизирующих излучений.

Деградация природной среды: - основные проблемы атмосферы, гидросферы, литосферы, - информационно-психологические воздействия (состояние личности, разнообразных социальных групп и объединений людей от воздействий, способных против их воли и желания изменить психические и психологические качества человека.

Виды опасных и вредных факторов техносферы

Выбросы и сбросы вредных химических веществ в атмосферу, гидросферу, литосферу.

Биологическое  загрязнение (последствия: эпидемии, генная инженерия как опасность «изнутри»).

Виброакустическое загрязнение. Электромагнитное загрязнение.

Радиоактивное загрязнение (естественный фон, техноисточники).

Промышленные и бытовые твердые отходы. Информационные потоки. Транспортный поток.

В общем случае негативные факторы подразделяются на естественные, то есть природные, техногенные и антропогенные, вызванные деятельностью человека

Источниками естественных негативных воздействий являются стихийные явления в биосфере (изменения климата, грозы, землетрясения и т.п.).

Рост негативного антропогенного влияния на среду обитания не всегда ограничивается нарастанием только опасностей прямого действия, например, ростом концентраций токсичных примесей в атмосфере. При определенных условиях возможно появление вторичных негативных воздействий, возникающих на региональном или глобальном уровнях и оказывающих негативное влияние на регионы биосферы и значительные группы людей. К ним относятся процессы образования кислотных дождей, смога, «парниковый эффект», разрушение озонового слоя Земли, накопление токсичных и канцерогенных веществ в организме животных и рыб, в пищевых продуктах и т.п.

Негативные факторы техносферы

Природные (естественные)

Источники: природные объекты и явления

Виды: потоки вещества и энергии

Антропогенные

Источники: Ошибочные или несанкционированные действия человека или групп людей

Виды: Потоки вещества и энергии в результате аварий и ЧС

Техногенные

Источники:

Объекты техносферы, отходы

Виды: потоки вещества и энергии

Рисунок 2.5 – Негативные факторы техносферы

Объекты окружающей среды на значительных расстояниях от техносферных зон с временным пребыванием человека подвергаются воздействию  техногенных негативных факторов вследствие масштабных происшествий (техногенные аварии и чрезвычайные ситуации) и миграции техногенных загрязнителей в атмосфере, гидросфере и литосфере.

Последствия воздействий проявляются в деградации природных объектов.

Воздействие антропогенных негативных факторов проявляется в результате ошибочных или несанкционированных действий человека или групп людей. Их проявление обусловлено личностными характеристиками и социальными отношениями определенных групп внутри общества.

Следствием антропогенных негативных факторов являются различного рода чрезвычайные положения и чрезвычайные ситуации, в том числе и социального характера.

Любое превышение допустимых уровней потоков, создаваемых действием  негативных факторов, сопровождается негативными воздействиями на человека и (или) окружающую среду.

При оценке воздействия негативных факторов на человека и объекты окружающей среды следует учитывать степень влияния их на здоровье и жизнь человека, уровень и характер изменений функционального состояния и возможностей организма или объекта, его потенциальных резервов, адаптивных способностей и возможности развития последних.

При оценке допустимости воздействия вредных факторов на организм человека исходят из биологического закона субъективной количественной оценки раздражителя Вебера - Фехнера. Он выражает связь между изменением интенсивности раздражителя и силой вызванного ощущения

p = k ln (S/So)

где S - значение интенсивности раздражителя,

So- нижнее граничное значение интенсивности раздражителя,

k- константа, зависящая от субъекта ощущения.

Информационная  стратегия государства по укреплению  здоровья  и профилактика болезней населения должна включать:

- регулярную информацию населения об опасностях среды обитания, в т.ч. о токсичных  выбросах и сбросах, выделяемых объектами экономики в окружающую среду;

- регулярную информацию работающих о негативных факторах производства и их влияния на здоровье;

-  информацию  о  состоянии  здоровья  населения  региона  и  профессиональных заболеваниях;

- информацию о методах и средствах защиты от опасностей;

- информацию об ответственности  руководителей  предприятий  за  безопасное состояние среды обитания.

Реализация целей и задач науки о безопасности в техносфере включает следующие этапы деятельности:

- идентификация и описание зон воздействия опасностей техносферы и отдельных ее элементов (предприятия, машины, приборы);

- разработка и реализация наиболее эффективных систем и методов защиты от опасностей;

- формирование систем контроля опасностей и управления состоянием безопасности техносферы;

- разработка и реализация мер по ликвидации последствий проявления опасностей;

Лекция 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни.

Обеспечению безопасности в техносфере больше всего способствует заблаговременная идентификация опасностей, т.е. их заблаговременное опознание, предвидение, оценка и уменьшение вредного влияния на человека и техносферу. Изучение обстоятельств аварийности и травматизма в конкретной области показало, что наибольший вклад приносят такие источники опасности, как электросиловое оборудование, средства хранения сжатых газов, токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей, подвижное технологическое оборудование. Общей чертой практически всех рассматриваемых происшествий явилось то, что для их возникновения потребовалось несколько предпосылок, образующих в совокупности причинную цепь.

Наиболее типичной чередой событий явились предпосылки следующего вида: ошибка человека, или отказ технологического оборудования, или недопустимое внешнее воздействие; случайное появление опасного фактора в произвольной части пространства; неисправность (отсутствие) предусмотренных средств защиты или неточных действий людей в данных условиях; воздействие опасных факторов на защищаемые элементы оборудования, человека или окружающую среду.

В процентном соотношении доля предпосылок, вызванных ошибочными действиями человека составляет 50 – 80 %, тогда как технические предпосылки – 15 – 25 %. Дополнительные факторы аварийности и травматизма: недостаточная эргономичность и низкая надежность технологического оборудования; несовершенство профотбора и подготовки работающих к эксплуатации такого оборудования; плохая организация работ; дискомфорт технологических процессов для людей и техники и т.д.

Преобладающая роль человеческого фактора в формировании первичных предпосылок аварийности и травматизма является уже общепризнанной. Происшествия вызваны обычно не единственной причиной, а рядом иногда взаимно обусловленных предпосылок. Резюмируя анализ, отметим следующие основные закономерности, причины и факторы аварийности и травматизма на производстве и транспорте:

- при массовом проведении работ аварийность и травматизм можно рассматривать как потоки случайных событий, количество которых на ограниченных интервалах времени распределено по закону Пуассона;

- появление конкретного происшествия обусловлено не отдельно взятой причиной, а результатом возникновения и развития причинной цепи предпосылок.

Инициаторами и составными звеньями причинной цепи происшествия служат ошибочные и несанкционированные действия людей, неисправности и отказы используемой ими техники, а также нерасчетные воздействия на них внешних факторов среды обитания. Ошибочные и несанкционированные действия человека обусловлены его недостаточной дисциплинированностью и подготовленностью к работам, потенциально опасной технологией и конструктивным несовершенством используемой им техники.

Для обеспечения безопасных условий среды обитания устанавливаются пороговые значения негативных факторов. При определении предельных значений концентраций, уровней, доз и т.д.  руководствуются следующими принципами:

- Приоритет медицинских и биологических  показаний к установлению санитарных регламентов перед прочими подходами (технической достижимостью, экономическими требованиями).

- Пороговость действия неблагоприятных факторов (в том числе химических соединений с мутагенным или канцерогенным  эффектом действия, ионизирующего излучения).

- Опережение разработки и внедрения профилактических мероприятий до появления опасного и вредного фактора.

На основе закона Вебера - Фехнера построено  нормирование уровней негативных факторов.

Чтобы исключить необратимые биологические эффекты, воздействие факторов ограничивается предельно допустимыми уровнями воздействия.

Критерии  безопасности техносферы (ограничения воздействий на человека и объекты окружающей среды вредных и опасных негативных факторов):

1. ПДУ нежелательных воздействий различного рода потоков энергии.

2. Предельные дозы (ПД) нежелательных  воздействий, полученных за время активного влияния негативных техногенных факторов (электромагнитных, ионизирующих); Так согласно нормативным документам регламентирующим взаимодействие человека с ионизирующим излучением  НРБ-99, предельной дозой, получаемой населением является Dγ =1мЗв в год. Для рабочего персонала предельной эквивалентной амбиентной дозой является Dγ =5мЗв в год.

3. ПДК нежелательных токсических и (или) загрязняющих веществ;

4. Предельно-допустимый выброс (ПДВ) в атмосферу, а также нормативно допустимые сбросы (НДС) в гидросферу нежелательных для человека и ОС объемов токсических и (или) загрязняющих веществ, лимиты на образование и размещение отходов.

5.Предельно допустимое время воздействия на человека негативных факторов техносферы без угрозы для его безопасности;

6.Предельно допустимый риск воздействия негативных факторов техносферы без ущерба для безопасности человека и состояния ОС.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) или предельно допустимая концентрация (ПДК) - это максимальное значение фактора, которое, воздействуя на человека (изолированно или в сочетаниях с другими факторами), не вызывает у него и у его потомства биологических изменений даже скрытых и временно компенсируемых, в том числе заболеваний, изменений реактивности, адаптационно-компенсаторных возможностей, иммунологических реакций, нарушений физиологических циклов, а также психологических нарушений (снижения интеллектуальных и эмоциональных способностей, умственной работоспособности).

Например, для воздуха рабочей зоны производственных помещений в соответствии с ГОСТ 12.1.005 устанавливают ПДК вредных веществ, которые выражаются в миллиграммах вредного вещества, приходящегося на 1 кубический метр воздуха.

Опасность веществ характеризуют также критериями токсичности ПДК в воде, почве и т. д.; ОБУВ – ориентировочным безопасным уровнем воздействия для тех же сред; КВИО – коэффициенту возможного ингаляционного отравления; средним смертельным дозам и концентрациям в воздухе, на коже, в желудке и др.), по величине порогов вредного действия (однократного или хронического), а также порогов специфического действия (аллергенного, канцерогенного и др.).

В соответствии с указанным выше стандартом установлены ПДК для более чем 1300 вредных веществ. Ещё приблизительно для 500 вредных веществ установлены ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

Например, ПДК и класс опасности некоторых веществ:

- аммиак - 20 мг/ и 4 класс;

- ацетон - 200 мг/ и 4 класс;

- ртуть - 0,01 мг/ и 1 класс;

- хлор - 0,1 мг/ и 1 класс.

По степени потенциальной опасности воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на 4 класса в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 с изменением № 1 от 01.01.82г.

- Чрезвычайно опасные - ПДК менее 0,1 мг/ (бериллий, ртуть, сулема, кварцевая пыль).

- Высокоопасные - ПДК 0,1-1,0 мг/ (окислы азота, анилин, бензол, пыль гранита).

- Умеренно опасные - ПДК 1,1-10,0 мг/ (вольфрам, борная кислота, угольная пыль).

- Малоопасные - ПДК более 10,0 мг/ (аммиак, ацетон, пыль известняка).

ПДВ — норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы и других экологических нормативов.

На основании п. 1 ст. 14. ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» «выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха в порядке, определенном Правительством Российской Федерации».

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 для каждого источника загрязнения атмосферы устанавливается предельно допустимый выброс вредных веществ (ПДВ) - это объем загрязнения в выбросах в мг/м 3, который на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного воздействия и вредные последствия на окружающую среду. СНиП 2.04.05 регламентирует содержание пыли в выбросах вентиляционного воздуха промышленных предприятий. Нормирование содержания CO в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания ведется согласно ГОСТ 17.2.2.03.

Основной смысл критериев безопасности заключается в сохранении здоровья и жизни человека и состояния объектов окружающей среды путем ограждения от воздействия вредных и опасных факторов техносферы.

Для обеспечения указанных критериев безопасности разработаны и используются на практике многочисленные нормативные документы, в число основных из которых входят следующие:

- Технические регламенты и стандарты Системы безопасности труда (ССБТ).

- Технические регламенты и стандарты Системы стандартов охраны природы.

- Гигиенические критерии и ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферы.

- Санитарные нормы и правила (СаНПиН).

- Нормативные документы по установлению нормативов ПДС, ВСВ, ОБУВ, НДС и др.

Лекция 4. Мониторинг и оценка рисков техносферных опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методический аппарат анализа природного и техногенного рисков.

Важнейшую роль в деле сохранения здоровья населения в ближайшем будущем будет играть информация об опасностях среды обитания. Данную информацию возможно получить через системы мониторинга.

Мониторинг - слежение за состоянием среды обитания и предупреждение о создающихся негативных ситуациях.

Мониторинг ОС, состояния объектов народного хозяйства и государственный надзор по вопросам природной и техногенной безопасности – основа управления техносферной безопасностью.

Информация, получаемая  системой мониторинга  ОС - основа управления ее качеством. Эта система состоит из трех ступеней:

- наблюдения,

- оценки состояния

- прогноза возможных изменений.

В системе различают несколько уровней: санитарно-токсический, экологический и биосферный, социально-гигиенический и чрезвычайно-ситуационный  мониторинг.

Санитарно-токсический мониторинг осуществляет:

- наблюдение за состоянием качества ОС, т.е. за степенью загрязнения природных ресурсов вредными веществами и влиянием этого процесса на человека, животный и растительный мир;

- определение наличия шумов, аллергенов, пыли, патогенных

микроорганизмов, неприятных запахов, сажи;

- контроль за содержанием в атмосфере вредных веществ, за качеством водных объектов, почвы.

В зоне влияния источников загрязнения организуется наблюдение за следующими объектами и параметрами:

Атмосфера,  Гидросфера,  Почва,  Биота, Урбанизированная среда,

Население: характерные демографические параметры и социально-экономические факторы.

Санитарно-токсический мониторинг осуществляется службами Министерства здравоохранения РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Росгидрометом России.

Методы контроля и мониторинга основаны на инструментальном (приборном) контроле уровней негативных факторов различных сред с помощью станций наблюдения, стационарных и передвижных средств контроля специализированными учреждениями указанных служб.

Экологический мониторинг

Экологический мониторинг – информационная система наблюдений, оценивающая  и выделяющая антропогенную составляющую в происходящих природных процессах.

Экологический мониторинг производится органами Госгидромета РФ и Минприродресурсов РФ. Экологический мониторинг подразделяется на следующие виды:

- по масштабу измерений и оценке информации (локальный, региональный, глобальный);

- по специфике методов измерения и оценке информации (биологический, геохимический, геофизический);

- по специфике объектов защиты: — на мониторинги атмосферы, почв, поверхностных вод (гидрологический), подземных вод (гидрогеологический), растительных ресурсов (геоботанический), лесов, животного мира (зоологический), антропогенной нагрузки, промышленной нагрузки и т.д.

Данные мониторинга окружающей среды получают с помощью наблюдательной сети. Наблюдательная сеть экологического мониторинга включает иерархию взаимосвязанных стационарных наблюдательных пикетов, региональных и базовых станций, маршрутов, полигонов.

Биосферный мониторинг

Биосферный мониторинг осуществляет наблюдение за глобально-фоновыми изменениями в природе: степенью радиации; наличием в атмосфере СО2, О3; ее запыленностью; циркуляцией тепла; газовым обменом между океаном и воздушной оболочкой земли; мировой миграцией птиц, животных, растений и насекомых; погодно-климатическими изменениями на планете.

Биосферный мониторинг осуществляется в рамках Глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС) на базе международных биосферных станций, восемь из которых располагаются у нас в стране.

Социально-гигиенический мониторинг

Социально-гигиенический мониторинг (введен в 2000 г. в РФ)  - государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания.

Мониторинг проводится Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять госсанэпиднадзор.

Проведение социально-гигиенического мониторинга возложено на Госгидромет РФ, Минздрав РФ, Федеральные органы исполнительной власти и ряд других ведомств.

Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования заключаются в наблюдении, контроле и предвидении опасных процессов и явлений природы, техносферы, внешних дестабилизирующих факторов (террористических актов, вооруженных конфликтов и т.п.), являющихся источниками ЧС различного характера.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций различного характера  на территории субъектов РФ включают в себя:

- мониторинг опасных природных процессов и явлений;

- прогнозирование ЧС природного характера;

- мониторинг состояния безопасности зданий, сооружений и потенциально опасных объектов;

- прогнозирование техногенных ЧС.

Основные задачи системы мониторинга и прогнозирования ЧС:

- оперативный сбор и обработка информации о потенциальных источниках ЧС природного, техногенного, природно-техногенного и биолого-социального характера;

- создание и поддержание банка данных по ЧС, прогнозирование возникновения, развития ЧС и их последствий, заблаговременная разработка мер по предупреждению ЧС и смягчению их последствий;

- принятие экстренных мер по защите населения, сельскохозяйственного производства от радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и возбудителей инфекционных заболеваний.

Координацию деятельности всех учреждений, работающих в этой области и руководство ими осуществляет Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС РФ (центр “Антистихия” - входит в Единую госсистему предупреждения и ликвидации ЧС).

Основными задачами центра ВЦМП являются

- мониторинг объектов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и их источников;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- создание, развитие и анализ банка данных по чрезвычайным ситуациям на территории Российской Федерации.

Качество мониторинга и прогноза ЧС влияет на эффективность деятельности в области снижения рисков их возникновения и масштабов. Оценка риска ведется на основе банка данных, полученного в результате мониторинга и прогнозирования, паспорта безопасности территорий, деклараций безопасности промышленных объектов.

В зависимости от складывающейся обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС система мониторинга и прогнозирования функционирует в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности или режиме ЧС.

В целом результаты мониторинга и прогнозирования являются основой для разработки долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ, планов, а также принятия соответствующих решений по предупреждению и ликвидации ЧС.

Общая классификация рисков

Так как понятие риска является многоплановым, в научной литературе используются различные производные этого понятия в зависимости от области применения, вида анализа опасности и т.д.

Существует две трактовки понятия риска как количественной меры опасности: риск – вероятность появления неблагоприятного события  и риск – максимальный ущерб, нанесенный событием (количественная оценка).

Кроме того, риск определяется как вероятностная мера возникновения техногенных или природных явлений, сопровождающихся формированием и действием вредных факторов, а также нанесенного при этом социального, экологического, экономического и других видов ущербов и приводятся общая (1) и упрощенная (2) формулы для оценки риска:

R =R1×R2×R3,                                                                                 (4.1)

R= R2R3.                                                                                         (4.2)

где R – уровень риска, то есть вероятность нанесения определенного ущерба человеку и окружающей среде;

R1 – вероятность возникновения события или явления, обуславливающего формирование и действие вредных факторов;

R2 – вероятность формирования определенных уровней физических полей, нагрузок, полей концентрация вредных веществ в различных средах и их дозовых нагрузок, воздействующих на людей и другие объекты биосферы;

R3 – вероятность того, что указанные уровни полей и нагрузок приведут к определенному ущербу;

Определение уровня риска как вероятностной категории является более удобным и приемлемым при решении широкого круга задач научного и практического характера.

На основании систематизации ряда данных предложено классифицировать риски по следующим признакам (Таблица 4.1).

Таблица 4.1- Классификация рисков

| № | Признак классификации | Вид (класс) |
| --- | --- | --- |
| 1 | По источникам рисков | - Техногенный - Природный |
| 2 | По виду источника риска | - Внутренний (связан с функционированием предприятия) - Внешний (риск связан с внешней средой и не зависит от работы предприятия) - Человеческий фактор (риск связан с ошибками, допущенными по вине человека) |
| 3 | По характеру наносимого ущерба | - Экономический - Индивидуальный - Экологический - Техногенный - Социальный |
| 4 | По величине ущерба | - Допустимый - Предельный (Критический) - Катастрофический |
| 5 | По уровню опасности | - Пренебрежимый - Приемлемый - Неприемлемый |
| 6 | По времени воздействия | - Краткосрочный - Долгосрочный - Среднесрочный |
| 7 | По частоте воздействия | - Разовый - Периодический - Постоянный |
| 8 | По уровню воздействия | - Глобальный - Локальный |
| 9 | По восприятию людьми | - Принудительный - Добровольный |

По уровню опасности риск классифицируется:

- неприемлемый – уровень риска > 10–6; устанавливается администра-цией предприятия или регулирующими органами как максимально разрешенный, который не приводит к ухудшению экономической деятельности предприятия или качества жизни населения при существующих социально-экономических условиях;

- приемлемый – 10-6 <уровень риска <10–8; это уровень риска, с которым общество в целом готово мириться ради получения определенных благ или выгод в результате своей деятельности;

- пренебрежимый риск - уровень риска, устанавливаемый администра-тивными или регулирующими органами как максимальный, выше которого необходимо принимать меры по его устранению.

По времени воздействия:

- краткосрочный – опасное воздействие не превышает по времени 1 ч, например, взрыв или небольшой пожар;

- среднесрочный и долгосрочный – связаны с появлением радиации, уничтожением флоры и фауны и другие, последствия которых могут сказываться долгое время.

Ключевое звено концепции риска – комплексная оценка, что существенно отличает ее от той, в которой упор делается на обеспечение нормативов воздействия, характеризующих компоненты техносферы и природной среды.

С точки зрения применения понятия риска при анализе и управлении техносферной безопасностью, важными категориями являются:

- индивидуальный риск – вероятность поражения отдельного индиви-дуума в результате воздействия исследуемых факторов опасности;

- потенциальный территориальный риск - пространственное распределение частоты реализации негативного воздействия определенного уровня;

- социальный риск – зависимость вероятности нежелательных событий, связанных с поражением определенных групп людей, подвергающихся воздействиям определенного вида при реализации соответствующих опасностей, от численности этих групп;

- коллективный риск – ожидаемое количество смертельно травмированных в результате возможных аварий за определенный период времени.

Методический аппарат анализа природного и техногенного рисков:

Анализ (идентификация, оценка, прогноз) риска — это исследования, направленные на выявление и количественное определение различных видов риска при осуществлении каких-либо видов деятельности и хозяйственных проектов.

Анализ риска обычно начинается с его идентификации на основе статистических данных об опасных природных и техногенных явлениях и результатах их взаимодействия с техносферой.

Оценка риска состоит в его количественном измерении, т.е. определении возможных последствий реализации опасностей для различных групп населения.

Прогноз риска — это его оценка на определенный момент времени в будущем с учетом тенденций изменения условий проявления риска.

В настоящее время приняты следующие концепции анализа риска:

— технократическая концепция, основанная на анализе относительных частот возникновения ЧС (инициирующих чрезвычайные ситуации и события) как способе задания их вероятностей;

— экономическая концепция, в рамках которой анализ риска рассматривается как часть более общего затратно-прибыльного исследования;

— психологическая концепция концентрируется вокруг исследований межиндивидуальных предпочтений;

— социальная концепция основана на социальной интерпретации нежелательных последствий с учетом ценностей и интересов.

Основными элементами, входящими в систему анализа, являются: источник опасности, опасное явление, вредные и поражающие факторы, объект воздействия, ущерб, затраты на меры защиты, предотвращенный ущерб.

В рамках технократической концепции после идентификации опасностей (выявления принципиально возможных рисков) необходимо оценить их уровень и последствия, к которым они могут привести, т.е. вероятность соответствующих событий и связанный с ними потенциальный ущерб. Для этого используют методы оценки риска, которые в общем случае делятся  на феноменологические, детерминистские и вероятностные (таблица 4.2).

Таблица 4.2- Методы оценки риска

| Концепции | Методы | Методики |
| --- | --- | --- |
| 1. Технократическая | 1. Феноменологический 2. Детерминистский 3. Вероятностный | 1. Статистические 2. Теоретико -вероятностные 3. Эвристические |
| 2. Экономическая |  |  |
| 3. Психологическая |  |  |
| 4. Вероятностная |  |  |

Рассмотрим области применения методов оценки рисков.

Феноменологический метод базируется на определении возможности протекания аварийных процессов исходя из результатов анализа необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы.

Феноменологический метод предпочтителен при сравнении запасов безопасности различных типов потенциально опасных объектов, но малопригоден для анализа разветвленных аварийных процессов, развитие которых зависит от надежности тех или иных частей объекта или (и) его средств защиты. Феноменологический метод реализуется на базе фундаментальных закономерностей, которые в последние годы объединяют в рамках новой научной дисциплины — физики, химии и механики катастроф.

Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов развития аварий, начиная от исходного события до установившегося конечного состояния системы. Ход процесса изучается и предсказывается с помощью математического моделирования, построения имитационных моделей и проведения сложных расчетов.

Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути развития процессов. При этом анализируются разветвленные цепочки событий и отказов оборудования, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность аварий. В настоящее время считается одним из наиболее перспективных.

На основе вероятностного метода могут быть построены различные методики оценки природного и техногенного рисков, которые в зависимости от имеющейся исходной информации делятся на:

— статистические, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим данным (при их наличии);

— теоретико-вероятностные, используемые для оценки рисков от редких событий, когда статистика практически отсутствует;

— эвристические, основанные на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания; используются при оценке комплексных рисков, когда отсутствуют статистические данные, и математические модели (либо модели слишком грубы, т. е. их точность низка).

Лекция 5. Нормативная база, механизмы регулирования и управления охраной окружающей среды. Нормативная база управления охраной окружающей среды. Экологическая политика и способы ее реализации

В соответствии с глобализацией экономики, экологической политики  и экологических проблем, экологическое законодательство стремится охватить крупные территории речных бассейнов и даже целых континентов одними и теми же или очень сходными правовыми нормами в области экологии. Многие страны подписали различные международные соглашения, требующие, например, запрет производства разрушающих озоновый слой газов к 2000 г. (Монреальский протокол 1987 г.):

История проблемы: В 1973 году химики Франк Шервуд Роуланд и Марио Молина в Университете Калифорнии начали изучение воздействия хлорфторуглеродов в атмосфере Земли. Они открыли, что молекулы ХФУ достаточно стойки в атмосфере до тех пор как поднимутся в средние слои стратосферы, где они под действием УФ-излучения диссоциируют с образованием атомарного хлора. Роуланд и Молина предположили, что эти атомы хлора могут вызвать разрушение больших количеств озона в стратосфере. Их выводы были основаны на аналогичной работе Пауля Джозефа Крутцена и Харольда Джонстоуна, которые показали, что оксид азота (II) (NO) может ускорять разрушение озона. За работу по этой проблеме в 1995 году Крутцену, Молине и Роуланду была присуждена Нобелевская премия по химии.

Известно, что стратосферный озон практически полностью поглощает УФ-B-излучение (электромагнитное излучение Солнца с длиной волны λ=290÷320 нм), губительное для всех живых организмов. Истощение озонового слоя, вызываемое ХФУ, приводит к увеличению количества УФИ-B, достигающего поверхности Земли. Как следствие, увеличение числа случаев рака кожи у людей (меланома, карцинома и др.) и возникновение других серьёзных проблем, таких как повреждение зерновых культур и гибель значительных количеств морского фитопланктона.

Аналогичным решением в области экологического законодательства было принятие концепции устойчивого развития (Декларация Рио де Жанейро, 1992 г., и Повестка на XXI век).

Был выработан и проводится в жизнь ряд международных стандартов качества окружающей среды и экологического менеджмента.

Примеры: Европейский Союз. Комиссия ЕС в Брюсселе разрабатывает европейские законы в форме Директив и Регулирующих актов ЕС. Страны члены ЕС не могут применять менее строгие собственные законы и стандарты. Такие страны, как Германия и Нидерланды имеют более строгие по сравнению с общеевропейскими законы.

США. Основные федеральные акты регулирования в области экологии действуют во всех штатах. Самим штатам разрешается принимать только более строгие нормы. В США имеется хорошо структурированное экологическое законодательство, объединяющее иерархические уровни федерации, штатов и городов.

Экологическое законодательство России оформлено таким же образом (от федерального до местного уровня), однако иногда федеральные законы не имеют соответствующих законов на региональном уровне, что делает их выполнение менее эффективным. В других случаях местные законы оказываются за пределами федерального правового поля, т.е. не имеют аналогов на федеральном уровне, придающих им законную силу.

Федеральное экологическое законодательство России охватывает почти весь спектр отношений в области экологии. Ниже перечислены основные законодательные акты, имеющие отношение к безопасности в теъхносфере:

- Конституция Российской Федерации, 1993;

- Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации", 1997;

- Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха", 1982;

- Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 1991;

- Закон РФ "Об охране окружающей среды", 2002;

- Закон РФ "О недрах", 1992;

- Закон РФ "О защите прав потребителей", 1992;

- Закон РФ "О безопасности", 1992;

- Закон РФ "Об обеспечении единства измерений", 1993;

- Закон РФ "О техническом регулировании", 2003;

- Таможенный кодекс РФ, 1993;

- Основы законодательства РФ "Об охране здоровья граждан", 1993;

- Закон РФ "О животном мире", 1994;

- Гражданский кодекс РФ,

- Закон РФ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 1996;

- Закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях, 1995;

- Закон РФ "Об общественных объединениях", 1995;

- Закон РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", 1995;

- Водный кодекс РФ, 1995;

- Закон РФ "Об использовании атомной энергии, 1995;

- Закон РФ "Об экологической экспертизе", 1995;

- Закон РФ "О континентальном шельфе", 1995;

- Закон РФ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности", 1995;

- Указ Президента РФ "О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, 1996;

- Закон РФ "О радиационной безопасности населения", 1996;

- Закон РФ "Об энергосбережении", 1996;

- Лесной кодекс РФ, 1997;

- Закон РФ "Об уничтожении химического оружия", 1997;

- Закон РФ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", 1997;

- Закон РФ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов, 1997;

- Закон РФ "О безопасности гидротехнических сооружений", 1997;

- Закон РФ "О гражданской обороне", 1998;

- Закон РФ "О конверсии оборонной промышленности, 1998;

- Закон РФ "О плате за пользование водными объектами", 1998;

- Закон РФ "Об отходах производства и потребления", 1998.

В России имеется много соответствующих законов регионального уровня, нацеленных на выполнение требований федеральных законов и программ в конкретных местных условиях.

Экологические нормы и стандарты

Экологические стандарты являются определяющим элементом в процессе формулирования и воплощения экологической политики.

Экологические стандарты являются определяющим элементом в процессе формулирования и воплощения экологической политики. Подходящие стандарты обеспечивают успешное достижение поставленных целей. В идеальном случае процесс установления экологических стандартов должен быть встроен в процесс формулирования экологической политики.

Категории экологических стандартов:

Биологические стандарты - стандарты на содержание того или иного вещества в организме  человека  (например, предельно допустимая концентрация вещества в крови). Это медицинские стандарты, нацеленные на охрану здоровья людей.

Экспозиционные стандарты определяют допустимые дозы воздействия на входе в организм. Они включают, например, ограничения на дозы радиационного облучения,  ограничения на дозы сельскохозяйственных пестицидов и т.д.

Стандарты качества (природных вод, воздуха, почв). Эта категория включает большое разнообразие стандартов в отношении качества природных сред. Они определяют допустимые  концентрации вещества в воздухе, воде и почве. Они не регулируют выбросы загрязняющих веществ или сбросы а служат эталонами для установления нормативов на выбросы и сбросы. Регулирующие органы ориентируются на эти стандарты качества при установле-нии нормативов на выбросы и сбросы предприятий.

Стандарты качества воздуха - обычно относятся к воздействию определенных загрязняющих веществ на здоровье человека. В России они представлены предельно допустимыми концентрациями (ПДК) конкретных загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов. Концентрации осредняются за промежуток времени в 20 минут (мгновенные ПДК) и 24 часа (среднесуточные ПДК). Другие ПДК установлены для воздуха производственных помещений. Полный список  ПДК содержит несколько сотен загрязняющих веществ. Рекомендуемые предельные значения концентраций загрязняющих веществ в воздухе установлены также Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Стандарты качества природных вод обычно ориентированы на охрану рыбных запасов и т.п. Законодательством ЕС в конце 1970-х гг. введены стандарты, поддерживающие пресноводных рыб и обитателей прибрежных морских вод. Европейские стандарты качества вод, используемых для купания, направлены на охрану здоровья людей.

В России существует два вида стандартов качества воды: санитарно-гигиенические ПДК для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и рыбохозяйственные ПДК. Количество вредных веществ, для которых установлены ПДК, превышает 1000. Также установлены стандарты на физические свойства воды (температуру, прозрачность и др.) или пределы их изменения в результате антропогенного воздействия.

Стандарты качества почвы относятся к ряду конкретных видов ее использования, например, для целей сельскохозяйственного произ-водства и для очистки загрязненных промплощадок. Они принима-ют во внимание "воздействия на здоровье человека, связанное с непосредственным глотанием и вдыханием частиц почвы, потреблением загрязненных растений и воздействием на кожу«.

Стандарты (нормативы) на выбросы и сбросы определяют приемлемое для принимающего природного объекта количество определенного загрязняющего вещества. На международном уровне существует ряд соглашений для охраны морей  (например, Балтийского и Северного) и рек, пересекающих границы между странами (например, Рейн, Дунай).

В России они представлены "предельно допустимыми выбросами" (ПДВ) для загрязняющих веществ в воздухе и «нормативно допустимыми сбросами" (НДС) для водной среды. Разработаны специальные методы для расчета ПДВ и ПДС для предприятий. Эти методы при вычислении ПДВ (или НДС) принимают во внимание наиболее неблагоприятные погодные и гидрологические условия, влияние соседних предприятий и фоновое качество воздуха (или воды) в той местности или водном объекте, для которого осуществляется расчет. Выбросы и сбросы считаются допустимыми, если они не ведет к превышению ПДК определенных загрязняющих веществ в той среде, куда они поступают. ПДВ и НДС должны согласовываться с компетентными органами в сфере экологии. Затем предприятие может получить платную лицензию на сброс.

Стандарты на продукцию определяют состав продаваемой продукции. Такие стандарты непосредственно устанавливают пределы содержания опасных веществ, например, в пищевых продуктах, автомобильном топливе, батареях. Стандарты на качество питьевой воды также могут рассматриваться как стандарты на продукцию.

Стандарт на производственный процесс - определяет "методы осуществления определенного производственного процесса, чтобы предоставить критерий, какие выбросы в ОС должны быть разрешены с определенной производственной площадки".

BATNEEC ("наилучшая доступная технология, не влекущая чрезмерных затрат") представляет собой стандарт на производственный процесс, введенный законодательством Великобритании, касающимся комплексного контроля загрязнения от 1990 г. Законодательство требует чтобы любой   производственный процесс, подпадающий под этот контроль, предотвращал выброс в любую среду не предназначенных для нее веществ.

ВАТ ("наилучшая доступная технология") - стандарт ЕС на производственный процесс. Согласно Директиве ЕС ЕвроКомиссия должна каждые 3 года публиковать Справочники о ВАТ. Компетентные власти стран ЕС используют их при принятии решений, что является наилучшей доступной технологией для конкретного предприятия и выдаче разрешения на его функционирование.

Стандарты, основанные на жизненном цикле продукции, устанавливают критерии, которым должен соответствовать жизненный цикл продукции. Применение таких стандартов требует оценки жизненного цикла продукции (или процесса производства). Эта оценка распространяется далеко за пределы производственной площадки, принадлежащей определенной компании, и охватывает разные стадии производства, использования продукции и избавления от отходов (после того, как ее срок службы прошел), разные производственные площадки, поставщиков и подрядчиков. В результате продукция определенного вида может получить знак, свидетельствующий, что ее жизненный цикл удовлетворяет экологическим критериям. Примером является принятая в ЕС с 1992 г. добровольная программа  экомаркировки.

Стандарты использования также являются стандартами, относящимися к продукции. Они определяют условия продажи и использования вещества или продукции и могут применяться к опасным веществам, медицинским продуктам, хлор-фтор-углеводородам и т.п.

Стандарты менеджмента относятся к способности компании или другой организации регулировать свое воздействие ОС. Эти стандарты включают весь спектр стандартов экологического менеджмента (например, Схема экологического менеджмента и аудита ЕМАS, международные стандарты серии ISO 14000 и др.).

Стандарты по учету и отчетности в сфере экологии включают российские стандарты по статистической отчетности, экологической паспортизации. В широком смысле они также могут рассматриваться как стандарты экологического менеджмента.

Нормативы использования природных ресурсов - определяют условия и экологические ограничения на количество (объемы) природных ресурсов, которое может быть изъято или использовано. Например, они ограничивают объем нефти и газа, которые можно добыть, количество рыбы, которую можно выловить, количество леса, который можно вырубить, отходов, которые могут быть размещены на свалке и т.п. Эти нормативы нацелены на предотвращение истощения природных ресурсов и разрушения природных экосистем.

Санитарные и защитные зоны относятся к градостроительству и планированию ландшафта и имеют целью защиту людей или экосистем от техногенных воздействий. В России к таким зонам относятся:

санитарно-защитные зоны между предприятиями и жилыми домами;

водоохранные зоны рек, озер и водохранилищ (в Великобритании это буферные полосы);

округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов и лечебно-оздоровительных местностей;

санитарно-защитные зоны вокруг водозаборов и на территории пополнения запасов используемых для питьевого водоснабжения подземных вод.

В указанных зонах строго ограничена производственная деятельность.

Приведенный список экологических стандартов может быть продолжен.

Экологическая политика

Политика, в общем случае, - это побуждение и руководство к действию. Основная цель экологической политики – "оказывать влияние на поведение людей, чтобы избежать или ограничить ущерб окружающей среде".

Чтобы выработать государственную экологическую политику, необходимо определить и установить ее приоритеты, т.к. для любой конкретной страны не все экологические проблемы одинаково существенны.

В центре любой экологической политики должна быть иерархия приоритетов.

Главным приоритетом в любой такой иерархии должна быть  минимизация ущерба здоровью людей. Другие приоритеты первого порядка, относящиеся к первичным потребностям человека, например, включают снабжение питьевой водой, снижение загрязнения воздуха, эрозии почвы и т.п. Эти экологические проблемы должны решаться в первую очередь.

Формулирование и реализация экологической политики

В процессе разработки и воплощения экологической политики должны учитываться точки зрения основных заинтересованных сторон. При этом имеется несколько категорий действующих лиц, а именно: гражданские власти (центральное правительство, региональные администрации, местные органы самоуправления), отрасли промышленности и сельского хозяйства, различные неправительственные организации, средства массовой информации, общественность и международное сообщество.

Принципы и цели экологической политики России

Закон РФ "Об охране окружающей среды" провозглашает следующие принципы охраны ОС, лежащие в основе государственной экологической политики России: приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечение благоприятных условий для жизни, труда и отдыха; научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни ОС, рациональное использование природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей ОС, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для ОС и здоровья человека; соблюдение требований природоохранного законодательства, неотвратимость наступления ответственности за их нарушения; гласность в работе и тесная связь с общественными организациями и населением в решении природоохранных задач; международное сотрудничество в охране ОС.

Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность ОС.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- стабилизация экологической ситуации;

- добиться коренного улучшения состояния ОС за счет экологизации экономики в рамках структурных преобразований, с созданием новой модели хозяйствования и широким распространением экологически ориентированных методов управления;

- ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости экосистем на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры экономики, структуры личного и общественного потребления.

На основе государственной экологической политики в общем направлении устойчивого развития может быть сформулировано большое разнообразие региональных и местных экологических стратегий.

Роль государственных властей в сфере экологии (в плане реализации экологической политики) включает выполнение следующих основных функций:

1)  формирование нового эколого-правового мировоззрения;

2)  выработка и последовательная, максимально эффективная реализация государственной экологической политики;

3)  формирование современного экологического законодательства;

4) создание оптимальной системы органов государственного управления природопользованием и охраной ОС;

5)  обеспечение оптимального финансирования мероприятий;

6)  привлечение к природоохранной деятельности широких слоев населения;

7) экологическое воспитание и подготовка специалистов-экологов.

Государство в России, где система управления традиционно централизованная, применяет для реализации своих функций в сфере экологии следующие средства:

- подзаконное нормотворчество;

- координация деятельности по управлению природопользованием и охраной ОС;

- распоряжение (управление) природными ресурсами;

- планирование, использование и охрана природных ресурсов и улучшения состояния ОС;

- экологическое нормирование;

- экологическая экспертиза;

- экологическое лицензирование;

- экологическая сертификация;

- экологический аудит;

- наблюдение за состоянием ОС;

- учет состояния и использования отдельных природных объектов и ОС в целом, а также вредных воздействий;

- экологическое воспитание и образование;

- контроль за использованием и охраной объектов природы;

- разрешение в административном порядке споров о праве природопользования и охраны ОС.

Лекция 5. Государственное управление охраной окружающей среды.

На федеральном уровне государственное управление охраной окружающей среды осуществляется Федеральным собранием, Президентом, Правительством РФ и специально уполномоченными на то органами.

На региональном уровне управления охраной ОС ведется представительными и исполнительными органами власти, местными органами самоуправления, а также территориальными органами указанных выше специально уполномоченных ведомств.

Проведение в жизнь государственной экологической политики является, в первую очередь,  обязанностью государственных органов.

В этом плане в РФ сформирована система государственных органов, уполномоченных к решению задач в области управления охраной ОС (см. рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Органы экологического управления РФ

К органам общей компетенции, осуществляющим государственное управление природопользованием, охраной ОС и обеспечением экологической безопасности, относятся:

- Федеральное собрание РФ,

- Президент России,

- Правительство России,

- Администрации субъектов РФ,

- Органы местной администрации.

Особенность этих органов – в том, что они занимаются деятельностью по управлению природопользованием и охраной ОС наряду с управлением во всех других сферах (в смысле макроуправления).

Органы общей компетенции выполняют:

- определение основных направлений государственной природоох-ранной политики, утверждение экологических программ, установление правовых основ и норм;

- планирование и финансирование экологических программ, координирование природоохранной деятельности;

- учёт и оценка природных ресурсов, прогноз состояния ОС, ведение кадастра природных ресурсов, осуществление мониторинга ОС;

- утверждение нормативов вредных воздействий, платежей за использование природных ресурсов, за выбросы, сбросы вредных веществ, захоронение отходов;

- организация государственного экологического контроля, государственной экологической экспертизы, принятие решения об ограничениях, приостановлении, прекращении деятельности экологически вредных производств, привлечение к административной и уголовной ответственности за экологические преступления;

- организация заповедного дела, охрана памятников природы, ведение Красной книги, экологическое воспитание и образование;

- участие в международном сотрудничестве.

Природоохранительная деятельность Президента России регулируется многими актами, включая Конституцию РФ.

К важнейшим функциям управленческой деятельности Президента, предусмотренным Конституцией, можно отнести определение основных направлений внутренней и внешней экологической политики; нормотворчество; организацию системы центральных органов исполнительной власти России; гарантии соблюдения прав граждан в области природопользования и охраны ОС; обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти в области природопользования и охраны ОС.

Управление охраной ОС и природопользованием осуществляется как непосредственно Президентом РФ, так и структурами в его администрации.

Компетенция Правительства РФ и правительств субъектов РФ в сфере природопользования и охраны ОС определена многими нормативными правовыми актами – как общими, так и экологическими (например, Конституция РФ, Закон РФ «Об охране окружающей среды» и пр.).

Правительство РФ осуществляет деятельность в области природопользования и охраны ОС как самостоятельно, так и через созданные им структуры (Департамент реформирования агропромышленного комплекса и защиты ОС, Правительственная комиссия по ОС и природопользованию и др.).

Деятельность органов общей компетенции в области природопользования и охраны ОС на уровне субъектов РФ регулируется как федеральным законодательством, так и нормативными правовыми актами субъектов РФ. Она включает обеспечение реализации государственной экологической политики; координацию деятельности министерств и ведомств в данной сфере; планирование рационального природопользования и охраны ОС; организацию ведения кадастров природных ресурсов на уровне субъектов; осуществление государственного контроля за природопользованием и охраной ОС и др.

Государственные специально уполномоченные органы по охране ОС по объёму и характеру своей компетенции подразделяются на следующие виды:

  - Комплексные – выполняют все задачи или какой-либо блок природоохранных задач.

  - Отраслевые – сосредотачивают внимание на охране и использовании отдельных природных объектов.

  - Функциональные – выполняют одну или несколько родственных функций в отношении всех природных объектов.

Комплексные специально уполномоченные органы государственного управления природопользованием и охраной ОС выполняют специальные функции по экологическому контролю, сертификации, лицензированию и др.

Примером комплексных специально уполномоченных органов являются следующие межрегиональные органы:

Министерство природных ресурсов – проводит государственную политику в сфере изучения, воспроизводства, использования и охраны всех видов природных ресурсов, применяемых в экономике страны,

координирует деятельность в этой сфере других федеральных органов исполнительной власти, осуществляет управление недрами, использованием и охраной водных ресурсов, решает ряд задач по обеспечению безопасности в экологической сфере (надзор за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений, водохранилищ и пр.).

Государственный комитет по охране окружающей среды – занимается межотраслевой координацией и функциональным регулированием в области охраны ОС, обеспечения экологической безопасности и сохранения биологического разнообразия, осуществляет государственную экологическую экспертизу, государственный экологический контроль, лицензирование и др.

Головной комплексный орган всей системы специально уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды (ООПС) был впервые введен в 1988 г. в бывшем СССР: Государственный комитет охраны природы – для комплексного управления природопользованием.

В 1991 г. Российский комитет охраны природы был упразднен, вместо него создано Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации (Минприроды РФ). В него вошли преобразованные в комитеты природоохранные службы Росгидромет, лесного хозяйства, водных ресурсов, охраны и использования недр, рыболовства. На базе шести реорганизованных министерств был создан природноресурсовый блок, соединяющий в едином центре всю службу ООПС. Однако он оказался неуправляемым, и в 1996 г. Минприроды РФ было вновь реорганизовано. Из него вновь выделен Государственный комитет по охране окружающей среды (Госкомэкологии РФ) как головной и комплексный орган системы специально уполномоченных органов в области ООПС.

В последующем преобразования системы специально уполномоченных органов в области ООПС продолжены. В соответствии с Указом Президента РФ № 1142 от 22.09.98 в нее вошли Министерство природных ресурсов РФ, Государственные комитеты РФ: по ООС, по рыболовству, земельный комитет, федеральная служба РФ по гидрометеорологии и мониторингу ОС, федеральная служба лесного хозяйства РФ.

Сложившаяся в ходе последующих изменений в структуре Правительства РФ и в соответствии с Указом Президента РФ от 05.2000 г. система специально уполномоченных органов в области ООПС представлена на рис. 5.1.

Рассмотрим функции некоторых специальных органов управления – по различным видам.

I. Головным и комплексным органом системы специально уполномоченных органов в объекте ООПС стало Министерство природных ресурсов РФ, включающее в себя прежние Государственные комитеты РФ по охране ОС, геологии и недропользованию, водному хозяйству и федеральную службу лесного хозяйства РФ.

На Министерство природных ресурсов возложено решение следующих задач:

1) координация мероприятий по охране природных объектов, выполняемых специально уполномоченными органами, а также всеми другими министерствами и ведомствами, связанными с использованием природных ресурсов (ПР) и воздействием на ОС;

2) регулирование природопользования, т. е. утверждение норм и правил использования ПР, правил ведения хозяйственной деятельности, связанной с ВОС;

3) руководство и организация контрольно-инспекционной деятельности: оценка загрязнённости атмосферного воздуха, проведение государственной экологической экспертизы; ведение единой государственной системой экологического мониторинга;

4) разрешительная деятельность – выдача разрешений на выбросы, сбросы вредных веществ, их захоронение и т. д.; определение нормативов, лимитов, условий природопользования, а также нормативов качества ОС;

5) обеспечение своевременной и правдивой информации о состоянии ОС и её изменениях под воздействием хозяйственного развития (публикация ежегодных докладов о состоянии природной среды и использовании ПР России);

6) руководство охраной природно-заповедного фонда;

7) организация экологического образования и воспитания;

8) участие в развитии международного сотрудничества в области ООС и ПР.

II. Федеральная служба земельного кадастра РФ - учёт земель, ведения государственного земельного кадастра, регулирование предоставления и изъятия земель, государственный контроль за охраной и использованием земель, руководство землеустроительной службой. Свои функции данная служба осуществляет через территориальные органы в краях, областях, районах.

III. Государственный таможенный комитет - выполняет природоохранные функции путём принятия мер по борьбе с незаконным вывозом природного наследия, животных и растений, занесённых в Красную книгу, а также незаконным ввозом и вывозом товаров, представляющих экологическую опасность для человека и ОС.

Отраслевые специально уполномоченные органы ориентированы на использование и охрану отдельных природных объектов;

Государственный земельный комитет – контроль над использованием и охрану земельных ресурсов;

Федеральная служба лесного хозяйства – государственное регулирование и контроль в области использования, воспроизводства и охраны лесов.

Функциональные органы – в круге возложенных на них задач имеются задачи, направленные на ООС и обеспечение экологической безопасности.

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности – обеспечивает ядерную и радиационную безопасность;

Федеральный горный и промышленный надзор –госрегулирование промышленной безопасности и надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ в промышленности и при пользовании недрами;

Государственный таможенный комитет – регулирует перемещение экологически опасных и экологически значимых товаров через границу;

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу ОС - специально уполномоченный государственный орган в области ООС и по мониторингу ее состояния и загрязнения;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия – занимается ООС в отраслях с/х, пищевой и перерабатывающей промышленности, охраной и регулированием использования животного мира (охотничьи животные,  рыболовство);

Министерство здравоохранения - осуществляет государственную политику в области здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

Федеральная служба геодезии и картографии – занимается экологическим картографированием и мониторингом ОС;

Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации – стандартизация, метрология и сертификация в области природопользования и ООС;

МВД – защита права и свободы человека, имеющих непосредственное отношение к охране природы, надзор за соблюдением транспортом экологических норм (защита атмосферного воздуха от загрязнения), участвует в предупреждении и ликвидации ЧС. В некоторых регионах РФ созданы специальные подразделения экологической милиции для пресечения экологических преступлений и правонарушений, защиты сотрудников государственных органов при исполнении ими экологических обязанностей;

Минстрой - разрабатывает, принимает и издает государственные стандарты, нормы и правила в области строительства, архитектуры, градостроительства с учетом экологических требований;

Федеральная пограничная служба – охраняет и контролирует морские биологические ресурсы в пределах морской территории, находящейся под юрисдикцией РФ;

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – действует по предупреждению и ликвидации ЧС;

Федеральная служба безопасности – занимается обеспечением госбезопасности РФ (сбор информации и прогнозирование угроз национальной безопасности, обеспечение безопасности промышленных объектов и др);

Министерство обороны – обеспечение безопасного природопользования в целях обороны, экологический контроль и экологическая экспертиза вооружения и военных объектов.

Министерство образования – решает задачи в сфере экологического образования и подготовки квалифицированных кадров;

Прокуратура РФ – осуществляет надзор за исполнением экологического законодательства,  для этого созданы специальные природоохранные прокуратуры.

Федеральные органы управления имеют соответствующие территориальные подразделения в регионах.

Лекция 6. Нормативная база, механизмы регулирования и управления чрезвычайными ситуациями. Источники опасности и опасные явления в техносфере в плане возможного проявления ЧС. Прогнозирование и регулирование техногенной безопасности. Основные принципы программно-целевого планирования и управления безопасностью.

В соответствии с современной концепцией объективно существующих в техносфере опасностей безопасность рассматривается как функциональное свойство системы «человек – среда обитания», определяемое качеством отдельных компонентов и характером их взаимодействия с ОС. Такое представление природы изучаемого свойства предполагает необходимость в управлении условиями его формирования, т.е. в планомерном и целенаправленном осуществлении комплекса соответствующих мероприятий.

При этом под управлением подразумевается осуществление совокупности воздействий на основе определенной информации и направленных на подтверждение или улучшение функционирования управляемого объекта в соответствии с имеющейся программой или целью управления. Такое планирование именуется программно-целевым.

Поэтому необходимо конкретизировать основные положения такого управления применительно к обеспечению и совершенствованию безопасности процессов в техносфере.

Основной идеей программно - целевого планирования и управления выступает разработка совокупности целевых программ и создание системы оперативного управления их выполнением.

Система оперативного управления обеспечением безопасности в техносфере должна быть предназначена для создания условий, максимально соответствующих выполнению программы. Основу такой системы могут составлять создаваемые на отдельных этапах жизненного цикла временные органы и средства оперативного управления.

Наиболее важными задачами оперативного управления безопасностью следует считать регулирование ресурсов, необходимых для предупреждения аварийности и травматизма, контроль сроков и качества выполнения соответствующих мероприятий, разработку и реализацию при необходимости корректирующих воздействий.

Внедрение программно- целевого подхода в практику обеспечения и совершенствования безопасности в техносфере может быть разделено на два взаимосвязанных этапа:

- стратегическое планирование - с целью выработки общей идеологии и программы обеспечения безопасности конкретных процессов;

- оперативное управление - для создания условий, максимально соответствующих выполнению программы.

Рассмотрим сущность стратегического планирования в программно-целевом подходе. Стратегическое планирование должно содержать следующие повторяющиеся шаги:

Рисунок 6.1 – Структура стратегического планирования обеспечения безопасности в прграммно-целевом подходе

При определении приоритетов в обеспечении безопасности конкретных техносферных процессов следует исходить из их предназначения и степени потенциальной опасности. Данным анализ является необходимым при распределении требований к уровню безопасности.

Для обозначения функций и мероприятий обеспечения безопасности в техносфере, нужно исходить из иерархичной структуры соответствующей системы и возможности перераспределения решающих задач между ее основными компонентами.

Второй этап программно-целевого обеспечения безопасности оперативное управление должно содержать следующие периодически повторяющиеся шаги (рис. 6.1).

Рисунок 6.2 – Структура оперативного управления обеспечения безопасностью в программно-целевом подходе

Уточнение основных задач и способов оперативного управления безопасностью может проводиться параллельно с определением условий реализации соответствующей целевой программы.

Сбор и обработка информации должны быть предназначены для оценки заданных показателей и необходимости в выработке корректирующих воздействий.

Оценка необходимости и способов реализации корректирующих мер осуществляется при недопустимом рассогласования между реальными и требуемыми значениями показателей безопасности.

Обоснование и выбор корректирующих воздействий - один из самых ответственных моментов в оперативном управлении безопасностью процессов.

Планирование, организация и контроль осуществления корректирующих воздействий может стать либо заключительным шагом оперативного управления обеспечением безопасности, либо основанием для возобновления его очередного цикла.

Совершенствование структуры системы безопасности должно основываться на программно-целевом системном подходе, в который совокупно включается учет всех наиболее существенных для этого факторов.

Вытекающая структура мероприятий, направленных на совершенствование управления процессом обеспечения безопасности в техносфере, изображена на рис. 6.3.

Уместно отметить следующие три момента:

а) первым этапом является идентификация системы и имеющихся в ней противоречий;

б) вторым этапом служат исследования имеющейся информации с целью определения способов устранения выявленных противоречий;

в) процедура завершается оценкой выбранных альтернатив и реализацией корректирующих воздействий.

Идентификация управляемого и/или управляющего объекта и обоснование необходимости их совершенствования

Анализ аварийности и травматизма на выборке объектов техносферы

Анализ существующих способов обеспечения безопасности объектов

Определение неблагополучных объектов и уточнение их структуры

Выявление и структурирование целей и их функционирования

Выявление несоответствий и противоречий внутри выборки

Проведение модельных исследований объектов и анализ полученных при этом результатов

а) интерпретация результатов эмпирических опытов и наблюдений

б) аппроксимация выявленных признаков и свойств

в) оценка факторов и планирование воздействий

Выбор критерия оптимизации управляющих воздействий

Определение цели и способов совершенствования безопасности путем выработки комплекса управляющих воздействий на объект

Декомпозиция цели управления на отдельные подцели, задачи и управляющие воздействия

Выработка альтернативных управляющих воздействий, обоснование и реализация их оптимальных комплексов

Минимум затрат

Максимум эффекта

Постановка и решение задач оптимизации управляющих воздействий, направленных на совершенствование безопасности функционирования управляемых и/или управляющих объектов

Рисунок 6.3 – Структура совершенствования мероприятий по управлению обеспечением безопасности

Полученные на первом этапе сведения - база для исследования рассматриваемой системы на предмет определения общей стратегии и конкретных управляющих воздействий по совершенствованию безопасности.

Результаты исследований используются на третьем этапе совершенствования управления безопасностью в техносфере.

Описанный подход вылился в разработку и введение в действие Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794). Структура РСЧС приведена на рис. 4.

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от ЧС, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Рисунок 6.4 – Структура РСЧС

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем. Данная система действует на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях.

Функциональные подсистемы создаются федеральными органами исполнительной власти в сфере их деятельности.

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъектах РФ в пределах их территорий, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

На каждом уровне РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координационные органы РСЧС:

на федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти;

на территориальном уровне (в пределах территории субъекта РФ) – комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта РФ;

на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления;

на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организации.

Постоянно действующие органы управления единой системы:

на федеральном уровне – МЧС России, структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС;

на региональном уровне – региональные центры по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России (региональные центры);

на территориальном и местном уровнях – соответствующие органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (органы управления по делам гражданской обороны и ЧС);

на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Органы повседневного управления единой системы:

— центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти;

— центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;

— центры управления в кризисных ситуациях органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

— единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

— дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС.

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации.

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, формирования, иные службы и формирова-ния, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС в течение не менее 3 суток.

На объектах состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

Силы и средства РСЧС подразделяются на силы и средства наблюдения и контроля (ССНК), ликвидации ЧС (ССЛ).

ССНК включают органы, службы и учреждения, осуществляющие госнадзор, инспектирование, мониторинг, контроль состояния ОС, хода природных процессов и явлений, потенциально опасных объектов, продуктов питания, фуража, веществ, материалов, здоровья людей и т.д. К ним относятся силы и средства органов госнадзора, гидрометеослужбы, ветеринарной службы и др.

Лекция 7. Превентивные меры защиты от ЧС природного и техногенного характера. Ликвидация ЧС. Оценка и возмещение ущерба. Превентивные меры защиты от ЧС.

Проблемы предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера приобретают все более острый и актуальный характер. Не только в России, но и во всем мире нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством ежегодно возникающих ЧС природного и техногенного характера, увеличением их масштабов, ростом потерь и ущерба. Складывающаяся обстановка требует принятия мер по совершенствованию управления безопасностью. Но даже самые эффективные меры по предотвращению не могут свести риск возникновения ЧС к нулю (принцип “ненулевого”, “приемлемого” риска). Сегодня исключить ЧС нельзя, но существенно снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия ЧС возможно.

Деятельность по предупреждению ЧС является более важной, чем их ликвидация. Связано это с тем, что социально-экономические результаты превентивных действий по предотвращению ЧС (снижение потерь и ущерба) могут быть более эффективными для граждан, общества и государства. С экономической точки зрения это обходится в десятки, а иногда и сотни раз дешевле, чем ликвидация последствий техногенных аварий и стихийных бедствий.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Это понятие характеризуется также как совокупность мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение ЧС и уменьшение их масштабов в случае возникновения.

Предупреждение ЧС основано на мерах, направленных на установление и исключение причин возникновения этих ситуаций, а также обусловливающих существенное снижение потерь и ущерба в случае их возникновения.

Предупреждение ЧС как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторингу и прогнозированию ЧС);

- рациональному размещению производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращению в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращению аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработке и осуществлению инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников ЧС, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- декларированию промышленной безопасности;

- лицензированию деятельности опасных производственных объектов;

- страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведению государственной экспертизы в области предупреждения ЧС;

- государственному надзору и контролю по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информированию населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовке населения в области защиты от ЧС.

Качество прогноза ЧС влияет на эффективность деятельности в области снижения рисков их возникновения и масштабов. Оценка риска ведется на основе банка данных, полученного в результате мониторинга и прогнозирования, паспорта безопасности территорий, деклараций безопасности промышленных объектов.

В зависимости от складывающейся обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС система прогнозирования ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности или режиме ЧС.

В целом результаты мониторинга и прогнозирования являются основой для разработки долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ, планов, а также принятия соответствующих решений по предупреждению и ликвидации ЧС.

Без учета данных мониторинга и прогнозирования ЧС нельзя планировать развитие территорий, принимать решения на строительство промышленных и социальных объектов, разрабатывать программы и планы по предупреждению и ликвидации возможных ЧС.

Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в случае возникновения

Предупреждение большинства опасных природных явлений (землетрясений, ураганов, смерчей) невозможно. Однако существует целый ряд опасных природных явлений и процессов, негативному развитию которых может воспрепятствовать целенаправленная деятельность людей. К ним относятся мероприятия по предупредительному спуску лавин, уменьшению масштабов наводнений и другие. Мерами, направленными на предупреждение аварий в техногенной сфере, являются совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования, своевременное обновление основных фондов и многое другое.

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов ЧС осуществляются по ряду направлений.

Одним из них может быть инженерная защита территорий и населенных мест от поражающего воздействия стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. Так, гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы, насыпи, дамбы) используют также для защиты от наводнений. Для уменьшения ущерба от оползней, селей, лавин применяются защитные инженерные сооружения в населенных пунктах горной местности.

Другим направлением уменьшения масштабов ЧС служат мероприятия по повышению физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах.

Уменьшению масштабов ЧС (особенно в части потерь) способствуют создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления.

Это позволяет своевременно принять необходимые меры по защите населения и тем самым снизить потери.

К организационным мерам, уменьшающим масштабы ЧС, могут быть отнесены охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, эвакуация населения, обучение населения.

Планирование предупредительных мероприятий на различных территориях страны осуществляется с учетом опасностей, характерных для той или иной территории. С этой целью производится зонирование территории страны, регионов, городов и населенных пунктов по критериям природного и техногенного рисков; выделяются зоны возможного опасного землетрясения, вероятного катастрофического затопления, возможного радиоактивного загрязнения и химического заражения.

Снижению риска возникновения ЧС способствует рациональное размещение объектов экономики таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и техногенной опасности. Они должны быть отнесены от жилых зон и друг от друга на расстояние, обеспечивающее безопасность населения и соседних объектов.

Вокруг радиационно и химически опасных объектов предусматриваются санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения. При этом не должно допускаться размещение зданий и объектов экономики на земельных участках, загрязненных органическими и радиационными отходами, в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, возможного катастрофического затопления, сейсмических районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам земной коры.

В проектах планировки необходимо предусматривать ограничение развития в крупных городах потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, модернизацию, обеспечивающую снижение до приемлемого уровня риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

В районах, подверженных воздействию землетрясений, наводнений, селей, оползней, обвалов, должно предусматриваться местное зонирование территорий.

В зонах с наибольшей степенью риска размещаются парки, сады, открытые спортивные площадки и т. д. В сейсмических районах целесообразно рассредоточенное размещение объектов экономики, особенно пожаро - и взрывопожароопасных объектов. Для городов, расположенных в районах с сейсмичностью 7–9 баллов, как правило, должны планироваться одно- двухсекционные жилые здания не более 4 этажей, а также малоэтажная застройка с приусадебными участками. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов.

В настоящее время в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации о соблюдении при градостроительной деятельности требований безопасности территорий и поселений и защиты их от воздействия ЧС в градостроительную документацию всех видов включаются разделы о защите территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также определяются мероприятия по гражданской обороне.

Декларирование промышленной безопасности

Эффективным мероприятием по предупреждению ЧС техногенного характера служит декларирование промышленной безопасности, одной из основных задач которой является возложение на предпринимателя обязанностей по осуществлению комплекса работ по оценке опасностей эксплуатируемых им объектов с учетом принятых им мер по предупреждению возникновения и развития аварий. Декларация промышленной безопасности представляется надзорным органам в качестве обязательного элемента для получения лицензии на эксплуатацию объектов, а также органам местного самоуправления для информирования о проделанной работе. Тем самым повышается ответственность руководителей организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты в части обеспечения безопасности

В соответствии с положениями ФЗ РФ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, наряду с всесторонней оценкой риска аварии на объекте и связанной с ней угрозы для производственного персонала, населения и территории декларация промышленной безопасности объекта должна содержать анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности объекта функционировать в соответствии с требованиями безопасности, а также готовности к локализации, ликвидации и смягчению последствий аварии в случае ее возникновения.

Лицензирование деятельности опасного производственного объекта

Лицензирование деятельности опасных производственных объектов является частью социально-экономического механизма обеспечения безопасности населения и защиты ОС от аварий на потенциально опасных объектах. Государственная стратегия в области лицензирования деятельности определена ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” от 8 августа 2001г. № 128–ФЗ, а также подзаконными актами в свете требований данного закона.

Особенность положений данного закона состоит в том, что он направлен преимущественно на лицензирование деятельности по эксплуатации потенциально опасных производственных объектов.

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (лицензиату).

Среди перечня видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, значительное место занимают объекты, нарушение порядка эксплуатации которых может привести к ЧС.

Выдача лицензии осуществляется при наличии у заявителя заключения экспертизы промышленной безопасности, договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.

В процессе рассмотрения документации на получение лицензий производится проверка предприятий органами исполнительной власти, осуществляющими лицензирование, на предмет соответствия представленной документации фактическому состоянию оборудования, подготовки кадров, а также устранению нарушений, замене изношенного оборудования и т. п.

По данным МЧС, лицензирование эксплуатации объектов и работ повышенной опасности способствует более качественному обучению инженерно-технических работников и рабочих потенциально опасных производств и объектов, повышению ответственности за состояние безопасности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также повышению эффективности надзора и контроля за безопасностью производственной деятельности потенциально опасных объектов.

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта

К механизмам государственного регулирования промышленной безопасности, возмещения ущерба, обусловленного авариями и катастрофами на опасных промышленных объектах, относятся различные формы государственной компенсации, самострахование объектов, различные формы финансовых гарантий. Наиболее широко применяемым механизмом возмещения ущерба во всем мире, а в последнее время и в России является страхование.

Страхование — это особая форма финансовых отношений, направленная на создание специальных денежных резервов для возмещения ущерба, возникающего при непредвиденных событиях. Одним из видов страхования может быть страхование ответственности за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью людей и природной среде (нанесение ущерба) в результате аварии (катастрофы) на опасном производственном объекте.

Цель этого страхования — повышение промышленной безопасности путем использования экономического механизма компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью, имуществу и природной среде в результате аварий при эксплуатации опасных производственных объектов, а также защита имущественных интересов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на случай таких аварий.

Для предприятий (страхователей) страхование ответственности создает:

- финансовый резерв для ликвидации последствий аварий и возмещения ущерба пострадавшим гражданам и организациям, а также юридическую поддержку по претензиям и искам (страховая компания отклоняет неправомерные претензии к страхователю и оплачивает лишь действительные убытки);

- финансирование при отсутствии страховых случаев превентивных мероприятий, направленных на повышение безопасности и противоаварийной устойчивости объекта.

Для населения (или третьих лиц, потерпевших в результате аварии) страхование — гарантия прав на получение возмещения ущерба жизни, здоровью и имуществу, в том числе, косвенно, на компенсацию за экономический ущерб от аварии.

Для органов власти и управления страхование ответственности дает финансовый резерв для ликвидации последствий аварии и возмещения ущерба пострадавшим гражданам и организациям, а также контроль со стороны страховой компании за безопасностью и противоаварийной устойчивостью объекта страхования (страховой компании невыгодны аварии и она будет предпринимать все меры, чтобы их предотвратить).

Максимальный размер возмещения (страховая сумма), выплачиваемый при страховом случае, — 70 тыс. минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для опасных производств, если на нем получаются, перерабатываются, хранятся, транспортируются или уничтожаются опасные вещества; 1 тыс. МРОТ — для иного опасного производства.

Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Надзор и контроль в области защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с ФЗ “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” (ст. 26) государственная экспертиза проектов и решений организуется и проводится по тем объектам производственного и социального назначения и процессам, которые могут быть источниками ЧС или влиять на обеспечение защиты населения.

Цель государственной экспертизы в области защиты населения и территорий — выявление степени соответствия объектов экспертизы установленным нормам, стандартам и правилам в области защиты населения и территорий от ЧС, а также в области проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Экспертный совет при Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС должен рассматривать программные документы федерального уровня, проекты НПА и НТД.

Государственная экспертиза проектов МЧС России должна рассматривать градостроительную документацию по планированию развития территории субъектов Российской Федерации, генеральные планы городов, отнесенных к группам по гражданской обороне или с численностью населения 250 тыс. человек или более, декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, проекты строительства потенциально опасных промышленных, энергетических и транспортных объектов.

Важным направлением деятельности органов управления РСЧС всех уровней в области предупреждения и ликвидации ЧС может быть осуществление надзора и контроля.

Основными методами надзора и контроля, осуществляемого МЧС России и его территориальными органами, являются участие в проведении государственной экспертизы градостроительной документации, организации и проведении декларирования безопасности опасных производственных объектов, а также участие в расследовании ЧС.

Лекция 8. Система возмещения ущерба при чрезвычайных ситуациях

При возникновении ЧС возмещение ущерба в современном обществе рассматривается пока с позиций пользы или ущерба для человека. Поэтому следует признать ведущую роль социального и социально-экономического ущербов и их возмещения.

При более широком рассмотрении вреда — с позиций устойчивого развития человечества — следует рассматривать также вред ОС и возмещение экологического вреда, так как сохранение ОС является условием устойчивого развития человечества.

Поскольку основным субъектом обеспечения безопасности пока еще является государство, то правила возмещения ущерба при ЧС.

Различные технические и организационные меры снижают риски ЧС, но не могут их исключить. С целью создания механизмов защиты от возможных ЧС в России в 1997 г. принят ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Он определяет правовые, экономические, социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий, обеспечение готовности к ним эксплуатирующих организаций. Одним из механизмов смягчения последствий ЧС является возмещение экономического и иного ущерба пострадавшим.

Механизмы возмещения вреда физическим лицам можно разделить на две группы:

— возмещение наступившего материального, экономического и морального ущербов, ущерба для жизни и здоровья;

— социально-экономические компенсации конкретным лицам за имеющие место дополнительные факторы риска для их жизни и здоровья во время или после выполнения ими определенных социально значимых обязанностей.

Способы возмещения наступившего ущерба:

— безусловное возмещение ущерба по иску пострадавшего или частичное возмещение ущерба государством (например, в случае стихийного бедствия) в форме оказания матпомощи из спецфондов;

— условное возмещение ущерба за счет использования различных финансовых механизмов (страхование, финансовые рынки и др.).

Как оценка, так и возмещение вреда пострадавшим может осуществляться в натуральном или в стоимостном выражении.

Основные экономические и организационные механизмы возмещения материального и экономического ущербов в ЧС:

- создание резерва непредвиденных расходов на отдельном объекте экономики (объектный фонд);

- последствия от более редких событий, но с более высоким ущербом могут компенсироваться за счет коллективных фондов (отраслевых и территориальных);

- промежуточное положение занимают общества взаимного страхования, образуемые по отраслевому или территориальному принципу аналогично коллективным фондам;

- страховой способ возмещения ущерба, основанный на перераспределении взносов от многих застрахованных объектов для возмещения ущерба, который реализуется случайным образом и только у небольшого числа объектов;

- в случае превышения ущерба возможностей объектных, коллективных фондов и пределов страхового возмещения, остаток ущерба может быть компенсирован с использованием механизма ретроактивной коллективной компенсации. Он не использует специальных фондов, а имеет договорную основу между потенциально опасными объектам;

- события с катастрофическими последствиями обычно приводят к ущербам, возмещение которых невозможно без привлечения централизованных фондов, включая резервы бюджета РФ;

- в последние годы, особенно в развитых странах, активно развиваются новые механизмы возмещения ущерба за счет использования продуктов финансовых рынков. Выпуск так называемых «катастрофических» облигаций и опционов позволяет создать финансовый резерв в случае ЧС с масштабными последствиями.

Перечисленные механизмы возмещения зависимы, поэтому можно говорить о системе возмещения экономического ущерба.

Структура ее и свойства существенно зависят от свойств объектов риска и внешней организационно-экономической среды.

Механизмы возмещения ущерба строятся на следующих принципах:

1) Перераспределения риска в рамках страхования между страхователями, страховыми и перестраховочными компаниями.

2) Организационный — в зависимости от вида техногенного или природного риска возможно сочетание различных механизмов возмещения.

3) Территориальный — кроме перераспределения риска между различными механизмами возмещения, целесообразно также его перераспределение между субъектами РФ и ее структурами.

4) Принцип совместного долевого участия. Пределы ответственности регионов должны определяться уровнями техногенной и природной безопасности, социально-экономического развития региона и другими факторами.

Возмещение материального и морального ущерба

Вред, причиненный неправомерными действиями или бездействиями личности или имуществу гражданина либо юридическому лицу, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Правовой институт обязательств из причинения вреда состоит из правовых норм, включенных в Гражданский кодекс (ГК) РФ. Кроме того, Воздушный кодекс и Кодекс торгового мореплавания предусматривают специальные положения об ответственности за причинение вреда. Такие случаи ответственности содержатся также в Правилах возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

К условиям ответственности за причинение вреда относятся:

1) наступление вреда;

2) противоправность поведения причинителя вреда;

3) причинная связь между противоправным поведением причинителя и вредом;

4) вина причинителя вреда.

Противоправность поведения состоит в том, что причинитель вреда совершает определенные действия или в некоторых случаях, наоборот, бездействует в противоречии с предписаниями закона или иных правовых актов.

Вина причинителя вреда. Особенности вины во внедоговорных обязательствах касаются прежде всего ее значения при привлечении к ответственности, а также применения самого принципа ответственности за вину. Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

Законом устанавливается, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств и т. п.; осуществление строительной и другой деятельности), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Для возложения ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, достаточно наличия двух условий — наступления вреда и причинной связи между этим действием и наступившим результатом. Следовательно, причинитель вреда будет нести ответственность и при отсутствии вины, например, за случайное причинение вреда. Особенности возмещения вреда отражены в ГК РФ.

Возмещение вреда жизни и здоровью

Возмещение наступившего вреда жизни и здоровью. В соответствии с действующим законодательством вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, обязанностей военной службы, службы в милиции и т.п., возмещается по правилам ГК РФ, если законом или договором не предусмотрена повышенная ответственность.

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, определены законом. Так, при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, дополнительное питание, санаторно-курортное лечение и др.).

Социально-экономические компенсации за дополнительные факторы риска. Социально-экономические компенсации должны быть предусмотрены не только в случае наступления ущерба для жизни человека (возмещение семье причиненного вреда в стоимостном выражении), но и в случае его возможного наступления:

— в процессе деятельности, связанной с риском для жизни;

— после выполнения некоторой миссии, связанной с вредным воздействием на организм (например, вследствие эффектов облучения, зависящих от дозы облучения, отложенной смерти в течение последующей жизни из-за радиационно-индуцированного рака).

Возмещение экологического ущерба

Закон «Об охране окружающей среды» (ст. 3) требует соблюдения принципа приоритета охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения, а ст. 11 устанавливает предоставление каждому реальных возможностей для проживания в условиях благоприятной для жизни и здоровья окружающей среды.

Создание гарантий отсутствия вреда здоровью людей, даже если авария произойдет — проблема не столько владельцев опасных объектов, сколько государства, управляющего эколого-экономическими процессами.

На этапе выдачи владельцам опасных объектов разрешений, лицензий государство подтверждает размеры зоны максимальной аварии и гарантирует, что даже после самой тяжелой аварии при надлежащих действиях страхователя и страховщика случаи заболевания в связи с аварией будут единичны.

Возмещение экологического вреда рассматривается для нескольких объектов: человека как живого существа, юридических лиц — владельцев природных ресурсов и государства.

Возмещение экологического ущерба возможно в следующих формах: в натуре; в форме денежного возмещения; опосредованное возмещение в форме платы за загрязнение. Возмещение вреда в натуре означает, что внешние факторы приведены в соответствие с экологическими нормативами качества; последствия ухудшения для людей устранены так, что оно не повлияло на длительность их жизни и ее качество; охраняемые живые объекты снова функционируют должным образом, и риск ухудшения функционирования в будущем незначителен.

Денежное возмещение должно соответствовать его оценке. Оценка экологического ущерба пострадавшему включает оценку собственно экологического вреда и оценку убытков, вызванных тем, что возмещение вреда в натуре не осуществляется мгновенно.

Действующее законодательство предполагает возмещение гражданам затрат, необходимых для лечения и восстановления здоровья.

Опосредованное возмещение производится в форме платы за загрязнение среды. Плата за загрязнение среды — это денежные выплаты виновников загрязнения государству; денежное возмещение предприятиями социально-экономического ущерба, наносимого здоровью людей и хозяйству в результате загрязнения и других ВОС. Плата зависит от состава и интенсивности техногенных выбросов или других ВОС. При ее определении учитываются величины предельно допустимого выброса и предельно допустимого сброса.

Принцип «загрязняющий платит» лежит в основе природоохранного законодательства России. В соответствии с этим принципом расходы, связанные с мерами по предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения, покрываются загрязнителем. Этот принцип введен Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1972 г. В экономическом плане означает, что цена товара или услуги должна включать помимо прямых издержек производства (себестоимости) стоимость вовлеченных экологических ресурсов.

Таким образом, использование водных объектов, атмосферного воздуха и почв для выбросов в них ЗВ или хранения отходов представляет собой использование ресурсов, также как и в традиционных производствах. В соответствии с принципом «загрязняющий платит» внешние издержки деятельности предприятия должны быть учтены в цене продукции (интернализованы) и платежи должны поступать непосредственно от самих производителей без помощи государства. Принцип используется для распределения расходов на предотвращение и очистку загрязнений, для стимулирования рационального использования дефицитных экологических ресурсов.

Повышение цены на товары и услуги, связанные с загрязнением среды, делает конкурентоспособными и стимулирует развитие экологически более чистых альтернативных производств.

Страховой способ возмещения ущерба

Основы страхования. Страхование — это система мероприятий по созданию денежного (страхового) резерва за счет взносов его участников, из средств которого возмещается ущерб, а также выплачиваются соответствующие денежные суммы в связи с наступлением определенных событий (страхование на дожитие, к совершеннолетию и др.).

Страхование классифицируется по следующим признакам:

по объекту, форме заключения договора страхования, форме собственности страховщика и другим, а применительно к возмещению ущерба от ЧС — по используемому механизму;

В РФ в зависимости от объекта страхования установлены три вида страхования: личное страхование, имущественное страхование, страхование ответственности.

По форме различают добровольное (имущественное, личное, ответственности) и обязательное страхование для установленных законом случаев.

Обе формы страхования осуществляются на основании договоров, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком.

Содержание договора страхования. Договор страхования - соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется уплачивать страховые взносы в установленные сроки. Содержание договора страхования составляют взаимные права и обязанности сторон.

Заключение договора страхования. Договор страхования заключается только в письменной форме за исключением договора обязательного государственного страхования. Существует два способа заключения договора страхования: путем составления одного документа, подписанного обеими сторонами, либо путем вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком.

Страховой способ возмещения ущерба от ЧС и регулирования природно-техногенной безопасности. Страхование является наиболее динамичным способом возмещения ущерба от ЧС. Страхование выполняет несколько важных функций:

компенсационную;

превентивную;

регулирующую;

индикаторную.

Компенсационная - механизм страхования направлен на компенсацию (возмещение, страховое покрытие) экономического ущерба в случае возникновения ЧС.

Превентивная функция на данном этапе развития страхового рынка России пока имеет небольшое развитие, но ее роль возрастает. Страховые компании законодательно имеют право часть страховых платежей тратить на экономическую поддержку предупредительных мероприятий по снижению риска ЧС, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно-правовых форм и вида собственности).

Появление регулирующей и индикаторной роли страхования связано с проявлением межрегиональных и глобальных проблем (прежде всего экологических), активным участием страховой индустрии в их решении. Страхование всегда играло роль индикатора различных рисков, потому что именно существование и проявление риска есть область профессионального интереса страховых компаний.

Накопив богатый опыт в страховании классических рисков страховая индустрия подошла к проблеме тяжелых и катастрофических рисков, которые прежде всего связаны с природными явлениями и сложными техническими системами. Именно здесь проявляется роль страхования как одного из способов экономического управления риском. При достаточно высоком уровне экономического развития страхование начинает играть роль системы раннего оповещения, поскольку выполняет функции отбора рисков, приемлемых для страхования и перестрахования.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, обязаны страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов является эффективным механизмом возмещения ущерба и экономического регулирования промышленной безопасности, позволяющим реализовать мероприятия по снижению рисков ЧС техногенного характера.

Страховая защита ответственности опасных производственных объектов предусматривается Законом РФ «О промышленной безопасности». Данный вид страхования является обязательным и производится при лицензировании опасных производств.

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда третьим лицам и окружающей природной среде в случае аварии регламентировано следующими нормативными документами:

— Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 1997 г.;

— Концепция организации обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (принята Госгортехнадзором России в 1998 г.);

— Методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта (утверждены Минфином России в 1998 г.);

— Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов;

— Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде (приняты Всероссийским союзом страховщиков и Минфином России в 1998 г.).

Разрабатываются другие нормативно-правовые документы, направленные на внедрение системы обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов:

— Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов», т. е. опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, при перевозке опасных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом;

— система оценки ущерба от ЧС и расследования их причин;

— программы страховой защиты населения и территорий РФ от ЧС, что должно способствовать повышению ответственности руководителей объектов за их безаварийную эксплуатацию, а также снижению нагрузки на федеральный бюджет.

Страхование экологических рисков относится к имущественному страхованию и страхованию ответственности за риски, связанные с загрязнением окружающей среды.

К ним относятся: страхование риска загрязнения окружающей среды от различного рода выбросов вредных веществ в атмосферу или сбросов отходов производства в реки и землю; страхование ответственности судовладельцев за утечку нефтепродуктов из танкеров и загрязнение ими вод и побережья; страхование ответственности за ядерный ущерб, причиненный третьим лицам в процессе мирного использования ядерной энергии и т. п.

Страхование экологических рисков основывается на нормах природоохранного законодательства того или иного государства. Его основная цель — покрыть страхованием убытки, связанные с необходимостью возместить третьим лицам ущерб, который они понесли в результате загрязнения окружающей среды вследствие действий страхователя.

От экологических аварий проводится также обязательное экологическое страхование гражданско-правовой ответственности юридических лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения экологического вреда третьим лицам.

Цель экологического страхования — обеспечение эколого-экономической безопасности общества, т. е. создание финансовых гарантий экономической безопасности на случай возникновения зоны экологического неблагополучия вследствие аварий:

— «третьих лиц», которые могут пострадать от экологической аварии, причем эти гарантии не зависят от текущей платежеспособности лиц, ответственных за последствия аварии;

— владельцев объектов, на которых может произойти авария.

Лицо, заключившее договор экологического страхования, получает защиту от внезапного разорения в связи с обязанностью производить возмещение экологического вреда; т. е. выполнение владельцем объекта своих обязанностей не приведет его к экономической катастрофе.

Гарантией эколого-экономической безопасности является аккумулирование средств, адекватных реально существующим экологическим угрозам в данном регионе. Страховой фонд на случай экологической аварии создается за счет лиц, ответственных за возникновение аварий и их последствия, а не за счет потенциальных жертв этих аварий.

Страховая сумма, указанная в договоре страхования ответственности владельца опасного объекта на случай экологической аварии, должна быть не меньше оценки экологического вреда от максимальной (самой тяжелой) экологической аварии. Оценка вреда от максимальной аварии складывается из оценок экологического вреда исходя из средних рыночных цен услуг по возмещению вреда, осуществленных с соблюдением нормативов времени на выполнение этих работ и оценок иных убытков лиц, которые могут пострадать от аварии.

В категорию пострадавших должны быть включены: лица, находившиеся в зоне аварии без защитных средств дольше определенного времени; лица, результаты обследования которых свидетельствуют о факте вредного экологического воздействия в связи с аварией.

В отношении этих лиц должны проводиться стандартные меры реабилитации и наблюдения за состоянием их здоровья в течение определенного договором нормативного срока с тем, чтобы гарантировать в дальнейшем отсутствие вредных последствий для их здоровья.

Страховщик возмещает этим лицам не действительный вред здоровью, а возможный вред в связи с фактом нарушения условий их экологической безопасности.

Обязанность страховщика принимать иски об оплате расходов на лечение должна ограничиваться нормативным сроком, в течение которого заболевание, связанное с аварией, считается страховым случаем. Величина иска о возмещении расходов на лечение не ограничивается.

В дополнение к действующему страхованию гражданской ответственности промышленных предприятий необходимо обязательное страхование имущества физических и юридических лиц, расположенных в зонах возможного действия поражающих факторов опасных явлений. Добровольное и обязательное личное страхование работников работодателями от производственных рисков может быть предусмотрено для работников предприятий, характеризующихся повышенным риском производственной аварии с тяжелыми последствиями для работающих (см. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» №125-ФЗ, 1998 г.). Очевидно, что это страхование работников касается специальных производств и ограничено специальными обстоятельствами причинения вреда — аварией при исполнении трудовых обязанностей (например, жизнь, здоровье и имущество персонала ЯОК подлежит обязательному государственному страхованию за счет средств федерального бюджета).

Личное страхование работников опасных производств является компонентом системы мер по повышению ответственности работодателей и привлекательности рабочих мест, связанных с повышенной производственной опасностью. В этом случае ни о каких гарантиях возмещения вреда «в натуре» речь идти не может, на то оно и «опасное производство». Максимальная денежная оценка вреда в натуре принимается за страховую сумму и назначается исходя из соображений разумности.

Возмещение вреда при наступлении страхового случая по договору добровольного личного или имущественного страхования проводится в соответствии с общими правилами страхования.