Лабораторная работа № 2

МОДЕЛИРОВАНИЕ пространственного механизма с учетом вязкого трения В СРЕДЕ SIMSCAPE MULTIBODY

1. Цель работы

Изучение основ работы с пакетом Simscape Multibody, знакомство с различными способами анализа механической системы, создаваемой с помощью компонентов пакета, и моделирование простого пространственного механизма при наличии в системе вязкого трения.

2. Описание механических систем

Механические системы, которые требуется исследовать с применением пакета Simscape Multibody, являются пространственными механизмами (манипуляторами), предназначенными для перемещения грузов. Все манипуляторы совершают движение в плоскости листа.

Первый вариант манипулятора, показанный на рисунке 1а, представляет собой стержневую конструкцию, включающую основание и два стержня цилиндрической формы, диаметром d, длиной r1 и r2,  соединенные вращательными одностепенными шарнирами.

Второй вариант, представленный на рисунке 1б, представляет собой твердое тело, массой m и высотой h, осуществляющее одномерное поступательное  движение относительно основания, и установленный на нем стержневой маятник. Тела связаны вращательным шарниром. Маятник представляет собой цилиндрический однородный стержень длиной r и диаметром d.

а) Схема 1					    б) Схема 2

Рисунок 1 – Схема пространственного механизма

Все детали механизмов выполнены из стали с плотностью 7800 кг/м3.

3. Задание на моделирование

- Разработать и собрать схему моделирования механической системы  для заданного варианта. Параметры модели приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры модели

| Номер варианта | Параметры |  | Номер варианта | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Звено 1 | Звено 2 |  | Звено 1 | Звено 2 |  |
| Схема 1 |  |  | Схема 2 |  |  |  |
| Вариант 1 | r1= 0,3 м; d = 0,04 м | r2 = 0,4 м; d = 0,04 м | Вариант 11 | r = 0,4 м; d = 0,04 м |  | m = 4 кг; h = 0,04 м |
| Вариант 2 | r1= 0,5 м; d = 0,06 м | r2= 0,4 м; d = 0,05 м | Вариант 12 | r = 0,8 м; d = 0,04 м |  | m = 6 кг; h = 0,05 м |
| Вариант 3 | r1= 0,3 м; d = 0,06 м | r2= 0,5 м; d = 0,04 м | Вариант 13 | r = 0,6 м; d = 0,04 м |  | m = 5 кг; h = 0,05 м |
| Вариант 4 | r1= 0,5 м; d = 0,05 м | r2= 0,6 м; d = 0,04 м | Вариант 14 | r = 0,9 м; d = 0,04 м |  | m = 8 кг; h = 0,06 м |
| Вариант 5 | r1= 1 м; d = 0,04 м | r2= 0,4 м; d = 0,02 м | Вариант 15 | r = 1 м; d = 0,04 м |  | m = 2 кг; h = 0,04 м |
| Вариант 6 | r1= 0,8 м; d = 0,04 м | r2= 1 м; d = 0,04 м | Вариант 16 | r = 0,6 м; d = 0,06 м |  | m = 5 кг; h = 0,05 м |
| Вариант 7 | r1= 0,5 м; d = 0,03 м | r2= 0,8 м; d = 0,04 м | Вариант 17 | r = 0,7 м; d = 0,05 м |  | m = 3 кг; h = 0,06 м |
| Вариант 8 | r1= 0,4 м; d = 0,02 м | r2= 0,6 м; d = 0,05 м | Вариант 18 | r = 0,9 м; d = 0,03 м |  | m = 2 кг; h = 0,05 м |
| Вариант 9 | r1= 0,6 м; d = 0,06 м | r2= 0,6 м; d = 0,08 м | Вариант 19 | r = 0,3 м; d = 0,02 м |  | m = 8 кг; h = 0,07 м |
| Вариант 10 | r1= 0,8 м; d = 0,07 м | r2= 0,7 м; d = 0,02 м | Вариант 20 | r = 0,5 м; d = 0,06 м |  | m = 1 кг; h = 0,04 м |

- Параметры моделирования принять стандартными, кроме времени моделирования, которое выбрать, исходя из наилучшего представления исследуемого процесса. Исходя из задачи, выбрать наилучший решатель и обосновать выбор.

- Исследовать поведение пространственного механизма при начальных условиях, заданных в таблице 2. Экспериментально подобрать коэффициент дэмпфирования при начальных условиях для обеспечения времени переходного процесса 5 секунд. Получить графики переходного процесса.

Таблица 2 – Начальные условия

| Параметр | Схема 1 | Схема 2 |
| --- | --- | --- |
| Начальные значения углов | α = 10, β = 30 | μ = 45 |
| Начальные значения угловых скоростей | 0 | 0 |
| Начальное положение основания | - | 0 |

- Задать дэмпфирования равным нулю. Дополнительно ввести в систему вязкое трение в шарнирах. Подобрать величину трения таким образом, чтобы обеспечить длительность переходного процесса порядка 5 секунд. Исследовать поведение системы.

- 4. Отчет о выполнении работы

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать следующие сведения:

- Цель работы.

- Задание и вариант.

- Схема механизма.

- Описание хода работы.

- Схемы структурных моделей в Simscape Multibody по всем пунктам программы.

- Графики изменения углов и скоростей по всем пунктам программы.

- Выводы по работе.

Примечание: рекомендуется дополнительно скачать и установить библиотеку Simscape Multibody Multiphysics Library

(https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37636-simscape-multibody-multiphysics-library ).