Лабораторная работа № 5

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АЦП

1. Цель работы

Применение моделей АЦП для преобразования постоянных и переменных напряжений в цифровой код в программе Multisim.

2. Общие теоретические сведения

Аналого-цифровое преобразование заключается в преобразовании информации, содержащейся в аналоговом сигнале, в цифровой код. Цифро-аналоговое преобразование призвано выполнять обратную задачу, т.е. преобразовывать число, представленное в виде цифрового кода, в эквивалентный аналоговый сигнал.

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП), как правило, устанавливаются в цепях обратных связей цифровых систем управления для преобразования аналоговых сигналов обратных связей в коды, воспринимаемые цифровой частью системы. Т.о., АЦП выполняют несколько функций, таких как: временная дискретизация, квантование по уровню, кодирование.

На вход АЦП подается сигнал в виде тока или напряжения, который в процессе преобразования квантуется по уровню. Идеальная передаточная характеристика (зависимость выходного кода от входного напряжения) 3-разрядного АЦП приведена на рисунке 1. Входные сигналы могут принимать любые значения в диапазоне от –Uоп (опорное напряжение) до Uоп, а выходные соответствуют восьми (2n) дискретным уровням, где n – число разрядов АЦП. Выходной код принимает наименьшее значение (000b) при значении входного сигнала от 0 до 1/8 полной шкалы (максимального значения кода этого АЦП). Также следует отметить, что АЦП достигнет значения кода полной шкалы (111b) при 7/8 полной шкалы, а не при значении полной шкалы. Т.о. переход в максимальное значение на выходе происходит не при напряжении полной шкалы, а при значении, меньшем на наименьший значащий разряд (LSB), чем входное напряжение полной шкалы.

Одной из ключевых характеристик АЦП является его разрешение (шаг квантования, шаг дискретизации) – минимальное изменение величины аналогового сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП. В случае единичного измерения без учёта шумов разрешение напрямую определяется разрядностью АЦП. Разрешение ULSB АЦП рассчитывается по формуле:

, 				         	 	(1)

где R = (-Uоп + Uоп) – диапазон входных напряжений АЦП, а n – разрядность АЦП.

Рисунок 1 – Идеальная передаточная характеристика 3-разрядного АЦП

Для расчета значения выходного кода N для заданного входного напряжения Uвх можно воспользоваться следующей формулой:

. 					(2)

АЦП, имеющийся в Multisim, осуществляет преобразование не непрерывно, а по синхронизирующему сигналу генератора тактовых импульсов, подаваемому на вход синхронизации SOC при условии, что на входе ОЕ сформирован сигнал логической единицы, как показано на рисунке 2. АЦП имеет два входа Vrefp и Vrefn, на которые подается опорное напряжение, и вход Vin, на который подается преобразуемое напряжение. На восьми логических выходах DO, ..., D7 формируется выходной восьмиразрядный двоичный код.

3. Задание на моделирование

- Изучите модель АЦП, показанную на рисунке 2.

- Соберите схему включения АЦП в программе Multisim. Для этого подайте входное и опорное напряжения, сигнал синхронизации (тактовый источник Clock Voltage, U = 5 В, частоту подобрать исходя из теоремы Найквиста), сигнал разрешения выдачи данных (источник Bipolar Voltage, U = 10 В, Duty cycle 0,05 мс, Period 0,1 мс). Подключите логический анализатор (Logic Analyzer) для анализа диаграмм выходных данных. Рассчитайте разрешение АЦП по формуле (1).

- Подайте постоянное напряжение на вход АЦП в соответствии с Вашим вариантом и определите соответствующий ему цифровой код на выходе АЦП. Докажите корректность полученного кода, сравнив его с рассчитанным по формуле (2) значением для заданного входного напряжения. Для наглядности отображения выходного кода на схеме можно использовать светодиоды (Probe) и дисплеи-индикаторы (Hex Display).

- Подайте переменное напряжение на вход АЦП в соответствии с Вашим вариантом и определите соответствующую ему последовательность кодов. Докажите корректность полученных кодов, сравнив их с расчетными значениями для заданного входного напряжения. Для наглядности отображения выходного кода на схеме можно использовать светодиоды (Probe) и дисплеи-индикаторы (Hex Display).

- Постройте характеристику преобразования (передаточную характеристику) АЦП.

- Сравните характеристику с расчётной, объясните их возможное отличие.

| Vin D0 D1 Vrefp D2 Vrefn D3 D4 OE D5 SOC D6 D7 EOC | Vin - входное напряжение, Vrefp - положительное опорное напряжение, Vrefn - отрицательное опорное напряжение, ОЕ – разрешение на выдачу выходного кода, D0 – D7- выходной код, SOC – вход синхронизации, EOC – сигнал готовности данных. |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Модель АЦП

Таблица 1 – Варианты заданий

| Напряжение | Постоянное | Переменное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Uвх, В | Форма | Uвх, В | f, Гц |
| 1 | 0,25 | треуг | 1 | 500 |
| 2 | -0,52 | синус | 0,707 | 1000 |
| 3 | 0,68 | прямоуг | 0,9 | 200 |
| 4 | -0,97 | треуг | 0,5 | 300 |
| 5 | -0,86 | синус | 0,8 | 800 |
| 6 | 0,31 | прямоуг | 0,4 | 400 |
| 7 | -0,47 | треуг | 0,4 | 700 |
| 8 | 1,1 | синус | 0,5 | 100 |
| 9 | 1 | прямоуг | 0,8 | 500 |
| 10 | 0,51 | треуг | 0,5 | 1000 |
| 11 | -0,76 | синус | 0,9 | 300 |
| 12 | -0,25 | прямоуг | 0,6 | 600 |
| 13 | 0,88 | треуг | 0,5 | 900 |
| 14 | 1,05 | синус | 0,7 | 100 |

- 4. Отчет о выполнении работы

Отчет о выполнении лабораторной работы должен содержать следующие сведения:

- Цель работы.

- Задание и вариант.

- Схемы модели АЦП с подключенными измерительными приборами по всем пунктам программы.

- Необходимые теоретические расчеты.

- Графики и соответствующие выводы по ним.

- Выводы по работе