Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИДО

____________ С.И. Качин

«____»___________2009 г.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Основы гидравлики.

Гидромеханика. Теплопередача

Методические указания к выполнению контрольных работ 
для студентов, обучающихся по специальности 
240304 «Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов»

Института дистанционного образования

Составитель Л.Г. Лотова

Издательство

Томского политехнического университета

2009

УДК 66.047(075.8)

ББК 35.112я73

Процессы и аппараты химической технологии. Основы гидравлики. Гидромеханика. Теплопередача: методические указания к выполнению контрольных работ / сост. Л.Г. Лотова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 52 с.

Методические указания к выполнению контрольных работ 
рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры общей химической технологии 15 октября 2008 г., протокол № 90.

Зав. кафедрой, д.т.н., профессор. _____________В.В. Коробочкин

Аннотация

Методические указания и примеры решения контрольных заданий по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» предназначены для студентов ИДО, обучающихся по специальности 240304 «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». Данная дисциплина изучается два семестра.

Приведены примеры решения заданий контрольной работы. Даны методические указания по их выполнению и необходимые справочные материалы.

# ПредисловИЕ

В соответствии с учебным графиком контрольные работы выполняются студентами самостоятельно в шестом–седьмом семестрах обучения. Они включаю вопросы теории и задачи по следующим темам: «Основы гидравлики», «Перемещение капельных жидкостей», «Гидромеханические методы разделения неоднородных систем», «Теплопередача». Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с рабочей программой по данному курсу; изучить основные теоретические разделы курса по рекомендованной литературе [1]. В качестве вспомогательного материала можно использовать учебные пособия (части 1 и 2) [2, 3], которые имеются в Институте дистанционного образования.

Контрольная работа состоит из четырех заданий. (Тексты находятся в рабочей программе [1]).

Для выполнения контрольной работы рекомендуется задачник [4], в котором, кроме теоретических предпосылок для решения задач, имеются примеры решения типовых задач и обширный справочный материал.

Контрольная работа должна быть оформлена в виде записки, которая включает титульный лист (см. приложение), тексты условий задач, некоторые теоретические предпосылки – пояснения к решению задач, решение задач, список использованной литературы.

Формат листов и оформление контрольной работы строгих ограничений не имеют, она может быть представлена как в рукописном, так и в машинописном виде.

Контрольная работа должна быть представлена студентом до очередного экзамена по данному курсу.

Данные методические указания могут быть использованы при выполнении контрольных работ по курсу «Гидравлика и теплотехника».

# 1. Контрольная работа № 1

В контрольной работе № 1 необходимо решить три задачи по темам «Основы гидравлики», «Перемещение капельных жидкостей», «Гидромеханические методы разделения неоднородных систем»,

## 1.1. Пример решения задачи № 1

В задаче № 1 требуется определить по законам гидравлики основные параметры движущихся потоков жидкостей в двух разных пространствах аппарата.

### Условие задачи

В кожухотрубном теплообменнике (рис. 1.1) в трубном пространстве движется поток 1, а в межтрубном – поток 2.

Н2О(ж)

Н2О(ж)

N2(г)

N2(г)

Рис. 1.1. Принципиальная схема кожухотрубного теплообменника

В соответствии с данными табл. 1.1 требуется определить характеристики потоков.

Таблица 1.1

| Dк, м | N, шт. | Трубное пространство |  |  |  | Межтрубное пространство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поток 1 | G1, кг/ч | Р1, атм | t1, оС | Поток 2 | , м/с | Р2, атм | t2, оС |
| 0,6 | 261 | N2(г) | 2103 | 3 | 60 | Н2О(ж) | 1 | 1 | 20 |
| Определяемые параметры потоков |  | V1 – м3/ч; 1 – м/с; dЭ1 – м; Re1; VО(Г) – м3/ч |  |  |  | G2 – кг/ч; V2 – м3/ч; dЭ2 – м; Re2; 2 – м/с |  |  |  |

Индексы: 1 – для параметров трубного пространства; 2 – для параметров межтрубного пространства.

Здесь:

Dк – внутренний диаметр кожуха, м;

N – общее число труб, шт.;

G – массовый расход, кг/ч (массовый расход газа – G1; жидкости – G2);

V – объемный расход, м3/ч (объемный расход газа – V1; жидкости – V2);

 – скорость движения потока, м/с (газа – 1; жидкости – 2);

dЭ – эквивалентный диаметр трубного (dЭ1) и межтрубного (dЭ2) пространства;

Re – число Рейнольдса, характеризующее гидродинамический режим движения потока;

VО – объемный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/ч;

Р1 – давление в трубном пространстве, атм;

Р2 – давление в межтрубном пространстве, атм;

#### Расчет параметров потока,
движущегося в трубном пространстве («трубного потока»)

Трубное пространство представлено пучком труб, общее число труб в пучке – 261 шт. Согласно ГОСТ 15119–79 диаметр труб 25×2 мм, т. е. наружный диаметр трубы dН = 25·10–3 м, внутренний диаметр dВ = 21·10–3 м.

Расчет объемного расхода. Объемный расход V1 рассчитывают из уравнения (1.1):

G = V · ,                                                         (1.1)

где  – плотность газа при давлении в трубном пространстве (3 атм) и температуре 60 оС.

Плотность газа при данных условиях рассчитывают по уравнению состояния идеального газа:

,                                                   (1.2)

где  – плотность газа при нормальных условиях:  =273 К, =1 атм;

,                        (1.3)

где  – молекулярная масса азота; 22,4 м3 – объем по Авагадро.

Тогда

.

Из (1.1) = = 0,181 м3/с.

После замены (м3/с)  (м3/ч):  = 0,181·3600 = 650,618 м3/ч.

Объемный расход газа при нормальных условиях  рассчитывают по уравнению:  м3/ч.

Определение числа Рейнольдса. Число Рейнольдса рассчитывается по формуле

,                                                   (1.4)

где  – эквивалентный диаметр трубного сечения канала, м;

– динамический коэффициент вязкости газа при t = 60 оС, Па·с;

– скорость движения газа, м/с, ее высчитывают из уравнения объемного расхода газа (жидкости):

,                                                 (1.5)

где S – площадь «живого» сечения труб, м2

S = ;                                    (1.6)

.                                               (1.6а)

Из (1.5)   = 2,0033 м/с.

Динамический коэффициент вязкости азота  находим по рис. 6 [4] или по рис. 1 приложения): = 0,019·10–3 Па·с.

Эквивалентный диаметр рассчитывают по уравнению (1.7а) через смоченный периметр П, м:

.                                                 (1.7а)

Таким образом,

=                              (1.7б)

и = 0,021 м.

Тогда  по (1.4)

= 6795.

Режим движения газа N2 по трубному пространству неустойчивый турбулентный (переходный), т. к. 10000 > Re > 2300.

Таблица 1.2

Значения параметров потока 1

| Поток | , м3/ч | , м3/ч | , м/с | , м | Re1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 650,62 | 1,6.103 | 2 | 0,021 | 6795 |

Расчет параметров потока, движущегося в межтрубном пространстве («межтрубного» потока)

dH

DК

вода

Рис. 1.2. Схема расположения труб по сечению аппарата

Расчет массового и объемного расходов воды. Уравнение для расчета массового расхода:

,                                             (1.8а)

или

.                                                 (1.8б)

Для расчета массового расхода межтрубного пространства представим (1.8а) в следующем виде:

,                                       (1.8в)

где S2 – площадь «живого» сечения межтрубного пространства, м2:

S2 = ;                        (1.9)

S2 = 0,155 м2.

Для расчета массового расхода в межтрубном пространстве требуется знать  – плотность находящегося в нем потока (воды). Плотность воды при 20 оС находим по справочнику [4] (или табл. 8 приложения)  = 998 кг/м3. В соответствии с исходными данными = 1 м/с, следовательно, по (1.8в)

= 1  0,155998 = 154,69 (кг/с) =

= 154,69 · 3600   556,88 · 103 кг/ч.

Объемный расход воды рассчитаем из выражения (1.8б):

=  558 м3/ч  558/3600  0,155 м3/с.

Расчет значения критерия Рейнольдса. Для потока, который движется в межтрубном пространстве, эквивалентный диаметр, требующийся согласно формуле (1.4), находим на основании формулы (1.7а):

== 0,0277 м.

Значение вязкости воды (табл. 8 приложения) при 20 оС: =1·10–3 Па·с.

Таким образом, . Поскольку > 10000, режим течения воды в межтрубной зоне турбулентный.

Таблица 1.3

Значения параметров потока 2

| Поток | , кг/ч | , м3/с | , м3/ч | , м | Re2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н2О(ж) | 556,88 ·103 | 0,155 | 558 | 0,0277 | 27645 |

В результате решения задачи согласно ее условию получены параметры потоков, представленные в табл. 1.2 и 1.3.

## 1.2. Пример решения задачи № 2

### Методические указания

Задача 2 посвящена теме «Перемещение жидкостей» с помощью центробежного насоса.

Перед решением этой задачи необходимо дать краткую характеристику насосов и их классификацию. Обратить особое внимание на работу центробежных насосов (ЦН). Дать схему центробежного насоса 
и описать принцип его действия. Охарактеризовать основные параметры работы насоса.

Для подбора насоса необходимо:

- Рассчитать напор, который должен обеспечивать насос, работающий на данную сеть (Н) и мощность двигателя насоса Nдв.

- По каталогу (см. приложение) подобрать насос, обеспечивающий рассчитанный напор и снабженный соответствующим двигателем (найти марку насоса и его характеристику).

- Расчетным путем найти характеристику сети (Н = f(V)).

- Совместить на одном графике характеристики насоса и сети и найти рабочую точку насоса. Оценить правильность выбора насоса.

### Условие задачи

Требуется рассчитать и подобрать центробежный насос для перекачивания жидкости при температуре 20 оС в технологической схеме, представленной на рис. 2.1 согласно данным табл. 2.1.

Рис. 2.1. Технологическая схема для перекачивания жидкости:

1 – исходная емкость (резервуар, сборник, технологический аппарат); 2 – приемная емкость; 3 – вентиль нормальный; 4 – отвод радиусом Ro  и углом ; 5 – диафрагма с отверстием диаметром do; 6 – центробежный насос

Таблица 2.1

Исходные данные

| № вар. | Перекачиваемая жидкость | G·10–3, кг/ч | dУ, мм | НГ, м | Местные сопротивления |  |  |  | Давление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отводы |  |  | диафрагма dо, мм | Р1, ата | Р2, ати |
|  |  |  |  |  | , о | Rо, м | n |  |  |  |
| 1 | Н2О | 12 | 50 | 20 | 90 | 1,0 | 2 | 35 | 1 | 1,2 |

Условные обозначения:

G – расход жидкости ( здесь G = 12000 кг/ч);

НГ – геометрическая высота подъема;

 – угол отвода;

Rо – радиус отвода;

n – число отводов;

do – диаметр отверстия диафрагмы;

dу – условный диаметр трубопровода;

Р1 и Р2 – давление в расходной и приемной емкостях соответственно.

Подбор насоса выполняется на основе объемного расхода жидкости V и требуемой мощности двигателя  и напора Н, который он обеспечивает.

#### Расчет напора Н

Напор Н, создаваемый насосом, при работе на данную сеть рассчитывают по формуле

,                                       (2.1а)

где   НГ – геометрическая высота подачи (подъема жидкости), м;

Р1 – давление в расходной емкости, Па;

Р2 – давление в приемной емкости, Па;

– плотность жидкости при соответствующей температуре (справочная величина), кг/м3;

= ускорение свободного падения, м/с2;

– суммарная потеря напора во всасывающем  и нагнетательном  трубопроводах, м:

.                                            (2.2)

Так как насос находится ниже уровня жидкости в расходном резервуаре (т. е. под заливом) и никаких отдельных параметров для всасывающего трубопровода не задано, то потери напора в нем не учитываются, т. е.

.                                                     (2.3)

Как для всасывающего , так и для нагнетательного  трубопровода потеря напора равна

.                                     (2.4)

Здесь потеря напора  на преодоление сил трения рассчитывается по формуле

,                                       (2.5)

где    – коэффициент трения;

– длина трубопровода, м. Поскольку в задании ее численное значение не оговаривается, можно условно принять ее равной геометрической высоте подъема жидкости, т. е.  или взять произвольную величину в пределах 40–60 м.

– средняя скорость движения жидкости по трубопроводу, м/с.

Потеря напора  на преодоление местных сопротивлений равна

,                                  (2.6)

где   – коэффициент местного сопротивления -го участка.

С учетом (2.5) и (2.6) справедливо преобразование выражения (2.1а) к виду

.                (2.1б)

Среднюю скорость движения жидкости по трубопроводу, рассчитывают, используя уравнение расхода жидкости:

.                                                             (2.7)

Здесь S – площадь поперечного, «живого», сечения трубопровода, м2:

,                                    (2.8)

где – объемный расход жидкости, м3/с:

.                                                             (2.9)

Коэффициент трения  находят с помощью эмпирических уравнений и номограмм, поскольку ,здесь  – относительная шероховатость трубопровода: , где е – абсолютная шероховатость стенки трубы, справочная величина [4].

Рассчитаем критерий Рейнольдса

,

принимая, что dЭ = dу.

Плотность и динамический коэффициент вязкости воды при 20 оС находим по справочнику [4] или табл. 8 приложения: = 998 кг/м3, =10–3 Па·с.

Рассчитаем среднюю скорость, учитывая массовый расход воды по формуле (1.8а):

=1,7102 м/с 1,71 м/с;

= 84830.

Поскольку >10000, режим течения воды в трубопроводе турбулентный.

При турбулентном течении жидкости относительную шероховатость можно не учитывать, а коэффициент трения  рассчитывают по формуле Блазиуса [4]:

;                                            (2.10)

= 0,0185 = 1,85 ·10–2.

Рассчитаем сумму коэффициентов местных сопротивлений (используем табл. 2 приложения):

а) коэффициент сопротивления отвода : для отвода при RO = 1 м и  = 90о = А · В = 1· 0,055 = 0,055;

б) коэффициент сопротивления вентиля : для вентиля нормального при dу > 40 мм при полном открытии = 4,5;

в) коэффициент сопротивления на выходе из нагнетательного трубопровода в приемную емкость 2 : выход из трубы большого объема =1;

г) коэффициент сопротивления диафрагмы равен

,

где   So – площадь «живого» сечения диафрагмы;

S – площадь «живого» сечения трубы.

Для обоих сечений справедливо (2.8), поэтому = 0,49, следовательно, 4,0.

Сумма коэффициентов местных сопротивлений:

=+++2·0,055 + 4,5 + 1 + 4 = 9,61.

Напор Н, который должен создавать насос, рассчитаем по формуле (2.1б). Поскольку в (2.1б) Р1 и Р2 должны быть согласно СИ в [Па], расчет проводится по следующим значениям:

=

= 32 + 2,51 = 34,51 м.

#### Расчет мощности двигателя

Мощность  двигателя равна

,              (2.11)

где – коэффициент полезного действия насосной установки. В соответствии с условиями работы центробежного насоса примем в среднем = 0,55.

Следовательно,

=2,047(кВт) 2,05 кВт.

Таким образом, для перекачивания жидкости нужен насос, который снабжен электродвигателем мощностью не менее 2,1 кВт, обеспечивающий расход 3,33 кг/с и создающий напор не менее 34,5 м. Ориентируясь на перечисленные характеристики, подбираем по справочнику (каталогу) [6] (или по Приложению) подходящий насос. Обеспечить подъем 12,03 м3/ч жидкости на высоту 34,5 м  может как насос 2ХО-6 с диаметром рабочего колеса D2 = 165 мм, так и насос 2ХО-4 с диаметром рабочего колеса D2 = 170 мм. Примем насос марки 2ХО-4 и для дальнейшей работы воспользуемся его характеристикой (см. рис. 2.2).

#### Построение характеристики сети НС = f(V)

Для построения характеристики сети принимаем произвольно несколько (не менее пяти) расходов жидкости и рассчитаем необходимый напор по формуле (2.1б).

Таблица 2.2

Численные значения параметров для формулы (2.1б) 
при различных значениях массового расхода G, т/ч

| G, т/ч | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м3/ч | 30,06 | 20,04 | 15,03 | 12,03 | 10,02 | 9,02 | 5,01 |
| V, м3/с | 0,00835 | 0,0056 | 0,0042 | 0,0033 | 0,0028 | 0,0025 | 0,0014 |
| w, м/с | 4,255 | 2,854 | 2,140 | 1,701 | 1,416 | 1,274 | 0,714 |
| Re | 212325 | 142415 | 106786 | 84830 | 70683 | 63573 | 35579 |
|  | 0,0147 | 0,0163 | 0,0175 | 0,0185 | 0,0194 | 0,0199 | 0,023 |
| НС, м | 46,31 | 38,70 | 35,88 | 34,51 | 33,78 | 33,45 | 32,48 |

#### Поиск рабочей точки насоса

На стандартный график «Характеристика насоса» (см. рис. 2.2) наносим характеристику сети, пользуясь данными табл. 2.2 и рис. 7 приложения, и определяем рабочую точку А. Отметим, что для обозначения производительности насоса наряду с символом V используется Q. В данном случае с помощью Q обозначают производительность, которая выражена в л/ч или м3/ч, или м3/с.

Рис. 2.2. Характеристика насоса марки 2ХО-4

В результате совмещения кривых НС=f(V) и НН=f(V) установлено, что точка пересечения соответствует большей производительности (ориентировочно 17,5 м3/ч). Следовательно, насос 2ХО-4 с диаметром рабочего колеса D2 = 170 мм может использоваться, а определенная заданием производительность может быть установлена с помощью задвижки (прикрывая задвижку, снизим расход до нужного значения).

Таким образом, для перекачивания 12 т/ч воды на высоту 20 м насос должен создавать напор не менее 34,51 м. Мощность его двигателя составит не менее 2 кВт. Этим требованиям удовлетворяет насос марки 2ХО-4 с диаметром рабочего колеса D2 = 170 мм.

## 1.3. Пример решения задачи № 3

### Методические указания

Задача 3 посвящена теме «Разделение жидких и газовых неоднородных систем».

Перед решением этой задачи необходимо дать краткую характеристику газовых неоднородных систем и их классификацию; перечислить способы  и раскрыть физическую сущность каждого способа разделения (очистки газовых неоднородных систем).

При ориентировочном расчете отстойной (пылеосадительной) аппаратуры вводятся следующие допущения:

- Расчет проводится на осаждение самых маленьких частиц.

- Время пребывания элемента потока в аппарате должно быть больше или равно времени осаждения частиц, т. е.

- Предварительно принять, что осаждение частиц происходит в ламинарном режиме, т. е.  и их действительная скорость осаждения  составляет половине теоретической скорости . В последствии режим осаждения проверить.

Одним из геометрических размеров пылеосадительной камеры (высотой Н, длиной L или ее шириной В) необходимо задаться.

### Условие задачи

Требуется определить размеры пылеосадительной камеры, схема которой представлена на рис. 3.1, для очистки запыленного газа от твердых частиц по данным, приведенным в табл. 3.1.

Рис. 3.1 Принципиальная схема 
полочной пылеосадительной камеры

Характеристика камеры и процесса разделения:

Н – высота камеры, м;

L – длина камеры, м;

В – ширина камеры, м;

h – расстояние между полками равно 0,1 м.

Таблица 3.1

Исходные данные к задаче 3

| Запыленный газ | Vо, м3/ч | t, °C | Р, атм | Характеристика твердых частиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | природа | dТ, мкм |
| Диоксид углерода (СО2) | 3600 | 200 | 1,4 | Уголь | 10 |

Условные обозначения:

Vо – объемный расход запыленного газа, приведенный к нормальным условиям;

t – температура газа;

Р – давление газа;

dТ – диаметр твердых частиц.

Примем, что длина пылеосадительной камеры L = 10 м.

Поверхность осаждения F пылеосадительной камеры представляет собой произведение:

,                                                (3.1а)

где    – площадь осаждения одной полки;

– число пылеосадительных полок.

Высота камеры

.                                                      (3.2)

Площадь осаждения вычисляют через действительную скорость осаждения  (м/с) из формулы

,                                                    (3.3)

где  – действительный объемный расход запыленного газа, , м3/с.

В соответствии с допущениями, уместными при ориентировочном расчете, действительная скорость осаждения составляет половину от теоретической :

.                                                   (3.4)

#### Расчет объемного расхода газа

Пересчитаем приведенный к нормальным условиям объемный расход Vо на реальные (действительные) условия, используя закон состояния идеального газа:

.                                              (3.5)

Учитывая, что единицы измерения  [м3/ч], а требующиеся для действительного объемного расхода запыленного газа  [м3/с], получим

=1,2376 м3/с  1,238 м3/с.

#### Расчет действительной скорости и площади осаждения

Предварительно рассчитаем теоретическую скорость осаждения. Для того чтобы воспользоваться формулой Стокса (3.6), используем допущение, что режим осаждения частиц ламинарный, т. е. :

,                                       (3.6)

где – плотность твердых частиц, кг/м3;

– плотность среды (газа), кг/м3;

– динамический коэффициент вязкости среды (углекислого газа), Па·с; находим  по номограмме [4, c. 557] (или по рис. 1 приложения) = 0,023·10–3 Па·с.

Согласно табл. 1 приложения (угля) = 1350 кг/м3.

Плотность газа рассчитаем по уравнению Менделеева – Клапейрона (1.2):

== 1,587 кг/м3.

Таким образом, согласно (3.6)

= 0,003196 м/с.

Поскольку для расчета теоретической скорости использована формула Стокса, которая может применяться только в случае, если режим движения частиц ламинарный, проверим, соответствует ли рассчитанная скорость этому режиму:

== 0,22·10–2.

Очевидно, что , т. е. формула Стокса использована уместно. Действительная скорость осаждения рассчитывается по (3.4):

=1,598 ·10–3 м/с.

Рассчитаем площадь осаждения. Из (33) находим

== 775 м2.

#### Определение элементарных размеров аппарата

В аппарате поток неоднородной системы движется через аппарат с линейной скоростью , которая может быть рассчитана из уравнения расхода в виде:

.                                           (3.7)

Здесь  – площадь «живого сечения» аппарата. Ориентировочное значение  можно найти как площадь прямоугольника, пренебрегая толщиной полок аппарата, поскольку сумма их толщин ничтожно мала по сравнению с его высотой и шириной:

,                                (3.8а)

где    – число полок;

– расстояние между полками (по условию задачи  = 0,1 м);

.                                                   (3.9)

Воспользуемся допущением:  и рассчитаем по формуле (3.10):

;                                                     (3.10)

= 62,6 с.

Ранее было принято, что длина =10 м; согласно (3.7) линейная скорость =0,1597 м/с. Из (3.7) =7,75 м2 7,8 м2. Из (3.8а) следует, что

,                                                   (3.8б)

а также из (3.1а):

.                                                    (3.1б).

Приравняв правые части равенств (3.8б) и (3.1б), получим

.                                               (3.11)

После того, как будут найдены ориентировочные размеры аппарата, они будут уточнены по равенству (3.11).

Допустим, что высота помещения, в котором находится пылеосадительная камера, 4 м. Примем число полок . Камера, содержащая 31 полку при расстоянии 0,1 м между полками, поместится в помещении высотой 4м, потому что ее высота согласно (3.12) составляет 3,1 м. (3,1 м < 4 м)

Н = n  . h.                                                  (3.12)

Поскольку , то оценим ее ширину:

а) по формуле (3.8б) == 2,51 м;

б) по формуле (3.1б) =2,5 м.

Очевидно, что условие равенства (3.11) выполняется.

Таким образом, пылеосадительная камера должна иметь следующие размеры: длина =10 м; ширина B = 2,5 м; расстояние между полками h = 0,1 м; общее количество полок ; высота камеры Н =3,1 м.

Примечание: на основе установленных ориентировочных размеров можно корректировать габариты аппарата. В частности, можно уменьшить длину полки, например, при = 6 м ширина камеры тогда должна быть 4,2 м. Поскольку при прочих принятых параметрах камеры, согласно (3.1а), при =25 м2 ее ширина составит = = 4,16 м  4,2 м.

# 2. Контрольная работа № 2

В контрольной работе № 2 необходимо решить одну задачу по теме «Теплопередача».

## 2.1. Пример решения задачи № 4

### Методические указания

При решении этой задачи используются расчетные зависимости, уравнения, описывающие способы передачи тепла. При знакомстве с теорией теплопередачи нужно хорошо усвоить сущность, основные законы и уравнения, описывающие каждый из элементарных способов распространения тепла (теплопроводность, конвекция и тепловое излучение).

Различают три вида теплопередачи (теплообмена, способа организации теплопередачи): смесительную теплопередачу, рекуперативную (поверхностную) и регенеративную. В химической промышленности наиболее распространена рекуперативная теплопередача, при которой тепло передается от «горячего», более нагретого, теплоносителя к «холодному», менее нагретому, теплоносителю через разделяющую их «глухую» стенку.

В основе расчетов поверхностной теплопередачи лежит основное уравнение теплопередачи:

,                                     (4.1)

где  – тепловая нагрузка аппарата, Вт;

– коэффициент теплопередачи, ;

– поверхность теплопередачи, ;

– движущая сила процесса (средний температурный напор), оС (или К).

Решение данной задачи представляет собой, по сути, технологический тепловой расчет теплообменного аппарата, который в дальнейшем можно использовать при выполнении курсового проекта на тему «Проектирование кожухотрубчатого теплообменника». Цель теплового расчета – определение необходимой теплопередающей поверхности (площади поверхности теплопередачи). При технологическом расчете на основе численного значения необходимой поверхности подбирается стандартный (по ГОСТ) теплообменник (тип ТН и/или ТК) с запасом поверхности 5–15 %. В случае, если разница между средними температурами кожуха и труб превышает 50 оС, желательно использование аппарата типа ТК (с линзовым компенсатором). Для уточнения конкретного вида аппарата необходим расчет температурного напряжения его кожуха и труб.

Принцип и примеры расчета поверхностной теплопередачи подробно рассмотрены в литературе [3, 4, 5, 6]. Все необходимые вспомогательные материалы имеются у методистов ИДО и в библиотеках ТПУ и ИДО. На кафедре Общей химической технологии ТПУ есть пакет прикладных программ, позволяющий проводить технологический расчет теплообменной аппаратуры, конструктивный и механический расчеты ее элементов с помощью ЭВМ [8].

В задаче 4 следует:

1. Принять, что раствор подогревается до температуры кипения.

2. Задаться тепловыми потерями в пределах 2–7 %.

3. Задаться вариантом исполнения аппарата (вертикальное или горизонтальное).

4. Самостоятельно выбрать давление греющего пара и задаться степенью его сухости.

### Условие задачи

Провести тепловой расчет и подобрать кожухотрубный теплообменник-конденсатор (по ГОСТ 15118–79, 15119–79, 15121–79, 14246–79 и 14247–79) для осуществления процесса нагревания водного раствора вещества до температуры кипения насыщенным водяным паром. Конденсат пара отводится при температуре конденсации.

| Рис. 4.1. Принципиальная схема кожухотрубчатого теплообменника-конденсатора | Характеристики теплообменника и теплоносителей: DK – диаметр кожуха аппарата; Dнxδ – размер теплообменных труб; N – общее число труб; n – число ходов в трубном пространстве; D – расход насыщенного пара, кг/с; G – расход холодного теплоносителя, кг/с; P – давление насыщенного пара в межтрубном пространстве, ата; tH, tK – начальная и конечная температуры раствора, °С. |
| --- | --- |

Таблица 4.1

Исходные данные

| Состав водного раствора |  | G |  | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NаNO3 | 25 | 20 | 18 | 1 |

Здесь:

– концентрация раствора, % масс.;

G – производительность по раствору, т/ч;

– начальная температура раствора, оС;

Р – давление в трубном пространстве, ата.

Примем, что дальнейшие расчеты проводятся для аппарата вертикального исполнения.

#### Температурная схема процесса

Целесообразно насыщенный водяной пар направить в межтрубное пространство, а раствор NаNO3 – в трубное, потому что трубное пространство легче промывать от грязи, чем межтрубное и проще изменять (увеличивать) скорость движения.

В соответствии с условием задачи раствор в аппарате нагревается до температуры кипения. Температура кипения водного 25%-го раствора NаNO3 составляет 103,5 оС [4, стр. 535].

Внимание!

Если давление в трубном пространстве отличается от нормального (1 атм), то температуру кипения солевого раствора можно рассчитать по правилу Бабо:

,                                       (4.2)

где   Рраствора – давление пара над раствором;

Ррастворителя – давление насыщенного пара растворителя при той же температуре.

К примеру, если давление в трубной зоне принять 2 ата, т. е. 0,2 МПа, то температура кипения раствора будет рассчитана следующим образом.

Поскольку известно, что температура кипения раствора в нормальных условиях, при 1 атм, составляет 103,5 оС, находим давление паров воды (вода является растворителем), соответствующее этой температуре: Рводы  1,18 ат [4]. Согласно (4 – 2)1,03/1,18 = 0,873.

Находим давление паров растворителя при искомом давлении 2 ат (табл. 9, 10 приложения):

(2/Рискомое) = 0,873, следовательно, Рискомое = 2,291 (ат). По уже известной таблице с давлениями водяного пара в зависимости от температуры находим, что искомому давлению 2,291 ат соответствует температура t = 132 оС. Найденная таким образом температура и является температурой кипения данного раствора при 2 ата, т.е. tКИП = 132 оС.

В качестве греющего агента выберем насыщенный водяной пар под давлением 3,5 ата (3,5 кгс/см2 = 0,35 МПа), поскольку его температура составляет 137,9 оС, что с разумным запасом превышает температуру, до которой в аппарате должно проводиться нагревание.

Внимание!

В качестве греющего агента следует подбирать такой пар, температура которого, будет превышать температуру кипения раствора примерно на 20 оС. В случае, если у раствора tКИП =132 оС, то можно выбрать пар под давлением 6 ата, поскольку его температура = 158,1 оС: 
158,1 – 132 = 26,1 (оС). Пар под давлением 5 ата с температурой 151,1 оС также подходит: 151,1 – 132 = 19,1 (оС), что тоже близко к 20 оС.

Согласно условию задачи «горячий» теплоноситель отводится при температуре конденсации (фазового перехода), следовательно, температура горячего теплоносителя в процессе теплопередачи не изменяется.

Таким образом, в аппарат поступает горячий теплоноситель при температуре 137,9 оС, с этой же температурой он отводится; холодный теплоноситель поступает при 18 оС, а отводится при 103,5 оС:

– большая разность температур теплоносителей, оС;

– меньшая разность температур теплоносителей на концах теплообменника, оС.

137,9

137,9

18

103,5

F (l)

t, оС

Рис. 4.2. Температурная схема процесса

#### Температурные расчеты

В многоходовых теплообменниках с простым смешанным током (один ход в межтрубном пространстве и четное число ходов (2, 4, 6) в трубном) среднюю разность температур  рассчитывают по формуле

,                                     (4.3а)

где  и  – большая и меньшая разности температур теплоносителей на входе и выходе теплообменника, оС;

;

– изменение температуры горячего теплоносителя, оС;

– изменение температуры холодного теплоносителя, оС.

Можно использовать и другую формулу для расчета :

.                                         (4.3б)

Формула (4.3б) может применяться при прямоточной либо противоточной схеме взаимного движения теплоносителей, а также при простом смешанном токе, если не требуется высокая точность .

Средний температурный напор  рассчитывается по формулам (4.3а) и (4.3б).

Рассчитаем составляющие параметры:

1) = 0, т.к. = 137,9 оС;

2)  = 103,5 – 18 = 85,5 оС;

3) =137,9 – 18 = 119,9 оС;

4) =137,9 – 103,5 = 34,4 оС

Таким образом,  = 68,48 оС.

По формуле (4.3б)  = 68,6 оС.

Очевидно, что полученное по формуле (4.3б) значение близко к рассчитанному по формуле (4.3а). Таким образом, применительно к данной задаче упрощенная формула может применяться с достаточной для расчетной практики точностью.

Рассчитаем среднюю температуру раствора  и температуру пленки конденсата .

При конденсации горячего теплоносителя теплоотдача от пара к стенке трубы осуществляется через стекающую жидкую пленку. Таким образом, для расчета  воспользуемся формулой

,                                           (4.4)

где  – средняя температура горячего теплоносителя, в данном случае = =137,9 оС;

– температура стенки со стороны горячего теплоносителя, оС:

;                                                     (4.5)

=131,04131 оС;

;                                                           (4.6)

=134,47134,5 (оС) 135 оС;

;                                                             (4.7)

= 65,9 оС  66 оС.

Иногда с достаточной для расчетной практики точностью принимают , и   находят по формуле: .

В данном случае по этой формуле получим =137,9–68,6=69,3 оС.

#### Определение теплофизических параметров теплоносителей

Основным источником значений теплофизических свойств теплоносителей является справочная литература: таблицы и номограммы. Расчетные зависимости являются альтернативным способом получения искомых значений. В частности, удельную теплоемкость водного раствора соли можно рассчитать по формуле [4, с. 248, 249]:

, Дж/кг·К,                            (4.8а)

где  4190 – теплоемкость воды при 20 оС, Дж/(кг·К);

– массовая доля соли в растворе

– удельная теплоемкость растворенного в воде вещества, Дж/кг·К:

.                           (4.9)

Здесь  – молекулярная масса соли, кг/кмоль;

– число атомов элементов (первого, второго, … k-го), входящих в соединение;

– атомные теплоемкость соответствующих элементов, кДж/кг·К.

Если содержание сухого вещества в растворе менее или равно 20 % масс., то удельную теплоемкость раствора можно рассчитать по формуле

,                                       (4.8б)

где    – содержание сухого вещества в растворе, массовые доли.

Для горячего теплоносителя – водяного пара – все теплофизические параметры находим как свойства воды при температуре пленки, используя справочные данные (таблицы, номограммы) (табл. 10 приложения).

Для холодного теплоносителя теплофизические параметры определяются при  (табл. 8 приложения).

Рассчитаем удельную теплоемкость 25%-го раствора NаNO3 по формуле (4.8а).

Молекулярная масса NаNO3   М(NаNO3) =23+14+3·16 = 85 (кг/кмоль).

NаNO3 состоит из трех видов элементов: Nа, N, O. Число атомов Nа =1; число атомов азота =1; число атомов кислорода =3. Атомные теплоемкости элементов [4]: =26; =26; =16,8.

Согласно (4.9)

= 1,2 (кДж/(кг·К)) =1,2·103 (кДж/(кг·К).

Удельная теплоемкость раствора согласно (4.8а):

= 4190 (1 – 0,25) + 1,2·103·0,25 = 3442,5 (Дж/(кг·К)).

Значения прочих параметров найдены из справочной литературы [4] и приложения (табл. 4, 5, 6, 7) вместе с рассчитанными выше сведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Теплофизические параметры теплоносителей

| Свойство | Размерность | Теплоноситель, при температуре |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодный (66 оС) | Горячий (135 оС) |
|  |  | 1150 | 931 |
|  | Дж/(кг·К) | 3442,5 | 4270 |
|  | Вт/(м·К) | 0,642 | 0,686 |
|  | Па·с | 0,65·10–3 | 204·10–6 |

#### Материально-тепловой расчет

Для расчета тепловой нагрузки аппарата и расхода греющего пара воспользуемся тепловым балансом процесса теплопередачи, который составляется на основе закона сохранения тепла [3, 4]:

.                             (4.10а)

Здесь  – удельная теплоемкость раствора при его средней температуре , Дж/(кг·К);

– удельная теплота конденсации пара (справочная величина), Дж/(кг):

,                                           (4.11)

где   – энтальпия пара, Дж/(кг);

– энтальпия конденсата, Дж/(кг);

, , =.

В данном случае == =137,9 оС138 оС, этой температуре соответствует =2156 кДж/(кг) [4, табл. LVII] (или табл. 9, 10 приложения).

Расчет тепловой нагрузки аппарата Q. Примем, что тепловые потери составляют 4 % от тепла, отданного греющим паром. Поскольку используемый для нагревания пар, как правило, «влажный», зададимся степенью его сухости 0,95. Тогда (4.10) примет вид:

.                          (4.10б)

Поскольку по заданию требуется именно нагреть раствор до определенной температуры, а не охладить пар, тепловую нагрузку аппарата рассчитаем «по холодному теплоносителю». Согласно (4.10б) составит:

;                                    (4.11)

=1636495,65 (Вт) 1636,5 кВт.

Расчет расхода греющего пара D. Из (4.10б) и (4.11) следует, что , следовательно, расход влажного пара можно рассчитать по формуле

;                                                 (4.12)

==0,831 (кг/с).

Расход «сухого» пара составит: = 0,789 (кг/с).

#### Предварительный выбор стандартного теплообменника

Расчет ориентировочной площади теплопередающей поверхности . Определим интервал, в котором должно находиться значение . Площадь теплопередающей поверхности рассчитывается из основного уравнения теплопередачи (4.1). Задавшись минимальным  и максимальным  коэффициентом теплопередачи, рассчитаем и . При теплопередаче при вынужденном движении теплоносителя (раствора) от конденсирующегося пара к водному раствору (или воде) К или  Вт/(м2·К) [3, стр. 24], [4, стр. 172]. Таким образом, примем =3000 и =700 Вт/(м2·К). А при вынужденном движении теплоносителя, от конденсирующегося пара к органическим жидкостям или их растворам, К ниже: К(120340) Вт/(м2·К)

=34 м2;      =8 м2.

Таким образом, теоретическая, ориентировочная поверхность теплопередачи  должна быть (м2).

Введем обозначения для параметров теплоносителей: для горячего – индекс «1»; для холодного – индекс «2».

Подбор стандартного теплообменника на основе ориентировочного значения поверхности теплопередачи . Определим скорость , которая соответствует турбулентному течению раствора по трубам теплообменника (>10000).

Из (1.4) найдем  при Re = 10000:

.                                        (4.13)

Зададимся диаметром труб: примем стандартные трубы 25х2 мм, т.е.внутренний диаметр труб ==21·10–3 м; а наружный ==25.10–3 м с помощью найденных теплофизических свойств раствора (табл.4.2) получим: = 0,27 (м/с).

Рассчитаем число труб одного трубного хода теплообменника n, которое обеспечит заданный расход раствора:

Из (1.1) получим

=4,83.10–3 (м3/с).

Тогда, согласно (1.5) и (1.6) получим

;

= 51,67 (шт.) = 52 трубы в одном ходе.

Итак, для того, чтобы режим движения раствора был турбулентным, в аппарате должно быть не более 52 труб диаметром 25×2 мм, с общей площадью теплопередающей поверхности не более 34 м2.

Согласно ГОСТ 15118–79, ГОСТ 15120–79 и ГОСТ 15122–79 
[4, а также табл. 11, табл.12 приложения] этому условию удовлетворяют теплообменники:

Таблица 4.3

Подходящие варианты стандартных теплообменников

| Основные характеристики | Вариант теплообменника |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Диаметр кожуха D, мм | 400 | 600 |
| Число ходов z | 2 | 4 |
| Число труб на один ход в трубной зоне | 50 | 51 |
| Общее число труб N | 100 | 206 |

Выбираем двухходовой теплообменник (вариант 1) как наиболее простой.

#### Уточненный (поверочный) расчет площади
теплопередающей поверхности

пар

раствор

Q

Рис. 4.3. Развернутая температурная схема 
процесса

Расчет коэффициента теплопередачи К

Уточненное значение К рассчитаем по формуле (4.14) [4, с.168]:

.                                   (4.14)

Здесь , – коэффициенты теплоотдачи со стороны горячего (1) и холодного (2) теплоносителей, Вт/(м2·К);

= R, R – сумма термических сопротивлений:

,                                   (4.15а)

где   – толщина стенки, м;

, – толщина загрязнений со стороны горячего и холодного теплоносителя соответственно, м;

– коэффициент теплопроводности стенки, Вт/(м·К);

, – коэффициент теплопроводности загрязнений со стороны горячего и холодного теплоносителя соответственно, Вт/(м·К).

Тепловая проводимость загрязнений  является справочной величиной [4, с. 531]. Примем со стороны греющего пара 
=5800 Вт/(м2·К); со стороны рассола соли примем =5000 Вт/(м2·К); = 2 мм;  определяется по марке материала, из которого изготавливаются трубы.

Для исполнения трубок, узлов и деталей подогревателя примем высоколегированную коррозионностойкую, жаростойкую и жаропрочную сталь марки Х17 [7], т. к. она рекомендуется для изготовления трубных пучков и ее коррозионные разрушения характеризуются низкой проницаемостью: П < 0,1 мм/год; ее коэффициент теплопроводности 
=25,1 Вт/(м·К) [5].

Внимание! В расчетах можно использовать также сталь 3, ее коэффициент теплопроводности = 46,5 Вт/(м·К); или нержавеющую сталь, =17,5 Вт/(м·К).

Рассчитаем тепловую проводимость стенки трубы и ее загрязнений (1/R), с учетом (4.15а) она будет иметь вид:

;                                                (4.15б)

= 2212 Вт/(м2·К).

Рассчитаем коэффициент теплоотдачи со стороны пара .

Так как изначально было принято вертикальное исполнение теплообменника, то для конденсирующегося на пучке вертикальных труб пара для расчета  формула имеет вид [4, с. 161]:

.                             (4.16)

Здесь свойства , ,  берутся для жидкости (конденсат пара – вода) при температуре пленки конденсата  (воспользуемся табл. 4.2).

Внимание! При решении задач с аналогичной постановкой (температура горячего теплоносителя постоянна) можно принимать:

, ,  при температуре конденсации пара.

– поправочная функция. Для водяного пара =1;

– наружный диаметр теплообменных трубок. Ранее было принято проводить расчет на трубы размером 25×2 мм, т.о. = 0,025 м;

N – общее число труб (согласно табл. 4.3 принято 100 штук);

D – массовый расход греющего пара (влажного), кг/с:

= 6062 Вт/(м2·К).

Если принимается горизонтальное исполнение теплообменника, то формула для расчета  будет иметь другой вид [4, с. 162–165].

При пленочной конденсации насыщенного пара на наружной поверхности пучка горизонтальных труб (пар находится в межтрубной зоне теплообменника) расчет коэффициента теплоотдачи (α) можно провести по одной из формул:

,

где   λ – теплопроводность конденсата, Вт/(м·К);

ρ – плотность конденсата, кг/м3;

n – число труб в теплообменнике, шт.;

– длина труб, м;

μ – вязкость конденсата, Па·с;

G – расход пара, кг/с;

Ζ – усредненный коэффициент, зависящий от расположения труб в пучке (шахматное, коридорное) и от числа труб. Значение берут по графику [4, c. 165]. Характеристики берут из таблиц приложения.

Рассчитаем коэффициент теплоотдачи со стороны раствора NaNO3 ().

Для жидкостей коэффициент теплоотдачи рассчитывают на основе  формулы определяемого критерия теплового подобия (критерия Нуссельта) [4, с. 150]:

.                                            (4.17)

Уточним значение критерия Рейнольдса, поскольку в результате предварительного подбора теплообменника число труб изменилось:

==10400.

Таким образом, режим движения рассола остается турбулентным.

Критерий Нуссельта  при вынужденном турбулентном движении теплоносителя в прямых трубах и каналах [4, с. 152] рассчитывают по формуле

.                     (4.18)

Здесь  – коэффициент, учитывающий влияние на коэффициент теплоотдачи отношения длины трубы к ее диаметру; при 50 =1 [4, с. 143];

Pr – критерий Прандтля, характеризующий поле теплофизических свойств теплоносителя:

;                                           (4.19)

– критерий Прандтля, рассчитываемый по значениям свойств жидкости у теплопередающей стенки со стороны холодного теплоносителя ().

По данным табл. 4.2 (для раствора при средней температуре = 66 оС)

= 3,48.

Рассчитаем ориентировочное значение  по полуэмпирической формуле:

;                                          (4.20)

121 оС.

Этой температуре соответствуют следующие данные [4]:

Дж/(кг·К);

0,641·10–3 Па·с;

0,71 Вт/(м·К).

Таким образом,

= 3,1.

Рассчитываем критерий Нуссельта согласно (4.18):

= 60,47  60,5.

Рассчитываем, пользуясь формулой (4.17):

=1849,6  Вт/(м2·К).

Согласно (4.14) и (4.15б) получим:

=863,78 Вт/(м2·К).

Определение минимальной расчетной поверхности теплопередачи . Из (4.1)

== 27,62 м2.

В результате всех вышеприведенных вычислений для проектируемого подогревателя водного раствора NaNO3 следует принять в соответствии с ГОСТ 15118–79 нормализованный вертикальный кожухотрубчатый теплообменник с площадью теплопередающей поверхности 31 м2.

Запас площади теплопередающей поверхности В составляет:

==12,3 %,

где  – площадь теплопередающей поверхности в соответствии с ГОСТ, м2.

Таким образом, у принятого теплообменника достаточный запас площади, поскольку он находится в пределах  %.

В результате решения задачи принят теплообменник типа ТН или ТК с характеристиками, перечисленными в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Основные характеристики 
рекомендуемого теплообменника

| Диаметр кожуха внутренний D, мм | 400 |
| --- | --- |
| Диаметр труб d, мм | 25×2 |
| Число ходов z | 2 |
| Длина труб l, м | 4 |
| Общее число труб N | 100 |
| Поверхность теплопередачи, м2 | 31 |

# Литература

- Лотова Л.Г. Процессы и аппараты химических производств: рабочая программа (контрольные работы и методические указания). – Томск: ИПФ ТПУ, 2003. – 34 с.

- Бабенко С.А., Косинцев В.И., Миронов В.М. и др. Основные процессы и аппараты химических производств. Часть 1.: учебное пособие.– Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 144 с.

- Бабенко С.А., Косинцев В.И., Миронов В.М. и др. Основные процессы и аппараты химических производств. Часть 2.: учебное пособие.– Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 148 с.

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А.  Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии.– 14-е изд., перераб. с издания 1987 г. – М.: ООО ИД «Альянс», 2007. – 576 с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / под ред. Ю.И. Дытнерского. – 2-е изд. – М.: Химия, 1991. – 494 с.

- Ульянов Б.А., Щелкунов Б.И. Процессы и аппараты химической технологии. Гидравлические процессы: учебное пособие. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1996. – 220 с.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: справочник. – М.: ГНТИМЛ, 1963. – 468 с.

- Миронов В.М. Подбор стандартных кожухотрубчатых теплообменников (RECUP.EXE), программа для ПЭВМ. – Томск: Изд. ТПУ, 1998. – 8 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Титульный лист

Федеральное агентство по образованию РФ Томский политехнический университет Институт дистанционного образования ХТФ Кафедра ОХТ. Контрольная работа № (задачи №…, ...) по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии» Вариант № Выполнил(а) студент(ка) гр. ______: (Ф.И.О. полностью) (число, роспись). Принял: (должность, Ф.И.О.) (число, роспись). 200 г.

Таблица 1

Плотность некоторых твердых материалов

| Материал | Плотность, кг/м3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Кварц | 2650 | 1500 |
| Уголь древесный | 1450 | 200 |
| Уголь каменный | 1350 | 800 |
| Песок сухой | 1500 | 1200 |
| Зола | 2200 | 680 |
| Кокс | 1300 | 500 |

Таблица 2

Коэффициенты местных сопротивлений

| Вид сопротивления | Значение коэффициента местного сопротивления |
| --- | --- |
| Вход в трубу | С острыми краями = 0,5. С закругленными краями = 0,2 |
| Выход из трубы | = 1 |
| Диафрагма (отверстие в прямой трубе с острыми краями) wT – средняя скорость потока в трубе, м/с; wОТВ – средняя скорость потока в отверстии, м/с; – толщина диафрагмы, м | ; do – диаметр отверстия диафрагмы, м; dу – условный диаметр трубопровода; 0,02; 7000; 0,24; 32,0. 0,04; 1670; 0,26; 26,8. 0,06; 730; 0,28; 22,3. 0,08; 400; 0,30; 18,2. 0,10; 245; 0,34; 13,1. 0,12; 165; 0,40; 8,25. 0,14; 117; 0,50; 4,00. 0,16; 86,0; 0,60; 2,00. 0,18; 65,5; 0,70; 0,97. 0,20; 51,5; 0,80; 0,42. 0,22; 40,0; 0,90; 0,13. |

Окончание таблицы 2

| Отвод круглого или квардратного сечения d – внутренний диаметр трубопровода, м; Rо – радиус изгиба трубы, м; – угол, градусы | =А·В; А= f(); B = f(R0/d) Коэффициенты А и В определяются по таблицам: А=f(): 20; 30; 45; 60; 90; 110; 130; 150; 180. А; 0,31; 0,45; 0,60; 0,78; 1,0; 1,13; 1,20; 1,28; 1,40. B=f(R0/d): R0/d; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 15; 30; 50. В; 0,21; 0,15; 0,11; 0,09; 0,06; 0,04; 0,03. |
| --- | --- |
| Вентиль нормальный | Значения ζ при полном открытии вентиля |
|  | D, мм; 13; 20; 40; 80; 100; 150; 200; 250. ζ; 10,8; 8,0; 4,9; 4,0; 4,1; 4,4; 4,7; 5,1. |

Таблица 3

Температуры кипения tКИП некоторых водных растворов 
при 1 атм (0,1013 МПа)

| № | Раствор | tКИП , оС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30%-ный раствор NaOH | 117,0 |
| 2 | 25%-ный раствор СaCl2 | 107,6 |
| 3 | 40%-ный раствор СН3ОН | 79 |
| 4 | 40%-ный раствор С2Н5ОН | 83 |
| 5 | 20%-ный раствор С2Н5ОН | 87 |
| 6 | 20%-ный раствор NaCl | 105 |
| 7 | 50%-ный раствор СH3COОН | 101,5 |
| 8 | 20%-ный раствор NaOH | 108 |

Таблица 4

Плотность жидких веществ и водных растворов
в зависимости от температуры

| Вещество | Плотность, кг/м3 при температуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 оС | 40 оС | 60 оС | 80 оС | 100 оС | 120 оС |
| Анилин С6Н5NH2 | 1022 | 1004 | 987 | 969 | 952 | 933 |
| Ацетон СН3СOСН3 | 791 | 768 | 747 | 719 | 693 | 665 |
| Бензол С6Н6 | 879 | 858 | 836 | 815 | 793 | 769 |
| Вода H2O | 998 | 992 | 983 | 972 | 958 | 943 |
| Кальций хлористый СаCl2 (25%-ный раствор) | 1230 | 1220 | 1210 | 1200 | 1190 | 1180 |
| Метиловый спирт CH3OH 100%-ный 40%-ный | 792 935 | 774 924 | 756 913 | 736 902 | 714 891 | 880 |
| Натрий едкий NaOН, раствор 50%-ный 40%-ный 30%-ный 20%-ный 10%-ный | 1525 1430 1328 1219 1109 | 1511 1416 1316 1208 1100 | 1497 1403 1303 1196 1089 | 1483 1389 1289 1183 1077 | 1469 1375 1276 1170 1064 | 1454 1360 1261 1155 1049 |
| Натрий хлористый NaCl (20%-ный раствор) | 1148 | 1139 | 1130 | 1120 | 1110 | 1100 |
| Толуол С7Н8 | 866 | 847 | 828 | 808 | 788 | 766 |
| Уксусная кислота СН3СООН 100%-ная 50%-ная | 1048 1058 | 1027 1042 | 1004 1026 | 981 1010 | 958 994 | 922 978 |
| Хлорбензол С6Н5Cl | 1107 | 1085 | 1065 | 1041 | 1021 | 995 |
| Хлороформ СНCl3 | 1489 | 1450 | 1411 | 1380 | 1326 | 1280 |
| Этиловый спирт C2H5(OH) 100%-ный 80%-ный 60%-ный 40%-ный 20%-ный | 789 843 891 935 969 | 772 828 878 923 957 | 754 813 864 910 946 | 735 797 849 897 934 | 716 783 635 885 922 | 693 768 820 872 910 |
| Серная кислота H2SO4 (60%-ный раствор) | 1498 | 1482 | 1466 | 1450 | 1434 | 1418 |

Таблица 5

Вязкость жидких веществ и водных растворов
в зависимости от температуры

| Вещество | Вязкость, 10–3 Па·с, при температуре |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 оС | 40 оС | 60 оС | 80 оС | 100 оС | 120 оС |  |
| Анилин С6Н5NH2 | 4,40 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,59 |  |
| Ацетон СН3СOСН3 | 0,322 | 0,268 | 0,23 | 0,2 | 0,17 | 0,15 |  |
| Бензол С6Н6 | 0,65 | 0,492 | 0,39 | 0,316 | 0,261 | 0,219 |  |
| Вода H2O | 1,00 | 0,656 | 0,469 | 0,357 | 0,284 | 0,232 |  |
| Кальций хлористый СаCl2 (25%-ный раствор) | 2,74 | 1,85 | 1,55 | – | – | – |  |
| Метиловый спирт CH3OH 100%-ный 40%-ный | 0,584 1,840 | 0,45 1,37 | 0,351 – | 0,29 – | 0,24 – | 0,21 – |  |
| Натрий едкий NaOН, раствор 50%-ный 40%-ный 30%-ный 20%-ный 10%-ный | – 40 13 4,480 1,860 | 25 14 6,3 2,48 1,16 | 8,03 5,44 3,40 1,63 0,91 | 5,54 3,62 2,16 1,27 0,70 | 3,97 2,72 1,82 1,15 0,65 | 3,42 2,37 1,71 1,08 0,60 |  |
| Натрий хлористый NaCl 20%-ный раствор | 1,56 | 1,03 | 0,74 | 0,57 | 0,46 | 0,38 |  |
| Толуол С7Н8 | 0,586 | 0,466 | 0,381 | 0,319 | 0,271 | 0,231 |  |
| Уксусная кислота СН3СООН 100%-ная 50%-ная | 1,22 2,21 | 0,9 1,35 | 0,7 0,92 | 0,56 0,65 | 0,46 0,50 | 0,37 0,40 |  |
| Хлорбензол С6Н5Cl | 0,80 | 0,64 | 0,52 | 0,435 | 0,37 | 0,32 |  |
| Хлороформ СНCl3 | 0,57 | 0,466 | 0,39 | 0,330 | 0,29 | 0,26 |  |
| Этиловый спирт C2H5(OH) 100%-ный 80%-ный 60%-ный 40%-ный 20%-ный | 1,19 2,01 2,67 2,91 2,18 | 0,825 1,2 1,45 1,48 1,16 | 0,591 0,79 0,90 0,89 0,74 | 0,435 0,57 0,60 0,60 0,51 | 0,326 0,52 0,45 0,44 0,38 | 0,248 0,430 0,34 0,34 0,3 |  |
| Серная кислота H2SO4 60%-ный раствор | 5,52 | 3,42 | 2,40 | 1,50 | 1,07 | 0,9 |  |

Таблица 6

Удельная теплоемкость жидких веществ и водных растворов
в зависимости от температуры

| Вещество | Удельная теплоемкость, кДж/(кг·град), при температуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 оС | 40 оС | 60 оС | 80 оС | 100 оС | 120 оС |
| Анилин С6Н5NH2 | 2,04 | 2,09 | 2,13 | 2,17 | 2,22 | 2,26 |
| Ацетон СН3СOСН3 | 2,18 | 2,24 | 2,30 | 2,37 | 2,43 | 2,50 |
| Бензол С6Н6 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 2,02 | 2,12 | 2,18 |
| Вода H2O | 4,19 | 4,18 | 4,19 | 4,23 | 4,23 | 4,27 |
| Кальций хлористый СаCl2 (25%-ный раствор) | 2,94 | 2,97 | 3,06 | 3,10 | 3,14 | 3,18 |
| Метиловый спирт CH3OH 100%-ный 40%-ный | 2,57 | 2,67 | 2,77 | 2,87 | 2,97 | 3,07 |
|  | 3,56 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 3,69 | 3,73 |
| Натрий едкий NaOН, раствор 50%-ный 40%-ный 30%-ный 20%-ный 10%-ный | 3,24 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,20 | 3,19 |
|  | 3,42 | 3,46 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
|  | 3,52 | 3,59 | 3,59 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
|  | 3,61 | 3,67 | 3,70 | 3,71 | 3,72 | 3,72 |
|  | 3,77 | 3,82 | 3,85 | 3,86 | 3,87 | 3,88 |
| Натрий хлористый NaCl 20%-ный раствор | 3,93 | 3,92 | 3,90 | 3,90 | 3,85 | 3,85 |
| Толуол С7Н8 | 1,71 | 1,80 | 1,89 | 1,98 | 2,07 | 2,12 |
| Уксусная кислота СН3СООН 100%-ная 50%-ная | 1,99 | 2,10 | 2,21 | 2,23 | 2,43 | 2,53 |
|  | 3,10 | 3,14 | 3,18 | 3,27 | 3,31 | 3,35 |
| Хлорбензол С6Н5Cl | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,51 | 1,58 | 1,64 |
| Хлороформ СНCl3 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 |
| Этиловый спирт C2H5OH 100%-ный 80%-ный 60%-ный 40%-ный 20%-ный | 2,48 | 2,72 | 2,97 | 3,22 | 3,52 | 3,78 |
|  | 2,85 | 3,02 | 3,23 | 3,44 | 3,65 | 3,90 |
|  | 3,14 | 3,31 | 3,48 | 3,60 | 3,77 | 3,98 |
|  | 3,52 | 3,65 | 3,69 | 3,81 | 3,94 | 4,02 |
|  | 3,85 | 3,90 | 3,94 | 3,98 | 4,06 | 4,11 |

Таблица 7

Теплопроводность жидких веществ и водных растворов
в зависимости от температуры

| Вещество | Теплопроводность, Вт/(м · град), при температуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 оС | 40 оС | 60 оС | 80 оС | 100 оС | 120 оС |
| Анилин С6Н5NH2 | 0,183 | 0,179 | 0,174 | 0,171 | 0,167 | 0,164 |
| Ацетон СН3СOСН3 | 0,170 | 0,165 | 0,160 | 0,156 | 0,151 | 0,147 |
| Бензол С6Н6 | 0,147 | 0,141 | 0,136 | 0,130 | 0,126 | 0,121 |
| Вода H2O | 0,599 | 0,634 | 0,670 | 0,675 | 0,683 | 0,686 |
| Кальций хлористый СаCl2 (25%-ный раствор) | 0,540 | 0,572 | 0,605 | 0,632 | 0,675 | 0,698 |
| Метиловый спирт CH3OH 100%-ный 40%-ный | 0,212 | 0,208 | 0,206 | 0,202 | 0,200 | 0,198 |
|  | 0,334 | 0,343 | 0,354 | 0,363 | 0,372 | 0,384 |
| Натрий едкий NaOН, раствор 50%-ный 40%-ный 30%-ный 20%-ный 10%-ный | 0,531 | 0,541 | 0,547 | 0,554 | 0,557 | 0,559 |
|  | 0,533 | 0,543 | 0,552 | 0,558 | 0,562 | 0,564 |
|  | 0,534 | 0,545 | 0,556 | 0,563 | 0,566 | 0,569 |
|  | 0,537 | 0,550 | 0,563 | 0,571 | 0,575 | 0,577 |
|  | 0,543 | 0,558 | 0,572 | 0,580 | 0,585 | 0,587 |
| Натрий хлористый NaCl 20%-ный раствор | 0,578 | 0,605 | 0,628 | 0,645 | 0,657 | 0,663 |
| Толуол С7Н8 | 0,136 | 0,131 | 0,128 | 0,123 | 0,119 | 0,114 |
| Уксусная кислота СН3СООН 100%-ная 50%-ная | 0,173 | 0,169 | 0,164 | 0,160 | 0,156 | 0,151 |
|  | 0,347 | 0,379 | 0,413 | 0,445 | 0,477 | 0,512 |
| Хлорбензол С6Н5Cl | 0,129 | 0,126 | 0,121 | 0,116 | 0,113 | 0,109 |
| Хлороформ СНC3l | 0,133 | 0,122 | 0,113 | 0,102 | 0,092 | 0,083 |
| Этиловый спирт C2H5OH 100%-ный 80%-ный 60%-ный 40%-ный 20%-ный | 0,169 | 0,167 | 0,165 | 0,164 | 0,162 | 0,159 |
|  | 0,222 | 0,255 | 0,287 | 0,320 | 0,349 | 0,384 |
|  | 0,283 | 0,314 | 0,347 | 0,379 | 0,407 | 0,442 |
|  | 0,383 | 0,415 | 0,448 | 0,480 | 0,512 | 0,547 |
|  | 0,479 | 0,512 | 0,543 | 0,576 | 0,605 | 0,640 |

Таблица 8

Физические свойства воды (на линии насыщения)
Пересчет в СИ: 1кгс/см2 = 9,81· 104 Па

| Р, кгс/см2 | t, °C | p, кг/м3 | i, кДж/кг | Cp, кДж/кг · К | λ∙102, Вт/м · К | а107, м2/с | μ106, Пас | v106, м2/с | β104, К–1 | σ ∙104, кг/с2 | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1000 | 0 | 4,23 | 55,1 | 1,31 | 1790 | 1,79 | –0,63 | 756 | 13,7 |
| 1 | 10 | 1000 | 41,9 | 4,19 | 57,5 | 1,37 | 1310 | 1,31 | 0,7 | 762 | 9,52 |
| 1 | 20 | 998 | 83,8 | 4,19 | 59,9 | 1,43 | 1000 | 1,01 | 1,82 | 727 | 7,02 |
| 1 | 30 | 996 | 126 | 4,18 | 61,8 | 1,49 | 804 | 0,81 | 3,21 | 712 | 5,42 |
| 1 | 40 | 992 | 168 | 4,18 | 63,4 | 1,53 | 657 | 0,66 | 3,87 | 697 | 4,31 |
| 1 | 50 | 988 | 210 | 4,18 | 64,8 | 1,57 | 549 | 0,556 | 4,49 | 677 | 3,54 |
| 1 | 60 | 983 | 251 | 4,18 | 65,9 | 1,61 | 470 | 0,478 | 5,11 | 662 | 2,98 |
| 1 | 70 | 978 | 293 | 4,19 | 66,8 | 1,63 | 406 | 0,415 | 5,7 | 643 | 2,55 |
| 1 | 80 | 972 | 335 | 4,19 | 67,5 | 1,66 | 355 | 0,365 | 6,32 | 626 | 2,21 |
| 1 | 90 | 965 | 377 | 4,19 | 68 | 1,68 | 315 | 0,326 | 6,95 | 607 | 1,95 |
| 1,03 | 100 | 958 | 419 | 4,23 | 68,3 | 1,69 | 282 | 0,295 | 7,5 | 589 | 1,75 |
| 1,46 | 110 | 951 | 461 | 4,23 | 68,5 | 1,69 | 256 | 0,268 | 8,0 | 569 | 1,58 |
| 2,02 | 120 | 943 | 503 | 4,23 | 68,6 | 1,72 | 231 | 0,244 | 8,6 | 549 | 1,43 |
| 2,75 | 130 | 935 | 545 | 4,27 | 68,6 | 1,72 | 212 | 0,226 | 9,2 | 529 | 1,32 |
| 3,68 | 140 | 926 | 587 | 4,27 | 68,5 | 1,72 | 196 | 0,212 | 9,7 | 507 | 1,23 |
| 4,85 | 150 | 917 | 629 | 4,32 | 68,4 | 1,72 | 185 | 0,202 | 10,3 | 487 | 1,17 |
| 6,3 | 160 | 907 | 671 | 4,36 | 68,3 | 1,72 | 174 | 0,191 | 10,8 | 466 | 1,1 |
| 8,08 | 170 | 897 | 713 | 4,4 | 67,9 | 1,72 | 163 | 0,181 | 11,5 | 444 | 1,05 |
| 10,23 | 180 | 887 | 755 | 4,44 | 67,5 | 1,72 | 153 | 0,173 | 12,2 | 424 | 1,01 |

Внимание! Считывайте правильно значения!

Пример:  при 20 оС = 59,910–2 = 0,599 Вт/м · К.

Таблица 9

Свойства насыщенного пара в зависимости от температуры
Пересчет в СИ: 1кгс/см2 = 9,81104 Па

| Темпера-тура, °С | Давление (абсолют-ное), кг/см2 | Удельный объем, м3/кг | Плотность, кг/м3 | Уд. энтал. жидкости, i/, кДж/кг | Уд. энтал. пара, i//, кДж/кг | Уд. теплота парообраз., r, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0062 | 206,5 | 0,00484 | 0 | 2493,1 | 2493,1 |
| 5 | 0,0089 | 147,1 | 0,0068 | 20,95 | 2502,7 | 2481,7 |
| 10 | 0,0125 | 106,4 | 0,0094 | 41,9 | 2512,3 | 2470,4 |
| 15 | 0,0174 | 77,9 | 0,01283 | 62,85 | 2522,4 | 2459,5 |
| 20 | 0,0238 | 57,8 | 0,01729 | 83,8 | 2532 | 2448,2 |
| 25 | 0,0323 | 43,4 | 0,02304 | 104,75 | 2541,7 | 2436,9 |
| 30 | 0,0433 | 32,93 | 0,0333036 | 125,7 | 2551,3 | 2425,6 |
| 35 | 0,0573 | 25,25 | 0,0396 | 146,65 | 2561 | 2414,3 |
| 40 | 0,0752 | 19,55 | 0,05114 | 167,6 | 2570,6 | 2403 |
| 45 | 0,0977 | 15,28 | 0,06543 | 188,56 | 2579,8 | 2391,3 |
| 50 | 0,1258 | 12,054 | 0,083 | 209,5 | 2589,5 | 2380 |
| 55 | 0,1605 | 9,589 | 0,1043 | 230,45 | 2598,7 | 2368,2 |
| 60 | 0,2031 | 7,678 | 0,1301 | 251,4 | 2608,3 | 2356,9 |
| 65 | 0,255 | 6,209 | 0,1611 | 272,35 | 2617,5 | 2345,2 |
| 70 | 0,3177 | 5,052 | 0,1979 | 290,3 | 2626,3 | 2333 |
| 75 | 0,393 | 4,139 | 0,2416 | 314,3 | 2636 | 2321 |
| 80 | 0,483 | 3,414 | 0,2929 | 335,2 | 2644 | 2310 |
| 85 | 0,59 | 2,832 | 0,3531 | 356,2 | 2653 | 2297 |
| 90 | 0,715 | 2,365 | 0,4229 | 377,1 | 2662 | 2285 |
| 95 | 0,862 | 1,985 | 0,5039 | 398,1 | 2671 | 2273 |
| 100 | 1,033 | 1,675 | 0,597 | 419 | 2679 | 2260 |
| 105 | 1,232 | 1,421 | 0,7036 | 440,4 | 2687 | 2248 |
| 110 | 1,461 | 1,212 | 0,8254 | 461,3 | 2969 | 2234 |
| 115 | 1,724 | 1,038 | 0,9635 | 482,7 | 2704 | 2221 |
| 120 | 2,025 | 0,893 | 1,1199 | 504,1 | 2711 | 2207 |
| 125 | 2,367 | 0,7715 | 1,296 | 525,4 | 2718 | 2194 |
| 130 | 2,755 | 0,6693 | 1,494 | 546,8 | 2726 | 2179 |
| 135 | 3,192 | 0,5831 | 1,715 | 568,2 | 2733 | 2165 |
| 140 | 3,685 | 0,5096 | 1,962 | 589,5 | 2740 | 2150 |
| 145 | 4,238 | 0,4469 | 2,238 | 611,3 | 2747 | 2125 |
| 150 | 4,855 | 0,3933 | 2,543 | 632,7 | 2753 | 2120 |
| 160 | 6,303 | 0,3075 | 3,252 | 654,1 | 2765 | 2089 |
| 170 | 8,08 | 0,2431 | 4,113 | 719,8 | 2776 | 2056 |
| 180 | 10,23 | 0,1944 | 5,145 | 763,8 | 2785 | 2021 |

Таблица 10

Свойства насыщенного пара в зависимости от давления
Пересчет в СИ: 1кгс/см2 = 9,81·104 Па

| Давление (абсолютное), кг/см2 | Темпе-ратура, °С | Удельный объем, м3/кг | Плотность, кг/м3 | Уд. энтал. жидкости i/, кДж/кг | Уд. энтал. пара i//, кДж/кг | Уд. теплота парообраз., r, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 6,6 | 131,6 | 0,0076 | 27,7 | 2506 | 2474 |
| 0,015 | 12,7 | 89,64 | 0,01116 | 53,2 | 2518 | 2463 |
| 0,02 | 17,1 | 68,27 | 0,01465 | 71,6 | 2526 | 2455 |
| 0,025 | 20,7 | 55,28 | 0,01809 | 86,7 | 2533 | 2447 |
| 0,03 | 23,7 | 46,53 | 0,02149 | 99,3 | 2539 | 2440 |
| 0,04 | 28,6 | 35,46 | 0,0282 | 119,8 | 2548 | 2429 |
| 0,05 | 32,5 | 28,73 | 0,03481 | 136,2 | 2556 | 2420 |
| 0,06 | 35,8 | 24,19 | 0,04133 | 150 | 2562 | 2413 |
| 0,08 | 41,1 | 18,45 | 0,0542 | 172,2 | 2573 | 2400 |
| 0,1 | 45,4 | 14,96 | 0,06686 | 190,2 | 2581 | 2390 |
| 0,12 | 49 | 12,6 | 0,07937 | 205,3 | 2588 | 2382 |
| 0,15 | 53,6 | 10,22 | 0,09789 | 224,6 | 2596 | 2372 |
| 0,2 | 59,7 | 7,977 | 0,1283 | 250,1 | 2607 | 2358 |
| 0,3 | 68,7 | 5,331 | 0,1876 | 287,9 | 2620 | 2336 |
| 0,4 | 75,4 | 4,072 | 0,2456 | 315,9 | 2632 | 2320 |
| 0,5 | 80,9 | 3,304 | 0,3027 | 339 | 2642 | 2307 |
| 0,6 | 85,5 | 2,785 | 0,359 | 358,2 | 2650 | 2296 |
| 0,7 | 89,3 | 2,441 | 0,4147 | 375 | 2657 | 2286 |
| 0,8 | 93 | 2,128 | 0,4699 | 389,7 | 2663 | 2278 |
| 0,9 | 96,2 | 1,906 | 0,5246 | 403,1 | 2668 | 2270 |
| 1 | 99,1 | 1,727 | 0,579 | 415,2 | 2677 | 2264 |
| 1,2 | 104,2 | 1,457 | 0,6865 | 437 | 2686 | 2249 |
| 1,4 | 108,7 | 1,261 | 0,7931 | 456,3 | 2693 | 2237 |
| 1,6 | 112,7 | 1,113 | 0,898 | 473,1 | 2703 | 2227 |
| 1,8 | 116,3 | 0,997 | 1,003 | 483,6 | 2709 | 2217 |
| 2 | 119,6 | 0,903 | 1,107 | 502,4 | 2710 | 2208 |
| 3 | 132,9 | 0,618 | 1,618 | 558,9 | 2730 | 2171 |
| 4 | 142,9 | 0,4718 | 2,12 | 601,4 | 2744 | 2141 |
| 5 | 151,1 | 0,3825 | 2,614 | 637,7 | 2754 | 2117 |
| 6 | 158,1 | 0,3222 | 3,104 | 667,9 | 2768 | 2095 |
| 7 | 164,2 | 0,2785 | 3,591 | 694,3 | 2769 | 2075 |
| 8 | 169,6 | 0,2454 | 4,075 | 718,4 | 2776 | 2057 |
| 9 | 174,5 | 0,2195 | 4,536 | 740 | 2780 | 2040 |
| 10 | 179 | 0,1985 | 5,037 | 759,6 | 2784 | 2024 |
| 11 | 183,2 | 0,1813 | 5,516 | 778,1 | 2787 | 2009 |

Таблица 11

Параметры кожухотрубчатых конденсаторов и испарителей
в соответствии с ГОСТ 15118–79, ГОСТ 15119–79, ГОСТ 15121–79

| Диаметр кожуха, мм | Диаметр труб, мм | *Число ходов | Общее число труб, шт. | **Поверхность теплообмена (м2) при длине труб, м |  |  |  |  |  |  | Площадь сечения одного хода по трубам, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  |
| 600 | 20×2 | 2 | 370 | – |  | 70 |  | 93 |  | 130 | 0,037 |
|  |  | 4 | 334 | – |  | 63 |  | 84 |  | 126 | 0,016 |
|  |  | 6 | 316 | – |  | 60 |  | 79 |  | 119 | 0,009 |
|  | 25×2 | 1 | 257 | 40 |  | 61 |  | 81 |  | – | – |
|  |  | 2 | 240 | – |  | 57 |  | 75 |  | 113 | 0,042 |
|  |  | 4 | 206 | – |  | 49 |  | 65 |  | 97 | 0,008 |
|  |  | 6 | 196 | – |  | 46 |  | 61 |  | 91 | 0,011 |
| 800 | 20×2 | 2 | 690 | – |  | 130 |  | 173 |  | 260 | 0,069 |
|  |  | 4 | 638 | – |  | 120 |  | 160 |  | 240 | 0,03 |
|  |  | 6 | 618 | – |  | 116 |  | 155 |  | 233 | 0,02 |
|  | 25×2 | 1 | 465 | 73 |  | 109 |  | 146 |  | – | – |
|  |  | 2 | 442 | – |  | 104 |  | 139 |  | 208 | 0,077 |
|  |  | 4 | 404 | – |  | 95 |  | 127 |  | 190 | 0,03 |
|  |  | 6 | 384 | – |  | 90 |  | 121 |  | 181 | 0,02 |
| 1000 | 20×2 | 2 | 1138 | – |  | 214 |  | 286 |  | 429 | 0,114 |
|  |  | 4 | 1072 | – |  | 202 |  | 269 |  | 404 | 0,051 |
|  |  | 6 | 1044 | – |  | 197 |  | 262 |  | 393 | 0,034 |
|  | 25×2 | 1 | 747 | 117 |  | 176 |  | 235 |  | – | – |
|  |  | 2 | 718 | – |  | 169 |  | 226 |  | 338 | 0,124 |
|  |  | 4 | 666 | – |  | 157 |  | 209 |  | 314 | 0,055 |
|  |  | 6 | 642 | – |  | 151 |  | 202 |  | 302 | 0,036 |
| 1200 | 20×2 | 2 | 1658 | – |  | – |  | 417 |  | 625 | 0,165 |
|  |  | 4 | 1580 | – |  | – |  | 397 |  | 595 | 0,079 |
|  |  | 6 | 1544 | – |  | – |  | 388 |  | 582 | 0,049 |
|  | 25×2 | 1 | 1083 | – |  | 256 |  | 340 |  | – | – |
|  |  | 2 | 1048 | – |  | – |  | 329 |  | 494 | 0,179 |
|  |  | 4 | 986 | – |  | – |  | 310 |  | 464 | 0,048 |
|  |  | 6 | 958 | – |  | – |  | 301 |  | 451 | 0,052 |
| 1400 | 20×2 | 2 | 2298 | – |  | – |  | – |  | 865 | 0,23 |
|  |  | 4 | 2204 | – |  | – |  | – |  | 831 | 0,11 |
|  |  | 6 | 2162 | – |  | – |  | – |  | 816 | 0,072 |
|  | 25×2 | 1 | 1545 | – |  | 372 |  | 486 |  | – | – |
|  |  | 2 | 1504 | – |  | – |  | – |  | 708 | 0,26 |
|  |  | 4 | 1430 | – |  | – |  | – |  | 673 | 0,118 |
|  |  | 6 | 1396 | – | – |  | – |  | 657 |  | 0,08 |

*Испарители могут быть только одноходовыми.

**Рассчитана по наружному диаметру труб.

Таблица 11

Поверхности теплообмена (по dнар) испарителей ИН и ИК
и конденсаторов КН и КК с трубами 25×2 мм 
по ГОСТ 15119–79 и ГОСТ 15121–79

| Диметр кожуха (внутренний), мм | Число труб |  | Длина труб, м |  |  |  | Тип аппаратов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее | на один ход | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
|  |  |  | Поверхность теплообмена, м2 (по dнар.) |  |  |  |  |
| ОДНОХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 261 | 261 | 40 | 61 | 81 | – | Испарители ИН, ИК |
| 800 | 473 | 473 | 74 | 112 | 150 | – |  |
| 1000 | 783 | 783 | 121 | 182 | 244 | – |  |
| 1200 | 1125 | 1125 |  | 260 | 348 | – |  |
| 1400 | 1549 | 1549 |  | 358 | 480 | – |  |
| ДВУХХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 244 | 122 | – | 57 | 76 | 114 |  |
| 800 | 450 | 225 | – | 106 | 142 | 212 |  |
| 1000 | 754 | 377 | – | 175 | 234 | 353 |  |
| 1200 | 1090 | 545 | – | – | 338 | 509 |  |
| 1400 | 1508 | 754 | – | – | – | 706 |  |
| ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 210 | 52,5 | – | 49 | 65 | 98 | Конденсаторы КН, КК |
| 800 | 408 | 102 | – | 96 | 128 | 193 |  |
| 1000 | 702 | 175,5 | – | 163 | 218 | 329 |  |
| 1200 | 1028 | 257 | – | – | 318 | 479 |  |
| 1400 | 1434 | 358,5 | – | – | – | 672 |  |
| ШЕСТИХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 198 | 33 | – | 46 | 62 | 93 |  |
| 800 | 392 | 65,3 | – | 93 | 123 | 185 |  |
| 1000 | 678 | 113 | – | 160 | 213 | 319 |  |
| 1200 | 1000 | 166,6 | – | – | 314 | 471 |  |
| 1400 | 1400 | 233,3 | – | – | – | 659 |  |

Рис. 1. Номограмма для определения динамического коэффициента вязкости газов при различных температурах: 1 – О2; 2 – NO; 3 – СО2; 4 – HCl; 5 – воздух; 6 – N2; 7 – SO2; 8 – СН4; 9 – Н2О; 10 – NH3; 11 – С2Н6; 12 – Н2; 13 – С6Н6; 
14 – 9Н2 + N2; 15 – 3Н2 + N2; 16 – СО; 17 – Cl2

Рис. 2. Номограмма для определения динамического коэффициента вязкости жидкостей при различных температурах

| Жидкость | Точка | Жидкость | Точка | Жидкость | Точка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 17 | Метиловый спирт, 90 % | 24 | Терпентин | 16 |
| Аммиак | 39 |  |  | Толуол | 27 |
| Анилин | 8 | Метиловый спирт, 30 % | 13 | Уксусная кислота, 100 % | 18 |
| Ацетон | 34 |  |  |  |  |
| Бензол | 25 | Нафталин | 9 | Уксусная кислота, 70 % | 12 |
| Бутиловый спирт | 11 | Нитробензол | 14 |  |  |
| Вода | 20 | Октан | 28 | Фенол | 5 |
| Гексан | 36 | Пентан | 38 | Хлорбензол | 22 |
| Гептан | 31 | Ртуть | 15 | Хлороформ | 29 |
| Глицерин, 100 % | 1 | Серная кислота, 111 % | 2 | Четыреххлористый углерод | 21 |
| Глицерин, 50 % | 7 |  |  |  |  |
| Двуокись углерода | 40 | Серная кислота, 98 % | 3 | Этилацетат | 30 |
| Диэтиловый эфир | 37 |  |  | Этиленгликоль | 4 |
| Метилацетат | 32 | Серная кислота, 60 % | 6 | Этиленхлорид | 23 |
| Метиловый спирт, 100 % | 26 |  |  | Этиловый спирт, 100 %; 40 % | 19 |
|  |  | Сернистый ангидрид | 35 |  |  |
| Сероуглерод | 33 |  |  |  | 10 |

Рис. 3. Характеристика насоса 1,5ХО-4. 
Плотность 1000 кг/м3; n = 2900 об/мин

Рис. 4. Характеристика насоса 2 ХО-6. 
Плотность 1000 кг/м3; n = 2900 об/мин

Рис. 5. Характеристика насоса 2 ХО-9. 
Плотность 1000 кг/м3; n = 2900 об/мин

Рис. 6. Характеристика насоса 4 ХО-6. 
Плотность 1000 кг/м3; n = 2900 об/мин

Рис. 7. Характеристика насоса 2 ХО-4.
Плотность 1000 кг/м3; n = 2900 об/мин

Рис. 8. Характеристика насоса 6 ХО-9. 
Плотность 1000 кг/м3; n = 1450 об/мин

Учебное издание

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Основы гидравлики

Гидромеханика

Теплопередача

Методические указания 
к выполнению контрольных работ

Составитель

ЛОТОВА Людмила Григорьевна

Рецензент

Кандидат технических наук,

доцент кафедры ОХТ ХТФ

Ж.А. Гусева

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати 17.11.2009. Формат 60×84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл. печ. л. 3,02. Уч.-изд. л. 2,74. Заказ . Тираж 75 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |