Вопросы к 1-ой к.р.

- Перечислите характеристики прочности металлов и дайте им краткое описание.

- Дайте определение понятиям производственный процесс, технологический процесс.

- Перечислите основные фазы диаграммы железо-цементит.

- Опишите производственный состав машиностроительного завода (основные цеха, их назначение).

- Дайте определение понятиям технологическая операция, технологический переход.

- Дайте определение понятиям рабочий ход, вспомогательный ход.

- Дайте определение понятиям установ, позиция.

- Упругая и пластическая деформация. Определения основные отличия.

- Что такое ликвидус, солидус?

- Что такое стали, чугуны, основные отличия по структуре и свойствам.

- Какими механическими свойствами обладают феррит, перлит, цементит.

- Опишите твердые растворы внедрения, замещения.

- Перечислите и опишите основные формы взаимодействия металлов в сплавах.

- Дайте определение понятиям теории сплавов: компонент, фаза, система. Приведите примеры.

- Зеренное строение металлов, отличие зерен друг от друга. Определите понятие дендрит, как образуются дендриты.

- Что такое термообработка стали, основные виды термообработок.

- Доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные стали. Опишите их свойства, структуру при комнатной температуре.

- Пользуясь диаграммой состояния, определите температуру ликвидуса и солидуса для стали с содержанием углерода 0,8%, для чугуна с содержанием углерода 3,5%

- Пользуясь диаграммой состояния, определите температуру ликвидуса и солидуса для стали с содержанием углерода 0,1%, для чугуна с содержанием углерода 5,5%

- Пользуясь диаграммой состояния, определите температуру перлитного превращения, температуру плавления чистого железа, температуру затвердевания (окончания кристаллизации) чугунов.