ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Цель работы: оценка эффективности применения защитных средств от теплового излучения.

Каждое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, постоянно излучает энергию. Процесс превращения тепловой энергии тела в лучистую называется тепловым излучением. Интенсивность излучения тела определяется его температурой и состоянием поверхности.

В соответствии с ГОСТ 12.0.003—2015 ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. Классификация. тепловое излучение относится к опасным и вредным производственным факторам, связанным с неионизирующими излучениями, такими как инфракрасное излучение [1].

Тепловое излучение — это электромагнитное излучение, возникающее за счёт внутренней энергии тела. Имеет сплошной спектр, расположение и интенсивность максимума которого зависят от температуры тела.

Тепловым излучением (инфракрасным излучением (ИКИ)) является невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 420 микрометров (мкм), которое обладает световыми и волновыми свойствами [2]. Воздух прозрачен для теплового излучения, именно поэтому при прохождении лучистого тепла через воздух температура не повышается.

Энергию теплового излучения можно определить по формуле:

В производственных условиях источником ИК-излучения могут быть разливаемый жидкий металл, сварочное пламя, нагретые поверхности слитков, поковок и так далее.

Производственные источники тепла и лучистой энергии разделяются на 4 основные группы по характеру излучения:

1) источники с температурой до 500 °С;

2) источники с температурой от 500 до 1200 °С;

3) источники с температурой от 1200 до 2000 °С;

4) источники с температурой от 2000 до 4000 °С

Воздействие на человека

В производственной обстановке рабочие, находясь вблизи расплавленного или нагретого металла, пламени, горячих поверхностей и т.п., подвергаются тепловому облучению.

В результате поглощения падающей энергии повышается температура кожи и лежащих глубже тканей. Интенсивность облучения в ряде случаев составляет значительную величину (до 3000...6000 Вт/м2 и более), в этих условиях избыточные тепловыделения становятся основным вредным производственным фактором.

Воздействие ИКИ на организм человека проявляется как общими, так и местными реакциями. Местная реакция выражается сильнее при длинноволновом облучении, поэтому при одной и той же интенсивности облучения время переносимости при длинноволновом облучении короче, чем при коротковолновой радиации. За счет большой глубины проникновения в ткани тела коротковолновая область спектра ИКИ обладает выраженным общим действием на организм человека, вызывая повышение температуры глубоколежащих тканей: например, при длительном облучении глаза может привести к помутнению хрусталика (профессиональная катаракта).

Действие лучистого потока не ограничивается изменениями, происходящими на облучаемом участке тела, - на облучение реагирует весь организм. Под влиянием теплового облучения в организме человека происходят биохимические сдвиги - уменьшается кислородная насыщенность крови, повышается венозное давление, замедляется кровоток и, как следствие, наступают нарушения в деятельности его основных систем, и в первую очередь сердечно-сосудистой и нервной. Помимо непосредственного воздействия на человека поток лучистой энергии нагревает пол, стены, оборудование, что приводит к повышению температуры воздуха в помещении, а, следовательно, ухудшает условия работы.

Нормирование

Интенсивность теплового облучения работников от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать:

− 35 Вт/м2 — при облучении 50% поверхности тела и более;

− 70 Вт/м2 — при величине облучаемой поверхности от 25 до 50%;

− 100 Вт/м2 — при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз (ГОСТ 12.1.005-88) [3].

Средства и способы защиты от теплового излучения

К числу мероприятий, способных ослабить вредное действие теплового излучения, относятся:

1) устройство у тепловыделяющих производственных источников цепных или водяных завес;

2) механизация работ, направленная на то, чтобы работники меньше подвергались тепловому облучению;

3) применение экранов из материалов, обладающих малой теплопроводностью;

4) применение такой организации труда, которая допускает чередование лиц, работающих в сильно облучаемых местах;

5) устройство специальных комнат отдыха, а также душей, снабжение работников подсоленной газированной водой (3 г соли на 1 л воды);

6) обязательное применение специальных очков для защиты от инфракрасного излучения и особых стекол для предотвращения воздействия ультрафиолетовых лучей;

7) осуществление аэрации горячих цехов.

Средства коллективной защиты от тепловых излучений:

- теплоизоляция;

- теплозащитные экраны;

- воздушное душирование;

- радиационное охлаждение;

- мелкодисперсное распыление воды;

- вентиляция.

Для защиты людей от вредного воздействия теплового излучения и высоких температур применяют теплоизоляцию горячих поверхностей, например, путем обмазки наружных поверхностей котлов и трубопроводов горячей воды каким-либо строительным раствором с наполнителем в виде стекловаты или асбеста.

В горячих цехах существенную роль играет снабжение рабочих питьевой подсоленной или газированной водой, употребление которой улучшает водный баланс организма. Ведущая роль в профилактике вредного влияния высоких температур ИК-излучения принадлежит технологическим мероприятиям. Внедрение автоматизации и механизации производственных процессов, дистанционного управления обеспечивает возможность пребывания работников вдали от источника конвекционного и радиационного тепла). В качестве средств индивидуальной защиты применяются спецодежда (брезентовые или суконные костюмы), очки со светофильтрами, щитки из органического стекла и другие.

Одним из наиболее распространенных способов борьбы с тепловым излучением является экранирование излучающих поверхностей с помощью экранов из малотеплопроводных материалов (асбест, шифер).

Защитные экраны

Теплоизлучение и поступление конвекционной теплоты в рабочую зону значительно уменьшается при применении экранов, которые по своему принципу действия можно подразделить на непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.

- Непрозрачные экраны могут быть теплоотражающими, теплопоглощающими и теплоотводящими. В теплоотражающих экранах используется алюминиевая фольга- в листовой или гофрированной форме. Теплопоглощающие экраны изготовляются из асбеста, металла, футерованного теплоизоляционным материалом — заслонки, щиты и др. Теплоотводящие экраны представляют собой сварные или литые конструкции, охлаждаемые протекающей внутри водой.

- Полупрозрачные экраны изготовляют из металлической сетки, цепей, армированного стальной сеткой стекла и применяются: сетки — при интенсивности излучения 350 – 1000 Вт/м2, цепные завесы и армированное стекло — 700 – 5000 Вт/м2.

- Прозрачные теплопоглощающие экраны изготавливают из различных бесцветных или окрашенных стекол: силикатное — для защиты от источников с температурой 700 °С; органическое — для защиты от источников с температурой 900 °С. Эффективность теплозащиты стекол зависит от температуры источника теплоизлучения при tис=1000 °С достигает 86%.

Литература

1. ГОСТ 12.0.003—2015 ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. Классификация

2. Куклев В.А. Основы безопасности труда: Учебно-практическое пособие. — УлГТУ, 2013. — 221 с. 2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов. 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 560 с.

3. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Практическая часть

Вариант №1. Исследование эффективности защиты от теплового излучения

Цель работы: измерение интенсивности теплового излучения и расчет эффективности защитных экранов в зависимости от расстояния до источника излечения

Порядок выполнения работы:

- Подключить стенд к сети, установить регулятором мощности мощность источника излучения, заданную преподавателем (максимальную величину не устанавливать). Прогреть стенд в течение 3-4 минут.

- Установить датчик радиометра в одно из отверстий близких к центру крепежной площадки (по указанию преподавателя).

- Установить рамку с датчиком на расстоянии 30 см от источника излучения и произвести измерение значения теплового потока q (после 1-2 минуты прогрева) и записывать значение в соответствующую графу таблицы. Переместить рамку с датчиком на расстояние 40 см, подождать установление параметра q (примерно 1 мин.) и измерить его, значение записать в таблицу. Последовательно перемещать рамку на расстояние 50, 60 и 70 см, дожидаясь установления параметра q на каждом расстоянии.

- Установить защитный экран (по указанию преподавателя) на расстоянии 10-20 см от источника излучения. Прогреть его в течение 5 минут. Провести измерения теплового потока qз на различных расстояниях, аналогично пункту 3. Результат записать в таблицу.

- Заменить защитный экран на другой и повторить пункт 4.

- Рассчитать эффективность защиты от теплового излучения с помощью экранов по формуле:

Э=q-qзq∙100%,

где q – интенсивность теплового излучения без применения защиты, Вт/м2,

qз – интенсивность теплового излучения с применением защиты, Вт/м2.

- Построить соответствующие графики зависимости эффективности от расстояния и сделать вывод о эффективности исследованных защитных материалов.

Таблица – Результаты измерения интенсивности теплового потока и расчета эффективности защитных экранов

| Расстояние (см) | q (Вт/м2) | Экран 1 _____________ |  | Экран 2 ____________ |  | Экран 3 ______________ |  | Экран 4 ________________ |  | Экран 5 _______________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q з1 (Вт/м2) | Э1 (%) | q з2 (Вт/м2) | Э2 (%) | q з3 (Вт/м2) | Э3 (%) | q з4 (Вт/м2) | Э4 (%) | q з5 (Вт/м2) | Э5 (%) |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |