7. Химическое

равновесие

Условие химического равновесия и самопроизвольного протекания химической реакции

TdiS+kμkdink=0                         dink=νkdξr,                                                                                         TdiS+kμkνkdξ=0                                                                             TdiS=Ardξr ,      Ar=−kνkμk                                                               Раз diS>0,

| kνkμk<0 или Ar>0 | – условие самопроизвольного протекания прямой реакции. |
| --- | --- |
| kνkμk=0 или Ar=0 | – это условие химического равновесия |

Закон химического равновесия

(Закон действующих масс).

В 1864  году норвежские физико-химики Като Гульдберг и Петерс Вааге сформулировали закон действующих масс (закон химического равновесия)

В равновесной системе для каждой реакции произведение активностей компонентов – участников реакции в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам в данной реакции есть величина постоянная, зависящая только от температуры и давления  и не зависящая от начальных концентраций компонентов.

exp−kνkμkст(p,T)RT=Kr

константа  равновесия химической реакции.

Kr=kak[a]равнνkr закон химического равновесия

Определение констант равновесия  без проведения

эксперимента

Вычисление константы равновесия химической реакции по  величине стандартной мольной функции Гиббса реакции

ΔrgTст=ΔrhTст−TΔrsTст

Δrgст(T)=Δrh298ст−TΔrs298ст−T[ΔraMo+ΔrbM1+ΔrcM2+Δrc'M],

гдеMo,M1,M2,M−2- справочные коэффициенты, не зависящие от природы реакции	и определяемые только значениями температуры

Метод комбинирования равновесий

1. СH3OH(г) + CO ⇄ HCOOCH3(г)          K1p=pHCOOCH3[p]pCH3OHpCO

2. H2 + 0,5 HCOOCH3(г) ⇄  CH3OH(г)     K2p=pCH3OH[p]0,5pH2pHCOOCH30,5

Константу равновесия реакции синтеза метанола

3. 2H2 + CO ⇄  CH3OH(г)                  K3p=pCH3OH[p]2pH22pCO                                          можно найти,  комбинируя константы  K1p и  K2p:

K3p=K1p⋅(K2p)2

Вычисление константы равновесия химической реакции при некоторой температуре по известным значениям констант равновесия этой же реакции при двух других температурах

Этот способ вычисления основан на решении уравнения изобары химической реакции (изобары Вант-Гоффа)

∂lnKrp∂Tp=ΔrhстRT2

где  Δrhст- стандартная мольная энтальпия реакции. Если предположить, что в небольшом диапазоне температур она не зависит от температуры, то уравнение  после  интегрирования в пределах K1p,K2pи T1,T2имеет вид:

lnK2pK1p=ΔrhстR1T1−1T2

Уравнение изотермы химической реакции

Ar= −∂G∂ξp,T,        Ar= −kνkμk

уравнение изотермы Вант-Гоффа имеет вид

Ar= −∂G∂ξrp,T=RTlnKra−RTlnkak[a]νkr

Для газовой реакции, если  газы близки к идеальным

∂G∂ξrp,T=−RTlnKrp+RTlnkpk[p]νkr

∂G∂ξrp,T=−RTlnKrN+RTlnkNkνkr+RTlnk(γkN)νk

###### Расчет  равновесного состава системы

Krp=k(pk)νkr,

Парциальное давление каждого участника реакции по закону Дальтона

pk=pNk=pnkknk.

Krp=p[p]νkrknk,0+νkrξnk,0+ξνkrvkr.