ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

_____________________________________________________________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан ХТФ

______В.М. Погребенков

«____» __________2008г.

К А Ф Е Д Р А    О Б Щ Е Й    Х И М И Ч Е С К О Й     Т Е Х Н О Л О Г И И

Электролиз воды

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»»

Томск 2008

УДК 66.02.(076.1)

Электролиз воды

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»» - Томск: Изд. ТПУ, 2008 – 8 с.

Составитель	к.т.н., доц. каф. ОХТ 	О. И. Налесник

Рецензент к.х.н., доц. каф. ОХТ 		Ю. Н. Обливанцев

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром кафедры общей химической технологии “____”_________ 2007г.

Зав. каф. ОХТ, д.т.н., проф				В.В. Коробочкин

1. Введение

Современная химическая промышленность и металлургия в больших масштабах используют водород и кислород.

Основное количество водорода используется для синтеза аммиака, метанола и хлористого водорода. Другие области применения:

–  производство капрона, нейлона, высших жирных кислот;

– гидрирование тяжёлых нефтяных фракций позволяет увеличить выход бензина и других топлив из нефти;

– гидрогенизация жиров, производство красителей, некоторых медикаментов;

– создание восстановительной атмосферы в некоторых термических и сварочных процессах.

Кислород широко используется для интенсификации обжиговых процессов вместо воздуха, в доменных процессах и бессемеровских конверторах, в обжиге сульфидных руд цветных металлов и др.

Для большинства из этих производств не требуется водород и кислород высокой чистоты. Кислород в промышленности получают из воздуха методом сжижения его и ректификации. Кроме того, часть кислорода получается электролизом воды при получении электролитического чистого водорода. Самым масштабным химическим методом получения водорода является конверсионный из метана и паров воды.

СН4 + Н2О → СО + 3Н2			       (1)

Получающийся водород загрязнён органическими и неорганическими газообразными соединениями и требует дополнительной очистки перед использованием.

В ряде же случаев требуется водород высокой чистоты. Получение такого водорода возможно только методом электролиза.

2. Теория процесса электролиза воды

Впервые вода была разложена электролизом на водород и кислород в 1802 г. Никольсеном и Карлейлем (Англия). До этого времени её считали простым веществом, как сера, углерод и др.

2.1. Электродные процессы

В кислой среде процесс выделения водорода на катоде происходит по схеме

Н3О+ + (Мe) + е → Н-Ме + Н2О,			       (2)

Н3О+ + Н-Ме + е → Н2 + Ме + Н2О			       (3)

Суммарная реакция на катоде

2Н3О+ + 2е → Н2 + 2Н2О,				       (4)

В упрощенном виде 	2Н+ + 2е → Н2			       (5)

Данный механизм основан на взаимодействии активного атомарного водорода с металлом и внедрением его в кристаллическую структуру металла вследствие химической и физической сорбции.

В нейтральной или щелочной среде катодный процесс идёт по схеме:

Н2О + (Ме) + е → Н-Ме + ОН-,				       (6)

Н2О + Н-Ме + е → Н2 + Ме + ОН-			       (7)

Суммарная катодная реакция

2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-			       (8)

Анодная реакция выделения кислорода в кислой и нейтральной средах запишется в упрощённом виде:

Н2О → 1/2О2 + 2Н++ 2е			       (9)

а в щелочной	2ОН- → 1/2О2 + Н2О+ 2е			     (10)

Суммарные реакции электролиза воды в кислой и щелочной средах запишутся в виде:

Н2О  Н2 + 1/2О					     (11)

В производственных процессах электролиз воды ведётся в щелочных электролитах, отличающихся низкой коррозионной активностью к стали, основному конструкционному материалу.

Других процессов на электродах не происходит, и потому выход по току водорода и кислорода должен быть равен 100%. Тем не менее имеет место отклонение его в меньшую сторону из-за утечек тока по каналам подвода электролита в каждую ячейку и по каналам отвода газообразных продуктов в виде газожидкостной эмульсии.

2.2 Рабочее напряжение электролиза

Минимальное напряжение разложения воды может быть найдено по энергии Гиббса реакции разложения воды

, В				     (12)

где 	, Дж;

z = 2 – число электронов в реакции разложения;

F = 96498 – число Фарадея, кл.

Отсюда		, В.

Такой же результат, получается по разности электродных потенциалов как в кислой, так и в щелочной средах

,В

, В

На рисунке 1 приведена диаграмма, поясняющая составляющие напряжения электролиза

Рис. 1. Анодная и катодная поляризационные кривые процесса электролиза воды.

Рабочее напряжение электролиза воды в 2,5 – 3 раза больше величины теоретического напряжения, т. к. при электролизе необходимо преодолеть следующие препятствия: минимальные перенапряжения выделения кислорода () и водорода () на металлах, электродные поляризации (ΔЕ+) (ΔЕ-) (см. схему на рис.1). Без учёта падения напряжения вследствие омического сопротивления электролита рабочее напряжение в каждой ячейке электролизёра () запишется как

,		     (13)

а с учётом его  	     (14)

Если у электролизёра с биполярными электродами N ячеек, то рабочее напряжение электролизёра

.					     (15)

2.3. Особенности устройства электролизёра

Известно несколько конструкций водородного электролизёра. Наибольшее применение нашла фильтрпрессная конструкция с биполярными электродами, состоящая из множества ячеек (от 40 до 100 шт.). Каждая ячейка имеет катод и анод, при этом катодное пространство в 2 раза больше анодного, т. к. объём выделяющийся при электролизе водорода в 2 раза больше объёма кислорода.

При этом катодное и анодное пространства электролизёра разделены пористой перегородкой – диафрагмой. Она препятствует смешению катодного электролита, насыщенного водородом, с анодным электролитом, насыщенным кислородом. Конструкция электролизёра должна обеспечить раздельное выведение катодного и анодного продуктов и отделение их от электролитов. Электролиты после полного их обезгаживания смешиваются и вновь поступают в нижнюю часть анодных и катодных камер.

В большинстве конструкций электролизёров применяется естественная циркуляция электролита, вызванная подъёмом газонаполненного электролита и введением обезгаженного.

Материал электродов должен обеспечивать минимальное перенапряжение выделения газов. При этом идеальный материал – платина непригодна по экономическим соображениям. Для щелочной среды наиболее целесообразным материалом катода является низкоуглеродистая сталь, а материалом анода - никелированная сталь.

3. Экспериментальная часть

3.1. Цель работы

Изучение влияния плотности тока на напряжение электролиза и на выход водорода по току. Определение экспериментального напряжения разложения воды

3.2. Схема установки

# 1 – Н-образная ячейка;

2 – пористая мембрана;

3 – катод;

4 – анод;

5 – гальваностатический источник тока;

6 – бюретка;

7 – трёхходовой кран;

8 – резиновая груша.

Рис. 2. Схема лабораторного электролиза воды

# 3.3 Порядок выполнения работы

Перед работой с помощью груши в бюретку с делениями набирается электролит. С помощью крана 7 уровень электролита устанавливается на нулевую отметку. Количество выделяющегося водорода регистрируется по делениям бюретки.

Для эксперимента рекомендуется в порядке увеличения следующие плотности тока: 50,100, 150, 200, 250 А/м2. Рабочий ток рассчитывается после измерения площади катода.

При каждой плотности тока фиксировать время наполнения бюретки (полного или частичного) и напряжение электролиза.

Результаты эксперимента заносят в таблицу.

Таблица 1

Результаты изучения электролиза воды

| № | i, А/м2 | I, А | U, B | τЭ, час. | Объём выдел. Н2 | Теорет. объём Н2 | Вт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объём газа, выделенный при эксперименте, определяется по показаниям бюретки. Теоретический объём водорода, который должен выделиться при электролизе, рассчитывается по закону Фарадея.

,					     (16)

где:	 - ток и время электролиза, час;

- электрохимический эквивалент водорода, л/А·ч.

, л/А·ч.

Выход по току рассчитать по формуле

, %					     (17)

По полученным данным строится зависимости напряжения электролиза и выхода продукта по току (Вт) от плотности тока.

4. Оформление отчета

- Механизм электролиза: процессы на электродах и уравнение Нернста для щелочной и кислой среды.

- Поляризационные кривые для кислой среды, используемой при эксперименте.

- Изображается схема установки с пояснениями обозначений

- Ход эксперимента.

- Результаты испытания излагаются в соответствии с ходом эксперимента, измеряемые и расчетные величины заносят в табл. 1.

7.	Выводы должны соответствовать целям эксперимента

# Литература

- Якименко Л. М. и др. Электролиз воды - М.: Химия, 1975.

- Прикладная электрохимия /Под ред. Томилова А.П.- 3-е изд. - М: Химия, 1984.

Электролиз воды

Методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Основные направления технологии неорганических веществ и электрохимических производств для студентов специальности «Технология неорганических веществ»» – Томск: Изд. ТПУ. 2008 – 8 с.

Составитель	к.т.н., доц. каф. ОХТ 	О. И. Налесник

Рецензент 	к.х.н., доц. каф. ОХТ	Ю. Н. Обливанцев

Подписано к печати 13.03.08.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Печать RISO. Усл. печ. л.       . Уч. - изд. л.

Тираж		 экз. Заказ	 Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина 30.