ИДЗ № 3 «Полупроводниковые материалы»

группа __________

| № п/п | Ф.И.О. | полупроводник | примесь | R0, Ом | Т, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | кремний | B (бор) | 0,76 | 75 |
| 2. |  | кремний | P(фосфор) | 0,43 | 88 |
| 3. |  | кремний | Al | 0,95 | 103 |
| 4. |  | кремний | Ga(галий) | 1,01 | 121 |
| 5. |  | кремний | In(индий) | 1,81 | 132 |
| 6. |  | кремний | As(мышьяк) | 0,98 | 103 |
| 7. |  | кремний | Sb(сурьма) | 0,39 | 92 |
| 8. |  | кремний | Bi(висмут) | 0,78 | 98 |
| 9. |  | кремний | Li(литий) | 0,33 | 83 |
| 10. |  | кремний | Au(золото) р | 1,83 | 137 |
| 11. |  | кремний | собственный | 4,23 | 142 |
| 12. |  | германий | B (бор) | 0,27 | 81 |
| 13. |  | германий | Al | 0,47 | 105 |
| 14. |  | германий | собственный | 3,21 | 125 |
| 15. |  | германий | Ga (галий) | 0,52 | 84 |
| 16. |  | германий | In (индий) | 0,63 | 87 |
| 17. |  | германий | P(фосфор) | 0,58 | 93 |
| 18. |  | германий | As(мышьяк) | 0,67 | 101 |
| 19. |  | германий | Sb (сурьма) | 0,35 | 86 |
| 20. |  | германий | Li (литий) | 0,23 | 63 |
| 21. |  | германий | Mn(р) | 4,8 | 107 |
| 22. |  | германий | Ni (р) | 5,82 | 123 |
| 23. |  | кремний | B (бор) | 0,73 | 63 |
| 24. |  | кремний | P(фосфор) | 0,41 | 78 |
| 25. |  | кремний | Al | 0,92 | 111 |
| 26. |  | кремний | Ga(галий) | 1,07 | 93 |
| 27. |  | кремний | In(индий) | 1,87 | 103 |
| 28. |  | кремний | As(мышьяк) | 0,94 | 113 |
| 29. |  | кремний | Sb(сурьма) | 0,43 | 97 |
| 30. |  | кремний | Bi(висмут) | 0,75 | 57 |
| 31. |  | кремний | Li (литий) | 0,39 | 121 |
| 32. |  | кремний | Au(золото) р | 2,01 | 137 |
| 33. |  | кремний | собственный | 4,41 | 98 |
| 34. |  | кремний | As(мышьяк) | 0,97 | 111 |
| 35. |  | кремний | Sb(сурьма) | 0,41 | 105 |

Задание: Рассчитать сопротивление полупроводника при Т°С.

- Рассчитать сопротивление

Rt=R0⋅expΔE2kT

где  - энергия запрещенной зоны примесного или собственного уровня (значение необходимо найти в справочнике под ред. Ю.В. Корицкого); k – постоянная Больцмана (справочная величина).

- Рассчитать температурный коэффициент сопротивления полупроводника

где T0 = 20 оС.

- Построить зависимость

lnRt=f1T.

Расчет проводить в системе единиц СИ.

Размерности указывать обязательно!