ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- Н.М. Недоливко

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН»

Томский политехнический университет

2010

Лабораторная работа № 1

Макроскопическое описание образцов керна терригенных пород

Цель работы: Получение навыков по отбору, документации и описанию образцов керна.

Задачи:

1). Правильно отобрать и задокументировать образцы;

2). Провести их детальное описание;

3). Выяснить характер насыщения и оценить коллекторские свойства пород;

4). Наметить пути дальнейших исследований

Ход работы:

- На образце керна, изъятого из кернового ящика, с помощью фломастера фиксируют верхнюю и нижнюю части. Для работы следует отобрать 4 образца разного литологического состава, отличающиеся сложными текстурами, выраженными генетическими признаками, особенностями пустотно-порового пространства, присутствием признаков нефтенасыщения.

- В керновый ящик, на место изъятия образца помещают по размерам образца деревянный брусок с надписью кем, когда, для каких целей был изъят образец.

- На изъятый образец составляется этикетка с указанием:

номера образца;

названия площади;

номера керна;

интервала проходки (м);

проходки (м);

выхода керна (м и %);

места взятия от начала или конца керна (__н.к. или __к.к.);

вида анализа.

Эти сведения (за исключением «вида анализа») также указываются в начале описания образца.

- С использованием лупы с 6–12 кратным увеличением образец керна внимательно осматривают со всех сторон, визуально оценивая цвет, текстуру, характер включений, структуру, состав породы.

- Описание пород начинают с указания названия, которое в дальнейшем по ходу исследований уточняется и дополняется.

- Определяется цветовой оттенок и цвет породы в сухом и влажном состояниях, указываются причины окраски и ее изменения.

- Определяется текстура породы, устанавливается ее генетическая природа (первичная, сингенетичная и т.д.). Текстурные элементы, которые можно оценить метрически (углы наклона слойков, толщина, размеры включений и т.д.), измеряются.

- Определяется с помощью палеток структура пород.

- Устанавливается состав пород. В грубо- и крупнообломочных породах указывается состав обломков, состав и тип цемента.

- Указываются вторичные изменения пород.

- Оценивается видимое пустотно-поровое пространство, устанавливаются его морфология, размеры, распределение в породе. Выясняется тип пород-коллекторов по особенностям пустотно-порового пространства (гранулярный, каверновый, трещинный, смешанный) и составу пород.

- Отмечаются и описываются признаки нефтенасыщения.

- С учетом установленных при описании особенностей породы уточняется и дополняется название породы (приведенное в начале описания).

- По возможности, делаются предварительные выводы об особенностях формирования породы.

Исходные материалы: ящики с керном нефтегазоносных площадей; лупа с 6–12 кратным увеличением, 10-% соляная кислота.

Теоретический материал: Практикум по дисциплине «Исследование керна нефтегазовых скважин» часть первая, раздел 2.8, 4.7.

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, состоящая из содержания, введения, основной части (пример: табл. 1), заключения, списка литературы и иллюстрированная зарисовками и/или фотографиями.

Лабораторная работа № 2.

Ревизия, состыковка, отбор и документация образцов керна и шлама.

Цель работы: Получение навыков по укладке, документации и передаче керна, поднятого из скважины.

Задача:

Подготовить керн для транспортировки и хранения.

Ход работы:

1). Проверить правильность укладки образцов, применяя различные методы состыковки;

2). Исправить ошибки, допущенные при укладке керна;

3). Провести поинтервальную документацию керна и выполнить надписи на этикетках и внутри керновых ящиков;

4). Провести маркировку ящиков, выполнив соответствующие надписи;

5). Составить сопроводительную документацию для передачи и приема керна на хранение.

Исходные материалы: ящики с керном нефтегазоносных площадей; бланк Ведомости по отбору керна и Акта приема-передачи керна.

Теоретический материал: Практикум по дисциплине «Исследование керна нефтегазовых скважин» часть первая, раздел 1.3, 3.2.

Форма отчетности: Акты проведенной ревизии керна, документация керна, Ведомость и Акт приема-передачи керна..

Лабораторная работа № 3.

Люминесцентно-битуминологический анализ образцов керна нефтегазовых скважин Западной Сибири

Цель работы: Установление характера нефтенасыщения, типа и состава битумоидов.

Задача работы: Освоить методы люминесцентного анализа по керну нефтегазоносных скважин.

Ход работы:

1). В свежем изломе керна под люминесцентной лампой при 7–10 кратном увеличении провести визуальный осмотр керна.

2) Отмечатить:

- цвет;

- размер;

- интенсивность люминесценции битуминозных веществ;

- взаимное расположение компонентов между собой.

3). По характеру расположения битуминозных участков в породах выделить, по В.Н. Флоровской, типы битуминозных текстур (равномерная, селективно насыщенная, линзовидная, слоистая, кавернозная, трещинная, цементная, обломочная, биоморфная, точечная).

4) Провести капельно-люминесцентный анализ по следующей схеме.

А. Исследуемый образец просматривается в ультрафиолетовых лучах. Устанавливается характер распределения битума (равномерное или неравномерное).

Б. Каплю хлороформа помещают на свежий излом породы или специально готовят вытяжку в хлороформе. Для ее приготовления сухой шлам основной породы (весом 2 г) или керн измельчают в ступке, просеивают через сито с размером отверстий 0,25 мм или растирают до состояния тонкого порошка.

Навеску пробы (весом около 1 г и объемом 0,6 см3) высыпают в виде конуса на предварительно обработанный хлороформом лист фильтровальной бумаги. На вершину конуса наносят из пипетки 20 капель хлороформа.

Вымываемые хлороформом битумоиды образуют на поверхности бумаги пятно диаметром 1–3 см. Спустя 8–10 минут, когда растворитель испарится, пробу с бумаги удаляют, фильтровальную бумагу облучают ультрафиолетовым светом и по цвету люминесценции капиллярных вытяжек определяют состав и тип битумоидов.

В. Определяют наличие битумов «А» или «С». Для определения битума «А» порошок смачивают каплей хлороформа и производят наблюдение (при ультрафиолетовом облучении) над формой светящейся поверхности; для выявления битума «С» порошок предварительно смачивают 10%-ным раствором соляной кислоты, а уже затем каплей хлороформа – наблюдение за формой светящейся поверхности ведётся в ультрафиолетовых лучах.

5) По классификации битумоидов, предложенной В.Н. Флоровской (табл. 3.1) определить тип и состав битумоидов:

А) легкие битумоиды «А» (ЛБА или ЛБ), характеризующиеся значительным содержанием легкой части масел;

Б) маслянистые битумоиды «А» (МБД или МБ и МСБ), представляющие собой смесь со значительным содержанием масляных фракций битума;

В) средние битумоиды «А» (СБА или СБ), характеризующиеся примерно одинаковым содержанием, с одной стороны, маслянистых фракций, с другой, – смолисто-асфальтовых;

Г) смолисто-асфальтовые битумоиды «А» (САБА или САБ), характеризующиеся преобладанием смолисто-асфальтовых фракций.

Таблица 3.1

Классификация битумоидов по люминесцентной характеристике

капиллярных вытяжек, по В.Н. Флоровской [30].

| Груп- па | Цвет люминесценции капиллярных вытяжек | Состав битумоида | Тип битумоида |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беловато-голубоватые тона разной интенсивности | Углеводородные флюиды, не содежащие смол и асфальтенов | Легкий битумоид – ЛБ |
| II | Белый, голубовато-желтый, беловато-желтый | Нефть и битумоиды с низким содержанием смол, с незначительным содержанием или отсутствием асфальтенов | Масляный битумоид – МБ |
| III | Желтый, оранжево-желтый, до светло-коричневого | Нефти и битумоиды с содержанием масел более 60 %, асфальтенов 1–2 % | Маслянисто- смолистый битум – МСБ |
| IV | Оранжево-коричневый, светло-коричневый, коричневый | Битумоиды и нефти с повышенным (3–20 %) содержанием асфальтенов | Смолистый битумоид – СБ |
| V | Темно-коричневый, зеленовато-коричневый, красно-коричневый | Битумоиды с содержанием асфальтенов более 20 % | Смолисто- асфальтеновый битумоид – САБ |
|  | Черно-коричневый, черный | Битумоид с содержанием асфальтенов более 30 % |  |

Исходные материалы: образцы керна из продуктивных пластов, 10-% соляная кислота, хлороформ, фильтровальная бумага, люминоскоп.

Теоретический материал: Практикум по дисциплине «Исследование керна нефтегазовых скважин» часть первая раздел 4.2.

Форма отчетности: Пояснительная записка установленного образца.

Лабораторная работа № 4

Послойное описание керна разреза скважины

Цель работы: Получение навыков по описанию и документации керна.

Задачи:

1). Провести визуальный осмотр керна.

2). В пределах интервалов, указанных на этикетках, выделить слои, измерить их мощность и провести описание.

Ход работы:

- В соответствии с надписями, сделанными на керновых ящиках, разложить керн в порядке возрастания глубин.

- По этикеткам, помещенным в начале и конце каждого интервала, проверить правильность последовательности разложения керна.

- Приступить к осмотру и поинтервальному описанию керна, которое проводится сверху вниз по разрезу в последовательности извлечения керна из керноотборника: первым описывается керн № 1, поднятый из скважины первым, затем керн № 2 и т.д.

- В журнале для описания керна в заголовке указывается номер скважины и месторождения, Ф.И.О. исполнителя, дата проведения описания.

- Посредине листа в начале описания каждого интервала приводятся сведения полученные при бурении:

номер керна (№___)

интервал отбора (____–_____м)

проходка (___м)

выход керна (___м, ___%).

- В пределах каждого интервала выделить литологически обособленные пласты.

- Пласты пронумеровать сверху вниз. В пределах каждого интервала номер пласта начинается с 1.

- Измерить толщину каждого выделенного пласта. Суммарная толщина всех выделенных в интервале пластов должна быть равна выходу керна в интервале, измеренному в метрах.

- В левой части листа проставляется номер, правее указывается толщина первого выделенного пласта. В правой части листа помещается описание пласта в следующей последовательности:

а) описание пород, выполненное согласно унифицированной схеме;

б) оценка физических свойств пород: плотность, степень цементации, пористость;

в) нефте- и водонасыщенность.

г) границы с подстилающими и перекрывающими отложениями;

- Подобным образом следует описать пласты всех интервалов.

- В конце описания керновой колонки указываются следующие сведения:

а) интервал, в котором отобран керн;

б) количество погонных метров, пройденных с отбором керна;

б) общий выход керна (метры и проценты).

- В нижней части листа ставится подпись и дата.

Исходные материалы: ящики с керном нефтегазоносных площадей; лупа с 6–12 кратным увеличением, 10-% соляная кислота.

Теоретический материал: Практикум по дисциплине «Исследование керна нефтегазовых скважин» часть первая разделы 1–2.

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, состоящая из содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы и иллюстрированная зарисовками и/или фотографиями.

Лабораторная работа № 5.

Анализ и описание макроскопических остатков и следов жизнедеятельности.

Цель работы: Восстановление условий осадконакопления по органогенным остаткам и следам жизнедеятельности.

Задача работы: Приобретение навыков по описанию органогенных остатков и следов жизнедеятельности и применение полученных результатов для решения геологических задач.

Ход работы.

1. Провести подробное описание органических остатков и следов жизнедеятельности: целостность, степень сохранности (хорошая, средняя, плохая), минеральный состав.

2. Определить положение органических остатков и следов жизнедеятельности относительно породы: равномерно по слою, концентрация в отдельных слоях (послойная, пятнистая, беспорядочная и т.д.); расположение относительно слоистости: у раковин – какой стороной (внешней или внутренней) створка ориентирована к поверхности, располагается ли она под углом или параллельно напластованию; у следов жизнедеятельности – послойно или поперек слоистости и т.д.

3) Выполнить необходимые метрические измерения: размеры по удлинению и ширине; толщина створок и т.д. Если органогенные остатки разрушены, выделить тип остатков по размеру:

- крупные – более 3 см,

- крупный детрит – 1–3 см,

- мелкий детрит – 0,1–0,2 см;

4) Провести определительские работы (по коллекциям и справочникам), выполнить необходимые зарисовки или фотоиллюстрации.

5) Указать условия формирования пород, исходя из типа органического остатка или следов жизнедеятельности.

Исходные материалы: образцы керна с включениями органических остатков и следов жизнедеятельности; лупа с 6–12 кратным увеличением, 10-% соляная кислота.

Теоретический материал: «Исследование керна нефтегазовых скважин», раздел 2.7.

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, состоящая из содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы и иллюстрированная зарисовками и/или фотографиями.

Лабораторная работа 6.

Определение и анализ коллекторских свойств пород.

Цель работы: Знакомство с методами изучения емкостных свойств пород.

Задача работы: Определение открытой пористости по методу И.А. Преображенского – гидростатическим взвешиванием насыщенного керосином образца в керосине.

Ход работы:

1). Проэкстрагированный и просушенный образец взвешивают на аналитических весах с точностью 0,001 г, определить его массу (М1). Затем его помещают в сосуд, из которого с помощью вакуумной установки удаляют воздух до остаточного давления 3–5 мм ртутного столба.

2). После вакуумирования в сосуд с образцом постепенно пропускают рабочую жидкость. Капиллярная пропитка образца осуществляется до тех пор, пока он полностью не пропитается рабочей жидкостью и не изменит цвет. Затем уровень жидкости в сосуде с образцом поднимают еще на 2–3 см над поверхностью образца и производят вакуумирование до прекращения выделения пузырьков воздуха из образца.

3). После вакуумирования под колпак вакуумной установки впускают воздух, в результате чего рабочая жидкость под воздействием атмосферного давления дополнительно проталкивается в поры образца, не содержащие воздух.

4). Насыщенный образец вынимают из рабочей жидкости; для удаления избытка жидкости его помещают на стекло и несколько раз перекатывают на сухое место, пока на стекле не будет оставаться следов жидкости, а поверхность образца не станет матовой

5). На аналитических весах определяют массу образца насыщенного рабочей жидкостью (М2).

6). Следующий шаг заключается в том, что образец обвязывают капроновой нитью и взвешивают в рабочей жидкости. Для этого над чашкой весов устанавливают мостик со стаканчиком, в который налита рабочая жидкость. Образец опускают в жидкость и подвешивают на нитке к крюку коромысла весов (М3). Определяют массу капроновой нити (Мн).

Коэффициент открытой пористости образца горной породы рассчитывают по формуле точностью до 0,1 % :

Ко = 100∙(М2 – М1) / [М2 – (М3 – Мн)],

где: Ко – коэффициент открытой пористости, %;

М1 – масса сухого образца в воздухе, г;

М2 – масса образца насыщенного рабочей жидкостью в воздухе, г;

М3 – масса образца насыщенного жидкостью в рабочей жидкости, г;

Мн – масса капроновой нити, г.

Исходные материалы: Проэкстрагированные и просушенные образцы керна, керосин, весы, лабораторная посуда, вакуумная установка.

Теоретический материал: «Исследование керна нефтегазовых скважин», раздел 5.4.

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, состоящая из содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы.

Лабораторная работа № 7.

Определение гранулометрического состава горных пород весовым способом

Цель работы: Приобретение навыков проведения и использования результатов гранулометрического анализа.

Задача работы: Проведенеи гранулометрического весового анализа и расет гранулометрических коэффициентов.

Ход работы:

1). Для проведения анализа берут измельченную с неразрушенными зернами, проэкстрагированную, если она содержит нефть или битум, пробу породы. В пробе промывкой водой определяют водорастворимые соли, обработкой раствором соляной кислоты – карбонаты, обработкой 3 %-ным раствором перекиси водорода – органические вещества.

2). После дезинтеграции пробы путем кипячения ее с аммиаком и последующим растиранием резиновым пестиком в ступке производят разделение частиц исследуемой породы на фракции более 0,01 мм и менее 0,01 мм. Фракцию более 0,01 мм рассеивают и рассчитывают процентное содержание каждой фракции относительно общей навески.

Разность между массой общей навески и массой водорастворимых солей, карбонатов и песчано-алевролитовой фракции принимают за массу отмученной фракции (менее 0,01 мм).

3). Проводят рассеивание на последовательно установленных ситах: вверху устанавливают сито с наиболее крупными размерами отверстий, внизу помещают лоток без отверстий. В верхнее сито насыпают навеску породы (50 г), вручную или на механическом грохоте в течение 15 мин ведут просеивание.

4) По окончании рассеивания содержимое каждого сита и лотка аккуратно высыпают на глянцевую бумагу, обметая каждое сито кисточкой, и взвешивают с точностью до 0,1 г.

5). Затем рассчитывается процентное содержание каждой фракции, исходя из того, что навеска 50 г составляет 100 %. Суммарная потеря массы при проведении анализа не должна превышать 1 %.

Результаты гранулометрического анализа представляют в табличном виде (табл. 7.1), в графах указывается номера образцов, глубину их отбора и процентное содержание каждой фракции.

Таблица 7.1

Гранулометрический состав песчаников

пласта Ю11 Герасимовского месторождения

| Площадь, номер пробы | Глубина, м | Размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 | 0,5 | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | >001 |
|  |  | Содержание фракций, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г 5-1 | 2715,5 |  |  |  |  | 6 | 8 | 16 | 17 | 13 | 10 | 4 | 9 | 21 |
| Г 5-2 | 2716 |  |  |  |  | 5 | 7 | 13 | 20 | 15 | 10 | 16 | 6 | 18 |
| Г 5-3 | 2716,5 |  |  |  |  |  | 7 | 14 | 16 | 11 | 10 | 3 | 10 | 29 |
| Г 5-4 | 2717 |  |  |  |  |  | 7 | 16 | 18 | 22 | 14 | 8 | 5 | 5 |
| Г 5-5 | 2717,5 |  |  |  |  |  |  | 7 | 12 | 22 | 14 | 6 | 9 | 30 |
| Г 5-6 | 2718 |  |  |  | 7 | 12 | 15 | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| Г 5-7 | 2718,5 |  |  |  | 6 | 11 | 13 | 16 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| Г 5-8 | 2719 |  |  | 5 | 7 | 9 | 14 | 17 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| Г 5-9 | 2719,5 |  | 6 | 8 | 10 | 16 | 19 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Г 5-10 | 2720 | 2 | 7 | 10 | 13 | 18 | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 |

6). Определяют сортировку породы. Для этого сначала составляют таблицу кумулятивных данных, в которой для каждого образца в графах слева направо начиная от графы с содержанием самой крупной фракции, последовательно указывается суммарное процентное содержание предыдущих фракций и той фракции, размер которой указан в заглавии графы (табл. 7.2).

Таблица 7.2

Кумулятивные данные гранулометрического состава песчаников

пласта Ю11 Герасимовского месторождения

| Площадь, номер пробы | Глубина, м | Размер фракций, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 | 0,5 | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,125 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | >001 |
|  |  | Содержание фракций, нарастающий процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г 5-1 | 2715,5 |  |  |  |  | 6 | 14 | 30 | 47 | 60 | 70 | 74 | 79 | 100 |
| Г 5-2 | 2716 |  |  |  |  | 5 | 12 | 25 | 45 | 60 | 70 | 76 | 82 | 100 |
| Г 5-3 | 2716,5 |  |  |  |  |  | 7 | 21 | 37 | 48 | 58 | 61 | 71 | 100 |
| Г 5-4 | 2717 |  |  |  |  |  | 7 | 23 | 41 | 63 | 77 | 85 | 90 | 100 |
| Г 5-5 | 2717,5 |  |  |  |  |  |  | 7 | 19 | 41 | 55 | 61 | 70 | 100 |
| Г 5-6 | 2718 |  |  |  | 7 | 19 | 34 | 49 | 60 | 68 | 72 | 74 | 80 | 100 |
| Г 5-7 | 2718,5 |  |  |  | 6 | 17 | 30 | 46 | 60 | 71 | 76 | 80 | 84 | 100 |

По ним строятся кумулятивные кривые. На графиках по оси x откладываются в логарифмическом масштабе размеры фракций, по оси y процентное содержание фракций – в обычном масштабе.

На оси абсцисс снимают значения размерности зерен для первой квартили (Q1) при y=25 %; для второй квартили (Q2) при y=50 % и для третьей квартили (Q3) при y=75 %, а также значение для 1%-ного фракционного состава. Значения по оси x, для второй квартили определяет также медианный диаметр зерен в породе; значение для 1%-го содержания – максимальный статистический размер обломков; соотношение значений первой квартили к третьей определяет коэффициент сортировки породы (So). Согласно классификации П. Траска, выделяются хорошо отсортированные осадки (So = 1,0–1,58), средне отсортированные (So = 1,58–2,12) и плохо сортированные (So > 2,12).

7). Проводят визуализацию результатов гранулометрии с помощью различных графических построений: круговых диаграмм для отдельных образцов; гистограмм.

Исходные материалы: дезинтегрированные образцы керна, весы, лабораторная посуда, набором проволочных или шелковых сит с размерами отверстий (размер стороны квадратного отверстия) 0,053–3,36 мм.

Теоретический материал: «Исследование керна нефтегазовых скважин», раздел 6.

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, состоящая из содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы.

Лабораторная работа № 9.

Изучение и описание шлама.

Цель работы: Ознакомление с методами изучения шлама и использованием результатов его описания.

Задачи работы: Провести анализ и описание шлама, представить результаты его изучения.

1). Проводится предварительный просмотр шлама под бинокулярным микроскопом с целью выявления специфических особенностей.

2). Проводится сокращение пробы шлама методом четвертования: шлам аккуратно, по возможности вертикально высыпают на ровную поверхность, покрытую листом кальки, так, чтобы на поверхности образовалась конусообразная горка. Разделителем (линейкой, картонкой и т.п.) горку насыпанного шлама разделяют на 4 одинаковых части.

3). Одну четверть шлама отмывают дополнительно холодной водой, в дальнейшем пробы высушивают при комнатной температуре.

4). Образцы проб шлама очищают от посторонних примесей (остатков стали от бурового снаряда, обсадных труб, истирающего материала, бытовой мусор и т.п.).

5. Под бинокулярной лупой проводят расшламовку пробы шлама на литологические разности.

6). Подсчитывают количественные соотношения в шламе разных пород линейным способом: отбирается 5 см3 (100 шламинок 3–7 мм) шлама, а затем ведется подсчет составляющих шлам компонентов.

7). По преобладанию или появлению тех или иных обломков пород и зерен определялся литологический состав пород, разбуривающихся в известном интервале глубин.

8). При описании литологических разностей шлама определяется их состав, цвет, оттенок, характер окраски, текстурно-структурные особенности пород, минеральные и органические включения, отмечались вторичные и акцессорные минералы. По результатам исследования шлама с привлечением каротажа строят шламограммы.

Исходные материалы: шлам, бинокулярный микроскоп.

Теоретический материал: «Исследование керна нефтегазовых скважин», раздел 1.4.

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, состоящая из содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы.

Лабораторная работа № 10.

Определение гранулометрического состава песчаных пород-коллекторов под микроскопом

Цель работы: Знакомство с количественно-петрографическими методами изучения пород

Задача работы: Проведение количественного гранулометрического анализа в шлифах. Проведение анализа предусматривает измерение 200 зерен и определение минералогического и гранулометрического состава породы и ее общей пористости.

Ход работы:

1). Определить цену деления окуляр-микрометра. Поместить объект-микрометр – металлическую пластинку с кварцевым «окошком» с нанесенной внутри него линейкой длиной в 1 мм – на столик микроскопа. В проходящем свете определить с помощью объект-микрометра цену деления линейки для разных объективов (табл. 10.1)

2). Провести измерения обломочной, цементной и пустотной частей породы. Поместить шлиф на столик микроскопа.

Совместить начало шкалы линейки окуляр-микрометра с крайним обломком, расположенного в левой части шлифа. По шкале провести измерение длины сечения первого обломка, результат записать в табл. 10.1.

3). Подсчитывается сумма всех обломков – ∑обл, она принимается за 100 %;

– подсчитывается сумма всех обломков в каждой фракции в пределах: ∑обл1-0.8….∑обл<0.016;

– рассчитывается содержание каждой фракции по пропорции:

∑обл – 100 %;

∑обл1-0.8 – х %;

Таблица 10.1

Результаты количественного минералогического и гранулометрического анализа песчаных пород

| ОБЛОМОЧНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цемент, Поры, контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деления, х10 | 100-80 | 80-63 | 63-50 |  | 50-40 | 40-32 |  | 32-25 | 25-20 | 20-16 |  | 16-12,5 | 12,5-10 |  | 10-8 | 8-6,3 |  | 6,3-5 | 5-4 | 4-3,2 |  | 3,2-2,5 | 2,5-2 |  | 2-1,6 | <1,6 |  |
| Пределы фракции, мм | 1-0.8 | 0.8-0.63 | 0.63-0.5 |  | 0.5-0.4 | 0.4-0.32 |  | 0.32-0.25 | 0.25-0.20 | 0.20-0.16 |  | 0.16-0.125 | 0.125-0.1 |  | 0.1-0.08 | 0.08-0.063 |  | 0.063-0.05 | 0.05-0,04 | 0,04-0.032 |  | 0.032-0.025 | 0,025-0.020 |  | 0.020-0.016 | <0.016 |  |
| ∑з= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑з= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑з= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑з= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑з= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑з= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑з= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑з=200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гранулометрия | ∑1-0,8 = | ∑0,8-0,63= | ∑0,63-0,5 = |  | ∑0,5-0,4= | ∑0,4-0,32 = |  | ∑0,32-0,25= | ∑0,25-0,2= | ∑0,20-0,16= |  | ∑0,16-0,125 = | ∑0,125-0,1= |  | ∑0,1-0,08 = | ∑0,08-0,063= |  | ∑0,063-0,05= | ∑0,05-0,04= | ∑0,04-0,032= |  | ∑0,032-0,025= | ∑0,025-0,02= |  | ∑0,02-0,016= | ∑<0,016 = | ∑цемента = ∑пор = ∑конт. = |
| Состав обломков | Кварц |  |  |  |  |  | Полевые шпаты |  |  |  |  |  |  | Обломки пород |  |  |  |  |  |  | Слюды |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑ |  |  | % |  |  | ∑ |  |  |  | % |  |  | ∑ |  |  | % |  |  |  | ∑ |  |  | % |  |  |  |

– приводится графическая иллюстрация грансостава породы (круговая диаграмма, столбчатая диаграмма, график).

- Определить содержание фракций:

- крупнопесчаной – 0,5–1 мм;

- средпепесчаной – 0,25–0,5 мм;

- мелкопесчаной – 0,1–0,25 мм;

- алевритовой – 0,01–0,1 мм.

- Определить название породы по гранулометрическому составу. Название приводится последовательно по уменьшению размеров фракций (от песчаной до алевритовой), но по преобладающим фракциям. При этом на первое место в названии ставится фракция, содержание которой меньше. Фракции с невысоким содержанием учитываются в названии как «примесь» или с помощью окончаний в словах:

-нный; -овый – содержание 25–50 %;

- ист – содержание менее 25 %.

Например, «песчаник средне-мелкозернистый алевритистый» означает, что песчаная фракция преобладает над алевритовой; а количество алевритового материала менее 25 %.

Исходные материалы:

1) шлифы пород-коллекторов с заранее определенными коллекторскими свойствами, изготовленные из образцов, предварительно пропитанных в вакууме окрашенной смолой;

2) поляризационный микроскоп с препаратоводителем и окуляр-микрометром.

Теоретический материал: Учебное пособие «Исследование керна нефтегазовых скважин», «Литология»

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, зарисовками и/или фотографиями.

Лабораторная работа 11.

Изучение и описание пустотно-порового пространства песчаных пород.

Цель работы: Приобретение навыков исследования порового пространства песчаных пород-коллекторов под микроскопом.

Задачи: 1). Изучить качественные и количественные характеристики пор; 2). Провести описание и типизацию пор.

Ход работы.

1. Поместить шлиф на предметный столик микроскопа и при малом увеличении (3,5×) внимательно просмотреть шлиф, перемещая его по столику. Определить:

а) характер распределения пор (равномерное, неравномерное) и их густоту (одиночные, редкие, частые);

б) ориентацию пор (ориентированные послойно, расположены беспорядочно, приурочены к определенным прослоям и т.д.).

2. Сменить увеличение на среднее (10×) и изучить выделить и описать первичные поры, которые образуются в процессе осадконакопления и породообразования (промежутки между зернами – межзерновые поры, между плоскостями наслоения и т.д.) и вторичные поры, которые образуются в результате последующих процессов: разлома и дробления породы, растворения, перекристаллизации, возникновения трещин вследствие сокращения породы (например, при доломитизации) и других процессов (внутризерновые поры и микропоры в каолинитовом цементе).

а) приуроченность к пространству между обломками, к обломкам, к цементу;

б) морфологию (правильная, неправильная, щелевидная, овальная, треугольная, полигональная, заливообразная);

б) степень извилистости сечений пор: линейные, слабо извилистые, сильно извилистые с плавными изгибами, зигзагообразные и т.д.);

в) степень минерального заполнения.

3. Поместить шлиф в препаратоводитель; при среднем увеличении (10×) провести количественный подсчет вещественного и порового пространства по 10 линейкам. Для этого с помощью линейки, встроенной в окуляр микроскопа, провести вдоль намеченной поперек слоистости линии измерение всех компонентов минеральной (М) и поровой (П) частей. Разные типы пор указывать различными знаками: например,

12 – поры межзерновые;

12 – поры внутризерновые;

12 – микропоры в каолинитовом цементе.

4. Данные занести в таблицу 41.

Таблица 41

Результаты количественного анализа содержания

минеральной частей и пор в песчаной породе

| Номер линейки | М. Линейные размеры минеральной части (количество делений) | П. Линейные размеры пор (количество делений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12, 33, 17…..и т.д. | 6, 15, 26, 12, ……и.т.д. |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

5. По полученным данным по формуле (1) рассчитать сумму дли отрезков, приходящихся на минеральную часть породы (Lм) и сумму длин отрезков, приходящихся на поры (Lп).

Определить общую пористость пород – По (в процентах) от суммарной длины всех проведенных измерений, по формуле:

6. Выполнить описание особенностей пустотно-порового пространства с описанием общей пористости пород, выделением и описанием каждого типа пор, их процентного содержания относительно общей пористости, с указанием вариаций размеров их поперечных сечений; с объяснением степени сообщаемости пор, и классификации пустотного пространства по размерам:

- На основании полученной информации дать развернутую качественную и количественную характеристику пустотно-порового пространства пород-коллекторов и сделать вывод об условиях формирования пустот: первичные или вторичные пустоты, тип пустотного пространства (поры, каверны, трещины), на каком этапе литогенеза образовались пустоты, какие процессы способствовали их возникновению. При необходимости выполнить соответствующие иллюстрации.

- Сопоставить результаты количественного анализа с аналитическими значениями фильтрационно-емкостных (пористость и проницаемость) свойств пород.

- В соответствии с известными классификациями, определить тип (гранулярный, каверновый, поровый или смешанный) и класс (по А.А. Ханину) коллектора.

Исходные материалы:

1) шлифы пород-коллекторов с заранее определенными коллекторскими свойствами, изготовленные из образцов, предварительно пропитанных в вакууме окрашенной смолой;

2) поляризационный микроскоп с препаратоводителем и окуляр-микрометром.

Теоретический материал: Учебное пособие «Исследование керна нефтегазовых скважин», «Литология»

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, зарисовками и/или фотографиями.

Лабораторная работа № 12.

Изучение и описание электронно-микроскопических снимков

Цель работы: Определение глинистых минералов по электронно-микроскопическим снимкам.

Задача работы: Приобретение навыков распознавания глинистых минералов с помощью высокоразрешающей электронной микроскопии.

Ход работы.

1. Провести анализ морфологии, размеров и характера заполнения пространства глинистыми минералами

2) Провести определительские работы (по коллекциям и справочникам), выполнить необходимые зарисовки или фотоиллюстрации.

5) Указать признаки, по которым проводится идентификация минералов.

Исходные материалы: фотографии глинистых минералов под электронным микроскопом

Теоретический материал: «Исследование керна нефтегазовых скважин», раздел 7.

Форма отчетности: Пояснительная записка с титульным листом установленного образца, состоящая из содержания, введения, основной части, заключения, списка литературы и иллюстрированная зарисовками и/или фотографиями.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

- Недоливко Н.М. Исследование керна нефтегазовых скважин: учебное пособие / – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2006. –163 с.

- Недоливко Н.М. Исследование керна нефтегазовых скважин. Практикум для выполнения учебно-научных работ студентами направления «Прикладная геология» – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. − 158 с.

- Недоливко Н.М., Ежова А.В. Петрографические исследования пород-коллекторов: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010 – 158 с.

- Ежова А.В. Литология: Учебник. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – 336 с.

Дополнительная литература:

- Методы изучения осадочных пород / под ред. Н.М. Страхова. – М: Госгеолтехиздат, 1957. –Т. 1. – 612 с.

- Методы изучения осадочных пород / под ред. Н.М. Страхова. – М: Госгеолтехиздат, 1957. –Т. 2. – 564 с.

- Бакиров А.А., Мальцева А.К. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1985. – 159 с.

- Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород. – М.: Изд-во. Моск. ун-та. – 1964. – 311 с.

Князев В.С., Кононова И.Б. Руководство к лабораторным занятиям по общей петрографии: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1991. – 128 с.