МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт природных ресурсов

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПР

___________ А.Ю. Дмитриев

«____» «_________» 2014

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Методические указания к выполнению практических работ(№ 4, 5, 6, 7) для  магистрантов, обучающихся по направлению

131000 «Нефтегазовое дело»

Составители: В.А. ШМУРЫГИН, В. Г. КРЕЦ

Издательство

Томского политехнического университета

Томск 2014

УДК 622. 691

Машины и оборудование для строительства  и ремонта объектов нефтегазового комплекса: методические указания к выполнению практических работ(№4, 5, 6, 7) для магистрантов обучающиеся по направлению  №131000 «Нефтегазовое дело» / сост. В.А. Шмурыгин, В.Г. Крец; Томский политехнический университет – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 62 с.

УДК 622. 691

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ)  24.12. 2013 г., протокол методического семинара № _13___

Зав. кафедрой ТХНГ

доцент, канд. техн. наук.      ____________________ А.В. Рудаченко

Председатель учебно-методической

комиссии                  А.В. Веревкин, к.т.н.,доцент

© Составление ГОУ ВПО

«Томский политехнический университет», 2014

© Шмурыгин В.А., Крец В.Г., составление, 2014

© Оформление. Издательство

Томского политехнического университета, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|  | СОДЕРЖАНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1 | Сооружение траншей одноковшовыми экскаваторами | 11 |
| 2 | Сооружение траншей экскаваторами непрерывного действия | 25 |
| 3 | Проведение траншей канатно-скреперными установками | 40 |
| 4 | Проведение планировочных работ бульдозером | 51 |
|  | ЛИТЕРАТУРА | 61 |

ВВЕДЕНИЕ

# Общие сведения о грунтах

Грунт – горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека [1].

Грунты могут служить:

1) материалом оснований зданий и сооружений;

2) средой для размещения в них сооружений;

3) материалом самого сооружения.

Грунт скальный – грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный – грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc  5 МПа – скальные грунты, Rc  5 МПа – полускальные грунты).

Грунт дисперсный – грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложения.

Грунтами называют породы, залегающие в верхних слоях земной коры.

Различают грунты:

- песчаные (песок, супесь);

- глинистые (глины, суглинки);

- скальные (изверженные, метаморфические и осадочные);

- растительные;

- лессовые.

Свойства грунтов зависят от условий образования, структуры и состава пород.

Для сравнительной оценки горных пород по прочности в нашей стране широко используется шкала М.М. Протодьяконова (табл. 1), в соответствии с которой прочность породы оценивается коэффициентом крепости f – безразмерной величиной, равной одной десятой временного сопротивления породы сжатию, измеренного в МПа.

Таблица 1

Характеристика горных пород

| Категория породы | Степень крепости | Коэффициент крепости, f |
| --- | --- | --- |
| I | В высшей степени крепкие | 20 |
| II | Очень крепкие | 15 |
| III | Крепкие | 10 |
| III-a |  | 8 |
| IV | Довольно крепкие | 6 |
| IV-a |  | 5 |
| V | Средние | 4 |
| V-a |  | 3 |
| VI | Довольно мягкие | 2 |
| VI-a |  | 1,5 |
| VII | Мягкие | 1,0 |
| VII-a |  | 0,8 |
| VIII | Землистые | 0,6 |
| IX | Сыпучие | 0,5 |
| X | Плавучие | 0,3 |

В отечественной практике для оценки трудности разработки грунтов используется один из следующих показателей: сопротивление образцов грунта сжатию; удельное сопротивление грунта копанию; удельная работа внедрения в грунт плоского штампа (табл. 2).

Таблица 2

Классификация грунтов по трудности разработки

| Название грунта | Категория | Объемная масса, т/м3 | Сопротивление сжатию, МПа | Сопротивление копанию, МПа | Работа, число ударов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунт растительного слоя | I | 1,20 | 58,9 | 0,07 | 1–4 |
| Песок | I | 1,60 | 58,9 | 0,07 | 1–4 |
| Супесь | I | 1,60 | 58,9 | 0,07 | 1–4 |
| Суглинок: |  |  |  |  |  |
| легкий | II | 1,70 | 78,5 | 0,10 | 5–8 |
| тяжелый | III | 1,75 | 98,1 | 0,15 | 9–15 |
| Глина: |  |  |  |  |  |
| мягкая | III | 1,80 | 98,1 | 0,15 | 9–15 |
| тяжелая ломовая | IV | 2,05 | 147,2 | 0,17 | 16–35 |

При планировании земляных работ чаще всего прибегают к понятию «категории грунта», для земляных сооружений используют грунты I–IV категорий, отличающиеся друг от друга сопротивлением сжатию. Строительные нормы и правила содержат подробные рекомендации, какими машинами следует разрабатывать грунты каждой из категорий.

Более универсален показатель работы, не зависящий от типа землеройного органа и других особенностей машин для земляных работ. В качестве единицы измерения прочности грунта принимается энергия удара груза массой 2,5 кг, падающего с высоты 0,4 м, которая равна 9,81 Дж. Экспериментально доказано, что работа, затраченная на погружение круглого стержня сечением 1 см2 в грунт на глубину 10 см, пропорциональна прочности последнего. Для экспресс-оценки прочности грунта этим методом применяется плотномер ДорНИИ (рис. 1), названный по имени института, в котором был разработан.

Рис. 1. Плотномер для экспресс-оценки прочности грунта ДорНИИ

Получили распространение следующие способы разрушения грунтов:

- механический, при котором отделение грунта от массива осуществляется ножевым или ковшовым рабочим органом машины;

- гидравлический, при котором грунт разрушается и удаляется струей воды; при работе водой применяется всасывание размытого грунта и его удаление из зоны забоя по пульпопроводу;

- взрывной, при котором грунт разрушается давлением газов, выделяющихся при взрыве;

- термический, основанный на растрескивании поверхности грунта в результате быстрого и неравномерного нагрева, например скоростной струей высокотемпературных газов.

Применяются и комбинированные методы разработки грунтов. Например, гидравлический способ может сочетаться с механическим, механический с термическим и т. д.

Основным объектом разработки в строительстве являются песчаные и глинистые, а также крупнообломочные и полускальные грунты, покрывающие большую часть земной поверхности.

Землеройные машины рассчитаны на разработку главным образом этих грунтов.

Мерзлыми называют все виды грунтов, если они имеют отрицательную температуру и содержат лед. К многолетнемерзлым относятся грунты, находящиеся в непрерывно мерзлом состоянии в течение более 3 лет. По существующей классификации мерзлые грунты делятся на твердомерзлые (обладающие наибольшей механической прочностью), пластично-мерзлые, которые сжимаются под нагрузкой сыпучемерзлые. Разработка рассмотренных мерзлых грунтов требует определенных затрат энергии. При этом применяются три группы способов разработки; защита от замерзания, оттаивание и механическое разрушение.

Разработка рассмотренных мерзлых грунтов требует определенных затрат энергии. При этом применяются три группы способов разработки; защита от замерзания, оттаивание и механическое разрушение.

Основными показателями мерзлых грунтов являются повышенная механическая прочность, пластические деформации, пучинистость и повышенное электросопротивление, величина которых зависит от температуры, влажности и вида грунта. С понижением температуры глубина промерзания увеличивается, что вызывает возрастание механической прочности грунта, сопротивления резанию и копанию, а значит уменьшение производительности землеройных машин.

Грунты характеризуются многокомпонентным составом и минерально-дисперсным строением, а также непрерывным изменением физико-механических свойств. Грунт состоит из совокупности твердых минеральных частиц (зерен), находящихся во взаимном контакте. Цементирующий материал между частицами отсутствует, так как грунт имеет поровое строение. Поры заполнены жидкой (вода) и газообразной (воздух, водные пары, углекислый газ) фазами, находящимися в свободном и связанном состоянии. Вода может быть и в твердом состоянии (лед), что резко изменяет свойства грунта. В полностью водонасыщенном грунте не содержится газа, такой грунт является двухкомпонентной системой. Неводонасыщенный грунт представляет трехкомпонентную систему. В природе наиболее распространены трехкомпонентные неоднородные грунты, представленные твердыми частицами и заполнителями пор между ними, что затрудняет их разработку. Совокупность твердых частиц и связанной воды составляет скелет грунта, определяющий свойства всей системы. Существенное влияние на свойства грунта оказывает минералогический состав твердых частиц, их форма, размеры и степень окатанности. Грунты состоят из частиц одной или нескольких фракций. Количественное соотношение минеральных частиц различной формы характеризует гранулометрический состав грунтов (таблица 3)

Таблица 3

Классификация пород по гранулометрическим элементам

(по В.В. Охотину)

| Фракции | Размер частиц | Отдельные фракции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | название | размер частиц |
| Валуны окатанные и камни угловатые | 120 см | крупные средние мелкие | 180 см 80…40 40…20 |
| Галька окатанная, щебень угловатый | 20…4 см | крупный щебень щебень, крупная галька мелкий щебень, мелкая галька | 20…10 см 10….6 6…4 |
| Гравий окатанный | 40…2 мм | крупный средний мелкий очень мелкий | 40…20 мм 20…10 10…4 4…2 |
| Песок | 2…0,5 мм | грубый крупный средний мелкий тонкий | 2…1 мм 1…0,5 0,5…0,25 0,25…0,1 0,1…0,05 |
| Пыль | 0,05...0,001 мм |  |  |
| Глина | < 1 мкм |  |  |

Проходка траншей для прокладки трубопроводов осуществляется в горных породах разнообразного состава и свойств. Основной объем проходки траншей выполняется в рыхлых горных породах, называемых грунтами, значительно меньше проходится в крепких скальных породах. Скальные породы отличаются высокой крепостью, большой сопротивляемостью деформациям, имеющим в основном упругий характер.

Основные физико-механические свойства грунтов, влияющие на технологию производства земляных работ, трудоемкость и стоимость следующие:

- в массиве (естественном состоянии) – гранулометрический состав, плотность, влажность;

- в разрыхленном состоянии – гранулометрический состав, плотность, прочность, разрыхляемость.

Гранулометрический состав является одним из основных показателей физического состояния грунтов.

Грунтовые частицы крупностью менее 0,005 мм называют глинистыми;

0,005…0,05 мм – пылеватыми;

0,05…2 мм – песчаными; зерна м куски грунта крупностью 0,2…20 мм – гравием;

20…200 мм – галькой или щебнем и более 200 мм валунами или камнями.

Гранулометрический состав определяет метод и способ разработки грунта, а также применение его при возведении земляных сооружений и объектов.

Плотностью грунта принято считать массу 1 м3 грунта в естественном состоянии. Плотность песчаных и глинистых пород обычно составляет 1,5…2, полускальных – 2…2,5 и скальных – более 2,5 т/м3.

Прочность грунтов характеризуется их способностью сопротивляться внешним воздействиям при разработке.

Разрыхляемость – это способность грунта увеличиваться в объеме при разработке. Увеличение объема грунта характеризуется коэффициентами первоначального Кр и остаточного Кр.о разрыхления.

Коэффициент первоначального разрыхления Кр представляет собой отношение объема разрыхленного грунта к его объему в естественном состоянии и составляет: для песчаных грунтов – 1,08…1,17, глинистых – 1,24…1,3.

Коэффициент остаточного разрыхления Кр.о характеризует остаточное увеличение объема грунта после его уплотнения. под действием массы вышележащих слоев, дождя, движения транспорта, механического уплотнения.

Плотность грунта влияет на выбор механизмов для разработки транспортирования его. Так, разработка песчаных и глинистых грунтов может производиться скреперами, бульдозерами, грейдерами полускальных и скальных – экскаватором после предварительного разрыхления.

Влажность грунта определяется отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц грунта (в процентах). При влажности до 5% грунты считаются сухими, при влажности более 30% – мокрыми как правило, влажные грунты разрабатываются экскаваторами со сменным оборудованием драглайном или обратной лопатой.

По трудности разработки грунты делятся на группы. При этом деление на группы учитывает разработку грунтов с применением средств механизации и вручную в немерзлом и мерзлом состояниях.

Так, при разработке немерзлых грунтов механизированным способом в зависимости от трудности их разработки они разделены на шесть групп:

1 – гравийно-галечные грунты с частицами размером до 80 мм (p=1,75 т/м2), грунты растительного слоя, песок, суглинок;

2 – гравийно-галечные грунты с частицами размером более 80 мм (p = 1,95 т/м2), глина жирная, песок барханы, строительный мусор, торф с корнями;

3 – глина мягкая (p=1,96 т/м2), супесок, суглинок, ракушечник, сцементированный строительный мусор;

4 – смесь гальки, тяжелая глина (p=1,95…2.15 т/м2), песок с содержанием валунов массой более 50 кг – 10…15%;

5 – суглинок тяжелый с валунами массой более 50 кг – до 15% известняк;

6 – супесок и суглинок с содержанием валунов массой более 50 кг – 15…30% по объему.

Разработка мерзлых грунтов в разрыхленном виде одноковшовыми экскаваторами предусматривает деление их на три группы

При разработке вручную немёрзлые грунты разделены на семь групп, мерзлые – на четыре.

В зависимости от группы установлены нормы времени и расценки на разработку грунта в измерителях, указанных в ЕНиРе.

# Эффективность работы землеройных и землеройно-транспортных машин и механизмов при разработке грунтов из массива определяется их прочностными свойствами, плотностью, влажностью и абразивностью. На разрыхленных грунтах работа машин и механизмов зависит в основном от размеров кусков, коэффициента разрыхления, массы, прочности, плотности абразивности грунтов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: Сооружение траншей одноковшовыми экскаваторами

- Краткая характеристика работы

Технология проведения открытых горных выработок (траншей, канав) одноковшовыми экскаваторами основана на многократно повторяемых циклах, совершаемых в определенном порядке.

- Цель работы

Целью работы является ознакомление с конструкциями одноковшовых экскаваторов и определением их производительности и мощности для заданных условий.

- Порядок выполнения работы

Студент определяет свой вариант исходных данных по табл. 1.1 и 1.2 (номер определяется по последним цифрам зачетной книжки): по последней цифре определяется номер варианта по таблице 1.1, а по предпоследней цифре зачетной книжки определяется характеристики грунта (табл. 1.2).

После краткого ознакомления с теоретической частью определяется техническая, эксплуатационная производительность экскаватора для условий варианта.

- Определяется мощность силовой установки.

- По заданному объему ковша рассчитать:

– допустимый размер куска при отсыпке в отвал, и при отсыпке в транспорт;

– оптимальный размер куска.

- Вычертить схему разработки траншеи

По данным условиям, по справочникам выбирается конкретный тип экскаватора и приводится его характеристика.

Требования к оформлению работы

- Работа может выполняться в рабочей тетради и включает текстовую часть (условия, цель, основная часть, расчеты, вывод) и схему, общим объемом 2…3 стр.

- Предпочтительно оформление на отдельно сброшюрованных листах с титульной частью, оформленной в соответствии со стандартом.

Таблица 1.1

| Показатели | Варианты заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Квалификация машиниста | низкая |  |  | высокая |  |  | средняя |  |  |  |
| dтр – диаметр трубопровода, мм | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | 426 | 377 | 351 |
| Наличие растительности и её размер* | + (да) | – (нет) | + | – | + | – | + | – | + | – |
| Длина участка траншеи, км | 10 | 30 | 50 | 100 | 20 | 40 | 60 | 120 | 80 | 150 |
| Планируемая скорость сооружения трубопровода, V, км/год | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |

* Кустарники и деревья с толщиной ствола до 10 см.

Таблица 1.2

Характеристика грунтов

| № варианта | Кате-гория грунта | Вид грунта |  | Плотность грунта, ρ кг/м3 | Число ударов плотномера ДорНИИ | Коэффициент разрыхления, Кр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | Песок, супесь, мягкий суглинок, средней крепости влажный и разрыхленный без включений |  | 1200-1500 | 1-4 | 1,08-1,17 |
| 1 | 2 | Суглинок без включений, мелкий и средний гравий, мягкая влажная или разрыхленная глина |  | 1400-1900 | 5-8 | 1,14-1,28 |
| 2 | 3 | Крепкий суглинок, глина средней крепости влажная или разрыхленная, аргиллиты и алевролиты |  | 1600-2000 | 9-16 | 1,24-1,3 |
| 3 | 4 | Крепкий суглинок со щебнем или галкой, крепкая и очень крепкая влажная глина, сланцы, конгломераты |  | 1900-2200 | 17-35 | 1,26-1,37 |
| 4 | 5 | Сланцы, конгломераты, отвердевшая глина и лесс, очень крепкие мел, гипс, песчаники, мягкие известняки, скальные и мерзлые породы |  | 2200-2500 | 36-70 | 1,3-1,42 |
| 5 | 6 | Ракушечники и конгломераты, крепкие сланцы, известняки, песчаники средней крепости, мел, гипс, очень крепкие опоки и мергель |  | 2200-2500 | 71-140 | 1,4-1,45 |
| 6 | 7 | Известняки, мерзлый грунт средней крепости |  | 2300-2600 | 141-280 | 1,4-1,45 |
| Продолжение табл. 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 |  | Скальные и мерзлые породы, очень хорошо взорванные (куски не более 1/3 ширины ковша) | 2500-2800 | 281-5600 | 1,45-1,6 |
| 8 | 2 |  | Суглинок без включений, мелкий и средний гравий, мягкая влажная или разрыхленная глина | 1400-1900 | 5-8 | 1,14-1,28 |
| 9 | 3 |  | Крепкий суглинок, глина средней крепости влажная или разрыхленная, аргиллиты и алевролиты | 1600-2000 | 9-16 | 1,24-1,3 |

- Основные теоретические сведения

Одноковшовые экскаваторы по конструктивным параметрам разделяются на размерные группы. Конструктивные особенности экскаваторов, отраженные в классификационных признаках разных групп, включают в себя: тип ходового устройства и тип подвески рабочего оборудования.

По типу подвески рабочего оборудования экскаваторы (рис. 1.1) подразделяются на экскаваторы с гибкой подвеской (канатно-блочное управление, механический привод) и на экскаваторы с жесткой подвеской (гидравлический привод).

|  | ЭО4112-1 |
| --- | --- |

а	                                                          б

Рисунок 1.1. Экскаваторы гусеничные полноповоротные:

а – с жёсткой подвеской; б – гибкой подвеской рабочего оборудования

По типу ходового устройства экскаваторы подразделяются на гусеничные, пневмоколесные, на специальном шасси на базе трактора или автомобиля (рис. 1.1, 1.2).

а	                                                                  б

Рисунок 1.2. Экскаваторы: а – колёсный неполноповоротный с жёсткой подвеской рабочего оборудования; б – плавающий полноповоротный с

жёсткой подвеской рабочего оборудования

Основными параметрами одноковшовых экскаваторов, отраженных в классификационных признаках являются: эксплуатационная масса, вместимость ковша и мощность основного двигателя.

Различают геометрическую и номинальную вместимость (емкость) ковша. В отличие от геометрической, номинальная вместимость ковша дополнительно учитывает объем материала, разрабатываемого экскаватором и удерживаемого над открытой поверхностью ковша (объем «шапки»).

Мощность основного двигателя – мощность двигателя, установленного на машине и являющегося приводом для механизмов экскаватора. В большинстве экскаваторов основным двигателем является двигатель внутреннего сгорания.

К технико-эксплуатационным параметрам одноковшовых экскаваторов относятся: скорость передвижения, величина давления на грунт, наибольший преодолеваемый угол подъема пути, глубина и радиус копания, высота выгрузки и время выполнения операций рабочего цикла.

Основные рабочие размеры являются параметрами, определяющими технологию экскаваторных работ. Для экскаваторов, оснащенных навесным оборудованием «обратной лопатой» (рис. 1.1, 1.2) при проведении открытых выработок основными рабочими параметрами являются: радиусы и высота копания и выгрузки, кинематическая глубина копания, размеры ходового устройства экскаватора, характеризуемые колеей и базой.

Основными видами сменного оборудования одноковшовых экскаваторов с канатной подвеской являются: прямая (рис. 1.3) и обратная лопаты, драглайн, грейфер и кран. Каждый вид сменного оборудования требует соответствующей запасовки канатов.

Рисунок 1.3. Экскаватор ЭО-5225 оборудованный “прямой лопатой”

Гидравлические экскаваторы могут быть оснащены сменными ковшами различной вместимости и формы, а также сменным оборудованием в виде гидромолота, зуба рыхлителя различной конструкции или рыхлительным оборудованием захватно-клещевого типа.

Рыхлительное оборудование в виде гидромолота (рис. 14, 1.5), обеспечивающее ударное разрушение разрабатываемых пород и негабаритов, как и зубья рыхлители укрепляются на оголовке стрелы экскаватора вместо ковша.

Рыхлительное оборудование захватно-клещевого типа обеспечивает рыхление мерзлых и крепких пород без снятия ковша экскаватора.

Объективным показателем, характеризующим горные породы по трудности их разработки экскаваторами является удельное сопротивление копанию экскаваторными ковшами. Для горных пород, плотностью 1,2...2,5 т/м3, разрабатываемых ковшом экскаватора типа «обратная лопата» удельное сопротивление копанию колеблется от 0,18 до 0,95 МПа.

Рисунок 1.4. Рыхление горных пород гидромолотами

Возможность разработки пород ковшами экскаваторов может быть определена и по силовым параметрам на режущей кромке этих рабочих органов (табл. 1.3).

Таблица 1.3

|  | Параметры | Вместимость ковша, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,25 | 0,4 | 0,65 | 1,0 |
|  | Максимальное усилие ковша, кН | 71 | 97 | 133 | 178 |
|  | Максимальный момент при копании, Н·м | 67 | 107 | 173 | 268 |
| а |  |  |  |  |  |
| б |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.5. Экскаваторы оборудованные гидромолотом:

а – колёсный; б – гусеничный

Технологические схемы проведения одноковшовыми экскаваторами открытых горных выработок делятся на: бестранспортную и транспортную. При работе по бестранспортной схеме экскаватор укладывает породу из выработки в отвал. При работе по транспортной схеме порода грузится в кузова транспортных средств. Возможны различные варианты как бестранспортных, так и транспортных технологических схем сооружения траншей одноковшовыми экскаваторами. По месту расположения на дневной поверхности экскаватора и экскаваторного забоя относительно торца и бортов проходимой выработки различают лобовую и боковую закрытые проходки.

Лобовой проходкой экскаватор ведет разработку забоя по торцу выработки, перемещаясь по дневной поверхности в контуре выработки по ее ширине.

Боковой закрытой проходкой экскаватор разрабатывает забой по одному из бортов выработки, перемещаясь по дневной поверхности вне контура выработки по ее ширине.

Лобовая и боковая закрытая проходка более рациональны при проведении канав и траншей и могут быть осуществлены как по бестранспортной, так и транспортной технологическим схемам.

Процесс периодического перемещения экскаватора вдоль трассы траншеи после выемки заданного объема породы или достижения заданной глубины и профиля выработки называется передвижкой экскаватора. Передвижка экскаватора при лобовой и боковой закрытой проходках производятся на поверхности без захода машины в выработку, что обеспечивает мобильность.

Рабочие параметры экскаваторного оборудования, проектные размеры и целевое назначение выработок являются основными факторами, которые определяют выбранную технологическую схему.

Техническая производительность одноковшовых экскаваторов определяется по формуле:

ПТХ = 3600 ∙ q ∙ Кн/ Кр ∙ tц, м3/ч,                          (1.1)

где q – вместимость ковша, м3 (по характеристике выбранного экскаватора);

Кр – коэффициент разрыхления породы (табл. 1.2);

Кн – коэффициент наполнения ковша (табл. 1.4);

tц – продолжительность цикла (по характеристике выбранного экскаватора).

Техническая производительность является возможной максимальной производительностью для данных условий и технологии работ. Кроме нее следует различать теоретическую и эксплуатационную производительность.

Эксплуатационная производительность учитывает потери времени на запланированные простои (профилактика, перерывы при подаче транспортных средств и т.п.), которые не должны превышать 20%, и определяется по формуле:

ПЭ = ПТХ · КУ · КВ, м3/ч,                                (1.2)

где ПЭ – эксплуатационная производительность, м3/ч;

КУ – коэффициент зависящий от уровня квалификации машиниста экскаватора;

КУ = 0,89...0,98 (низкая – 0,89; средняя – 0,94; высокая – 0,98);

КВ – использования экскаватора в смену, КВ = 0,64 – при нагрузке в транспортные средства; КВ = 0,75 – при отсыпке в отвал.

Теоретическая производительность одноковшовых экскаваторов применяется только как часовая и определяется по формуле:

ПТ =3600 · q /tц, м3/ч.                                     (1.3)

Производительность экскаваторов находится в прямой зависимости от содержания валунно-галечниковых включений в разрабатываемых породах.

Таблица 1.4

Максимальные значения Кн

| Наименование грунтов | Коэффициент наполнения Кн для одноковшовых экскаваторов |  |
| --- | --- | --- |
|  | прямая и обратная лопата | драглайн |
| Песок и гравий сухие, щебень взорванная скала | 0,95...1,02 | 0,80...0,90 |
| Песок и гравий влажные | 1,15...1,23 | 1,10...1,20 |
| Суглинок сухой | 1,05...1,12 | 0,80...1,00 |
| Суглинок влажный | 1,20...1,32 | 1,15...1,25 |
| Глина средняя | 1,08...1,18 | 0,98...1,06 |
| Глина влажная | 1,30...1,50 | 1,18...1,28 |
| Глина тяжелая | 1,00...1,10 | 0,95...1,00 |
| Плохо взорванная скала | 0,75...0,90 | 0,55...0,80 |

При разработке предварительно разрыхленных пород величина размеров ковша экскаватора определяет допустимые размеры отдельных кусков разрыхленной породы. Допустимые размеры кусков, выявленные по минимуму затрат на разработку, рекомендуется определять по формулам:

допустимый размер куска при отсыпке в отвал –

dcp (0,7÷0,8)3q, м,                                         (1.4)

допустимый размер куска при отсыпке в транспорт –

dcp (0,5÷0,6)3q, м,                                           (1.5)

оптимальный размер куска –

dcp (0,15÷0,2)3q, м,                                   (1.6)

где q – объём ковша экскаватора, м3.

Для обеспечения эффективного использования экскаваторов, применяемые типоразмеры этих машин должны соответствовать объемам работ на объекте (табл. 1.5).

Таблица 1.5

| Типоразмер экскаватора | Объем ковша, м3 | Объем работ на объекте, тыс. м3/мес. |
| --- | --- | --- |
| 2…3 | 0,5…0,65 | до 20 |
| 3…4 | 1,0…1,25 | до 60 |
| 4…5 | 1,6…2,5 | 70…100 |

При погрузке экскаватором породы в автосамосвалы, стоимость работ зависит от их грузоподъемности. На экономическую эффектив-ность применения одноковшовых экскаваторов существенно влияют вид рабочего оборудования (табл.1.6).

Требуемая мощность силовой установки определяется из условий преодоления расчетных сопротивлений на расчетных скоростях рабочих движений. Значения этих параметров выработаны практикой проектирования и эксплуатации одноковшовых экскаваторов.

Таблица 1.6

Сопоставление технико-экономических показателей проходки

100 метров траншеи одноковшовым экскаватором с различным

оборудованием

| Показатели | Оборудование экскаватора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обратная лопата | обратная лопата с удлиненной стрелой | драглайн со стрелой 10 м | драглайн со стрелой 13 м |
| Повышение объемов работ относительно проекта, % Затраты времени, маш/час Относительная себестоимость работ | 57,1 137,6 1,0 | 35,7 141,2 1,02 | 30,4 119,2 0,88 | 0 95,2 0,69 |

Мощность необходимая при наиболее энергоемкой операции копания грунта можно определить по формуле:

N = A⋅qtkkмη,                                                  (1.7)

где А – удельная энергоемкость копания (табл. 3.6);

tk – продолжительность копания tk = 0,3 tц;

tц – продолжительность рабочего цикла в сек;

q – вместимость ковша, в м3;

kм – коэффициент использования двигателя при копании с

учетом привода вспомогательных устройств, kм = 0,72...0,75;

η – коэффициент полезного действия привода и рабочего оборудования, принимаемый для экскаваторов с гидравлическим приводом 0,52...0,64, с механическим приводом – 0,65.

Оформление работы

Работа оформляется в соответствии с требованиями стандарта ТПУ.

Работа выполняется на отдельных стандартных листах (допускается на тетрадных) с титульным листом.

Содержание должно иметь:

цель работы, исходные данные, обоснование и расчеты, эскиз, вывод, использованные источники.

Таблица 1.7

Техническая характеристика одноковшовых экскаваторов

| Показатели | ЭКБ |  | Э- 303Б |  | Э- 304B | ТЭ-3М |  | Э- 652Б Э-652С | Э- 10011Д Э-5111АС |  |  | Э- 5015А |  | ЭО- 4123 |  | ЭО- 4121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 | 0,65 |  | 0,65 | 1 |  |  | 0,5 |  | 0,65-1 |  | 0,65-1 |
| Наибольшая грузоподъемность кранового оборудования, т | 5 |  | 5 |  | 6,3 | - |  | 10 | 16 |  |  | - |  | - |  | - |
| Габаритные размеры (без рабочего оборудования) м: длина ширина высота | 6,46 5,29 3,725 |  | 2,9 2,42 4,2 |  | 3,14 3,83 4,86 | 5,4 3,9 3,41 |  | 4,61 2,88 3,28 | 5,81 3,1 3,6 |  |  | 5,7 2,77 6,1 |  | 5,2 2,95 3,1 |  | 6,8 3 3 |
| Тип ходового устройства | Пневмо-колесный |  | Гусеничный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,9 - 4 |  | 2,77 |  | 5,15 | 1,47 |  | 1,3:3 |  | 2 |  | 2 | 2,1 |  | 2,8 |  |
| Длина ходовой части, м | 6,46 |  | 2,38 |  | 3,14 | 5,4 |  | 3,42 |  | 3,86 |  | 3,7 | 3,4 |  | 3,42 |  |
| Ширина ходовой части, | 5,29 |  | 2,1 |  | 3,83 | 3,9 |  | 2,83 |  | 3 |  | 2,77 | 2,9 |  | 2,93 |  |
| Ширина гусеничной ленты, м | - |  | 0,36 |  | 0,84 | 0,9 |  | 0,58 |  | 0,6 |  | 0,61 | 0,6 |  | 0,58 |  |
| Преодолеваемый уклон, градусы | 22 |  | 22 |  | 22 | 15 |  | 22 |  | 20 |  | 22 | 22 |  | 22 |  |
| Продолжение табл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Двигатель |  | Д – 48ЛС |  |  |  |  |  | Д – 108 – 1 |  |  |  | СМД - 14 |  |  | АМ-01 |  |
| Мощность двигателя, л.с. |  | 48 л.с. |  |  |  |  |  | 108 л.с. |  |  |  | 75 л.с. |  |  | 110 л.с. |  |
| Управление механизмами |  | Пневматическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидравлическое |  |  |  |  |
| Наибольшая глубина копания: траншеи котлована наибольший радиус копания начальный радиус выгрузки начальная высота выгрузки |  | 3,5 2,65 8,73 - 3,77 | 4,3 2,6 7,8 3,1 2,7 |  | 4,2 2,8 7,8 4,15 2,9 | 5,1 - 9 - 3,3 |  | 5,8 4 9,2 5; 3,8 2,3; 3,1 |  |  | 6,9 6,1 10,5 - - | 4,5 2,5 7 - - | 6,7;5,5 4 10;16 - - |  | 5,8 4 9,2 - - |  |
| Масса экскаватора, т |  | 18,09 | 11,6 |  | 13,4 | 19,8 |  | 20,9 |  |  | 34,25 | 11,25 | 18,57 |  | 20,9 |  |
| Давление на грунт, кгс/см2 |  | 0,1 | 0,5 |  | 0,18 | 0,2 |  | 0,5-0,69 |  |  | 0,85-0,88 | 0,35 | 0,62- 0,65 |  | 0,62- 0,65 |  |
| Продолжительность цикла, с |  | 15 | 15 |  | 15 | 21 |  | 21 |  |  | 23 | 15 | 16 |  | 20 |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: Сооружение траншей экскаваторами непрерывного

действия

- Краткая характеристика работы

Экскаваторами непрерывного действия ведут проходку выработок (траншей, канав), непрерывно разрабатывая и транспортируя породу в отвал или кузов транспортного средства.

- Цель работы

Целью работы является ознакомление с конструкциями экскаваторов непрерывного действия и определение его рабочих параметров для заданных условий.

- Порядок выполнения работы

3.1. Студент определяет свой вариант исходных данных по табл. 2.1 и 2.2 (номер задания определяется по последним цифрам зачетной книжки): по последней цифре определяется номер варианта по таблице 2.1 и 2.2, а по предпоследней цифре зачетной книжки определяется характеристики грунта (табл. 1.2).

3.2. После краткого ознакомления с конструкциями роторных экскаваторов по каталогам и плакатам определить техническую (максимальную) производительность траншейного экскаватора.

3.3. Определить эксплуатационную производительность экскава- тора.

3.4. Определить мощность, затрачиваемую на копание грунта.

3.5. Вычертить схему разработки траншеи.

3.6. Выбрать тип экскаватора в соответствии с заданными условиями.

Таблица 2.1

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Диаметр трубопровода, мм | 351 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 |
| Длина участка траншеи, км | 10 | 30 | 50 | 100 | 20 | 40 | 60 | 120 | 80 | 150 |
| Н – глубина заглубления трубопровода, м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2.2

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Категория Грунта по ДорНИИ | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |

- Основные теоретические сведения

По конструкции рабочего органа экскаваторы разделяются на цепные многоковшовые, цепные скребковые, роторные многоковшовые и роторные бесковшовые (фрезерные). В индексах серийно выпускаемых экскаваторов непрерывного действия отражены их основные конструктивные особенности.

Роторные траншейные экскаваторы (ЭТР) представляют собой навесное, прицепное и полуприцепное землеройное оборудование к переоборудованному гусеничному трактору и предназначены для разработки траншей прямоугольного и трапецеидального профиля в однородных немерзлых грунтах I...IV категорий, не содержащих крупных каменистых включений (до 300 мм), а также в мерзлых грунтах при глубине промерзания верхнего слоя до 1,1... 1,5 м. Глубина отрываемых ЭТР траншей, определяется диаметром ротора. Увеличение глубины копания связано со значительным возрастанием диаметра и массы ротора и поэтому рациональный предел глубины копания для ЭТР не превышает 3 м.

Роторные траншейные экскаваторы непрерывного действия состоят из двух основных агрегатов: тягача, представляющего собой переоборудованный промышленный трактор и рабочего органа (рис. 2.1).

Рабочий орган экскаватора состоит из двух основных устройств: ротора и транспортера. Ротор предназначен для разработки грунта и подачи его на транспортер. Он представляет собой жесткое полое колесо с равномерно расположенными ковшами, оснащенными режущим инструментом.

При разработке траншеи в неустойчивых грунтах к раме рабочего органа с двух сторон крепят ножи-откосники, срезающие грунт со стенок траншеи и придающие тем самым последним трапецеидальную форму поперечного сечения. Обрушиваемый грунт подхватывается ковшами ротора и высыпается на транспортер.

Рис. 2.1. Конструктивная схема роторного полуприцепного экскаватора:

1 – тягач; 2 – механизм подъема рабочего органа; 3 – цепная передача;

4 – транспортер; 5 – ротор; 6 – задняя опора;  7 – подборный щит;

8 – ножи откосники

Транспортер предназначен для удаления разработанного ротором и ножами-откосниками грунта в отвал (бруствер). Он расположен в верхней части внутренней полости ротора перпендикулярно к продольной оси экскаватора и укреплен на раме рабочего органа. При отрытии траншеи ротор, вращаясь, разрушает зубьями грунт, который, попадая затем в ковши, поднимается ими вверх по специальному щиту, ограничивающему просыпание грунта, до места разгрузки на транспортер. Транспортер подхватывает высыпающийся из ковша грунт, разгоняет его и выбрасывает в сторону от траншеи, образуя ровный отвал.

Подача экскаватора обеспечивается движением тягача на рабочих скоростях. Современные модели отечественных траншейных экскаваторов имеют 16 рабочих передач, изменяющих скорость рабочего хода в диапазоне 20…500 м/ч.

Передача энергии от дизеля тягача к основным исполнительным механизмам (роторному колесу, отвальному конвейеру, гусеничному движителю) и вспомогательному оборудованию (механизмам подъема рабочего органа и конвейера) осуществляется с помощью механической, гидравлической или электромеханической трансмиссии. Широкое распространение в городских условиях получили ЭТР с одномоторным приводом и механической трансмиссией, конструктивные и кинематические схемы которых имеют мало различий.

Рис. 2.2. Схема и определение зависимости между основными

размерами рабочего органа роторного экскаватора и траншеи

Рассмотрим в качестве примера типовую конструкцию ЭТР с механической трансмиссией, предназначенного для рытья траншей глубиной до 2,0 м, и шириной 1,2 м (рис. 2.3, а).

Экскаватор состоит из гусеничного тягача 1 и навесного рабочего органа для рытья траншей и отброса грунта, шарнирно соединенных между собой в вертикальной плоскости. Рабочий орган машины ротор, опирающийся на четыре пары роликов 8, жесткий ротор 12 с 14-ю ковшами 11, внутри которого помещен поперечный двухсекционный ленточный конвейер 7, состоящий из горизонтальной и наклонной (откидной) секций. Позади ротора установлен зачистной башмак 10 для зачистки и сглаживания дна траншей. У тягача уширен и удлинен гусеничный движитель для повышения устойчивости и проходимости машины и исключения возможного обрушения стенок траншеи при движении над ней тягача.

в)

Рис. 2.3. Схема роторного траншейного экскаватора

В трансмиссию тягача включен гидромеханический ходоуменьшитель для бесступенчатого регулирования рабочих скоростей движения машины при копании траншей. На тягаче установлена дополнительная рама с размещенными на ней механизмами привода и подъема-опускания рабочего органа. Рама имеет две наклонные направляющие, по которым с помощью пары гидроцилиндров 2 и двух пластинчатых цепей 4 гидравлического подъемного механизма перемещаются ползуны переднего конца рамы рабочего органа при переводе его из транспортного положения в рабочее и наоборот. Подъем и опускание задней части рабочего органа (рис. 2.3, а) осуществляются парой гидроцилиндров 3, штоки которых шарнирно прикреплены к верхней части стоек, связанных с задним концом рамы цепями 5. При копании траншей задняя часть рабочего органа находится в подвешенном состоянии. Установка откидной части ленточного конвейера в наклонное рабочее положение и опускание ее при транспортировке машины производятся гидроцилиндром через полиспаст с траверсой. Изменением угла наклона откидной части конвейера достигается различная дальность отброса грунта в сторону от траншеи.

Рис. 2.4. Ковш ЭТР

Роторное колесо состоит из двух кольцевых обечаек 6 (рис. 2.4) связанных между собой ковшами 1 и поперечными стяжками 3. Каждый ковш открыт с двух сторон и имеет в передней части карманы 4 для крепления сменных зубьев 5, а в задней – цепное днище 2, способствующее лучшей разгрузке ковша, особенно при разработке вязких и увлажненных грунтов. С наружной стороны колец ротора приклепаны секции круговых зубчатых реек 7, находящиеся в постоянном зацеплении с двумя ведущими шестернями 8 механизма привода роторного колеса. В зависимости от грунтовых условий ковши ротора оснащаются сменными зубьями-клыками двух типов: с наплавкой передней режущей грани для разработки немерзлых грунтов и армированных твердосплавными износостойкими пластинами для мерзлых. Специальная расстановка зубьев на ковшах позволяет вести разработку тяжелых и мерзлых грунтов крупным сколом и обеспечивает хорошую наполняемость ковша при работе в легких грунтах.

Эксплуатационная производительность роторных траншейных экскаваторов по выносной способности (м3/ч)

Пэ = 3,6nmqKHKвKP,

где n – частота вращения ротора, с-1; m – число ковшей;

q – вместимость ковша, л;

Кн – коэффициент наполнения (Кн = 0,9...1,1);

Кв – коэффициент использования машины по времени

(Кв – 0,7...0,85);

Кр – коэффициент разрыхления грунта (Кр – 1,1... 1,4).

В таблице 2.3 приведена техническая характеристика отечественных роторных траншейных экскаваторов.

Таблица 2.3

Техническая характеристика роторных экскаваторов

| Показатели | ЭТР-134 | ЭТР-204А | ЭТР-223А | ЭТР-224А | ЭTР-253A | ЭТР-254А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наибольшая глубина копания, м | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Ширина копания по дну, м | 0,28 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 2,1-3,2 | 1,8-2,1 |
| Базовая ширина | Tpактop TT-4 | Тягач с использованием узлов трактора Т-130МГ |  |  | Трактор ДЭТ-250М | Тягач с использованием узлов трактора K-701, Т-130 |
| Двигатель: марки номинальная мощность | А-01МЛ 81 | - - | Д-160 118 | - - | - 30В 220 | ЯМЗ- 240 БМ 240 |
| Наибольшая техническая производительность, м3/ч | 170 | 650 | 650 | 600 | 1250 | 1200 |
| Скорость рабочего хода, м/ч | 10-480 | - | 10-300 | - | 20-350 | 0,5-5,6 |
| Регулирование скоростей рабочего хода | БЕССТУПЕНЧАТОЕ |  |  |  |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч | 2,2-9,8 | - | 1,6-5,2 | - | 2,3-6,0 | 5,0-5,6 |
| Ротор: диаметр по зубьям ковшей, мм частота вращения, об/мин число ковшей (зубьев) вместимость ковша | 2360 15,9 (18) - | 3550 7,8-9,6 14 140 | 3830 7,2-9,6 14 160 | 3830 7,2-9,0 16 85 | 4500 7,4 14 250 | 4350 7,7 24 148 |
| Конвейер: ширина ленты, мм скорость ленты, м/с | - - | 800 3,9-5,0 | 800 3,9-5,0 | 800 3,9-5,0 | 1200 5,0 | 1200 3,5-5,0 |
| Среднее давление на грунт, МПа | 0,065 | 0,06 | 0,068 | 0,06 | 0,087 | 0,08 |
| Размеры в транс-портном положе-нии, мм: длина ширина (без кон-вейера) высота | 6300 2550 3360 | 11100 3200 4200 | 11500 3200 4400 | 11500 3200 4400 | 13400 3700 5010 | 1400 3200 3500 |
| Масса экскаватора, т | 18,3 | 31,4 | 33,5 | 31,1 | 58,8 | 49,5 |

Для экскаваторов траншейных (ЭТР и ЭТЦ) первые две цифры – глубина копания в дециметрах, третья – порядковый номер модели. При модернизации после цифрового обозначения добавляют буквы по порядку алфавита. Например, индекс ЭТР-204 обозначает: экскаватор траншейный роторный, предельная глубина копания – 20 дециметров, четвертая модель.

Главным параметром экскаватора непрерывного действия является глубина копания.

При одинаковой вместимости ковшей траншейные экскаваторы роторного типа почти в два раза имеют большую мощность двигателя и примерно в столько же раз большую производительность, чем экскаваторы цепного типа. Роторные экскаваторы по сравнению с цепными позволяют значительно уменьшить потери производительности от просыпания породы. Достоинством цепных экскаваторов по сравнению с роторными являются большая эффективность работы в липких и вязких породах, меньшие массы и большие глубины копания.

Рабочий орган траншейного экскаватора роторного типа оснащается сменными зубьями, которые могут быть установлены по различным схемам.

Вместимость ковшей экскаваторов непрерывного действия измеряется в литрах.

Скребковые двухцепные экскаваторы (рис. 2.5) представляют собой навесное на переоборудованный серийный гусеничный трактор землеройное оборудование в виде наклонного двухцепного скребкового рабочего органа для разработки грунта с отвальным ленточным конвейером для эвакуации грунта в сторону от траншеи. Они предназначены для рытья траншей прямоугольного и трапецеидального профиля глубиной до 4,0 м, шириной по дну 0,8 и 1,1 м и шириной по верху до 2,8 м в талых грунтах I...III категорий с каменистыми включениями размером до 200 мм. Двухцепные экскаваторы имеют механический привод рабочего органа, бесступенчатое регулирование скоростей рабочего хода гидромеханическим ходоуменьшителем, гидравлический привод отвального конвейера и механизма подъема-опускания рабочего органа.

Рабочий орган включает наклонную раму 7 коробчатого сечения, шарнирно прикрепляемую сзади к тягачу, и обегающие раму замкнутые пластинчатые цепи 5, к которым на одинаковом расстоянии друг от друга крепятся ковши или режущие элементы скребкового типа 10 и транспортирующие заслонки 11, образующие подобие ковшей. В передней части рамы смонтирован приводной вал с двумя ведущими звездочками 4 цепей и предохранительной муфтой предельного момента, в задней – натяжные звездочки 8 цепей с винтовым натяжным устройством. На раме установлены также промежуточные ролики 9, поддерживающие рабочие ветви цепей и уменьшающие провисание их холостых ветвей. Для увеличения глубины копания раму рабочего органа удлиняют дополнительной вставкой, увеличивают длину цепей и количество скребков. Скребки на рабочем органе размещены по специальной схеме (рис. 2.5, в), обеспечивающей наименьшую энергоемкость процесса копания. При движении тягача вперед и одновременном движении скребковой цепи относительно наклонной рамы скребки отделяют грунт от массива, а заслонки поднимают его из траншеи на высоту приводных звездочек цепи, при огибании которых грунт выгружается на поперечный (к продольной оси движения машины) ленточный конвейер 3 и отбрасывается им в сторону от траншеи. Глубина отрываемой траншеи зависит от угла наклона рамы рабочего органа и регулируется механизмом ее подъема, включающим два гидроцилиндра 1 и два рычага 2. При копании траншей с наклонными стенками на рабочем органе устанавливают активные цепные откосообразователи 12. Верхние концы цепей шарнирно прикреплены к качающемуся балансирному рычагу 14 с центральным шарниром, нижние – к эксцентрично установленным пальцам натяжных звездочек 8 рабочего органа, сообщающих откосообразо-вателям возвратно-поступательное движение.

Грунт, отделяемый цепями от целика, обрушивается на дно траншеи, откуда выносится на поверхность транспортирующими заслонками рабочего органа. Сменное рабочее оборудование экскаватора для разработки мерзлых грунтов, промерзших на глубину до 1,2 м, монтируется на основной раме рабочего органа и представляет собой скребковый рабочий орган, оснащенный зубьями с износостойкой наплавкой.

Рассмотрим типовую кинематическую схему двухцепного ЭТЦ (рис. 2.6). Вращение приводному (турасному) валу 12 с ведущими звездочками 13 цепей 8 передается от дизеля через муфту сцепления, распределительную коробку 2, редуктор реверса 5, конический редуктор 16, верхний редуктор 11 и пневмокамерную муфту 10 предельного момента.

С помощью редуктора реверса можно изменять направление движения цепей рабочего органа. Движение цепным откосообразователям 9 сообщается от натяжных звездочек 7 рабочего органа. Автономный привод ведущих концевых барабанов ленточного конвейера14 осуществляется от гидромоторов 15 через встроенный в каждый барабан планетарный редуктор. Питаются гидромоторы конвейера от нерегулируемого насоса 4. Регулируемый насос 3 питает гидромотор 17, который обеспечивает передвижение экскаватора при копании траншей и бесступенчатое регулирование скоростей рабочего хода в диапазоне 5... 150 м/ч.

Для транспортного передвижения используется механическая трансмиссия базового трактора 6.

Техническая производительность двухцепных траншейных экскаваторов в грунтах I категории составляет до 220 м3/ч, мощность силовой установки до 84 кВт, скорость движения скребковой цепи 0,8...1,2 м/с, ленты конвейера – 2,5...4,5 м/с, рабочая скорость передвижения машины 5...150 м/ч.

Основными недостатками ЭТЦ являются: довольно высокая энергоемкость процесса копания, низкая долговечность цепей, работающих в абразивной среде, и сравнительно невысокая производительность.

Эксплуатационная производительность цепных траншейных экскаваторов со скребковым рабочим органом (м3/ч)

Пэ = 3600bchcvuKnKвKp,

где bc – ширина скребка, м;

hc – высота скребка, м; vu  скорость движения скребковой цепи, м/с;

Кн – коэффициент заполнения экскавационных емкостей;

(Кн = 0,35...75), зависит от характера грунта, толщины срезаемой стружки, длины и формы забоя, угла наклона рабочей цепи к горизонту);

Кв – коэффициент использования машины по времени

(Кв – 0,5...0,65);

КР – коэффициент разрыхления грунта в процессе разработки

(Кр = 1,1...1,5).

5. Расчет основных рабочих параметров роторных

траншейных экскаваторов

Производительность (техническая) траншейного экскаватора определяется возможной производительностью его рабочего органа и мощностью установленного на нем двигателя. Максимально возможная производительность роторного экскаватора в м3/ч составляет

ПТ=60qznKнKp,                                         (2.1)

где qк – вместимость ковша, м3;

zк – количество ковшей на роторе;

nр – частота вращения ротора, об/мин;

Кн – коэффициент наполнения ковшей значения которого составляют (табл. 2.4)

Таблица 2.4

| Категория грунта | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения Кн | 0,90...1,2 | 0,80...1,1 | 0,75...1,0 | 0,7...0,9 |

Кр – коэффициент разрыхления грунта (значения Кр приведены в таблице 1.3).

Диаметр ротора экскаватора Dр зависит от максимальной глубины отрываемой траншеи Hm max

Dр = (1,75…1,85) Hm max                                                (2.2)

Размеры ковша:

ширина

bk = 0,9Bт;	(2.3)

высота

hk = (0,5…0,6) Bт;  	(2.4)

длина

ℓk = (0,5…0,6) tk,	(2.5)

где Bти – ширина траншеи;

tk, – шаг ковша.

Скорость резания грунта ротором должна назначаться, исходя из условий возможности гравитационной разгрузки ковшей, причем траектория движения грунта должна обеспечивать попадание его на ленту отвального транспортера.

Максимальная скорость вращения определяется частотой вращения роторного колеса экскаватора

nр = (0,5…0,6) nр кр,                                          (2.6)

где nр кр – критическая частота вращения ротора.

Под критической частотой вращения ротора принимается то наибольшее число оборотов, при котором невозможна гравитационная разгрузка грунта. Это условие может быть записано так:

G = C,                                                (2.7)

где G – вес грунта в ковше ротора;

С – центробежная сила, действующая на грунт в ковше.

Так как

C=Gπ2n2R900,                                                    (2.8)

то

nр кр ≈ nркр=30Rр.                                                (2.9)

Скорость рабочего хода роторного траншейного экскаватора

νрх=ПТВтHт, м/ч,                                         (2.10)

где ПТ – техническая производительность экскаватора, м3/ч;

ВТ – ширина траншеи, м;

HТ – глубина траншеи, м.

Эксплуатационная производительность роторного экскаватора (ПЭ) с учетом коэффициента использования машины во времени (КВ), который выбирается в пределах 0,5…0,75 будет равна

ПЭ = ПТ · КВ                                                                (2.11)

На рабочих органах отечественных траншейных роторных экскаваторов устанавливают 10…18 ковшей. На широких роторах (например, ЭТР-254) число ковшей, установленных в два ряда со смешением одного относительно другого на полшага, удваивается.

Мощность двигателя траншейного роторного экскаватора расходуется на приводы ротора, транспортера, механизма передвижения и выбирают по суммарной мощности

Nдв = (1,2...1,25) (Nр + NТР + Nк),                              (2.12)

Учитывающей 20…25% резерва, используемого для привода систем управления, привода устройств охлаждения и др.

Мощность привода ротора зависит от мощности, расходуемой на копание грунта, его подъем и на разгон грунта до скорости вращения ротора

NР = Nкоп + Nпод + Nок .                                                             (2.13)

При работе роторного экскаватора с откосниками отделенный от массива грунт из боковых расширений обрушивается вниз, где подхватывается ковшами и выносится ими к месту выгрузки.

С учетом этого формула (2.2) будет записана в следующем виде:

Nдв = (1,2...1,25) (NР + Nотк + NТР + Nк),                        (2.14)

Мощность, затрачиваемая на копание грунта ротором можно определить по производительности (В.И. Минаев)

Nк = B⋅H⋅υpx⋅K3,6=ПТ⋅К3,6, кВт,                              (2.15)

где К – удельное сопротивление копанию, МПа. Коэффициент К можно принять (по СКБ «Газстроймашина (табл. 2.5)

Таблица 2.5

| Категория грунта | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K, МПа | 0,3…0,4 | 0,5…0,6 | 0,7…0,8 | 0,9…1 | 1,1…1,2 | 1,3…2 |

В – ширина траншеи, м; Н – глубина траншеи;

υрх – скорость рабочего хода (2.10)

υрх = ПТ/F,                                                    (2.16)

где F – площадь поперечного сечения траншеи (для прямоугольного сечения F = B · H).

Можно принять υрх ≈ 20…300 м/ч.

Остальные параметры определяются по С.А. Горелову (2000 г.)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: Проведение траншей канатно-скреперными установками

- Краткая характеристика работы

Для рытья траншей на заболоченных и обводненных участках трассы применяются машины, специально оборудованные для работы в этих условиях. К этим машинам относятся различные типы канатно-скреперных установок (КСУ).

В работе предусматривается ознакомление с конструкциями и расчет производительности КСУ.

- Цель работы

Целью работы является ознакомление со схемами и приобретение навыков в расчете рабочих параметров КСУ.

- Порядок выполнения работы

3.1. Студент определяет свой вариант исходных данных по табл. 3.1 (номер задания определяется по последним цифрам зачетной книжки): по последней цифре определяется номер варианта по таблице 3.1, а по предпоследней цифре зачетной книжки определяется характеристики грунта 1.2.

3.2. Изучить по плакатам и учебникам схемы КСУ и порядок расчета рабочих параметров.

3.3. Рассчитать производительность установки для заданных условий.

3.4. Выбрать канатно-скреперную лебедку по справочной литературе.

3.5. Определить производительность КСУ в зависимости от переменного параметра (табл. 3.1). По расчетным значениям в масштабе строится график зависимости производительности (П) от исследуемого параметра и делается вывод.

3.6. Оформить отчет (аналогично работе 2).

Таблица 3.1

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q – вместимость ковша, м3 | 1 | 1,6 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L – длина участ-ка скреперова-ния, м | 45 | 60 | 95 | 145 | 155 | 195 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Переменный параметр х и его величина | Кн 0,6 0,7 0,8 0,9 | Кн 0,6 0,7 0,8 0,9 | Кн 0,6 0,7 0,8 0,9 | Кр 1,2 1,3 1,4 1,5 | Кр 1,2 1,3 1,4 1,5 | Кр 1,2 1,3 1,4 1,5 | tц 10 20 30 40 | tц 10 20 30 40 | tц 10 20 30 40 | tц 10 20 30 40 |

- Основные теоретические сведения

4.1. Конструкции канатно-скреперных установок

Канатно-скреперная установка предназначена для рытья траншей на заболоченных и обводненных участках трассы, строительства переходов через небольшие реки и водоемы, а также в горной местности на уклонах более 200.

Установка состоит из силового оборудования, двухбарабанной лебедки, комплекта скреперных ковшей и якорного приспособления с блоком (рис. 3.1).

При работе силовая установка с лебедкой устанавливается по одну сторону заболоченного участка или водоема, а якорь устраивают на другой ее стороне (рис. 3.2). На якоре имеется обойма с неподвижным блоком, через который пропускают канат. Канатов два. Каждый из них крепится одним концом к своему барабану лебедки, а вторым – к ковшу. Канат прикрепленный к передней части ковша, называется тяговым, а к задней – холостым.

Тяговый канат непосредственно соединен с барабаном лебедки и подтягивает ковш к лебедке, а холостой сначала перекинут через неподвижный блок якоря, а потом идет на барабан и подтягивает ковш к якорю. Попеременно включая барабаны лебедки на наматывание и сматывание каната, перемещают ковш к лебедке – рабочий ход (скреперование) или к якорю – холостой ход.

Ковш волокушного типа не имеющего дна. Это необходимо для разгрузки ковша в начале холостого хода без его подъема и опрокидывания. При рабочем ходе ковш врезается зубьями в грунт и разрушает его, наполняется грунтом и транспортирует его к лебедке. На некотором расстоянии от лебедки ковш останавливается и начинает перемещаться назад – холостой ход, освобождаясь от грунта.

Рис. 3.1. Схема работы канатно-скреперной установки:

а – с одним ковшом; б – с двумя ковшами

4.2. Лебедки скреперные ЛС302 И ЛС1001

Лебедки предназначены для использования в качестве тягового средства при скреперовании траншей и протаскивания трубопроводов при строительстве переходов через водные преграды. Силовая установка, трансмиссия и два барабана лебедки ЛС302 смонтированы на общей раме, а у лебедки ЛС1001 – на прицепе-тяжеловозе. Для осуществления автоматического изменения скорости выбирания каната в зависимости от требуемого усилия в трансмиссию лебедки встроен гидротрансформатор, который ограничивает усилие в канате без отключения двигателя, предохраняя канат и трансмиссию лебедки от перегрузок.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 3. 2. Лебёдки скреперные: а – ЛС302; б – ЛС1001

Для расширения диапазона скоростей лебедка имеет двухскоростной редуктор. Управление лебедкой осуществляется из кабины или с выносного пульта (у ЛС1001).

Рисунок 3.3. Схема монтажа КСУ

Таблица 3.2

Технические характеристики

|  | ЛС302 | ЛС302К | ЛС1001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяговое усилие, кН (тс) | 294 (30) | 245 (25) | 680 (70) |
| Максимальное тяговое усилие на 1 слое, кН (тс) | 490 (50) | 363 (37) | 980 (100) |
| Скорость выбирания каната, м /мин | 0-68 | 0-23 | 0-58 |
| Канатоемкость каждого барабана, м | 500 | 720 | 500 |
| Диаметр тягового каната, мм | 32,5 | 24,5 | 42 |
| Наличие канатоукладчиков | нет | 2 | нет |
| Двигатель: - тип - мощность, кВт (л.с.) - частота вращения, об/мин | А41 73,6 (95,2) 1750 | А41И 69 (94) 1750 | Д180 132 (180) 1250 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 4015 2200 2605 | 4550 2500 2650 | 9270 3200 3790 |
| Масса собственно лебедок на раме без прицепа, кг | 10100 | 11100 | 22200 |

КОМПЛЕКТ СКРЕПЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект скреперного оборудования предназначен для разработки подводных траншей в грунтах 2…4 класса по ГОСТ 25100-95 (кроме скальных, полускальных), плотностью скелета не более 2,0 г/см3 при строительстве магистральных трубопроводов на переходах через водные преграды при температуре окружающей среды от - 40 до + 400С.

Таблица 3.3

| Назначение показателей, единицы измерений | КСО232 | КСО1001 |
| --- | --- | --- |
| Тип скрепера | с откидывающимся днищем | с качающимся дышлом, опрокидывающийся |
| Вместимость, м3 | 3 | 8 |
| Разрабатываемый грунт | песок, глина | песок, глина |
| Ширина разрабатываемой траншеи, м. | 1,6 | 3 |
| Длина разрабатываемой траншеи, м. | 200 | 500 |
| Производительность техническая, м3/ч | 18 | 25 |
| Коэффициент опорожнения скрепера, % | 90 | 90 |
| Тяговое усилие тс, не более | 20 | 70 |
| Масса оборудования (направляющая, стяжки блочные, костыли, скрепер), кг | 3200 | 13356 |

По требованию Заказчика дополнительно к лебедкам может поставляться комплект скреперного оборудования КСО232 (или КСО1001) в состав которого входят собственно скрепер, а также направляющая, установка блока и костыли.

Объем ковша – 3 (8)м3, максимальный объем грунта в ковше – 3,6 м3, производительность – 18 (25) м3/час. Ширина разрабатываемой траншеи – 1,6 м, длина – 200 (500) м.

4.3. Скреперное оборудование для двухбарабанных лебедок ЛС302 и ЛС1001

Скреперное оборудование для двухбарабанных лебедок ЛС302 и ЛС1001 предназначено для разработки подводных траншей в грунтах I–VI категорий при строительстве магистральных трубопроводов. В комплект скреперного оборудования входят: направляющая, скрепер и блочная стяжка.

Иногда, чтобы использовать холостой ход ковшей в качестве рабочего, применяют два ковша; скрепленные друг с другом своей задней частью. Тогда оба ковша работают попеременно: когда у одного из них рабочий ход, у другого холостой, и наоборот (рис. 3.1).

Таблица 3.4

Технические характеристики

| Параметры | КСО1001 |  | КСО302 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скрепер |  |  |  |
| Тип | с качающимся дышлом, опрокидывающийся |  | с откидывающимся днищем |
| Объем, м3 | 8 |  | 3 |
| Коэффициент наполнения | 1 |  | 1 |
| Техническая производительность, м3/ч | 25 |  | 18 |
| Наибольшая длинна скреперования, м | 500 |  | 200 |
| Ширина траншеи по дну, м | 3 |  | 1,6 |
| Масса, кг | 4000 |  | 2025 |
| Направляющая |  |  |  |
| Тип | А-образная, стационарная |  |  |
| Высота, мм | 1510 |  |  |
| Ширина, мм | 3000 |  |  |
| Зазор между вертикальными роликами, мм | 35 |  |  |
| Масса, кг | 537 |  |  |
| Якорное устройство |  |  |  |
| тип – |  | горизонтальный, неподвижный |  |
| Количество, шт |  | 2 |  |
| Диаметр, мм |  | 525 |  |
| Масса, кг |  | 270 |  |
| Якорь |  |  |  |
| Тип |  | труба |  |
| Диаметр, мм |  | 325 |  |
| Толщина стенки, мм |  | 10 |  |
| Длина, мм |  | 5000 |  |
| Количество, шт. |  | 2 |  |
| Масса, кг |  | 313 |  |

Комплект скреперного оборудования предназначен для разработки подводных траншей в грунтах 2-4 класса по ГОСТ 25100-95 (кроме скальных, полускальных), плотностью скелета не более 2,0 г/см3 при строительстве магистральных трубопроводов на переходах через водные преграды при температуре окружающей среды от -40 до +400С.

Таблица 3.5

| Назначение показателей, единицы измерений | КСО232 | КСО1001 |
| --- | --- | --- |
| Тип скрепера | с откидывающимся днищем | с качающимся дышлом, опрокидывающийся |
| Вместимость, м3 | 3 | 8 |
| Разрабатываемый грунт | песок, глина | песок, глина |
| Ширина разрабатываемой траншеи, м. | 1,6 | 3 |
| Длина разрабатываемой траншеи, м. | 200 | 500 |
| Производительность техническая, м3/ч | 18 | 25 |
| Коэффициент опорожнения скрепера, % | 90 | 90 |
| Тяговое усилие тс, не более | 20 | 70 |
| Масса оборудования (направляющая, стяжки блочные, костыли, скрепер), кг | 3200 | 13356 |

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 3.4. Скрепер: а – КСО1001 с качающимся дышлом, опрокидывающийся; б – КСО232 с откидывающимся днищем

5. Расчет рабочих параметров установки

При установившемся процессе скреперования тяговое усилие равно сумме сопротивлений, возникающих при скреперовании:

Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4,                                  (3.1)

где Р1 – сопротивление грунта резанию;

Р2 – сопротивление перемещению грунта по грунту;

Р3 – сопротивление перемещению ковша по грунту;

Р4 – сопротивление волочению каната по грунту.

В случае применения двух спаренных ковшей возникает еще сопротивление перемещению порожнего ковша по грунту Р5.

Сопротивление грунта резанию Р1 (в кН) определяется зависимостью:

Р1 = в ∙ h ∙ k,                                                (3.2)

где в – ширина слоя грунта, вырезаемого ковшом, м;

h – толщина срезаемого слоя грунта (глубина резания), м;

k – коэффициент удельного сопротивления грунта резанию (табл. 3.6).

Величина k зависит от свойств грунта и в данном случае формы ковша (для легких грунтов k = 350...600 МПа; для тяжелых k = 700...1200 МПа).

Сопротивление перемещению грунта по грунту представляет собой силу трения грунта, заполнившего ковш, и дно траншеи:

Р2 = g (mгр – mгр1)μ1cosβ,                                   (3.3)

где mгр – полная масса грунта в ковше;

mгр1 – масса грунта, заполняющего вогнутую часть ковша;

μ1 – коэффициент трения грунта по грунту (табл. 3.7);

β – угол продольного уклона местности.

Сопротивление перемещению ковша по грунту (в кН) определяется зависимостью:

Р3 = g (Мк +mгр1)μ2*cosβ,                                  (3.4)

где Мк – масса ковша;

mгр1 – масса грунта, заполняющего вогнутую часть ковша и оказывающего давление на ковш;

μ2 – коэффициент трения грунта по грунту (табл. 3.7).

Сопротивление волочению каната по грунту

Р4 = g ∙ l ∙ mк ∙ f ∙ cosβ,                                      (3.5)

где l – длина участка каната, волочащегося по грунту при перемещении ковша;

mк – масса 1 м каната;

f – коэффициент трения каната по грунту (в среднем f = 0,5).

Сопротивление перемещению порожнего ковша по грунту:

Р5 = g· Мк· μ2 ·cosβ,                                      (3.6)

Мощность, затрачиваемую на скреперование можно рассчитать по формуле:

N = P⋅νη⋅Kв,                                           (3.7)

где P – суммарное тяговое усилие при скреперовании;

ν – скорость перемещения ковша с грунтом;

η – к.п.д. системы (η =0,5...0,8);

Кв – коэффициент неучтённых сопротивлений (Кв = 1,2...1,4).

Производительность канатно-скреперной установки (в м3/ч) определяется по формуле:

П = 3600qKн⋅КиКрLν+t ,                                            (3.8)

где q – вместимость ковша, м3;

Кн – коэффициент, учитывающий наполнение ковша грунтом

(Кн < 1);

Ки – коэффициент использования во времени (Ки = 0,8);

Кр – коэффициент, учитывающий степень разрыхления грунта,

(Кр = 1,2...1,45);

L – длина участка скреперования;

ν – скорость движения ковша, м/с;

t – время, необходимое для перемены направления ковша (зависит от конструкции установки и составляет в среднем от 15 до 40 с.).

Таблица 3.6

Значения удельных сопротивлений грунта резанию и копанию

| Категория грунта | Вид грунта | Удельное сопротивление, кПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резанию, К | Одноковшовыми экскаваторами |  | Многоковшовыми экскаваторами |  |
|  |  |  | прямыми и обратными лопатами | драглай-нами | ротор- ными | цепны-ми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Песок, супесь, мягкий суглинок, средней крепости влажный и разрыхленный без включений | 12-65 | 18-80 | 30-120 | 40-130 | 50-180 |
| 2 | Суглинок без включений, мелкий и средний гравий, мягкая влажная или разрыхленная глина | 58–130 | 70-180 | 120-250 | 120-250 | 150-300 |
| 3. | Крепкий суглинок, глина средней крепости влажная или разрыхленная, аргиллиты и алевролиты | 120–200 | 160-280 | 220-400 | 200-380 | 240-450 |
| 4 | Крепкий суглинок со щебнем или галькой, крепкая и очень крепкая влажная глина, сланцы, конгломераты | 180-300 | 220-400 | 280-490 | 300-350 | 370-650 |
| 5 | Сланцы, конгломераты, отвердевшая глина и лесс, очень крепкие мел, гипс, песчаники, мягкие известняки, скальные и мерзлые породы | 280-500 | 330-650 | 400-750 | 520-760 | 580-850 |
| Продолжение табл. 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Ракушечники и конгломераты, крепкие сланцы, известняки, песчаники средней крепости, мел, гипс, очень крепкие опоки и мергель | 400–800 | 450-950 | 550-1000 | 700-1200 | 750-1500 |
| 7 | Известняки, мерзлый грунт средней крепости | 1000-3500 | 1200-4000 | 1400-4500 | 1800-5000 | 2200-2500 |
| 8 | Скальные и мерзлые породы, очень хорошо взорванные (куски не более 1/3 ширины ковша) | - | 220-250 | 230-310 | - | - |

Таблица 3.7

Коэффициент трения грунтов и материалов

| Грунт | Коэффициент трения грунта о грунт, μ1 | Коэффициент трения грунта о сталь, μ2 |
| --- | --- | --- |
| Песок | 0,58...0,75 | 0,3...0,8 |
| Суглинок | - | 0,5...0,7 |
| Глина сухая | 0,7...1,0 | 0,75...1,0 |
| Гравий | 0,62...0,78 | 0,75 |
| Глина, насыщенная водой | 0,18...0,42 | 0,10... 0,40 |
| Мергель | 0,75...1,0 | 1,0...1,35 |
| Щебень | 0,90 | 0,84 |
| Шлак доменный, руда | 1,20 | 1,20 |
| Цемент | 0,84 | 0,73 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема: Проведение планировочных работ бульдозером

- Краткая характеристика работы

До 80% объема строительных работ при строительстве и ремонте

магистральных трубопроводов занимают земляные работы. Значительный объем этих работ выполняется бульдозерами.

В работе предусматривается ознакомление с конструкциями бульдозеров и расчет их производительности.

- Цель работы

Целью работы является ознакомление с конструкциями бульдозеров и приобретение навыков в расчете основных параметров бульдозеров.

- Порядок выполнения работы

3.1. Студент определяет свой вариант исходных данных по табл. 4.1 и 4.2 (номер задания определяется по последним цифрам зачетной книжки): по последней цифре определяется номер варианта по таблице 4.1, а по предпоследней цифре зачетной книжки определяются характеристики грунта (табл. 1.2).

Таблица 4.1

| Варианты | Уклон местности, град |  |
| --- | --- | --- |
|  | подъем | уклон |
| 0 | 5 | – |
| 1 | 3 | – |
| 2 | 8 | – |
| 3 | 10 | – |
| 4 | 15 | – |
| 5 | – | 5 |
| 6 | – | 7 |
| 7 |  | 9 |
| 8 | – | 11 |
| 9 | – | 15 |

  - Изучить основные конструкции отечественных и зарубежных бульдозеров.

  - Рассчитать производительность и мощность бульдозера.

  - По расчетным данным выбрать бульдозер.

  - Оформить отчет (аналогично работе №2).

- Основные теоретические сведения

4.1. Конструкция бульдозера, его работа

Бульдозер – основная машина при выполнении подготовительных работ вдоль трассы будущего магистрального трубопровода. Бульдозер состоит из базовой машины (трактора) и специального навесного оборудования (отвала с рамой или толкающими балками) (рис. 4.1).

По способу установки отвала относительно оси трактора, различают бульдозеры неповоротные (рис. 4.2, а) и универсальные (поворотные) (рис. 4.2, б).

Неповоротными называются бульдозеры, у которых отвал располагается строго перпендикулярно к оси трактора, а универсальными – когда отвал может быть установлен как перпендикулярно к оси трактора, так и под некоторым углом (до 600).

Рабочий процесс бульдозера с неповоротным отвалом состоит из операций копания, срезания стружки, перемещения грунта перед ним и разравнивания грунта. Срезанный грунт, поднимаясь вверх по отвалу, накапливается перед ним, образуя валик, близкий по форме к треугольнику в поперечном сечении, называемый призмой волочения. При транспортировании грунта катет призмы, прилегающей к отвалу, может достигнуть его высоты. После этого отвал приподнимают, прекращая тем самым процесс резания, транспортируют срезанный ранее грунт до места разгрузки.

При разработке грунта бульдозером универсального типа срезаемый грунт будет перемещаться по ширине отвала, и отводиться в боковом, к направлению движения машины, направлении. Наиболее эффективно последняя операция совершается при установке отвала под углом к продольной оси, близким к 450. Таким методом могут вестись работы при засыпке траншей, разработке выемок на косогорах, разравнивании валиков грунта и т.п.

Рис. 4.1. Бульдозер (общий вид): 1 – базовая машина;

2 – толкающая балка; 3 – отвал; 4 – система управления отвалом

Рис. 4.2. Конструкция отвала бульдозера:

а – неповоротного типа; б – универсального (поворотного) типа

В таблицах 4.2 и 4.3 приведены технические характеристики бульдозеров различных типов.

Таблица 4.2

Техническая характеристика гусеничных бульдозеров с неповоротным отвалом на тракторах

тяговых классов 10-75

| Показатели | ДЗ- 42А | ДЗ-110 | ДЗ-35 | ДЗ-1713 | ДЗ-1713-05 | ДЗ- 126А | ДЗ- 126В | ДЗ-158 |  | ДЗ-94С |  | ДЗ-129 ХЛ | ДЗ-141 ХЛ | ДЗ-159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый трактор | ДТ-75 | Т-130 | Т-180 | Т-170 | Т-170 | ДЭТ-250 | ДЭТ-250 | Т-2501 |  | Т-330 |  | Т-330 | Т-500 | Т-7501 |
| Мощность, кВт | 55 | 118 | 130 | 125 | 125 | 243 | 243 | 250 |  | 250 |  | 250 | 368 | 603 |
| Номинальное тяговое усилие трактора, ТС | 3 | (10) | (15) | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 35 |  | 35 | 35 | 75 |
| Отвал: длина, мм высота, мм подъем, мм | 2560 800 600 | 3220 1100 900 | 3360 1200 1130 | 3220 1300 935 | 4100 1140 935 | 4310 1550 835 | 4590 1700 1200 | 4620 1700 1040 |  | 4860 1880 1700 |  | 4860 1880 1700 | 4800 2000 1670 | 5500 2300 1745 |
| Опускание ниже опорной поверхности, мм | 200 | 500 | 430 | 400 | 400 | 515 | 520 | 600 |  | 600 |  | 780 | 720 | 805 |
| Угол резания град. перекоса | 55 - | 55-5 -5 | 55-5 -14 | 55 12 | 55 6 | 55 10 | 55 12 | 55 12 |  | 55 12 |  | 55 12 | 55 10 | 55 10 |
| Управление | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса бульдозера, кг | 6910 | 16300 | 17065 | 17050 | 18000 | 43800 | 36896 |  | 36540 |  | 46940 | 46940 | 54400 | 88975 |

Таблица 4.3

Техническая характеристика гусеничных бульдозеров с

поворотным отвалом

| Показатели | ДЗ-43 | ДЗ-104 | ДЗ-18 | ДЗ-17 |  | ДЗ-28 | ДЗ-55 |  | ДЗ-109 | ДЗ-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый трактор | ДТ-75-Б | Т-4АП1 | Т-100 МЗГП | Т-100 МЗГП |  | Т-130.1 Г-1 | ТП-4 |  | Т-130.1 Г-1 | Т-330 |
| Номинальное тяговое усилие трактора, ТС | 3 | 6(6) | (10) | (10) |  | (10) | 4(6) |  | 6(10) | (25) |
| Отвал: длина, мм высота без козырька, мм подъем, мм опускание, мм | 350 800 600 200 | 3280 1000 720 350 | 3940 815 1000 350 | 2940 815 1100 1000 |  | 3940 830 1000 400 | 3700 1170 900 350 |  | 4120 1170 935 505 | 4860 1300 890 450 |
| Угол, град: резчик перекоса в плане | 55 5 63 и 90 | 55 5 63 и 90 | 47-57 5 62 и 90 | 47-57 5 63 и 90 |  | 55 5 63 и 90 | 55 6 63 и 90 |  | 50-60 6 63и 90 | 50-60 6 63 и 90 |
| Способ изменения углов перекоса и в плане | ВРУЧНУЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление | Гидравлическое |  |  |  | Канатное |  |  | Гидравлическое |  |  |
| Масса, кг: бульдозерного оборудования общая с трактором | 1585 9100 | 1800 10030 | 1900 13900 |  | 2200 14000 | 1900 14900 | 1450 10450 |  | 2800 16650 | 4200 29200 |

4.2. Расчет основных рабочих параметров бульдозера

4.2.1. Тяговый расчет бульдозера

Сопротивление грунта резанию и перемещению преодолевается тяговым усилием бульдозера, которое должно быть несколько больше суммы всех возникающих сопротивлений. Усилие для преодоления этих сопротивлений следует определить для наиболее тяжелых условий работы бульдозера, когда он при копании и перемещении грунта движется на подъем и призма волочения грунта достигает максимальной величины (высоты отвала).

В данном примере предложена методика расчета тягового усилия бульдозера с неповоротным отвалом и бульдозера универсального типа.

При разработке грунта бульдозером с неповоротным отвалом (угол поворота отвала к оси трактора в плане равен 900) максимальное сопротивление перемещению бульдозера Р в момент окончания набора грунта отвалом складывается из следующих величин:

Р = Рр+ Рпр + Рс + Рн + Рт,                              (4.1)

где Рр – сопротивление грунта резанию;

Рпр – сопротивление перемещению призмы грунта (призмы волочения) перед отвалом;

Рс – сопротивление от скольжения грунта вверх по отвалу;

Рн – сопротивление трению ножа отвала бульдозера по грунту;

Рт – сопротивление перемещению тягача.

Расчет проводится по методике приведённой в учебном пособии [3], или по упрощенной методике (Грабчак Л.Г. и др., 1990) (формула 4.1.)

где сопротивления:

Рр – движение при резании:

Рр = КрВh;	(4.2)

Рm – перемещению базовой машины:

Рm = Gб.н.f;	(4.3)

Рн – движения отвала:

Рн= Gб.0 μ;	(4.4)

Рпр – движения призмы волочения:

Рпр = Vфμтγр;	(4.5)

Рс – движения грунта вверх по отвалу:

Рв = Vфμтγрcos2β.	(4.6)

В приведенных формулах:

Gб.н;Gб.0 – соответственно масса базовой машины и базового отвала, кг;

В – длина отвала, м;

h – средняя толщина стружки, м;

Кр = 4000...10000 кг/см2 – коэффициент удельного сопротивления резанию;

f = 0,008...0,12 – коэффициент, сопротивления перекатыванию;

μ = 0,5...0,7 – коэффициент трения грунта о сталь;

μт = 0,8...1,0 – коэффициент трения грунта о грунт;

γр – объемная масса разрыхленного грунта, кг/м3;

Vф – фактический объем грунта, перемещаемый бульдозером, м3.

Необходимая мощность (в Вт) базовой машины

N = W⋅υ1000η,                                           (4.7)

где υ – скорость движения бульдозера, м/с;

η – механический КПД базовой машины, равный 0,75.

4.2.2. Производительность бульдозера. Производительность бульдозера при резании и перемещении грунта определяют из следующего выражения:

Q = 3600Kв⋅qtцм3ч⋅,                                   (4.8)

где Кв – коэффициент использования бульдозера во времени

(Кв = 0,8...0,9);

q – объём грунта перед отвалом плотном теле, м3;

q = lb2KП2Кпрtgϕ0                                           (4.9)

l – длина отвала, мм;

b – высота отвала, м;

КП – коэффициент, учитывающий потери грунта и зависящий от длины перемещения – 0,005...1,0;

Кпр – коэффициент, зависящий от характера разрабатываемых пород;

- для связных пород – Кпр = 0,8…0,9;

- для несвязных Кпр = 1,2…1,3;

φ0 – угол естественного откоса грунта;

tц – длительность одного цикла при движении без поворотов бульдозера (движение задним ходом, L0 = Lр + Lп ≤ 50 м), с;

tц = Lpυp+LПυП+L0υ0+t0                                        (4.10)

При движении на начало работ с разворотом бульдозера (L0 = Lр + Lп; 50 < Lп <100 м)

tц = Lpυp+LПυП+L0υ0+t0+2tпов                                (4.11)

где Lр , LП , L0 – длина пути соответственно резания, перемещения, и обратного хода бульдозера, м; υр, υп, υ0 – скорости движения соответственно при резании, перемещении и обратном ходе, м/с; t0 и tпов – время остановок на переключение передачи и поворота, с.

Производительность бульдозера при резании и перемещении грунта определяется по формуле:

П1 = 3600⋅V⋅Kи⋅Куt⋅Кр,                                 (4.12)

где Ки – коэффициент использования бульдозера по времени

(Ки = 0,85...0,90);

Ку – коэффициент, учитывающей влияние уклона местности на производительность бульдозера, определяют по табл. 4.4;

Кр – коэффициент разрыхления (см. табл. 1.2);

t – продолжительность одного цикла, с;

V – объем призмы волочения перед отвалом.

Таблица 4.4

Значение коэффициента Ку

| Угол подъема в град. | Ку | Угол уклона в град. | Ку |
| --- | --- | --- | --- |
| 0...5 | 1,00...0,67 | 0...5 | 1,00...1,33 |
| 5...10 | 0,67...0,50 | 5...10 | 1,33...1,94 |
| 10...15 | 0,50...0,40 | 10...15 | 1,94...2,25 |
|  |  | 15...20 | 2,25...2,68 |

V = B(H−h)2Kпот2Кр,                                     (4.13)

где Кпот – коэффициент, учитывающий потери грунта в процессе перемещения призмы,

Кпот = 1 – 0,005∙Ln,                                (4.14)

где Ln – расстояние на которое перемещается грунтовая призма, м (зависит от схемы движения бульдозера по строительной полосе при резании и перемещении срезаемого слоя грунта).

Выбираем скорости движения бульдозера на участках: набора грунта (резание).

νр = 2...6 км/ч, перемещения призмы νп= 4...8 км/ч, движения задним ходом νзх = 5...10 км/ч.

Продолжительность работы машины t за один цикл слагается из следующих отрезков времени:

t = t1=tp+tn+tз.х+tпп+t0+2tпов,                         (4.15)

где tр, tп ,tзх, – соответственно продолжительность работы машины при резании грунта, его перемещении и заднего холостого движения машины; tпп – время переключения передач (tпп = 6...8с); t0 – время опускания отвала (t0 = 2...4с).

Время на выполнение поцессов резания, перемещения грунта и обратного хода бульдозера рассчитывается по формулам

tp=3,6Lpνpc; tn=3,6Lnνnc; tз.х=3,6⋅(Lp+Ln)νз.х,с,(4.20)
Длина резания грунта бульдозером рассчитывается по формуле

Lp = 0,5H2tgϕh                                          (4.21)

где Lp – длина пути резания грунта;

H – высота отвала, м;

h – толщина срезанного слоя, м (0,1…0,5);

φ0 – угол естественного откоса грунта [6, стр. 51, 177].

Производительность бульдозера при планировочных работах (разравнивании грунта) определяется по формуле

П1 = 3600L(Bsinϕ−b1)Kиn(Lν+tпов)м2/ч,                                (4.22)

где L – длина планируемого участка;

φ – угол установки отвала в плане;

b1 – величина перекрытия прохода (b1 = 0,5);

n – число проходов по одному месту (n =1...2);

ν – рабочая скорость движения бульдозера (при резании);

tпов – время поворота бульдозера (tпов = 10...15 с).

4.3. Расчет количества бульдозеров

Для определения количества единиц техники при выполнении процессов резания и перемещения грунта необходимо определить объем работ Vрп (м3) и Vпл (м2)

Vрп = B L h;                                                (4.23)

Vпл = B L,                                                   (4.24)

где B – ширина строительной полосы, м;

L – длина строительной полосы, м;

h – толщина срезаемого слоя грунта (0,3…0,5 м).

Необходимое количество бульдозеров для выполнения необходимых объемов работ при резании и перемещении можно определть по формулам:

Nрп = Vрп/Прп;	(4.25)

Nпл = Vпл/Ппл,	(4.26)

где Vрп и Vпл – соответственно объем работ при резании и перемещении срезаемого слоя грунта и при планировочных работах в пределах землеотвода;

Ппл и Прп – необходимая производительность бульдозера при выполнении планировочных работ и при резании и перемещении.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Грунты. Классификация. Межгосударственный стандарт РФ. Дата введения 1996–07–01.

2. Крец В.Г. Машины и оборудование для строительства и эксплуатации газонефтепроводов и хранилищ: учебное пособие / В.Г. Крец, А.В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011(2013). – 329 с.

3. В.И. Минаев. Машины для строительства магистральных трубопроводов. Учебник. – М.: Недра, 1985.– 440 с.

4. Строительство магистральных трубопроводов. Справочник / В.Г. Чирсков, В.Л. Березин, Л.Г. Телегин и др. – М: Недра, 1991. – 475 с.

5. С.А. Горелов Машины и оборудование для сооружения газонефтепроводов. Уч. пособие.– М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000. – 122 с.

6. Лукьянов В.Г. Технология проведения горно-разведочных выработок: учебник / В.Г. Лукьянов, А.В. Панкратов, В.А. Шмурыгин; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. – 550 с.

Дополнительная:

1. Каталог машин для строительства трубопроводов. Изд. СКБ «Газстроймашина», 1992.

2. Александров М.П. Грузоподъёмные машины. – М.: Высшая школа.

3. Домбровский Н.Г., Гальперин М.И. Строительные машины. Часть I–III. – М.: Высшая школа, 1986.

4. Горнопроходческие машины и комплексы: Учеб. Для вузов/Л.Г. Грабчак, В.И. Несмотряев, В.И. Шендеров, Б.Н. Кузовлев. – М.: Недра, 1990. – 336 с.

5. Машины для земляных работ / Д.П. Волков, В.Я. Крикун, П.Е. Тотолин и др. – М.: Машиностроение, 1992. – 448 с.

6. Машины для земляных работ / Н.Г. Гаркази, В.И. Арипченко, В.В. Карпов и др. – М.: Высшая школа, 1992. – 335 с.

7. Шмурыгин В.А. Проведение горноразведочных выработок: учебное пособие / В.А. Шмурыгин; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2012. – 207 с.

8. Интернет-ресурсы.

Учебное издание

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Методические указания к выполнению практических работ (№4,5,6,7) для  магистрантов, обучающихся по направлению

131000 «Нефтегазовое дело»

Составители

ШМУРЫГИН Владимир Александрович

КРЕЦ Виктор Георгиевич

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

с качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печат . .2014. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать RISO. Усл. печ.л. . Уч.-изд.л. . Заказ . Тираж 150 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел/факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |