МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт природных ресурсов

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПР

___________ А.Ю. Дмитриев

«____» «_________» 2014

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Методические указания к выполнению практической работы №3 «Изучение конструкций  прорезающих устройств и способов их установки»

для  магистрантов, обучающихся по направлению

131000 «Нефтегазовое дело»

Составители: В.А. Шмурыгин, А.В. Шадрина

Издательство

Томского политехнического университета

Томск 2014

УДК 622. 691

Машины и оборудование для строительства  и ремонта объектов нефтегазового комплекса: методические указания к выполнению практической работы №3 «Изучение конструкций прорезающих устройств и способов их установки»

для магистрантов, обучающихся по направлению  №131000 «Нефтегазовое дело» / сост. В.А. Шмурыгин, А.В. Шадрина; Томский политехнический университет – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 62 с.

УДК 622. 691

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ)  24.12. 2013 г., протокол методического семинара № _13___

Зав. кафедрой ТХНГ

доцент, канд. техн. наук.      ____________________ А.В. Рудаченко

Председатель учебно-методической

комиссии                  А.В. Веревкин, к.т.н.,доцент

© Составление ГОУ ВПО

«Томский политехнический университет», 2014

© Шмурыгин В.А., Шадрина А.В., составление, 2014

© Оформление. Издательство

Томского политехнического университета, 2014

УДК 622. 691

Машины и оборудование для строительства  и ремонта объектов нефтегазового комплекса: методические указания к выполнению практической работы №3 «Изучение конструкций прорезающих устройств и способов их установки»

для магистрантов обучающихся по направлению  №131000 «Нефтегазовое дело» / сост. В.А. Шмурыгин, А.В. Шадрина; Томский политехнический университет – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 23 с.

УДК 622. 691

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ)  24.12. 2013 г., протокол методического семинара № _13___

Зав. кафедрой ТХНГ

доцент, канд. техн. наук.      ____________________ А.В. Рудаченко

Председатель учебно-методической

комиссии                  А.В. Веревкин, к.т.н.,доцент

© Составление ГОУ ВПО

«Томский политехнический университет», 2014

© Шмурыгин В.А., Шадрина А.В., составление, 2014

© Оформление. Издательство

Томского политехнического университета, 2014

Практическая работа № 3

Тема: Изучение конструкций прорезающих устройств и способов их установки

Студент должен:

знать: назначение, условия применения, конструкции и принцип работы прорезных устройств, способы удаления вырезанного элемента, способы установки  и технологию работ по демонтажу прорезных устройств.

уметь: производить подготовку прорезного устройства к работе, выполнять процесс вырезки и извлечения элемента, производить демонтаж прорезного устройства.

- Краткая характеристика работы

В технологию ремонтных работ на магистральных трубопроводах входит врезка вантузов.

Вантуз – это патрубок с задвижкой, устанавливаемый под прямым углом к оси трубопровода.

Вантузы предназначены для подсоединения насосных агрегатов при опорожнении ремонтируемого участка и закачки нефти в нефтепровод после ремонта, а также для впуска воздуха при освобождении и выпуска газовоздушной смеси при заполнении нефтепровода.

Место установки вантузов зависит от их назначения: при откачке нефти – в самых низких по геодезическим отметкам трассы; при закачке – на ремонтируемом участке по верхней образующей; для впуска (выпуска) воздуха – по верхней образующей в местах трассы ремонтируемого участка с наиболее высокой геодезической отметкой; для полного выпуска нефти из ремонтируемого участка – по нижней образующей трубопровода («Малютка»).

Количество и диаметр врезаемых для откачки (закачки) вантузов зависит от объёма откачиваемой  (закачиваемой) нефти (табл. 1).

Таблица 1 - Минимальное количество  и диаметр вантузов, врезаемых в трубопровод для откачки и закачки нефти

| № п/п | Объем откачки, м3 | Вантузы для откачки |  | Вантузы для закачки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество, шт. | диаметр, мм | количество, шт. | диаметр, мм |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | < 500 500-1000 1000-2000 2000-5000 5000-10000 10000-15 000 15000-20 000 > 20 000 | 2 2 2 3 4 1 2 5 3 6 2 2 3 7 2 3 4 | 150 150 150 150 150 150 200 150 200 150 150 200 200 150 150 200 200 | 1 1 1 2 2 2 3 3 | 100, 150 100, 150 100, 150 100, 150 150 150 150 150 |
| Примечания. 1. При диаметре нефтепровода до Dу 500 включительно диаметр вантуза для закачки нефти должен быть не более 100 мм. 2. В соответствии с технологической необходимостью и принятой схемой откачки нефти количество вантузов может быть увеличено. |  |  |  |  |  |

Минимальные диаметры и количество вантузов для впуска (выпуска) воздуха приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Минимальные диаметры и количество вантузов для впуска выпуска воздуха

| Производительность откачки/закачки, м3/ч | Диаметр вантуза, мм | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| › 1250 ⁄ ‹ 1000 1250-2500 ⁄ 1000-4000 ─ ⁄ › 4000 | 50 ⁄ 50 80 ⁄ 80 ─ ⁄ 100 | 2 ⁄ 2 2 ⁄ 2 ─ ⁄ 3 |

Схема расстановки вантузов при врезке для откачки нефти приведена на рис. 1.

Схема конструкции для прорезания отверстия приведена на рис. 2

Рис. 1. Схема расстановки вантузов при врезке для откачки нефти:

1 - задвижка; 2 - патрубок; 3 - усиливающая накладка (воротник); 4 - ремонтируемый трубопровод; А - расстояние между вантузами; b – ширина усиливающего воротника; dв – диаметр вантуза (патрубка); D – диаметр трубопровода; hп – высота патрубка (определяется техническими параметрами применяемого для вырезки приспособ-ления), hп > 100 мм; С – минимальное расстояние между усиливающими воротниками

dв, мм ………………………100   150   200

b, мм ……………………….100   100   100

С, мм ………………………100   100   100

А, мм ………………………400   450   500

- Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков в выборе прорезающего устройства, изучение конструкций, способов монтажа демонтажа устройств, извлечения вырезанного элемента, изучение порядка подготовки и обслуживания прорезных устройств.

- Порядок выполнения работы

  - По литературным и техническим источникам, плакатам и натуральным образцам оборудования студент изучает - устройство  и принцип работы прорезных устройств.

-      Изучает технологию подготовки и монтажа прорезных устройств.

-     Изучает технологию подготовки к работе, технологию прорезания отверстия и технологию извлечения из вантуза вырезанного элемента.

-       Меры безопасности

  - По окончании изучения вышеперечисленных вопросов студент (после допуска преподавателем) производит все необходимые операции по подготовке устройства  к работе.

  - Составление отчета.

- Основные теоретические сведения

Монтаж вантузов и вырезка отверстий в трубопроводе выполняются в следующем порядке:

- приварка патрубков с фланцами к нефтепроводу;

- монтаж задвижки на фланце;

- монтаж на задвижке устройства для вырезки отверстия под давлением;

- опускание фрезы (сверла) до поверхности трубы и вырезка отверстия;

- поднятие фрезы (сверла) в верхнее положение и перекрытие задвижки;

- демонтаж устройства для вырезки отверстия;

- монтаж на освободившееся место трубопровода, предназначенного для перекачки нефти в ёмкость (или в параллельный трубопровод).

Рис. 2. Приспособление для врезки в трубопровод: 1 - трубопровод; 2 - штуцер; 3 - держатель; 4 - задвижка; 5 - корпус устройства; 6 - редуктор; 7 - электродвигатель; 8 - шпиндель; 9 - резец; 10 – сверло

Для вырезки отверстий разработаны и применяются устройства типа УВО 100 - 150, УВД 200, АКВ 103 «Пиранья» (рис. 3.2) и устройства других типов для вырезки отверстий под давлением с диаметрами прорезаемого отверстия от 85 до 170 мм.

В случае дальнейшего использования вантуза после окончания ремонтных работ на фланец монтируется ответный фланец с глиптической заглушкой.

Вырезка отверстий производится при рабочем давлении в нефтепроводе не более 2.5 МПа.

Назначение и область применения

- Устройство прорезное АКВ – 103 «Пиранья-1»

(в дальнейшем и изделие) предназначено для механического прорезания отверстий в стенке трубопроводов, находящихся под давлением рабочих сред (нефть, вода и т.п.)

Изделие может быть использовано при ликвидации аварий и проведении ремонтных работ и регламентных работ путем врезки отводных трубопроводов без его остановки. Вырезанный элемент и стружка не могут нарушить работы арматуры трубопровода, так как конструкция и принцип работы изделия обеспечивают удаление вырезанного элемента, а образовавшаяся стружка имеет малые размеры и не может повлиять на работу элементов в трубопроводе.

Один комплект сменного инструмента изделия гарантирует без переточки прорезания не менее 5 отверстий.

Изделие, смонтированное на отводе от основного трубопровода, позволяет осуществлять следующие функции:

- Сверление центровочного отверстия в основном трубопроводе;

- Нарезание резьбы в просверленном отверстии;

- Прорезание отверстия требуемого диаметра в трубопроводе;

- Контроль по отсчетному лимбу за положением режущих инструментов при выполнении п.п. 5.2.1. – 5.2.3 (инструкции);

- Плавный вывод шпинделя из полости патрубка и задвижки;

- Гарантированное удаление вырезанного элемента из зоны резания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Диаметр прорезаемого трубопровода, мм : • минимальный • максимальный 2 Толщина стенки прорезаемой трубы, мм : • максимальная 3 Максимальное давление среды в трубопроводе, МПа 4 Диаметры прорезаемых отверстий, мм 5 Время прорезания одного отверстия в зависимости от его диаметра и толщины трубы, мин 6 Напряжение питания, В 7 Потребляемая мощность, кВт 8 Габаритные размеры изделия, мм 9 Масса изделия, кг 10 Условия окружающей среды • температура, С° • относительная влажность, % | 300 1 220 22 2,0 86; 125; 175 3...80 380 1,1 1 365*390*610 + - 40 95 |
| 11 Изделие, может выполнять свои функции в любом пространствен-ном положений. 12 Присоединительные размеры сменных фланцев изделия соот-ветствуют ГОСТ 12815-80 и выполнены под задвижки клиновые с условными проходами Ду = 100; 150; 200 с давлением среды Рр = 6,3 МПа и ниже. |  |

Рис. 3. Монтажная схема вырезки отверстия в трубопроводе

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Устройство изделия приведено на рис. 4 и рис. 5. Оно состоит из корпуса (1) со смонтированным в нем червячным редуктором. На корпусе (1) смонтирован электродвигатель (2), который через муфту (3) может передавать вращение на червяк (4) и червячное колесо (5). На корпусе (1) смонтированы резьбовой корпус (6) и винт (7). От повреждений и попадания посторонних предметов винт (7) защищен кожухом (24).

В центральном отверстии червячного колеса (5) (рис. 3) помещен полый шпиндель (8) с закрепленным на его резьбовом конце переходником (9). В переходнике (9) гайкой (10) закреплён сверло-метчик (11), а гайкой (12) - фреза (13). Переходник (9) и хвостовик сверла-метчика (11) уплотнены резиновыми кольцами (14 и 15). В центральном отверстии резьбового корпуса (6) установлены спаренные манжеты высокого давления (16) с шайбами (17), охватывающие подвижный шпиндель (8).

Шпиндель (8) имеет шпонку (25). При продольном перемещении

шпинделя  (8)  шпонка  (25)  входит в   шпоночный  паз   ступицы

червячного колеса - (5).

На противоположном конце шпинделя (8) установлены подшипники (18), на которых смонтирована гайка (19) с жестко закрепленными на ней маховиком (20) и гайкой (21).

В центральное отверстие шпинделя (8) через гайку (21) помещен винт (22),   снабженный   подвижным   маховиком   (23),   который   имеет возможность - свободно    перемещаться      вдоль      оси   винта

по шпоночному пазу, выполненному по резьбовой части винта.

Другим концом винт (22) помещен во втулку (24), жестко закрепленную в ограждении (29). Винт (22) свободно вращается во втулке (24), а осевое перемещение винта (22) ограничено буртиком (А) на винте и гайкой (26).

На гайке (19) помещен шаблон (27), на поверхности которого нанесены кольцевые риски, указывающие положение режущего инструмента в процессе резания. Шаблон (27) имеет возможность осевого перемещения и фиксируется винтом (28).

2. Изделие, установленное на отводном патрубке с задвижкой, работает следующим образом.

С помощью маховика (20) при неподвижном маховике (23), шпиндель (8) вводится   в зону резания через задвижку. Подачей шпинделя (8)

через маховик (20) и винт (7) производится сверление, нарезание резьбы и кольцевое фрезерование отверстия фрезой (13).

После, окончания фрезерования шпиндель выводится за клин задвижки при помощи маховика (20 и 23). Задвижка закрывается. Вырезанный элемент остается на метчике. Изделие отключается от сети и демонтируется.

Рис. 4. Устройство прорезное АКВ – 103 «Пиранья-1»

Рис. 5. Устройство прорезное АКВ – 103 «Пиранья-1»

5.      ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1 Управление изделием осуществляется по типовой электрической схеме (рис. 6). Пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки SB.1, замыкающей цепь катушки пускателя КМ.1. При этом, главные контакты КМ.1 включат в сеть двигатель, а блок-контакт КМ.1 зашунтирует разомкнутые контакты кнопки SB. 1, после чего кнопка может быть отпущена.

Перечень    элементов    электрической    схемы    изделия    приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Позиц. обозн. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КМ | Пускатель магнитный | 1 | ПМЛ-1 21 0.026 UK-280 В, 50 Гц ТУ 16-644.001-84 |
| М | Электродвигатель | 1 | АИМ 80А4 IМ4481 ТУ 16-525.722-87 |
| SB | Выключатель кнопочный | 1 | кнопка КУ-92 1Exd IIBT5 |

Рис. 6. Электрическая схема управления устройства

| Поз. обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КМ | Пускатель магнитный ПМ- 12-0 10 U=22 | 1 | ТУ16.644.001-82 |
| М | Электродвигатель- АИМ 80А4 1М3081 | 1 | ТУ16.525.772-82 |
| SB | Выключатель кнопочный КУ-92- 1 Exd 1 | 1 |  |

6.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

6.1 Безотказная работа изделия в течение продолжительного срока может быть обеспечена только при -квалифицированной работе с ним и выполнением всех требований настоящей инструкции.

ВНИМАНИЕ!   Работу с изделием можно начинать только после изучения 'Технического описания" и данной Инструкции.

7.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1.    К работе с изделием могут быть допущены только лица, изучившие "Техническое      описание",      данную      инструкцию,      прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности, прошедши курс обучения и сдавшие специальный экзамен, а также имеющие допуск к работе с электроустановками до 1000 В.

7.2.    При   обслуживании   изделия   необходимо    соблюдать   следующие правила:

• проводить обслуживание в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок;

•    корпус изделия должен быть заземлен;

•   работу с изделием проводить только исправным инструментом;

•  монтировать  и демонтировать изделие  на  отводе можно только  убедившись, что изделие отключено от сети;

• работы   по   расконсервации   изделия   и, промывку   инструмента проводить в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

• запрещается      браться руками      за       режущий      инструмент  при подключенном изделии к сети.

8.  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1.   Для   обеспечения   взрывозащиты   при монтаже   руководствоваться следующими документами:

• инструкциями  по   монтажу   и  эксплуатации   электро-оборудования взрывоопасных установок;

•   правилами устройства электроустановок (ПУЭ - 76);

•  паспортом на электродвигатель АИМ 80 А4 IM 4481 ТУ 16-525.722-87;

•    настоящей инструкцией по эксплуатации.

Перед монтажом изделие осмотрите и обратите внимание на:

•   маркировку      взрывозащиты      и      предупреждающие      надписи на электротехнических устройствах, входящих в состав изделия;

•     отсутствие повреждений двигателя и кнопки управления;

•     наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.)

•     наличие заземляющих устройств.

Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и предохранено от коррозии нанесением слоя консистентной смазки.

8.2.   РАСПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ.

При получении изделия проверьте целостность упаковки.

Распаковку проводить в следующем порядке:

•       вскрыть ящик со стороны надписи "ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ";

•       вынуть документацию на изделие;

•       вытащить распорки и вынуть изделие с комплектующими частями; •       провести     наружный  осмотр    и  проверить      комплектность  по упаковочному листу.

Перед подготовкой изделия к работе удалите с него консервационную смазку  ветошью,   смоченной в растворителе,   и   обдуйте   его  сжатым воздухом.

8.3.   ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!   Перед   изготовлением   отводного   патрубка   (1)   и   его монтажом    на    трубопроводе    необходимо    тщательно рассчитать его длину А (рис. 3) по формуле: А = 680мм-L3       (1)

где L3 - длина задвижки (2) в мм. Отклонение  длины   А   смонтированного   отводного   патрубка   (1) от расчетной не должно превышать 10 мм. Изготовление и монтаж отводного патрубка (1) производить согласно "Инструкции по врезке отводов в магистральных нефтепроводах под давлением" РД - 39-075-91.

Подготовку изделия к работе выполнить в следующей последова-тельности:

1)      при вертикальном расположении прорезного устройства, полости отводного патрубка (1) и задвижки (2) заполнить водой до уровня клина (8);

2)      закрыть задвижку (2);

3)      навернуть   фланец (3)   нужного   размера   на   корпус прорезного устройства (4);

4)      проверить   надежность, крепления   режущего   инструмента (5, 6) в шпинделе (7) изделиях помощью спецключей;

5)      установить шпиндель (7) изделия в крайнее верхнее положение;

6)      установить изделие на задвижку (2) и убедиться, что конец сверла-метчика (5) не касается клина (8) задвижки;

7) с помощью шпилек и гаек закрепить изделие на задвижке (2) довернуть изделие против  часовой стрелки с усилием 15 Нм, открыть задвижку (2); .

8)     установить эл. двигатель на изделие;

9) подсоединить блок управления (12)  изделия к питающей сети.

В случае горизонтального расположения прорезного устройства после монтажа задвижки (2) на отводном патрубке (1) закрыть задвижку и, через предварительно просверленное с верхней стороны патрубка (1) отверстие диаметром 8 мм, залить водой полости патрубка (1) и зад-вижки (2) до полного их заполнения, после чего  вставить в отверстие заглушку (конструкция, заглушки и требования по ее установке, соглас-но "Инструкции по врезке отводов в магистральных нефтепроводах под давлением" РД-39-075-91.

Дальнейшая подготовка изделия к работе согласно выше описанной последовательности начиная с п.3.

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

Вращая маховик (20) (рис. 4) и придерживая маховик (23), произ-водится осевое перемещение шпинделя в зону резания, при этом совме-щаются шпонка шпинделя и шпоночный паз ступицы червячного коле-са.

При переходе гайки (19) в резьбу винта (7) маховиком (23) произ-водится совмещение шагов резьбы обоих винтов до выхода винта (22) из зацепления с гайкой (21). При касании сверла - метчика магистраль-ной трубы, установить шаблон (27) на метку начала сверления, для чего, ослабив винт (28); переместить шаблон (27) до совмещения его первой кольцевой риски с краем защитного кожуха. (24), после чего - шаблон закрепить винтом - (28);

Включается электродвигатель  который через червяк и червячное колесо передает вращение шпинделю (8), на котором  закреплены сверло - метчик и фреза. Направление вращения фрезы - правое при обратном вращении переключить электродвигатель.

Вращением маховика (20) осуществляется подача при сверлении стенки трубопровода.

После окончания сверления (рис. 4) произойдет резкое ослабле-ние усилия подачи. Кольцевая метка "нарезание резьбы" на шаблоне (27) совместится с краем защитного кожуха (24).

При    достижении    этой    метки    произвести    нарезание    резь-бы, для чего необходимо  ускорить  подачу сверла-метчика,  быстро  вращая  маховик (20). Метчик нарезает резьбу и проходит цилиндричес-кой частью в отверстие (рис. 8).

При окончании нарезания резьбы резко уменьшить подачу шпин-деля, для того, чтобы не произошло врезание фрезы в стенку трубы. Осторожно вращая маховик (20), коснуться фрезой стенки трубы.

Плавно    вращая    маховик    (20)    подачи    по    часовой    стрелке со   скоростью    примерно    0,1    об/мин    (30    угл. град/мин),    выполнить прорезание отверстия.

Во  время   прорезания   следует  избегать  возникновения  вибра-ций и    шума    (следствием     чего     может    быть     поломка     инст-румента). При возникновении вибраций следует быстро отвести фрезу (13) назад обратным вращением маховика (20) подачи. При нормальном резании должен быть слышен ровный шум-шипение. После прохож-дения 1/3 и 2/3 участка между рисками "Фрезерование" следует каждый раз делать вывод фрезы (13) , из паза для удаления образовавшейся стружки, для чего маховик (20) подачи нужно повернуть в обратном направлении на 1-2оборота.

При подходе самой верхней кольцевой риски шаблона (27) к краю защитного, кожуха (24) подачу необходимо выполнять более медленно так как происходит неравномерный  выход фрезы (13) из криволиней-ной стенки трубопровода. В момент сравнивания крайней риски с краем защитного кожуха (24) произойдёт полное вырезание элемента трубо-провода, что проявится в исчезновении шума и значительном снижении  усилия на маховике тонкой подачи.

Вращая  маховик  (20) подачи по  часовой  стрелке  на 2-3 оборо-та,   выполнить зачистку прорезанного отверстия.

Нажать     кнопку     на     прорезном     устройстве    для     отклю-чения электродвигателя (2).

Вывести шпиндель за клин задвижки, для чего необходимо:

•  вращая      маховик      (20)      против      часовой      стрелки,      ввести в зацепление гайку (21) с винтом (22);

• одновременно  вращая  маховик  (20)  и  маховик  (23),  осуществить переход гайки (19) с винта (7) на винт (22);

• затем, придерживая маховиком (23) винт (22) от проворачивания, вращая маховик (20), вывести режущий инструмент за клин задвижки.

Закрыть задвижку.

Отключить электрический кабель изделия от сети и снять заземление.

Демонтировать изделие с переходником с задвижки. Снять вырезанный элемент трубы со сверла-метчика. Промыть прорезную фрезу    и сверло-метчик    в керосине или дизельном топливе и смазать тонким слоем консистентной смазки. Уложить изделие в ящик.

Рис. 7. Сверление и нарезание резьбы

10.      ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1.    СМАЗКА

Рекомендуемая     смазка           ЦИАТИМ     - 201     ГОСТ     6267-74, смазка-заменитель - "Солидол" синтетический ГОСТ 4366-76. Этой смазкой при сборке заполнены все подшипники качения и червячная передача, и она рассчитана на весь срок службы до капитального ремонта. При допущении износа сальниковых уплотнений нефть или вода могут проникнуть в изделие, тогда смазку следует заменить в объеме 500 см3.

После каждого рабочего цикла открытые части шпинделя, и режущий инструмент смазывают тонким слоем упомянутой смазки. Кроме того, смазываются зубья фланца, соответствующие им впадины в шпинделе, гайка, гильзы и ходовой винт.

10.2.    ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ СВЕРЛА-МЕТЧИКА:

•     ввести шпиндель в зацепление со ступицей червячного колеса;

•  с помощью торцевого спецключа из комплекта изделия вывинтить; и снять накидную гайку (см. рис. 4);

•    отвинтить переходник (9);

• вставить в отверстие переходника (9) выколотку и ударами молотка по нему выбить сверло-метчик;

• вставить новое сверло-метчик в инструментальный конус шпинделя (убедиться при этт      кольцевой риски шаблона'000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ом в сохранности кольца (14)) установить накидную гайку.

10.3.  ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ПРОРЕЗНОЙ ФРЕЗЫ

- Ввести шпиндель в зацепление со ступицей червячного колеса;

- с помощью торцевого спецключа вывинтить гайку (12) (см рис. 4);

- покачивая пробную фрезу (13), снять ее с посадочного пояска и шпонок;

- протереть посадочное место тряпкой;

- установить новую прорезную фрезу (13); Закрепить ее, затянув гайку (12).

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень     возможных      неисправностей      изделия      и их способы устранения согласно таблице 5.

11.       ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

11.1.   Хранение     изделия     осуществляется, в     технологической  таре предприятия-изготовителя в складских помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки и изделия. Условия хранения изделия -1 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

12.      ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1.  Транспортирование  изделия  может производиться  любым  видом транспорта с соблюдением следующих условий:

•       технологическая тара с изделием должна быть закреплена способом, исключающим возможность ее перемещения по грузовой площадке транспортного средства;

•       при   погрузке-разгрузке   запрещается   бросать   или   кантовать технологическую тару с изделием;

•       при  перевозке  технологическая  тара   с   изделием   должна   быть защищена от попадания атмосферных осадков.

Таблица 5

| № | Описание неисправности | Причины неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не включается электродвигатель | Утоплена кнопка блокировочного устройства | Вытянуть кнопку блокировочного устройства |
| 2. | Через шпиндель вытекает нефть, вода | Повреждены резиновые кольца в инструментальном конусе | Заменить поврежденные кольца |
| 3. | Через защитный кожух вытекает нефть, вода | Износилась манжета шпинделя' | Заменить манжету шпинделя |
| 4. | При прорезании отверстия возникает сильная вибрация | Большая подача при резании. Износились или выкрошились зубья прорезной фрезы | Уменьшить подачу при резании Заменить прорезанную фрезу |
| 5. | При вращении маховика подачи прорезная фреза не режет металл | Сломалось сверло-метчик | Заменить сверло-метчик |
| 6. | при сверлении слышен резкий писк или потрескивание. | Затупились или выкро-шились режущие кромки сверла-метчика | Заменить сверло-метчик |
| 7 | Отверстие не дорезается до конца | Не выдержан размер А длины патрубка | Изготовить и смонтировать новый патрубок нужного размера |

Список рекомендуемой литературы

1. Трубопроводный транспорт нефти/ С.М. Вайншток, В.В. Новосёлов, А.Д. Прохоров, А.М. Шаммазов: Под ред. С.М. Вайнштока: Учеб. Для вузов. В 2 т. ─ М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. ─ Т. 2. 621 с.: ил.

2. Обеспечение надёжности магистральных трубопроводов/ А.А. Коршак, Г.Е. Коробов, В.А. Душин, Р.Р. Набиев и др.; ─  Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2000. – 170 с., табл. 26, ил. 41.

3. Технология, оборудование, приборы для ремонта основных объектов магистральных трубопроводов/ В.А. Душин: Справочное пособие.  Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2001. – 144 с.

4. Документация на устройство прорезное АКВ – 103 «Пиранья» № 128, завод «Транснефтемаш», 2004 г.

Учебное издание

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Методические указания к выполнению практической работы №1     для  магистрантов, обучающихся по направлению

131000 «Нефтегазовое дело»

Составители

ШМУРЫГИН Владимир Александрович

ШАДРИНА  Анастасия Викторовна

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

с качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печат . .2014. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать RISO. Усл. печ.л. . Уч.-изд.л. . Заказ . Тираж 150 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. Тел/факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |