Лабораторная работа №4

МАТЕМАТИЧЕКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Дифференциальные уравнения второго порядка

Цель работы. Исследование возможностей применения дифференциальных уравнений второго порядка и графического моделирования в двухмерном пространстве в среде MathCAD при решении электротехнических задач.

2.1.Теоретические сведения

В современной энергетике используется большое число различных автоматических устройств (датчики, усилители, гидравлические и пневматические исполнительные устройства и т.д.). Они состоят из разнообразных элементов, выполняют различные функции, отличаются принципом действия, схемными и конструктивными решениями.

В автоматических системах элементы автоматики чаще всего работают в неустановившихся, переходных режимах. Это связано с тем, что внешние силы, действующие на автоматическую систему, как правило, непрерывно и случайно изменяются, поэтому исследование поведения элементов автоматических устройств в переходных режимах, в динамике, представляет собой важную задачу.

В большинстве случаев рассмотрение переходных режимов работы элементов автоматики приводит к дифференциальным уравнениям того или иного вида. В результате физическая задача определения выходной величины (тока, напряжения) элемента автоматики сводится к математической задаче составления некоторого дифференциального уравнения и отыскания решения этого уравнения. В данной лабораторной работе ограничимся изучением так называемых обыкновенных линейных систем, поведение которых описывается обыкновенными линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами.

При составлении дифференциального уравнения используют основные законы той отрасли науки и техники, к которой относится нелинейный элемент. Такими законами могут быть законы Кирхгофа для электрических устройств, законы Ньютона для механических устройств и т.д.

В общем случае дифференциальное уравнение имеет вид

(7)

где х1 – известная входная величина, х2 – неизвестная выходная величина.

В задачах, решаемых в электротехнике, обычно х1 – ток или ЭДС внешнего источника, х2 – неизвестный ток в ветви или напряжение на каком-либо элементе.

В общем случае порядок дифференциального уравнения (7) может быть любым. Однако на практике в большинстве случаев автоматическую систему стремятся разбить на звенья и составляют дифференциальное уравнение для каждого звена в отдельности, причем порядок каждого дифференциального уравнения обычно не выше второго. Это обусловлено тем, что решение дифференциального уравнения с порядком выше второго представляет собой сложную задачу, даже при использовании современной вычислительной техники.

Пусть (7) имеет второй порядок, тогда дифференциальное уравнение будет иметь следующий вид

(8)

2.2. Задание

Выбрать схему электрических соединений согласно варианту (таблица 3.1, рис. 3.1), считая , .

1. Сформировать математическую модель цепи в виде дифференциального уравнения второго порядка

- а) относительно тока в индуктивности iL,

б) относительно напряжения на емкости uc.

2. Получить характеристическое уравнение цепи, определить его корни и постоянную времени . Выразить коэффициенты уравнения в относительных единицах.

3. В среде MathCAD решить дифференциальные уравнения, полученные в п.1. Сформировать графическую модель, построив графики переходных процессов напряжения на емкости uc (t),тока в индуктивности iL (t)для интервала времени 5max.

Методические указания

| Рис. 4.1 | В схеме (рис. 4.1) L = 0,25 Гн, C = 5 ∙10-5 мкФ, R1 = 10 Ом, R2 = 10 Ом А. 1а. Получим дифференциальное уравнение второго порядка для схемы относительно тока в индуктивности. |
| --- | --- |

Выбранные положительные направления токов показаны на рис. 2.1. Дифференциальные уравнения цепи, полученные по законам Кирхгофа имеют вид

(5)

Из первого уравнения системы (5) выразим ток i1

i1=j−iL−iC.                                        (6)

Из второго уравнения системы (5)

uC=LdiLdt+iLR2                                        (7)

Тогда

iC=CduCdt=CLd2iLdt2+R2diLdt.                         (8)

Подставив в третье уравнение системы (5) уравнения (6) и (8), получим

(9)

После раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых имеем

R1LСd2iLdt2+(L+СR1R2)diLdt+(R1+R2)iL=R1j.       (10)

Представим уравнение (10) в канонической форме, когда коэффициент при высшей производной равен единице

d2iLdt2+1СR1+R2LdiLdt+1СL+R2LCR1iL=1СLj.            (11)

Представим (11) в общем виде по аналогии с (8)

,

где .

Далее учтем, что

Тогда

Подставив известные параметры цепи, получим

(12)

1б. Далее выведем дифференциальное уравнение второго порядка для схемы на рис. 2.1 относительно напряжения на емкости.

Согласно второму закону Кирхгофа i1=uCR1. Выразим из первого уравнения системы (5) ток в индуктивности

iL=j−uCR1−CduCdt.                                    (13)

Подставив (13) во второе уравнение системы (5), получим

Ldjdt−1R1duCdt−Cd2uCdt2+R2j−uCR1−CduCdt−uC=0.

После раскрытия скобок, приведения подобных слагаемых и деления каждого члена уравнения на CL (коэффициент при высшей производной) имеем

d2uCdt2+1СR1+R2LduCdt+1СL+R2LCR1⋅uC=1Cdjdt+R2СLj.       (14)

Представим (14) в виде аналогичном  (8)

(15)

где .

Необходимо обратить внимание, что коэффициенты  в левых частях уравнений (12) и (15) совпадают.

Далее учтем, что

Тогда

(16)

Подставив в (16) заданные параметры цепи, получим

(17)

2. Характеристическое уравнение, соответствующее дифференциальному уравнению, как известно, составляется с помощью алгебраизации соответствующего однородного уравнения. В рассматриваемом примере можно получить одинаковые характеристические уравнения на основании (11) или (14). Правые части дифференциальных уравнений приравниваются к нулю, так как вид и длительность переходного процесса не зависят от внешних источников, а зависят только от параметров и топологии цепи.

Итак, характеристическое уравнение для цепи рис. 2.1 имеет вид

(18)

Уравнение (18) имеет два корня, которые в общем случае могут быть действительными или комплексно-сопряженными. Для рассматриваемого примера . Максимальная постоянная времени

с.

Как известно, длительность переходного процесса не превышает 5τ, то есть в данном случае 0.06 с.

Переход от именованных к относительным единицам при

решении дифференциального уравнения

В уравнениях (12), (17) коэффициенты  при именованных единицах (генри, фарады, Омы) значительно отличаются друг от друга по величине, что приводит к определенным трудностям при отыскании решения.  Целесообразно перейти к относительным единицам. За базовые величины примем:

- для сопротивлений – сопротивление емкости ;

- для частоты – частоту источника , то есть

- для токов – амплитуду источника тока , то есть .

В рассматриваемом примере Ом,  Ом.

Относительные сопротивления в этом случае равны

.

Относительная индуктивность и емкость

.

Тогда в (12) коэффициенты будут равны

и уравнения (12), (17) примут следующий вид

,                               (19)

(20)

Как видно, коэффициенты левой и правой частей (19), (20) отличаются друг от друга в значительно меньшей степени, чем в уравнениях ().

3. Решение дифференциального уравнения в среде MathCAD

Решим дифференциальные уравнения (19), (20).

Воспользуемся функцией Odesolve, для решения одиночных дифференциальных уравнений. Эта функция используется в составе вычислительного блока, открывающегося директивой Given. В вычислительном блоке после директивы Given задается само уравнение и начальные условия: значение искомой величины в нулевой момент времени и значение первой производной искомой величины также в нулевой момент времени.

После расчета аналитическое выражение для этой функции не выводится, однако с ней можно выполнять математические операции, например, дифференцировать.

Для рассматриваемого примера искомые величины – ток в индуктивности iL(t) и напряжение на емкости uс(t).

Как известно, ток в индуктивности и напряжение на емкости согласно законам коммутации не изменяются мгновенно. Коммутация для схемы на рис. 4.1 заключается в подключении цепи к источнику тока, следовательно, ток в индуктивности до коммутации был равен нулю

iL(0–) = iL(0+) = 0.

Для документа MathCAD  введем обозначение

х1(t) = iL(t),   х2(t) = uC(t).

Тогда

х1(0) = iL(0–) = 0,   х2(0) = uC(0) = 0.

Начальные значения производной тока и напряжения в нулевой момент времени

.

Введем обозначения

.

Поскольку расчет ведется в относительных единицах, то

.

| Рис. 4.2 | Для рассматриваемого примера, считая в начальный момент емкость закороткой (так как uс(0-) = 0), а индуктивность разрывом (так как iL(0-) = 0), получим (рис. 4.2) . |
| --- | --- |

То есть принимаем

Для построения графика напряжения на индуктивности воспользуемся известной формулой

.

Документ MathCAD

Решение дифференциального уравнения относительно

тока в индуктивности

а1:= 10.2            а0:= 4               b0:= 2

Given

x1(0) = 0           x1΄(0) = 0

Рис. 4.3

Документ MathCAD

Решение дифференциального уравнения относительно

напряжения на емкости

а1:= 10.2            а0:= 4         b1:= 1       b0:= 0.2

Given

x1(0) = 0           x1΄(0) = 1

Рис. 4.4

Примечания

В дифференциальном уравнении и при задании x1(0),  x1΄(0), x2(0),  x2΄(0)  применяется не обычный знак равенства «=», а знак приближенного равенства «=». Шаблон данного оператора расположен:

View → Toolbars → Boolean

Шаблон оператора дифференцирования расположен:

View → Toolbars → Calculus

Для перехода к именованным единицам достаточно умножить найденную зависимость тока в индуктивности на базовую величину

iL(t) = х1(t)∙JБ.

Графики тока и напряжения построены для временного интервала, равного двум периодам (4π = 12,56 рад). Период для источника тока равен

с.

Таким образом, интервал 4π соответствует 0,0628 с. На рис. 4.5 показана зависимость тока в индуктивности от времени в именованных единицах.

Рис. 4.5

Для напряжения на емкости базовой величиной является его принужденное значение. Для схемы рис. 4.1 напряжение на емкости в новом установившемся режиме можно определить по закону Ома, применив правило разброса,

где Ом.

Переходный процесс заканчивается примерно через 0.06 с, это соответствует 12 рад. Как видно (рис. 4.4), принужденное напряжение в установившемся режиме , что в именованных единицах соответствует примерно 50 В.