Длинные линии                         Вариант № 1

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =100 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=200 (Ом) и C=50 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=150 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр(t). |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =150 (Ом) и ZB2 =250 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=0,1 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=200 (В). Определить напряжение uL(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 2

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =300 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=100 (Ом) и L=0,5 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=120 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны напряжения uотр(t). |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =300 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=100 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=300 (В). Определить ток iС(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 3

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =100 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=100 (Ом) и C=100 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=200 (В). Определить закон изменения во времени тока i2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =350 (Ом) и ZB2 =150 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=0,5 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=100 (В). Определить напряжение uL(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 4

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =250 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=250 (Ом) и L=0,4 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=250 (В). Определить закон изменения во времени напряжения u2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =200 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=50 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=200 (В). Определить ток iп2(t) в линии с ZB2. |  |

Длинные линии                         Вариант № 5

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=50 (Ом) и C=100 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=250 (В). Определить закон изменения во времени тока i2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =100 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=300 (В). Определить падающую волну напряжения uп2 во второй линии. |  |

Длинные линии                         Вариант № 6

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =400 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=200 (Ом) и L=0,4 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=300 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр(t). |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =300 (Ом), ZB2 =200 (Ом) и ZB3 =100 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=275 (В). Определить падающую волну тока iп3 в третьей линии с ZB3 . |  |

Длинные линии                         Вариант № 7

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =400 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=100 (Ом) и C=50 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=200 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр(t). |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =100 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=1 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=250 (В). Определить закон изменения во времени падающей волны напряжения uп2(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 8

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=200 (Ом) и L=0,25 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=200 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны напряжения uотр(t). |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =300 (Ом) и ZB2 =200 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=200 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=300 (В). Определить ток i2(t). |  |

Кафедра ТОЭ, ТПУ. Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

Длинные линии                         Вариант № 9

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =400 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=400 (Ом) и L=0,5 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=200 (В). Определить закон изменения во времени тока i2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =100 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=20 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=100 (В). Определить напряжение uС(t). |  |

Кафедра ТОЭ, ТПУ. Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

Длинные линии                         Вариант № 10

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=300 (Ом) и C=100 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=400 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны напряжения uотр(t). |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =400 (Ом) и ZB2 =100 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=1 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=150 (В). Определить закон изменения во времени падающей волны тока iп2(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 11

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =400 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=100 (Ом) и C=50 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=100 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны напряжения uотр(t). |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =400 (Ом) и ZB2 =200 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=2400 (В). Определить падающую волну тока iп2 во второй линии. |  |

Длинные линии                         Вариант № 12

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=400 (Ом) и L=0,2 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=300 (В). Определить закон изменения во времени тока i2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =400 (Ом), ZB2 =200 (Ом) и ZB3 =200 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=250 (В). Определить падающую волну напряжения uп2 во второй линии с ZB2 . |  |

Длинные линии                         Вариант № 13

| Задача 4 Линия без потерь длиной l=300 (км) с первичными параметрами L0=2 .10-3 (Гн/км) и C0=5 .10-8 (Ф/км), нагруженная на емкость C=50 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=200 (В). Определить значение напряжения u2(t0) в конце линии в момент t0=4,336.10-3 (с) после подключения напряжения U0. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =200 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=0,25 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=100 (В). Определить ток iL(t). |  |

Кафедра ТОЭ, ТПУ. Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

Длинные линии                         Вариант № 14

| Задача 4 Линия без потерь длиной l=200 (км) с первичными параметрами L0=0,5 .10-3 (Гн/км) и C0=5 .10-8 (Ф/км), нагруженная на индуктивность L= 0,1 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=300 (В). Определить значение тока i2(t0) в конце линии в момент t0=2,8.10-3 (с) после подключения напряжения U0. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=100 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=240 (В). Определить напряжение uС(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 15

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =400 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=200 (Ом) и C=200 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=300 (В). Определить закон изменения во времени напряжения u2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =100 (Ом) и ZB2 =300 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=0,5 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=100 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр1(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 16

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =400 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=400 (Ом) и L=0,25 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=200 (В). Определить закон изменения во времени напряжения u2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=50 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=240 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр1(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 17

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=300 (Ом) и C=50 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=250 (В). Определить закон изменения во времени напряжения u2(t) в конце линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =200 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=2 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=200 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр1(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 18

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=100 (Ом) и L=0,5 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=300 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр(t) . |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=200 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=600 (В). Определить напряжение uп2(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 19

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =100 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=400 (Ом) и C=50 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=300 (В). Определить закон изменения во времени напряжения uС(t) в нагрузке. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=600 (В). Определить отраженную волну тока iотр1 в первой линии с ZB1. |  |

Кафедра ТОЭ, ТПУ. Составитель: Носов Геннадий Васильевич.

Длинные линии                         Вариант № 20

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=300 (Ом) и L=0,25 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=400 (В). Определить закон изменения во времени тока iL(t) в нагрузке. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом), ZB2 =400 (Ом) и ZB3 =200 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=500 (В). Определить отраженную волну напряжения uотр1 в первой линии с ZB1 . |  |

Длинные линии                         Вариант № 21

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =100 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=200 (Ом) и C=100 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=100 (В). Определить закон изменения во времени тока iС(t) в нагрузке. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =400 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=2 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=200 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны напряжения uотр1(t) в первой линии с ZB1 . |  |

Длинные линии                         Вариант № 22

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=400 (Ом) и L=0,5 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=600 (В). Определить закон изменения во времени напряжения uL(t) в нагрузке. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =400 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=50 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=200 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр1(t). |  |

Длинные линии                         Вариант № 23

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=400 (Ом) и L=1 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=450 (В). Определить закон изменения во времени тока iR(t) в сопротивлении R нагрузки линии. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =400 (Ом) и ZB2 =100 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=100 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=400 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны напряжения uотр1(t) в линии с ZB1. |  |

Длинные линии                         Вариант № 24

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =300 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=200 (Ом) и C=50 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=500 (В). Определить закон изменения во времени напряжения uR(t) на сопротивлении R нагрузки. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом) и ZB2 =200 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=0,2 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=300 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны напряжения uотр1(t) в линии с ZB1. |  |

Длинные линии                         Вариант № 25

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =200 (Ом), нагруженная на параллельно соединенные R=200 (Ом) и C=200 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=300 (В). Определить закон изменения во времени тока iR(t) в сопротивлении R нагрузки. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =100 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=500 (В). Определить отраженную волну напряжения uотр1 в первой линии с ZB1. |  |

Длинные линии                         Вариант № 26

| Задача 4 Линия без потерь с волновым сопротивлением ZB =250 (Ом), нагруженная на последовательно соединенные R=250 (Ом) и L=2 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=250 (В). Определить закон изменения во времени напряжения uR(t) на R нагрузки. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 К месту соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =200 (Ом), ZB2 =300 (Ом) и ZB3 =300 (Ом) движется падающая волна напряжения uп1=350 (В). Определить отраженную волну тока iотр1 в первой линии с ZB1 . |  |

Длинные линии                         Вариант № 27

| Задача 4 Линия без потерь длиной l=200 (км) с первичными параметрами L0=1 .10-3 (Гн/км) и C0=2,5 .10-8 (Ф/км), нагруженная на емкость C=100 (мкФ), включается на постоянное напряжение U0=250 (В). Определить значение тока i2(t0) в конце линии в момент t0=5,463.10-3 (с) после подключения напряжения U0. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =400 (Ом) и ZB2 =100 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=2 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=200 (В). Определить закон изменения во времени падающей волны напряжения uп2(t) в линии с ZB2. |  |

Длинные линии                         Вариант № 28

| Задача 4 Линия без потерь длиной l=300 (км) с первичными параметрами L0=1,333 .10-3 (Гн/км) и C0=0,833 .10-8 (Ф/км), нагруженная на индуктивность L= 0,8 (Гн), включается на постоянное напряжение U0=400 (В). Определить значение напряжения u2(t0) в конце линии в момент t0=2,386.10-3 (с) после подключения напряжения U0. |  |
| --- | --- |
| Задача 5 В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями ZB1 =100 (Ом) и ZB2 =400 (Ом) включен конденсатор с емкостью С=200 (мкФ). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=300 (В). Определить ток iС(t). |  |