ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИГНД:

___________   А.К. Мазуров

«___» _________ 2009 г.

Т.В. Усманова

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО CБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДОЕМЫ

Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Экология геолого-разведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология»

Издательство

Томского политехнического университета

Томск 2009

УДК 622:574(076.5)

ББК  33:20.1я73

У757

Т.В. Усманова

У757 Разработка проекта нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы: методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Экология геолого-разведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель»  для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология». – ТПУ, 2009.- 20 с.

УДК 628.544.002.8(07)

ББК 33:20.1я73

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры геоэкологии и геохимии ИГНД

«28» января 2009г.

Зав. кафедрой ГЭГХ

профессор, доктор геол.-минерал.. наук_______________Л.П. Рихванов

Председатель учебно-методической

комиссии                                                   ________________Н.А. Осипова

Рецензент:

профессор, доктор геолого-минералогических наук Е.Г. Язиков

©Усманова Т.В., 2009

© Томский политехнический университет, 2009

© Оформление. Издательство Томского

политехнического университета

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы – применить теоретические знания, полученные в курсе «Экология геологоразведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель» посредством составления проекта нормативов предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ в водоемы.

В задачи исследований входит:

  - изучение теоретических основ расчета нормативов ПДС загрязняющих веществ в водоемы;

  - расчет величины ПДС;

  - вывод об обеспечении нормативного качества поверхностных вод в контрольном створе при сбросе сточных вод с данного предприятия.

Материал для выполнения данной работы предлагается в виде вариантов расчетных заданий для предприятия, имеющего единственный выпуск сточных вод в водоток.

Вариант задачи выбирается для студентов очного обучения по номеру в списке группы, а заочного – по номеру зачетной книжки (приложение 1).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основными загрязнителями поверхностных вод являются металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка, целлюлозно-бумажная промышленность, коммунальное и сельское хозяйство. В ряду загрязняющих веществ на первом месте стоят нефть и нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы, токсичные органические соединения.

Рисунок 1 - Виды загрязнения поверхностных вод

С каждым годом номенклатура поступающих в водные объекты загрязняющих веществ расширяется, гигиеническая наука не успевает устанавливать нормативы их предельного содержания в воде. Так, всего на сегодняшний день утверждено около 2000 норм ПДК и ОДУ (в том числе — 1200 для водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально - бытового и 900 — рыбохозяйственного назначения). В то же время число химических веществ, содержащихся в воде, исчисляется десятками тысяч.

С целью ограничения загрязнения поверхностных вод в нашей стране разработан ряд нормативно-технических документов, регламентирующих водопользование [1,2,3,4,7,9,10,12].

Охрана поверхностных вод от загрязнения на народно-хозяйственном уровне "обеспечивается экономическими, юридическими и техническими мероприятиями. Согласно [1] установлены экологические нормативы качества природных вод (ПДК) и экологические нормативы загрязнения вод (ПДС — предельно допустимый сброс). Величину ПДС устанавливают из расчета, чтобы обеспечить нормативное качество вод в контрольном створе.

При использовании водных объектов для различных целей необходимо проводить комплекс мероприятий по предотвращению их загрязнения, засорения и истощения. При этом, в случае одновременного использования водного объекта (или его участков) для нескольких видов водопользования, следует исходить из наиболее жестких требований в ряду одноименных нормативов качества природных вод.

При любом виде водопользования необходимо:

а)  принимать меры к максимальному сокращению сброса в водные объекты сточных вод, содержащих загрязняющие вещества;

б)  содержать в исправном состоянии очистные и иные водохозяйственные сооружения;

в) использовать водные объекты для сброса промышленных, бытовых, коммунальных, дренажных и иных сточных вод только с разрешения территориального водоохранного органа.

При этом сброс загрязняющих веществ со сточными водами разрешается только в случае, если он не приводит к увеличению содержания в водном объекте загрязняющих веществ свыше установленных норм.

Требуемая степень очистки сточных вод определяется с учетом их состава и свойств, а также — ассимилирующей способности водного объекта, требований водопользователей к качеству воды.

Нормирование качества природных поверхностных вод включает в себя:

а) общие требования к составу и свойствам поверхностных вод;

б)  перечень ПДК и ОДУ вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения;

в) перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Согласно  принятой в России концепции гигиенического нормирования загрязнения водных объектов, требования к качеству и свойствам воды [3,4] должны соблюдаться, начиная с контрольного створа до самого пункта водопользования. А контрольный створ при этом должен располагаться:

а)  на водотоках — в 1000 м выше по течению от пункта водопользования;

б) на водоемах — в радиусе 1000 м от пункта водопользования. Если же водопользование осуществляется в населенном пункте, то данные требования предъявляются к воде на протяжении всего населенного пункта. Следовательно, содержание в сточных водах загрязняющих веществ и их температура должны быть такими, чтобы с учетом процессов разбавления и самоочищения в воде в контрольном створе вода отвечала нормативным требованиям [3,4].

Важно отметить, что нормативные документы запрещают сбрасывать в водные объекты сточные воды:

а)  содержащие загрязняющие вещества, для которых до настоящего времени не установлены нормативы ПДК или ОДУ. А также те, для которых еще не разработаны методы аналитического контроля;

б) которые могут быть устранены путем организации бессточных производств, применением водосберегающих технологий, максимально использованы в системах оборотного водоснабжения;

в)  неочищенные и недостаточно очищенные, в том числе поверхностный сток с территории промышленных площадок и населенных пунктов.

В целях санитарной охраны вод, используемых для хозяйственно-питьевых и иных нужд населения, установлены прибрежные водоохранные зоны. Размеры этих зон по берегам водоемов и водотоков устанавливаются решением территориального органа исполнительной власти. В пределах водоохранных зон существенно ограничивается хозяйственная деятельность.

Действующие нормативные документы [3, 4] запрещают сброс сточных вод в пределах населенных пунктов. Это может быть разрешено лишь в порядке исключения. В этом случае требования к качеству и свойствам поверхностных вод предъявляются к самим сточным водам.

Важным отличием нормирования загрязнения поверхностных вод от нормирования загрязнения атмосферного воздуха является введение понятия ЛПВ (лимитирующего показателя вредности). Суть ЛПВ заключается в том, что загрязняющее вещество может оказывать на водные экосистемы и здоровье человека неблагоприятное воздействие нескольких видов, каждое из которых характеризуется своей безопасной концентрацией. То из воздействий, безопасная концентрация для которого минимальна, и является лимитирующим.

Для водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования СанПиН № 4630-88 выделяет три вида ЛПВ:

1.  Санитарно-токсикологический (характеризует токсическое действие вещества на организм человека и водных животных)

2.  Общесанитарный (характеризует влияние, оказываемое веществом на общесанитарное состояние водного объекта, в частности, на скорость протекания процессов самоочистки)

3.  Органолептический (характеризует способность вещества менять органолептические, т.е. оцениваемые органами чувств человека свойства воды — запах, привкус, цвет, появление пены)

Согласно [14] для водных объектов рыбохозяйственного назначения добавляются еще три вида ЛПВ:

4. Токсикологический

5. Санитарный

6. Рыбохозяйственный.

Правила охраны поверхностных вод требуют, чтобы при наличии в воде одновременно нескольких загрязняющих веществ с одинаковым ЛПВ в контрольном створе выполнялось неравенство:

iCi/ПДКi<1                      			      (1)

причем суммируются лишь загрязняющие вещества с общим ЛПВ,

где Сi — концентрация i-ro ЗВ в контрольном створе;

ПДКi — ПДК i-ro ЗВ для данного типа водопользования. Как уже отмечалось, при промышленном водопользовании выбираются наиболее жесткие требования.

Непременное условие любого водопользования — экологический контроль. Контролю подлежат состав и свойства поверхностных вод в контрольном створе, состав и объемный расход сточных вод.

Все вышесказанное относится к случаю сброса сточных вод в природные поверхностные водные объекты. Условия же приема сточных вод в канализационные сети города (поселка) регулируются специальными правилами, разрабатываемыми управлением «Водоканал» населенного пункта, в котором расположено предприятие.

Методология разработки нормативов ПДС изложена в «Методике....»[13].

В ней содержатся алгоритмы расчета норм предельно допустимого сброса для трех видов водных объектов:

а) водотоков (реки, каналы);

б) водоемов (озера, водохранилища);

в) прибрежных зон морей.

В рамках данной практической работы мы рассмотрим лишь случай водотоков.

Как уже сказано, при сбросе сточных вод в водотоки нормы качества поверхностных вод должны соблюдаться, начиная с контрольного створа вплоть до пункта водопользования.

А для водотоков рыбохозяйственного назначения — начиная с контрольного створа на протяжении всего участка водопользования данного вида. Расположение контрольного створа в каждом конкретном случае устанавливается территориальным органом водоохраны, но не далее, чем в пятистах метрах вниз по течению от места выпуска сточных вод.

В случае же, если для какого-либо вещества фоновая концентрация в контрольном створе превышает ПДК, величину ПДС устанавливают, исходя из нормативных требований к качеству самих сточных вод. Если же фактический сброс какого-либо загрязняющего вещества меньше расчетного ПДС, то в качестве ПДС принимается фактический сброс.

Для расчета нормативов ПДС необходимы следующие данные:

а)  сведения о гидрологических характеристиках водотока (объемном расходе воды, скорости течения в месте расположения оголовка выпуска, коэффициенте смешения);

б)  сведения о гидрохимических характеристиках водотока (фоновой загрязненности воды всеми загрязняющими веществами в месте расположения контрольного створа);

в) данные об объемном расходе сточных вод, диаметре оголовка и скорости истечения струи сточных вод;

г) сведения о предполагаемом (фактическом) составе сточных вод.

В случае, если фактический (предполагаемый) сброс каких-либо веществ превышает расчетные значения ПДС для этих веществ, то предприятие-водопользователь обязано разработать и выполнить программу мероприятий для достижения уровня ПДС. На время выполнения данных мероприятий по этим веществам устанавливается лимит на сброс — временно согласованный сброс (ВСС) — на уровне фактического (предполагаемого) сброса.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Постановка задачи

В данной работе рассматриваем самый простой случай. Пусть имеется единственный выпуск сточных вод в водоток. В сточных водах содержится только два консервативных загрязняющих вещества с одинаковым ЛПВ. При этом фоновая загрязненность воды водотока в контрольном створе отлична от 0 только для этих двух веществ.

Для любого загрязняющего вещества:

ПДСi=q⋅CПДСi   г/с           						     (2)

где q — объемный расход сточных вод, м3/с;

СПДСi—допустимая концентрация i-го ЗВ в сточных водах, мг/дм3 (г/м3).

Обычно q—заданная величина. Поэтому расчет ПДС сводится  к расчету допустимой концентрации i-ro ЗВ в сточных водах СПДСi

В наиболее общем случае (в рамках бассейнового подхода), когда приходится учитывать наличие на всем протяжении реки сотен водопользователей, сбрасывающих загрязняющие вещества, с их асинхронностью колебаний уровней объемных расходов, наличие поверхностного стока с больших площадей и множество прочих факторов, расчет ПДС становится крайне сложной задачей, решаемой с помощью мощных компьютеров.

Основное уравнение для расчета ПДС:

СПДСi=n⋅(ПДКi−Сфi)+Cфi                    			(3)

где n— кратность общего разбавления;

ПДКi— предельно допустимая концентрация i-ro ЗВ в воде водотоков данного типа водопользования, г/м3 (мг/дм3);

Сфi— фоновая концентрация i-гo ЗВ в воде в контролируемом створе, создаваемая вышерасположенными на водотоке водопользователями, г/м3 (мг/дм3).

Примечание: случай Сф >ПДКi уже рассмотрен выше, в этом случае Спдсi=ПДКi.

Следует отметить, что уравнение (3) не учитывает фактор       н е к о н с е р в а т и в н о с т и, т.е. тот факт, что некоторые ЗВ за время добегания воды в водотоке до контрольного створа из-за химических превращений изменяют свою концентрацию. В этом случае:

CПДСi=n⋅(ПДКiek⋅t−Cфi)+Cфi     					  (4)

где k— фактор консервативности, 1/сут;

t— время добегания воды в водотоке от места выпуска до контрольного створа, сут.

Кратность общего разбавления:

n=nн⋅n0                                			      (5)

где nн— кратность начального разбавления;

n0 — кратность основного разбавления.

Кратность начального разбавления nн ≠ 1 в двух случаях:

а) для напорных (сосредоточенных и рассеивающих) выпусков, если:

Uст≥4⋅Up                               				     (6)

где Uст=4q/πd02— средняя скорость истечения сточных вод из оголовка выпуска, м/с;

d0 — диаметр оголовка, м;

Uр — скорость течения реки (водотока) в месте расположения

оголовка, м/с;

б) при  Uст≥2м/с                                        	    	              (7)

В остальных случаях nн =1.

Кратность начального разбавления рассчитывают так: сначала вычисляются вспомогательные параметры:

1) m=Up/Uст                           			            (8)

2)F=U0/Up−1                            			    	  (9)

где U0— скорость движения воды на оси струи сточных вод на выходе из оголовка, м/с.

Далее по номограмме (рис.2) определяют вспомогательный параметр G.

После чего по номограмме (рис.3) находят искомую величину nн.

Следующий шаг — расчет кратности основного разбавления загрязненной струи в водотоке.

n0=(q+γ⋅Q)/q                              				        (10)

где γ— коэффициент смешения.

Коэффициент смешения зависит от ряда характеристик водотока: извилистости русла, места выпуска сточных вод, коэффициента турбулентной диффузии, расстояния до контрольного створа, наличия ледостава.

В данной работе для упрощения будем считать γ заданной величиной.

Итак, рассчитав nн и n0, с учетом Сфi и q можно рассчитать ПДСi.

Но это еще не окончательное решение, ибо в воде водотока могут оказаться другие загрязняющие вещества с тем же ЛПВ. Особенность задачи в том, что она имеет несколько решений. В самом деле, можно добиться цели, например, в два раза сократив сброс обоих веществ; либо, при неизменном сбросе первого, в четыре раза сократив сброс второго и т.д. Как видно, число решений бесконечно. Правильным решением будет то которое позволяет достичь цели с минимальными материальными издержками. Иными словами, приходится решать оптимальную эколого-экономическую задачу.

Итак, в случае нескольких ЗВ, основное уравнение выглядит так:

CПДСi=n⋅(Cдопi−Cфi)+Cфi              					    (11)

где Сдопi  - допустимая концентрация i-го ЗВ в контрольном створе; причем должно быть соблюдено условие (12), в котором суммирование производится по всем группам ЗВ, имеющим общий ЛПВ, т.е. по всем ЛПВ.

B=iCдопi/ПДК≤1                        					    (12)

2. Порядок выполнения расчетов

На первом этапе рассчитайте Спдс только для первого вещества (игнорируя наличие второго) по формуле (3). Для этого:

а)  возьмите необходимые исходные данные из своего индивидуального варианта (приложение 1), а значение ПДК— из приложения 2;

б) рассчитайте параметры m, F. По рис. 2 определите параметр G. Затем по рис. 3 найдите значение nн;

в) по формуле (10) рассчитайте n0;

г) найдя по формуле (5) величину n, рассчитайте значение Спдсi для первого вещества.

На втором этапе считайте, что в сточных водах содержатся оба вещества. Рассчитайте три варианта выполнения неравенства (12), произвольно задавая значение Сдоп1 и Сдоп2 попарно таким образом, чтобы В < 1.

Для каждой пары Сдоп1 и Сдоп2 рассчитайте соответствующие значения СПДС1 и СПДС2. Условно примите, что один из вариантов экономически целесообразнее. Именно его и можно выбрать в качестве решения, ибо он позволяет обеспечить нормативное качество поверхностных вод в контрольном створе с наименьшими издержками. Результаты расчетов представьте в форме итоговой таблицы 1.

Рисунок 2 – Номограмма для определения вспомогательного параметра G

Рисунок 3 – Номограмма для определения начального разбавления nH

Итоговая таблица 1

Итоговая таблица 1

| № вар-та | n | 1 этап Cпдс1, г/м3 | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |  | 3 вариант |  |  |
|  |  |  | В | Cпдс1, г/м3 | Cпдс2, г/м3 | В | Cпдс1, г/м3 | Cпдс2, г/м3 | В | Cпдс1, г/м3 | Cпдс2, г/м3 |

Выводы.

а) если выполняется неравенство (12) для обоих ЗВ, фактические сбросы могут быть приняты в качестве ПДС;

б) в противном случае делается рекомендация предприятию-водопользователю разработать и выполнить программу мероприятий для достижения уровня ПДС. На время выполнения данных мероприятий по этим веществам устанавливается лимит на сброс — временно согласованный сброс (ВСС) — на уровне фактического (предполагаемого) сброса.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

По выполненной практической работе предоставляется отчет на стандартных листах формата А4. Работа должна содержать:

- инвентаризацию сбросов;

- все выполняемые расчеты;

- итоговую таблицу (1);

- выводы;

- список использованных источников.

Образец оформления титульного листа проекта нормативов предельно допустимых выбросов представлен в приложении 3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91.— М.:Республика, 1992.-64с.;

2. Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации № 545 от 3.08.92. «Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;

3. Правила охраны поверхностных вод.— М.:Госкомприроды СССР,1991;

4. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88;

5. ГОСТ 17.1.1.01-87. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Термины и определения;

6. ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения;

7. ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

8. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Классификация водных объектов;

9. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами;

10. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;

11. ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользовании;

12. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;

13. Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами.— Харьков: ВНИИВО, 1990;

14. Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия для вод рыбохозяйственных водоемов. Информационное письмо Госкомприроды РФ №19.04.16/72 от 28.03.91

Приложение 1 – Варианты расчетных заданий

| Вариант | Наименова-ние загряз-няющего вещества | Q, м3/с | q, м3/с | Сфi, г/м3 | d0, м | Up, м/с | U0 , м/с | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Алюминий Изопрен | 1450 | 1,1 | 0,089 0,0047 | 0,25 | 1,72 | 1,9 | 0,038 |
| 2 | Аммония сульфат Бензальдегид | 561 | 1,017 | 0,52 0,0012 | 0,45 | 0,96 | 1,21 | 0,069 |
| 3 | Фенолы Натрий | 2633 | 0,83 | 0,0004 85,0 | 0,38 | 1,47 | 2,69 | 0,055 |
| 4 | Скипидар Барий | 986 | 2,65 | 0,09 1,35 | 0,4 | 2,11 | 3,64 | 0,079 |
| 5 | Ацетон Капролактам | 3602 | 0,67 | 1,9 0,046 | 0,3 | 0,86 | 1,03 | 0,044 |
| 6 | Бензол Таллий | 1005 | 0,08 | 0,111 0,00008 | 0,2 | 1,31 | 1,86 | 0,041 |
| 7 | Бутилацетат Метанол | 777 | 1,84 | 0,28 0,028 | 0,45 | 1,74 | 3,18 | 0,073 |
| 8 | Калий Толуол | 4335 | 1,24 | 33,4 0,22 | 0,3 | 0,88 | 1,42 | 0,066 |
| 9 | Барий Селен | 2225 | 1,22 | 0,1 0,0044 | 0,43 | 1,95 | 2,91 | 0,028 |
| 10 | БПКполн. Нитраты | 3612 | 1,59 | 1,46 0,012 | 0,6 | 1,41 | 1,63 | 0,034 |
| 11 | Алкилсульфаты Глицерин | 1447 | 1,94 | 0,26 0,68 | 0,24 | 2,14 | 3,02 | 0,023 |
| 12 | Бериллий Нитриты | 15012 | 0,27 | 0,0009 2,65 | 0,32 | 1,02 | 1,46 | 0,071 |
| 13 | Калий Метанол | 885 | 5,27 | 44,0 0,013 | 0,55 | 2,22 | 3,9 | 0,066 |
| 14 | Бензальдегид Марганец | 1142 | 2,19 | 0,0026 0,058 | 0,4 | 0,87 | 1,52 | 0,052 |
| 15 | Барий Диметилсуль-фоксид | 4415 | 1,04 | 0,77 7,21 | 0,36 | 1,53 | 3,0 | 0,041 |

Продолжение приложения 1

| Вар-т | Наименование загрязняющего вещества | Q, м3/с | q, м3/с | Сфi, г/м3 | d0, м | Up, м/с | U0 , м/с | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Диметилфор-мамид Капролактам | 3287 | 0,17 | 6,34 0,63 | 0,22 | 1,37 | 1,87 | 0,021 |
| 17 | Фенолы Нитриты | 4561 | 1,42 | 0,0004 0,005 | 0,47 | 2,05 | 3,15 | 0,055 |
| 18 | Скипидар Сульфаты | 3352 | 1,88 | 0,17 83,9 | 0,6 | 1,33 | 2,0 | 0,047 |
| 19 | Триэтилфосфат Кислота муравьиная | 8963 | 1,47 | 0,16 2,38 | 0,31 | 1,95 | 3,2 | 0,077 |
| 20 | Бензол Мышьяк | 12034 | 0,48 | 0,31 0,02 | 0,2 | 2,34 | 2,55 | 0,038 |
| 21 | Изопрен Магний | 4512 | 4,54 | 0,0052 16,2 | 0,52 | 1,07 | 1,28 | 0,061 |
| 22 | Бутилацетат Метанол | 1223 | 0,56 | 0,11 0,039 | 0,46 | 0,85 | 1,11 | 0,029 |
| 23 | Аммония сульфат Медь | 4568 | 1,36 | 0,63 0,75 | 0,6 | 1,44 | 2,53 | 0,044 |
| 24 | Ацетон Диметилфор-мамид | 8410 | 0,52 | 1,86 8,11 | 0,25 | 2,14 | 2,46 | 0,071 |
| 25 | Толуол Диметилсуль-фоксид | 7741 | 2,19 | 0,33 7,8 | 0,42 | 0,79 | 1,43 | 0,068 |

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового (А), а также рыбохозяйственного (Б) водопользования [4]

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, г/м3 (мг/дм3) | ЛПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Алкилсульфат | 0,5 | орг. |
| 2 | Алкилсульфонат | 0,5 | с.-т. |
| 3 | Алюминий | 0,5 | с.-т. |
| 4 | Аммония сульфат | 1,0 | орг. |
| 5 | Ацетальдегид | 0,25 | орг. |
| 6 | Ацетон | 2,2 | общ. |
| 7 | Барий | 2,0 | орг. |
| 8 | Барий | 0,13 | с.-т. |
| 9 | Бензальдегид | 0,003 | орг. |
| 10 | Бензол | 0,5 | с.-т. |
| 11 | Бериллий | 0,002 | с.-т. |
| 12 | БПКполн. | 3,0 | рыбохоз. |
| 13 | Бутилацетат | 0,3 | с.-т. |
| 14 | Бутилацетат | 0,1 | общ. |
| 15 | Гексахлорэтан | 0,01 | орг. |
| 16 | Глицерин | 0,5 | общ. |
| 17 | Глицерин | 1,0 | с.-т. |
| 18 | Диметилсульфоксид | 10,0 | орг. |
| 19 | Диметилформамид | 10,0 | общ. |
| 20 | Железо2+ | 0,3 | орг. |
| 21 | Изопрен | 0,01 | с.-т. |
| 22 | Калий+ | 50,0 | с.-т. |
| 23 | Капролактам | 1,0 | общ. |
| 24 | Кислота муравьиная | 3,5 | общ. |
| 25 | Кремний | 10,0 | с.-т. |
| 26 | Кислота фталевая | 0,5 | общ. |
| 27 | Латекс синтетический | 1,6 | рыбохоз. |
| 28 | Литий+ | 0,03 | с.-т. |
| 29 | Магний+ | 40,0 | с.-т. |
| 30 | Марганец2+ | 0,1 | орг. |
| 31 | Медь2+ | 1,0 | орг. |

Продолжение приложения 2

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, г/м3 (мг/дм3) | ЛПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 32 | Метанол | 0,1 | с.-т. |
| 33 | Метилакрилат | 0,1 | с.-т. |
| 34 | Мышьяк | 0,05 | с.-т. |
| 35 | Натрий+ | 200,0 | с.-т. |
| 36 | Натрий+ | 120,0 | с.-т. |
| 37 | Нитриты | 3,3 | с.-т. |
| 38 | Нитриты | 0,02 | рыбохоз. |
| 39 | Ртуть2+ | 0,005 | с.-т. |
| 40 | Свинец2+ | 0,03 | с.-т. |
| 41 | Селен | 0,01 | с.-т. |
| 42 | Сероуглерод | 1,0 | орг. |
| 43 | Скипидар | 0,2 | с.-т. |
| 44 | Сульфаты2- | 100,0 | с.-т. |
| 45 | Таллий | 0,0001 | с.-т. |
| 46 | Толуол | 0,5 | орг. |
| 47 | Толуол | 0,5 | рыбохоз. |
| 48 | Триэтилфосфат | 0,3 | общ. |
| 49 | Фенолы | 0,001 | орг. |
| 50 | Фенолы | 0,001 | рыбохоз. |

Приложение 3

CОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы                                   Должность руководителя

по надзору в сфере                                       предприятия

природопользования                                 _________________(ФИО)

__________________(ФИО)                     «__»_____________20__ г.

«__»___________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Главный  Государственный

санитарный врач

____________________(ФИО)

«__»_____________20__г.

ПРОЕКТ

нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы для

_____________________________________________________

(наименование предприятия)

регистрационный

номер разрешения

на выбросы №

«__»______20__г.

Руководитель разработки:

ФИО

Город, 20__г.

Учебное издание

УСМАНОВА Татьяна Вячеславовна

Разработка проекта нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы

Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Экология геолого-разведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология»

Научный редактор

профессор, доктор геол.-мин. наук___________С.И. Арбузов

| Подписано к печати . .2009. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать RISO. Усл. печ. л.1,16. Уч.-изд. л.1,05. Заказ . Тираж 50 экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |  |  |