Практическая работа №4

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

Теория к задачам по ущербу

Экономическая оценка экологического ущерба водным ресурсам

проводится

Увод..= Ууд(вод.). ∑Мпр. .Кэrв

Мпр= miв .Кэi (вод.)

где: Увод.-  экологический ущерб водным ресурсам в рассматриваемом  регионе, от объекта загрязнения, тыс. руб.;

Ууд(вод.).  - показатель удельного ущерба  водным ресурсам, наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих веществ  для  водного объекта в рассматриваемом  регионе, руб./усл. тонну,

Мпр - приведенная масса загрязняющих веществ,  поступивших в водный источник с некоторого объекта в рассматриваемом регионе, тыс.усл тонн;

Kэrв- коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек

Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитывается по следующей формуле:

Мпр= miв. .Кэi (вод.)

где:

miв- фактическая масса  i-ro загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности, тонн;

Кэi (вод.) - коэффициент относительной эколого-экономической опасности для i-го загрязняющего вещества или группы веществ ;

i -вид загрязняющего вещества или группы веществ;

В качестве основы для расчетов приведенной массы загрязнений используются утвержденные значения предельно - допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде водоемов рыбохозяйственного значения (как наиболее жесткие). С помощью ПДК определяются коэффициенты эколого-экономической опасности загрязняющих веществ (как величина обратная ПДК:  Кэi = 1/ПДК).

Учитывая огромное количество поступающих в водные объекты видов загрязняющих веществ, .для упрощения расчета коэффициентов относительной эколого-экономической опасности загрязнения группируются по классам опасности и признаку близких значений ПДКрх.

В основу коэффициентов экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха и почвы положен показатель степени загрязнения и деградации природной среды на территории экономических районов РФ в результате присущих этим районам выбросов в атмосферу и размещаемых на их территории отходов.

При расчете коэффициентов экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек РФ используются сведения о количестве сброшенных загрязненных сточных вод по бассейнам основных рек в разрезе республик, краев, областей и объеме стока по бассейнам основных рек в разрезе экономических районов РФ. Таким образом, эти коэффициенты позволяют учитывать региональные особенности территорий, подверженных негативному воздействию (фоновая загрязненность среды и концентрация источников загрязнения и реципиентов).

Формулы к задачам по ущербу

Уатм.= Ууд.(атм.). ∑Мпр. .Кэr

Мпр= mi. .Кэi (атм.)

Увод..= Ууд(вод.). ∑Мпр. .Кэr

Перечень формул

- Экологический ущерб от загрязнения водных ресурсов

- Экологический ущерб от  загрязнения атмосферного воздуха (от стационарных источников загрязнения)

- Экологический ущерб от загрязнения земель при размещении отходов

Перечень таблиц

Таблица 1. Показатели удельного ущерба (Ууд.(атм.)) и коэффициенты (Кэrа) экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха  территорий экономических районов Российской Федерации

Таблица 2. Коэффициент относительной эколого-экономической опасности Кэi (атм.) для i-го загрязняющего вещества , выбрасываемого в атмосферный воздух

Таблица 3. Показатель удельного ущерба от загрязнений водных ресурсов (Ууд(вод.).) и коэффициенты (Кэв) экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам некоторых из основных рек Российской Федерации

Таблица 4. Коэффициент относительной эколого-экономической опасности Кэi (вод.) для i-го загрязняющего вещества или группы веществ ; сбрасываемых в водоемы

Таблица 5. Показатель земельного ущерба почвам и земельным ресурсам по экономическим районам Российской Федерации (Ууд.(зем.))..

Таблица 6. Показатель природно-хозяйственной значимости (Кnj з )почв и земельных ресурсов

Формулы

Уатм.= Ууд.(атм.). ∑Мпр. .Кэrа

Мпр= mi. .Кэi (атм.)

Увод..= Ууд(вод.). ∑Мпр. .Кэв

Мпр= miв .Кэi (вод.)

Узем.= Ууд.(зем.). ∑S j. .Кnj з

Таблицы

Таблица 1

Показатели удельного ущерба (Ууд.(атм.)) и коэффициенты (Кэrа) экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха  территорий экономических районов Российской Федерации

| Экономические районы РФ | (Ууд.(атм.)), руб./усл.т | (Кэrа) | Экономические районы РФ | (Ууд.(атм.)), руб./усл.т | (Кэrа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный | 46,0 | 1,4 | Северо–Кавказский | 1,6 | 68,7 |
| Северо–Западный | 62,5 | 1,5 | Уральский | 67,4 | 2,0 |
| Центральный | 74,0 | 1,9 | Западно–Сибирский | 60,2 | 1,2 |
| Волго–Вятский | 64,0 | 1,1 | Восточно-Сибирский | 46,9 | 1,4 |
| Центрально–Черноземный | 62,8 | 1,5 | Дальневосточный | 44,2 | 1,1 |
| Поволжский | 63,7 | 1,9 | Калининградская обл. | 61,9 |  |

Таблица 2

Коэффициент относительной эколого-экономической опасности Кэi (атм.) для i-го загрязняющего вещества , выбрасываемого в атмосферный воздух

| № п/п | Загрязняющие вещества | Класс опасности | ПДКс.с., мг/м3 | Кэi (атм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксид углерода |  |  | 0,4 |
| 2 | Углеводороды |  |  | 0,7 |
| 3 | Твердые вещества (пыль) |  |  | 2,7 |
| 4 | Оксиды азота |  |  | 16,5 |
| 5 | Оксид серы (II) |  |  | 20,0 |
| 6 | Бутилен, бензин, гексан, циклогексан, скипидар, пентан и др.* | 4 | >0,8 | 1,2 |
|  | Аммофос, бутилацетат, гексилацетат, карбамид, мочевина, диэтиловый эфир, четыреххлористый углерод и др. | 4 | 0,08 – 0,8 | 6,7 |
|  | Аммиак, ацетон, бензин сланцевый, диэтиламин, калия карбонат, метилен бромистый, нафталин и др. | 4 | <0,08 | 28,5 |
| 7 | Ангидрид вольфрамовый, вольфрама оксид, дихлорпропан, зола сланцевая, натрия сульфат, пропилен, трихлорэтилен и др. | 3 | >0,1 | 10,0 |
|  | Альдегид масляный, висмута оксид, гептен, железа оксид, капролактам, оксиды магния и олова, метиланилин, сажа и др. | 3 | 0,01 – 0,1 | 33,5 |
|  | Железа сульфат, кислота капроновая, пентадиен, этилакрилат и др. | 3 | <0,01 | 143,0 |
| 8 | Ангидриды, бензол, соляная, азотная, серная кислоты, дихлорэтан, ксилол, гексафторбензол, пиридин и др. | 2 | >0,05 | 20,0 |
|  | Акрилонитрил, анилин, бром, бромбензол, нитробензол, тетрациклин, фторпроизводные и др. | 2 | 0,004 – 0,05 | 110,0 |
|  | Амины алифатические, водород фтористый, мышьяковистый, железа хлорид, марганец и его соединения, оксиды и соли меди, мышьяк органический, фенол,стирол, формальдегид и др. | 2 | <0,004 | 500,0 |
| 9 | Барий углекислый, ванадия оксид, озон, пропилена оксид, гексахлорциклогексан, изоцианаты и др. | 1 | >0,002 | 330,0 |
|  | Кислота терефталевая, никеля сульфат, свинец сернистый, таллия карбонат, соединения хрома (VI) и др. | 1 | 0,0004 – 0,002 | 1670,0 |
|  | Диэтилртуть, соединения кадмия, никеля, ртути, свинца и др. высокотоксичные химические соединения | 1 | 0,0002 – 0,0004 | 5000,0 |
|  | Бенз(а)пирен, диоксиды селена, теллура, тетраэтилсвинец др. чрезвычайно токсичные химические соединения | 1 | <0,0002 | 12500,0 |

*Имеются в виду другие химические соединения, попадающие в тот же интервал ПДК с.с.

Таблица 3

Показатель удельного ущерба от загрязнений водных ресурсов (Ууд(вод.).) и коэффициенты (Кэв) экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам некоторых из основных рек Российской Федерации

| Бассейны морей и основных рек | Ууд(вод.)., руб./усл.т | Кэв | Бассейны морей и основных рек |  | Кэв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейны Балтийского моря: | 9700,5 |  | р. Дон (Орловская – Ростовская обл.) | 8140,9 | 1,10 – 1,26 |
| Бассейн р. Невы | 10054,2 | 1,04 –1,91 | р. Днепр (Смоленская –Курская Обл.) | 8203,6 | 1,04– 1,55 |
| Республика Карелия | 7299,0 | 1,04–1,22 | Бассейн р. Оби (Красноярский край – Иркутская обл.) | 6876,6 | 1,01 – 1,70 |
| Ленинградская область | 9470,2 | 1,11–1,91 | Бассейн р. Оби (Новосибирская обл.) | 8686,2 | 1,02-1,14 |
| Новгородская область | 6212,3 | 1,11– 1,17 | Бассейн р. Оби (Кемеровская обл.) | 10615,5 | 1,02-1,29 |
| Псковская область | 6575,0 | 1,11–1,13 | Бассейн р. Оби (респ. Алтай) | 7480,0 |  |
| р. Волга (Новгородская –Самарская обл.) | 7359,1 | 1,06 –1, 42 | Бассейн р. Оби (Томская обл.) | 7117,9 | 1,02-1,04 |
| р. Урал (Оренбургская обл.) | 7902,0 | 1,08 – 1,81 | р. Лена (Республика Саха, Якутия) | 3438,3 | 1,00 –1,43 |
| Тверская область | 6936,9 | 1,04 – 1,12 | р. Енисей (Республика Тува – Иркутская обл.) | 6876,6 | 1,02 – 1,70 |
| Прочие реки бассейна Балтийского моря: | 9613,4 | 1,04 | р. Амур (Хабаровский край) | 5549,5 | 1,00 – 1,53 |

Таблица 4

Коэффициент относительной эколого-экономической опасности Кэi (вод.) для i-го загрязняющего вещества или группы веществ ; сбрасываемых в водоемы

| Вещество | Кэi (вод.) | Вещество | Кэi (вод.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлориды | 0,003 | Стирол | 10 |
| Сульфаты | 0,002 | Цианиды | 20 |
| Взвешенные вещества | 0,05 | Нефть и нефтепродукты | 20 |
| Азот общий | 0,1 | Аммиак | 20 |
| БПК | 0,33 | Мышьяк | 20 |
| СПАВ | 2,0 | Медь | 100 |
| Формальдегид | 10 | Цинк | 100 |

Таблица 5

Показатель земельного ущерба почвам и земельным ресурсам по экономическим районам Российской Федерации (Ууд.(зем.))..

| Экономические районы РФ | (Ууд.(зем.)). .руб./усл.т | Экономические районы РФ | (Ууд.(зем.)). .руб./усл.т |
| --- | --- | --- | --- |
| Северный | 22,5 | Северо–Кавказский | 45,9 |
| Северо–Западный | 22,0 | Уральский | 26,0 |
| Центральный | 24,6 | Западно–Сибирский | 31,4 |
| Волго–Вятский | 36,5 | Восточно-Сибирский | 33,3 |
| Центрально–Черноземный | 30,8 | Дальневосточный | 9,0 |
| Поволжский | 47,2 | Калининградская обл. | 14,3 |

Таблица 6

Показатель природно-хозяйственной значимости (Кnj з )почв и земельных ресурсов

| Особо охран яемые приро дные террито рии | Земли населенных пунктов |  | Земли сельско-хозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  | Земли лесо-хозяйственного назначения |  |  |  |  |  | Земли промышленного и иного назначения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | застро енные терри тории, асфа льт | незастр оенные рекреац ионного назначе ния | с/х уго дья | Прочие не с/х угодья |  |  |  |  |  | лес |  | нелесные |  |  |  | инж. соор. комм. |  | н/з |
|  |  |  |  | нас. пун кты, доро ги ЛЭП | лес | бо ло та | тундра |  |  |  |  | с/х | бо ло та | пр. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мох | ли ша йн ик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,2 |  | 2,2 |  | 1,7 | 1,5 | 1,0 |  | 1,3 |  |

*Справочные данные согласно: Методика определения предотвращенного экологического ущерба. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды., М., 1999. -70 с.

Задания для самостоятельной работы

1.Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  работе факельной установки Средне-Нюрольского месторождения (регион – Западная Сибирь, массы загрязняющих веществ – СО – 579, 22 т/год, сажа – 69, 5 т/год, оксиды азота – 4, 6 т/год)

2.Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  сжигании в Европейской части России бурых углей Канско-Ачинского бассейна (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид 260 т/год, оксиды азота - 110 т/год, свинец  – 4, 62 т/год, зола -31 т/год, цинк – 8,28 т/год)

3.Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  сжигании в Европейской части России каменных  углей Кузнецкого бассейна (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид 350 т/год, оксиды азота - 370 т/год, зола -86 т/год, цинк – 8,61 т/год)

4. Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  работе котельной в Уральском регионе (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид -231т/год, оксиды азота – 26, 3 т/год, оксиды углерода – 190,8 т/год, твердые вещества, пыль неорганическая  - 5460 т/год, углеводороды 5888 т/год)

Список использованной литературы

1. Экономическая оценка экологических эффектов в России от замещения природного газа углем. А.Б.Алексеев http://esco.co.ua/journal/2006_1/art116.pdf

2.Крылов  Д.А.,  Путинцева  В.Е.,  Крылов  Е.Д.  Исследование  экологических последствий использования угля вместо природного газа в электроэнергетике России: Препринт № МЦЭБ-01-01,М.,2001.

3.Макаров А. А., Волкова Е. А., Макарова А. С. (ИНЭИ РАН). Рационализация условий топливоснабжения электростанций //ТЭК 2001. № 1.

4.Методика определения экологического ущерба./ М., 1999 .

5.Проект  оценки  экономического  ущерба  от  экологических  нарушений. / Учебное пособие по экологическому аудированию,Ч.2, М., 1999 .