МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практической работы №5

Экономическая оценка воздействия производственно-

хозяйственной деятельности на окружающую среду

Экономическая оценка воздействия производственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду заключается в определении величины эколого-экономического ущерба, наносимого ей выбросами химических веществ в атмосферу, сбросами в водные объекты, размещением отходов, загрязнением почв и другими вредными воздействиями.

В дальнейшем под эколого-экономическим ущербом будем понимать приведенные затраты у реципиентов, направленные на уменьшение негативного воздействия (защиту от него) или (и) на компенсацию его последствий.

Методическая основа оценки ущерба. Официальной методической основой укрупнённой оценки ущерба от загрязнения атмосферы и водных объектов в результате хозяйственной деятельности различных предприятий является «Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды»

Величина экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории зоны активного загрязнения определяется по формуле:

YA= УАуд * Δ *  M,

Где:

УА - экологический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха

выбросами от стационарных источников в течение отчётного периода времени, тыс. руб.;

УАуд - показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого выбросом единицы приведенной массы загрязняющих веществ, руб./усл. т*

Δ -показатель ранжирования воздействия на территории зоны активного загрязнения**

М- условная масса выбросов (усл.т).

Условная масса выбросов загрязняющих веществ рассчитывается по формуле

М =∑ f i Аi mi; где i -вид загрязняющего вещества, i=1,...,N; mi - масса выброса i-ой примеси, т;

Аi - показатель относительной агрессивности i-ой примеси (усл.т/т), ***

f i - поправочный коэффициент, отражающий характер рассеяния  i-той примеси в атмосфере;  (Приложение, табл. 6);

Он зависит от агрегатного состояния примеси и  разности температур у поверхности Земли и на высоте выброса.

*Показатель удельного ущерба атмосферному воздуху - это множитель, придающий ущербу денежное измерение, руб. /усл.т; и экономическое содержание всей процедуре расчета ущерба по приведенной формуле;

**Показатель   ранжирования воздействия на территории зоны активного загрязнения

На территории зоны активного загрязнения могут находиться различные реципиенты. Различным реципиентам присуща разная чувствительность к воздействию загрязняющих веществ и, в частности, к воздействию условного загрязняющего вещества. По составу находящихся на них реципиентов территории могут быть условно разделены на группы (типы), каждая j -я из которых характеризуется своим коэффициентом

относительной опасности воздействия  j .

В соответствии с Временной типовой методикой коэффициенты относительной опасности воздействия для разных типов загрязняемой территории могут принимать значения, содержащиеся в таблице 6.1.

Δ= ∑S j/S0  j

S j-площадь (или доля в %)земель j-того типа

S0 –общая площадь земель (или 100%)

***Показатель относительной агрессивности i-ой примеси

- взвешивает примеси в соответствии с их предельно допустимой концентрацией (ПДК), характеризует возможность накопления некоторых металлов и их окислов в продуктах питания, и воздействие вредных веществ на другие реципиенты, кроме человека.

Аi атм. = аi опас α β γ δ

аi опас – показатель относительной опасности воздействия вещества на человека ингаляционном путем, его значение определяется индивидуальными санитарно-гигиеническими характеристиками (используйте справочные значения)

В отличие от показателя относительной опасности воздействия вещества, значение которого определяется его индивидуальными санитарно-гигиеническими характеристиками, значения всех остальных поправок, используемых для расчёта коэффициента относительной агрессивности, зависят от принадлежности к определённой группе веществ и в ряде случаев от климатических условий.

α β γ δ – поправки для расчета показателя относительной агрессивности i-ой примеси

(используйте справочные данные)

α -Поправка на возможность воздействия на человека неингаляционным путем. 	Поправка ia учитывает вероятность накопления исходного вещества или вторичных 	загрязнителей в компонентах окружающей среды и цепях питания, а также 	поступления примесей в организм человека неингаляционным путём.

β - Поправка, связанная с возможностью воздействия вещества на других 	реципиентов. Поправка  характеризует вредное воздействие вещества на 	остальных реципиентов (кроме человека).

γ - Поправка на вероятность повторного попадания веществ в атмосферу. 	Твёрдые сухие частички после их оседания могут быть снова подняты ветром в 	атмосферный воздух и оказывать повторное воздействие на реципиентов.

δ - Поправка на вероятность образования в атмосфере более 	токсичных вторичных соединений. После попадания в атмосферу отдельные достаточно 	активные вещества в районах с высокой температурой воздуха могут образовывать 	более токсичные вещества.

Вариант 1.

Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  работе факельной установки Средне-Нюрольского месторождения (регион – Западная Сибирь, массы загрязняющих веществ – СО – 579, 22 т/год, сажа – 69, 5 т/год, оксиды азота – 4, 6 т/год),  Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 200 оС. Высота факела 20 м.

Территория вокруг предприятия включает 20 % лесов I группы, 60% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 2.

Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  сжигании в Европейской части России бурых углей Канско-Ачинского бассейна (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид 260 т/год, оксиды азота - 110 т/год, свинец  – 4, 62 т/год, зола -31 т/год, цинк – 8,28 т/год)

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 100 оС. Высота трубы 30 м.

Территория вокруг предприятия включает 10 % лесов II группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 3.

Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  сжигании в Европейской части России каменных  углей Кузнецкого бассейна (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид 350 т/год, оксиды азота - 370 т/год, зола -86 т/год, цинк – 8,61 т/год)

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 150 оС. Высота трубы 40 м.

Территория вокруг предприятия включает 10 % лесов II группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 4.

Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  работе котельной (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид -231т/год, оксиды азота – 26, 3 т/год, оксиды углерода – 190,8 т/год, твердые вещества, пыль неорганическая  - 5460 т/год, углеводороды 5888 т/год)

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 150 оС. Высота трубы 40 м.

Территория вокруг предприятия включает 20 % лесов I группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 5.

На предприятии, расположенном в Краснодарском крае,  образуются отходы:

Газообразные со скоростью 750 м3/час, содержащие 0,3 мг/м3 асбеста, 0,1 мг/м3 серной кислоты, 0,01 мг/м3 бенз(а)пирена, пыль нетоксичных металлов и их оксидов – 20 мг/м3

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 150 оС. Высота трубы 40 м.

Предприятие работает 345 дней в году, режим работы непрерывный

Территория вокруг предприятия включает 20 % лесов I группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 6.

На предприятии, расположенном в Архангельской области,  образуются отходы:

Газообразные со скоростью 630 м3/час, содержащие 0,3 мг/м3 бензола, 3 мг/м3 диоксида серы, 0,01 мг/м3 бенз(а)пирена, пыль нетоксичных металлов и их оксидов – 20 мг/м3

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 100 оС. Высота трубы 60 м.

Предприятие работает 345 дней в году, режим работы непрерывный

Территория вокруг предприятия включает 10 % лесов I группы,80% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 10% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 7.

На предприятии, расположенном в Челябинской области,  образуются отходы:

Газообразные со скоростью 940 м3/час, содержащие 4,7 мг/м3 древесной пыли, 0,1 мг/м3 серной кислоты, 0,69 мг/м3 бенз(а)пирена, пыль нетоксичных металлов и их оксидов – 10 мг/м3

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 150 оС. Высота трубы 40 м.

Предприятие работает 345 дней в году, режим работы непрерывный

Территория вокруг предприятия включает 20 % лесов I группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 8.

На предприятии, расположенном в Архангельской области,  образуются отходы:

Газообразные со скоростью 630 м3/час, содержащие 0,3 мг/м3 бензола, 3 мг/м3 диоксида серы, 0,01 мг/м3 бенз(а)пирена, пыль нетоксичных металлов и их оксидов – 20 мг/м3

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 100 оС. Высота трубы 60 м.

Предприятие работает 345 дней в году, режим работы непрерывный

Территория вокруг предприятия включает 40 % лесов I группы,40% - центральная часть города с населением 300 тыс.чел., 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 9.

На предприятии, расположенном в Архангельской области,  образуются отходы:

Газообразные со скоростью 630 м3/час, содержащие 0,3 мг/м3 бензола, 3 мг/м3 диоксида серы, 0,01 мг/м3 бенз(а)пирена, пыль нетоксичных металлов и их оксидов – 20 мг/м3

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 100 оС. Высота трубы 60 м.

Предприятие работает 345 дней в году, режим работы непрерывный

Территория вокруг предприятия включает 10 % лесов I группы,80% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 10% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 10.

Офисное здание занимает площадь земельного участка в 400 м2 и находится в зоне активного загрязнения. Основной источника загрязнения: местная котельная с высотой трубы 40 м. Рассматривается селитебная территория с населением свыше 200 тыс. человек. Плотность застройки селитебной территории составляет 50 %. Город расположен в Восточно-Сибирском экономическом районе. Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 80 оС. Газовый выброс примесей составляет: взвешенные вещества (пыль каменноугольная) - 1500 т, двуокись серы - 120 т, двуокись азота - 1100 т, окись углерода - 5000 т. Определить оценку годового экономического ущерба от загрязнения атмосферы для рассматриваемого офисного здания.

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 11.

Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  сжигании в Европейской части России бурых углей Канско-Ачинского бассейна (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид 260 т/год, оксиды азота - 110 т/год, свинец  – 4, 62 т/год, зола -31 т/год, цинк – 8,28 т/год)

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 100 оС. Высота трубы 30 м.

Территория вокруг предприятия включает 10 % лесов II группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 12.

На предприятии, расположенном в Челябинской области,  образуются отходы:

Газообразные со скоростью 940 м3/час, содержащие 4,7 мг/м3 древесной пыли, 0,1 мг/м3 серной кислоты, 0,69 мг/м3 бенз(а)пирена, пыль нетоксичных металлов и их оксидов – 10 мг/м3

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 150 оС. Высота трубы 40 м.

Предприятие работает 345 дней в году, режим работы непрерывный

Территория вокруг предприятия включает 20 % лесов I группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 13.

Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  работе котельной (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид -231т/год, оксиды азота – 26, 3 т/год, оксиды углерода – 190,8 т/год, твердые вещества, пыль неорганическая  - 5460 т/год, углеводороды 5888 т/год)

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 150 оС. Высота трубы 40 м.

Территория вокруг предприятия включает 20 % лесов I группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 14.

На предприятии, расположенном в Архангельской области,  образуются отходы:

Газообразные со скоростью 630 м3/час, содержащие 0,3 мг/м3 бензола, 3 мг/м3 диоксида серы, 0,01 мг/м3 бенз(а)пирена, пыль нетоксичных металлов и их оксидов – 20 мг/м3

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 100 оС. Высота трубы 60 м.

Предприятие работает 345 дней в году, режим работы непрерывный

Территория вокруг предприятия включает 40 % лесов I группы,40% - центральная часть города с населением 300 тыс.чел., 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 15.

Офисное здание занимает площадь земельного участка в 400 м2 и находится в зоне активного загрязнения. Основной источника загрязнения: местная котельная с высотой трубы 20 м. Рассматривается селитебная территория с населением свыше 200 тыс. человек. Плотность застройки селитебной территории составляет 50 %. Город расположен в Уральском экономическом районе. Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 200 оС. Газовый выброс примесей составляет: взвешенные вещества (пыль каменноугольная) - 2000 т, двуокись серы - 150 т, двуокись азота - 1300 т, окись углерода - 6000 т. Определить оценку годового экономического ущерба от загрязнения атмосферы для рассматриваемого офисного здания.

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей

Вариант 16.

Рассчитать  экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха при  сжигании в Европейской части России бурых углей Канско-Ачинского бассейна (массы загрязняющих веществ – сернистый ангидрид 260 т/год, оксиды азота - 110 т/год, свинец  – 4, 62 т/год, зола -31 т/год, цинк – 8,28 т/год)

Известно, что приведенная разность температур выбрасываемых примесей из трубы составляет 100 оС. Высота трубы 30 м.

Территория вокруг предприятия включает 10 % лесов II группы,70% - населенный пункт с плотностью населения 35 чел./га, 20% - территория промышленного предприятия

Предложить эффективные методы очистки газообразных выбросов от указанных загрязнителей