Оценка риска угрозы здоровью при воздействии беспороговых токсикантов (нерадиоактивных канцерогенов)

К канцерогенам относят вещества, воздействие которых достоверно увеличивает частоту возникновения опухолей (доброкачественных и/или злокачественных) в популяциях человека и/или животных и/или сокращает время развития этих опухолей. При оценке риска угрозы здоровью, обусловленного воздействием канцерогенных веществ, используют два важных положения. Во-первых, принято считать, что у канцерогенов нет пороговой дозы, их действие начинается уже при самых малых количествах, попавших в организм человека. Во-вторых, считается, что вероятность развития онкозаболеваний (т. е. канцерогенный риск) прямо пропоциональна количеству (дозе) канцерогена, введенного в организм. Совокупность этих двух положений называют беспороговой линейной моделью [1].

Линейный характер зависимости между канцерогенным риском и дозой канцерогенного вещества выражается простой формулой:

r = Fr·D,

где r – индивидуальный канцерогенный риск; под ним следует понимать дополнительный риск (дополнительно к уже существующей вероятности заболеть раком) онкологического заболевания, вызываемый поступлением данного канцерогена; D – доза канцерогена, попавшего в организм человека; Fr – коэффициент пропорциональности между риском и дозой, называемый фактором риска.

Фактор риска Fr показывает, насколько быстро возрастает вероятность онкозаболевания при увеличении дозы канцерогена, поступившего в организм человека с воздухом, водой или пищей. Фактор риска еще называют коэффициентом наклона (Slope Factor), так как он характеризует угол наклона прямой зависимости «риск – доза» (рис. (а)). Очевидно, что чем больше угол наклона, тем больше угроза здоровью.

Единица фактора риска Fr – [мг/(кг·сут)]–1; она обратно пропорциональна единице среднесуточного поступления канцерогена. Фактор риска количественно характеризует увеличение угрозы здоровью в результате ежедневного поступления данного канцерогена в количестве 1 мг, отнесенного к 1 кг массы тела человека.

Часто индивидуальный канцерогенный риск вычисляют по формуле:

r = m·Fr,

где m – среднесуточное поступление канцерогена с воздухом, водой или с пищей, отнесенное к 1 кг массы тела человека, мг/(кг·сут).

Удобство расчета риска r по этой формуле заключается в том, что в результате перемножения величин m и Fr получается безразмерная величина.

Значения факторов риска определяются, как правило, в результате опытов на животных.

В таблице ниже приведены значения факторов риска Fr (в порядке его возрастания) при поступлении в организм человека ряда канцерогенов с водой и пищей.

Таблица

| Канцерогены | Fr, [мг/(кг·сут)]–1 | Канцерогены | Fr, [мг/(кг·сут)]–1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Свинец и его соединения Хлороформ Бензол Пентахлорфенол C6Cl5OH Хлорбензол C6Н5Cl ДДТ Кадмий и его соединения Трихлорэтилен | 8,5·10–3 3,1·10–2 5,5·10–2 0,12 0,27 0,3 0,38 0,4 | Тетрахлорэтилен Мышьяк Винилхлорид Бериллий, оксид Полихлорированные бифенилы Бенз(а)пирен Бериллий (сульфат) Диоксины (смесь) | 0,54 1,75 1,9 7,0 5,0 12 3·103 1,6·105 |

Методика решения задач рекомендована Агентством по защите окружающей среды США [2].

При решении задач, связанных с потреблением питьевой воды, среднесуточное поступление m канцерогена с водой на 1 кг массы тела человека определяется по формуле:

m=C⋅v⋅f⋅TPP⋅T,

где С – концентрация канцерогена в питьевой воде, мг/л; v – скорость поступления воды в организм человека, л/сут (считается, что взрослый человек выпивает ежесуточно 2 литра воды); f – количество дней в году, в течение которых происходит воздействие канцерогена; Тр – количество лет, в течение которых происходит воздействие канцерогена; Р – средняя масса взрослого человека, принимаемая равной 70 кг; Т – усредненное время воздействия канцерогена, в качестве которого принимается средняя продолжительность жизни человека, считающаяся равной 70 годам (25550 сут).

После того, как вычислено среднесуточное поступление m канцерогена, приведенное к 1 кг массы тела человека, рассчитывают индивидуальный канцерогенный риск r по формуле:

r = m·Fr,

где Fr – фактор риска, выражаемый в [мг/(кг·сут)]–1.

Если r ≤ 10–6, индивидуальный канцерогенный риск считается пренебрежимо малым. Верхний предел допустимого индивидуального канцерогенного риска принимается равным 10–4.

Если r > 10–4, индивидуальный канцерогенный риск считается недопустимым.

В случае воздействия нескольких канцерогенов полный риск выражается суммой отдельных рисков:

rt = r1 + r2 + …

Коллективный канцерогенный риск R определяется формулами:

R = r·N,

Rt = rt ·N,

где N – количество человек, подвергающихся данному риску.

Литература

- Ваганов П. А., Ман-Сунг Им. Экологические риски. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 152 с.

- Kammen D.M., Hassenzahk D.M., Should We Risk It? Exploring Environmental, Health, and Technological Problem Solving. – Princeton, Princeton University Press, 1999. – 404 p.

Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду.

Задачи

Задача 1 (пример)

Рассчитать индивидуальный и коллективный риски угрозы здоровью для следующих условий. Содержание диоксинов в питьевой воде равно 10ПДК этих веществ в воде, ПДК составляет 2·10–8 мг/л. Время потребления такой воды группой в 103 человек – 5 лет. Средняя частота потребления – 300 дней в году. Фактор риска при поступлении диоксинов с водой равен 1,6·105 [мг/(кг·сут)]–1.

С = 10ПДК = 2·10–7 мг/л;

v = 2 л/сут;

f = 300 сут/год;

Fr = 1,6·105 [мг/(кг·сут)]–1;

Тр = 5 лет;

N = 103 чел;

Р =70 кг;

Т = 70 лет.

Решение

Среднесуточное поступление диоксинов с питьевой водой на 1 кг массы тела человека:

m=C⋅v⋅f⋅TpP⋅T=2⋅10−7(мгл)⋅2(лсут)⋅300(сутгод)⋅5(лет)70(кг)⋅25550(сут)=6⋅10−4(мг)1788500(кг⋅сут)=3,4⋅10−10мгкг⋅сут.

Индивидуальный канцерогенный риск:

r = m·Fr = 3,4·10–10(мг/кг·сут)× 1,6·105((мг/кг·сут)–1) = 5,4·10–5.

Если привести к одному году, то индивидуальный риск будет равен 5,4·10–5 : 5 = 1,1·10–5. Это значение ниже уровня допустимого риска, который считается равным 1·10–4 чел–1·год–1.

Коллективный риск R = r·N, для условий данной задачи

R = 5,4·10–5 чел–1× 103 чел = 0,054 << 1.

Таким образом, в рассматриваемом случае можно ожидать, что в течение 5 лет не будет наблюдаться ни одного дополнительного случая появления онкологического заболевания.

Задача 2

Рассчитать индивидуальный риск, обусловленный комбинированным действием двух канцерогенов, содержащихся в питьевой воде. В воде находится винилхлорид с концентрацией равной 0,3 мг/л, его фактор риска при поступлении с водой составляет 1,9 [мг/(кг·сут)]–1, и мышьяк с концентрацией, равной его ПДК в питьевой воде (0,05 мг/л). Фактор риска при поступлении мышьяка с водой равен 1,75 [мг/(кг·сут)]–1. Такая вода потребляется в течение 3 лет, причем в течение каждого года она потребляется в среднем в течение 300 дней.

Винилхлорид:

С1 = 0,3 мг/л;

Fr(1) = 1,9 [мг/(кг·сут)]–1;

Мышьяк:

С2 = 0,05 мг/л;

Fr(2) = 1,75 [мг/(кг·сут)]–1;

f = 300 сут/год;

Тр = 3 года;

v = 2 л/сут;

Р =70 кг;

Т = 70 лет.

Задача 3

В Российской Федерации значение ПДК бензо(а)пирена в поверхностных водах принято равным 5 нг/л. Содержание этого канцерогена в воде некоторого населенного пункта превысило данную величину в 5 раз. Каков коллективный риск угрозы здоровью для группы людей численностью 100000 человек, если все эти люди пьют такую воду в течение 3 лет? В течение каждого года такая вода потребляется в среднем 330 дней. Фактор риска для поступления бензо(а)пирена с водой равен 12 [мг/(кг·сут)]–1.

С = 5ПДК = 25·109 нг/л = 2,5·10–5 мг/л;

v = 2 л/сут;

f = 330 сут/год;

Fr = 12 [мг/(кг·сут)]–1;

Тр = 3 года;

N = 1·105 чел;

Р =70 кг;

Т = 70 лет.

Задача ИДЗ 2

Рассчитать риск в виде количества дополнительных случаев онкологических заболеваний среди жителей поселка с населением N человек в результате потребления воды с содержанием канцерогена С. Такая вода потребляется в течение 30 лет, причем в течение каждого года она потребляется в среднем в течение 300 дней. Фактор риска Fr.

С = 25 мкг/л = 2,5·10–2 мг/л;

v = 2 л/сут;

f = 300 сут/год;

Fr = 0,4 [мг/(кг·сут)]–1;

Тр = 30 лет;

N = 104 чел;

Р =70 кг;

Т = 70 лет.

| № варианта Исходные данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канцероген | Хлорбензол |  | ДДТ |  | Трихлорэтилен |  |
| N, человек | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 |
| С, мг/л | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| Fr = 0,4 [мг/(кг·сут)]–1 | 0,27 | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

| № варианта Исходные данные | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канцероген | Тетрахлорэтилен |  | Бериллий, оксид |  | Бенз(а)пирен |  |
| N, человек | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 |
| С, мг/л | 0,02 | 0,05 | 0,001 | 0,01 | 0,0001 | 0,0005 |
| Fr = 0,4 [мг/(кг·сут)]–1 | 0,54 | 0,54 | 7,0 | 7,0 | 12 | 12 |