ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

| # Методические указания |  | Ф ТПУ 7.1-21/01 |
| --- | --- | --- |

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета______ХТФ____

__________________Погребенков В.М.

«____»__________ 2007

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Применение ЭВМ в химической технологии» для студентов направления 240100 химико-технологического факультета

Томск 2007

Цель работы

- Выполнить компьютерное исследование влияния температуры на величину константы скорости гомогенной химической реакции.

Константа скорости химической реакции является функцией температуры, и зависимость её от температуры выражается законом Аррениуса:

| k=k0⋅e−E/RT, | (6) |
| --- | --- |

где k00- предэкспоненциальный множитель;  E - энергия активации, Джмоль;

Т – температура, К;  R - газовая постоянная, Джмоль⋅К.

R = 8,314 Дж/(град*моль)

Константы скорости реакций различного порядка имеют разную размерность. Константа скорости реакций первого порядка (мономолекулярных) имеет размерность с-1 , константа скорости второго порядка (бимолекулярных) – л/(моль*с).

Порядок выполнения работы

- Разработать программу расчета зависимости константы скорости гомогенной химической реакции от температуры.

- Выполнить расчеты с использованием программы.

- Построить графики. Сделать выводы по работе.

- Составить отчет.

Варианты заданий

| Вариант | Значение предэкспоненциального множителя | Значения энергии активации Е, Дж/моль | Значение температуры, К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,38Е8 | 83000 | 500-535, h=5 |
| 2. | 1,5E9 | 92000 | 490-525, h=5 |
| 3. | 2.5Е9 | 98000 | 510-540, h=5 |
| 4. | 1,1Е9 | 86000 | 510-570, h=10 |
| 5. | 1,2Е8 | 78000 | 520-590, h=10 |
| 6. | 1,9Е8 | 70000 | 535-585, h=10 |
| 7. | 2,7Е9 | 84000 | 495-525, h=5 |
| 8. | 4,9Е8 | 82500 | 490-520, h=5 |
| 9. | 2,8Е9 | 99000 | 590-650, h=10 |
| 10. | 2,7Е8 | 96000 | 550-620, h=10 |
| 11. | 4,6Е8 | 83500 | 500-540, h=5 |
| 12. | 1,8Е8 | 74000 | 590-650, h=10 |
| 13 | 4,7Е8 | 81000 | 480-520, h=5 |