ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

| # Методические указания |  | Ф ТПУ 7.1-21/01 |
| --- | --- | --- |

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета______ХТФ____

__________________Погребенков В.М.

«____»__________ 2007

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТАРОВ

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Применение ЭВМ в химической технологии» для студентов направления 240100 химико-технологического факультета

Томск 2007

# УДК 681.5

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

Лабораторная работа №3

Моделирование гомогенных химических реакторов

Цель работы

- Составить математическую модель химического реактора.

- Разработать алгоритм решения системы дифференциальных уравнений и программу расчёта основных параметров процесса.

- Рассчитать изменения концентраций реагирующих веществ на выходе из реактора и профиль температур.

- Исследовать влияние времени контакта на выход продуктов реакций.

- Сравнить протекание химических реакций в реакторах идеального вытеснения и идеального перемешивания.

Классификация реакторов

Одним из основных элементов любой химико-технологической системы (ХТС) является химический реактор. Химическим реактором называется аппарат, в котором осуществляются химические процессы, сочетающие химические реакции с массо- и теплопереносом, с целью получения определённого вещества. Типичные реакторы - это контактные аппараты, реакторы с механическим, пневматическим и струйным перемешиванием, промышленные печи и т.д. От правильности выбора реактора и его совершенства зависит эффективность всего технологического процесса.

В химической технологии применяют всевозможные типы реакторов, имеющие существенные различия. Тем не менее реакторы можно классифицировать по некоторым признакам:

1. В зависимости от фазового состояния реагирующих веществ реакторы могут быть гомогенными или гетерогенными.

2. По характеру операций загрузки и выгрузки различают реакторы периодического, непрерывного и полупериодического действия.

- По режиму движения реакционной среды или по структуре потоков вещества:

- реакторы идеального перемешивания;

- реакторы идеального вытеснения;

- реакторы с продольным перемешиванием;

- реакторы с продольным и радиальным перемешиванием;

- реакторы с комбинированной структурой потока.

4. По тепловому режиму реакторы разделяются на изотермические,

адиабатические и политропические. Изотермические реакторы имеют одну постоянную температуру во всех точках реакционного пространства. Адиабатический реактор не имеет теплообмена с окружающей средой. Это достигается хорошей тепловой изоляцией. В политропическом реакторе происходит теплообмен с окружающей средой.

5. По конструктивным признакам: ёмкостные, трубчатые, комбини-рованные.

Приведённая классификация свидетельствует о том, что реальные химические реакторы характеризуются большим числом свойств, поэтому при построении математической модели химического реактора необходимо выделить и учесть наиболее важные свойства, так как учесть одновременно все свойства невозможно.

Математическая модель реактора идеального перемешивания

Математическое описание реактора идеального смешения (рис. 3.1) характеризует изменение концентраций в реакционной среде во времени, которое обусловлено движением потока (гидродинамический фактор) и химическим превращением (кинетический фактор). Поэтому модель реактора идеального перемешивания можно построить на основании типовой модели идеального перемешивания с учётом скорости химической реакции.

Модель идеального перемешивания представляет идеализированный поток и является теоретической моделью. Согласно этой модели принимается, что поступающий в аппарат поток мгновенно распределяется по всему объёму вследствие полного (идеального) перемешивания частиц среды. При этом концентрация распределённого вещества во всех точках аппарата и в потоке на выходе из него одинакова:

Свх→С= Свых.

Дифференциальное уравнение модели идеального перемешивания будет иметь вид

dcdt=υV⋅Cвх−С,                                    (3.1)

где τ=Vυ - время контакта, характеризующее среднее время пребывания частиц в реакторе, с.;

V - объём реактора, м3;

υ- объёмный расход вещества, м3/ч.

,Свх

V

,Свых

###### Рис. 3.1. Схема реактора идеального перемешивания

Уравнение (3.1) описывает изменение концентраций вещества в зоне идеального перемешивания за счет движения потока.

Тогда, с учётом кинетического фактора, динамическая модель изотермического реактора идеального перемешивания непрерывного действия будет иметь вид

dСidt=1τ⋅Cвх−Свых±wi.                                            (3.2)

Такое уравнение записывается по каждому из компонентов, участвующих в реакции. Тогда:

Сi - концентрация  i-го вещества, кмоль/м3;

wi - скорость реакций по  i-му веществу, кмоль/м3.

Система приведённых уравнений является математической моделью

реактора идеального перемешивания с учётом изменения концентрации во времени (динамическая модель).

Например, для реакции  А k В  уравнение (3.2) можно записать:

Cвх = СА0 ;   Cвых = CА   ; wА = - kCА     ;

dCАdt=1τ0⋅CA0−CA−wA.                                 (3.3)

В установившемся (стационарном) режиме работы реактора dCidt=0, тогда уравнение (3.3) можно записать:

1τ⋅САО−СА=wA,

τ=САО−САwA,                                                (3.4)

xA=CA0−CACA0.

Используя выражения (3.3), (3.4), можно найти основные параметры, характеризующие работу аппарата:

-  - время пребывания исходного вещества в реакторе, от величины которого зависит объём аппарата (чем меньше , тем меньше V);

- изменение концентрации реагирующих веществ как функция f(), а следовательно, рассчитать степень превращения и селективность процесса.

Аналогично уравнению материального баланса реактора идеального перемешивания (3.2) записывается уравнение теплового баланса. Так, для адиабатического реактора получим

СрсмdTdt=Сpсмτ⋅Твх−Т+j=1N−ΔHj⋅Wj,                           (3.5)

где Wj- скорость j-ой  химической реакции ,1/с;

-ΔHj- тепловой эффект j-ой химической реакции, Дж/моль;

Сpсм - теплоёмкость реакционной смеси, Дж/мольК;

Твх- температура на входе в реактор, К;

Т- текущее значение температуры, К.

Теплоёмкость i - вещества как функция температуры описывается следующим уравнением:

СPi=(ai+biT+ciT2+diT3)⋅4.1887.                           (3.6)

Теплоёмкость смеси вычисляется по правилу аддитивности:

CPсм=i=1NCpi⋅Ci,                                                   (3.7)

где  Сi- концентрация i- го вещества смеси, мольн. доли.

При этом зависимость константы скорости химической реакции от температуры выражается уравнением Аррениуса

ki=ki,0⋅e−Ei/R⋅T,                                              (3.8)

где  ki- константа скорости i- ой химической реакции  (для реакции первого порядка, с-1);

ki,0- предэкспоненциальный множитель, с-1;

Ei- энергия активации i- ой реакции, Дж/моль;

R- универсальная газовая постоянная, R=8,314 Дж/мольК.

Для того чтобы исследовать динамический режим работы реактора

идеального перемешивания, т.е. проследить изменение концентрации реагирующих веществ и температуры во времени на выходе из реактора, необходимо решить систему дифференциальных уравнений материального баланса по каждому из компонентов и уравнение теплового баланса.

Математическая модель реактора идеального вытеснения

Математические модели химических реакторов строятся на основе блочного принципа с использованием типовых гидродинамических моделей, учитывающих движение потоков вещества.

В соответствии с моделью идеального вытеснения принимается поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении концентрации вещества в направлении, перпендикулярном движению (рис. 3.2).

,Свх

,Свых

z

Рис. 3.2. Схема потока идеального вытеснения

Дифференциальное уравнение модели идеального вытеснения имеет следующий вид:

∂Сi∂t=−u⋅∂Сi∂l,                                                (3.9)

где С - концентрация вещества, моль/л;

t- время, с;

u- линейная скорость потока, м/с;

l- координата (длина аппарата), м.

Математическая модель идеального вытеснения представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных, так как концентрация  изменяется во времени и пространстве. Такая модель называется моделью с распределёнными параметрами.

Модели идеального вытеснения в первом приближении соответствуют процессы, происходящие в трубчатых аппаратах, для которых отношение длины трубы к диаметру превышает 20 либо диффузионный критерий Пекле принимает значение ≈100.

Если вместо линейной скорости потока u в уравнение (3.9) подставить значение u=υS, то получим:

SdCidt=−υdCidl,                                              (3.10)

где S - сечение зоны идеального вытеснения, м2;

υ- объёмная скорость (расход) вещества, м3/с.

Если в математической модели идеального вытеснения учесть источник изменения концентрации за счёт химический реакции Wi, то материальный баланс реактора идеального вытеснения можно записать в виде

∂Ci∂t=−u∂Ci∂l±Wi,                                             (3.11)

где Ci - концентрация соответствующего i-го вещества;

Wi - скорость реакции по i-му веществу.

Уравнение теплового баланса адиабатического реактора идеального вытеснения

ρсм⋅Срсм⋅∂T∂t=−U⋅ρсм⋅Cрсм⋅∂T∂l+j=1N±ΔHj⋅Wj.                     (3.12)

Следовательно, математическое описание реактора идеального вытеснения характеризует изменение концентрации и температуры в реакционной среде во времени и пространстве, обусловленное движением потока (гидродинамический фактор) и химическим превращением (кинетический фактор).

Уравнение (3.11) записывается по каждому из компонентов, участвующих в реакции. Например, для реакции ÀkB, протекающей в изотермическом реакторе идеального вытеснения, математическая модель (динамический режим) будет иметь вид

∂CA∂t=−u⋅∂CA∂l−k⋅CA,                                       (3.13)

∂CB∂t=−u⋅∂CB∂l+k⋅CA.

В установившемся (стационарном) режиме работы реактора

∂CA∂t=0;     ∂СB∂t=0, 				    (3.14)

тогда

udCAdl=−k⋅CA,                                                  (3.15)

udCеdl=k⋅CA.

Так как lu=τ, то уравнения (5.15) примут вид

dCAdτ=−k⋅CA,                                                  (3.16)

dCBdτ=k⋅CA,

где τ- время пребывания реагентов в зоне реактора (время контакта), сек.

Для того чтобы исследовать изменение концентрации реагирующих веществ и температуры в химическом реакторе, необходимо решить систему дифференциальных уравнений (3.11, 3.12).

Исследование химического процесса, протекающего в

гомогенном реакторе идеального смешения

Пусть в реакторе идеального смешения протекает химическая реакция

н-октана в и-октан и в продукты крекинга.

−ΔH1                    +ΔH2

н - C8H18

изо -

С8Н18

С4Н10+С4Н8

k1

k2

где −ΔH1=-7,03 Дж/моль при (700 К) – экзотермическая реакция;

+ΔH2= +85,89 Дж/моль – эндотермическая реакция

А

В

С+D.

k1

k2

или

Математическая модель процесса, представленного реакциями (3.1), с учетом уравнения (3.2), может быть записана в виде следующей системы уравнений материального и теплового балансов:

dCAdt=1τ⋅CA0−CA−k1⋅CA,

dCBdt=1τCB0−CB+k1⋅CA−k2⋅CB,                              (3.17)

dCCdt=1τCC0−CC+k2CB, 	Qj=−ΔHj,

dCDdt=1τ(CD0−CD)+K2CB,

dTdt=1τT0−T+(Q1⋅k1⋅CA+Q2⋅k2⋅CB)⋅R'TpCp,

с начальными условиями: при  t=0  Ca (0)=Ca,0,  Cb(0)=Cc(0)=CD(0)=0,

где Р – давление в реакторе, Мпа;

R´ - универсальная газовая постоянная, R´=0,00845 м3⋅МПакмоль⋅К.

Так как тепловой эффект реакции (Qi) равен величине энтальпии i-ой реакции (ΔHi) с обратным знаком:

Qi=−ΔHi,

тогда Q1=7,03 Дж/моль, Q2=-85,89 Дж/моль.

Для решения системы дифференциальных уравнений (3.17) был использован метод Эйлера.

Пример расчёта программ реакторов идеального перемешивания и идеального вытеснения приведён в Приложении Е. Программы использованы для расчёта текущих значений концентраций на выходе из реакторов, а также для исследования влияния времени контакта на выход продуктов реакций.

Данные для расчета тепловых эффектов реакций приведены в табл. 1, Приложение Ж. Расчет тепловых эффектов проводится на основании закона Гесса.

Результаты исследования динамического режима работы реактора идеального перемешивания приведены на рис.3.3-3.4.

На основании полученных результатов можно судить об изменении концентрации веществ и температуры в реакторе идеального смешения, рассчитать степень превращения компонентов.

Результаты расчётов необходимо представить в графическом виде.

Исследование химического процесса, протекающего в реакторе идеального вытеснения в стационарном режиме

Исследование закономерностей протекания химической реакции в реакторе идеального вытеснения методом математического моделирования заключается в определении концентраций реагирующих веществ на выходе из реактора и температуры потока в зависимости от времени контакта.

Пусть в реакторе идеального вытеснения (РИВ) протекает химическая реакция

A

B

C+D

k1

k2

(3.18)

Так как в реакторе вытеснения состав реагентов и температура потока изменяются по длине (или времени контакта) аппарата, процесс в нём описывается системой дифференциальных уравнений (3.11,3.12).

Тогда математическая модель химического процесса может быть записана в виде следующей системы уравнений материального и теплового балансов (режим работы реактора – стационарный):

dCAdτ=−k1⋅CА ,

dCBdτ=k1⋅CA−k2⋅CB ,                                 (3.19)

dCCdτ=k2⋅CB,

dCDdτ=k2⋅CB,

dTdτ=(ΔH1⋅k⋅CA−ΔH2⋅k2⋅CB⋅R'⋅Tp)Cp,

где k1 , k2  - константы скоростей реакций;

СA , СB , СC , СD – концентрации компонентов, кмоль/м3.

Значения тепловых эффектов реакций и теплоёмкость смеси рассчитываем с использованием справочных данных.

Систему дифференциальных уравнений (3.19) решим с использованием метода Эйлера.

τ, c

τ, c

τ, c

Порядок выполнения работы

- В соответствии с заданием составить математическое описание химического реактора.

- Разработать алгоритм и программу расчёта.

- Провести расчёты изменения концентраций веществ, температуры,   степени превращения от времени и времени контакта.

- Полученные результаты оформить в виде таблиц и графиков.

- Составить отчёт о проделанной работе.

Содержание отчета

- Представить математическую модель реактора со всеми параметрами,

алгоритм и описание программы.

- Обосновать выбор численного метода решения математической модели.

- Представить таблицы и графики, обсуждение результатов сделать выводы по проделанной работе.

Приложение А

# Таблица 1 Термодинамические функции индивидуальных углеводородов

| Углеводороды | Молекулярная формула | ΔH, кДж/моль |  | Ср, Дж/моль/К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 К | 800 К | 600 К | 800 К |
| Метан | СН4 | -83,26 | -87,11 | 52,51 | 63,51 |
| Этан | С2Н6 | -97,45 | -102,68 | 89,33 | 108,07 |
| Пропан | С3Н8 | -119,91 | -125,98 | 129,20 | 155,14 |
| Бутан | С4Н10 | -145,31 | -152,34 | 168,62 | 201,79 |
| Изобутан | С4Н10 | -153,43 | -160,25 | 169,95 | 202,88 |
| Пентан | С5Н12 | -168,87 | -176,90 | 207,69 | 248,11 |
| Изопентан | С5Н12 | -176,86 | -184,64 | 208,74 | 249,83 |
| Гексан | С6Н14 | -192,88 | -201,92 | 246,81 | 294,39 |
| 2-метилпентан | С6Н14 | -199,30 | -207,86 | 249,37 | 296,23 |
| 2,3-диметил-бутан | С6Н14 | -203,59 | -212,38 | 247,69 | 295,81 |
| Гептан | С7Н16 | -216,73 | -226,77 | 285,89 | 340,70 |
| Октан | С8Н18 | -240,62 | -251,71 | 324,97 | 387,02 |
| Циклогексан | С6Н12 | -148,82 | -155,60 | 225,22 | 279,32 |
| Бензол | С6Н6 | 69,91 | 64,89 | 157,90 | 188,53 |
| Этилен | С2Н4 | 44,35 | 40,88 | 71,55 | 84,52 |
| Пропен | С3Н6 | 8,28 | 3,22 | 107,53 | 128,37 |
| Бутен-1 | С4Н8 | -15,52 | -21,51 | 117,03 | 174,89 |
| Пентен-1 | С5Н10 | -39,41 | -46,36 | 186,44 | 221,54 |
| Пентадиен 1,2 | С5Н8 | 133,05 | 128,20 | 170,71 | 199,58 |

Приложение Б

Таблица 2 Константы для расчета теплоемкости и вязкости для уравнений

μ=A⋅(1T−1B)⋅10−3Па⋅с;   СP=(A+B⋅T+C⋅T2+D⋅T3)⋅4.1887Джмоль⋅К

| No | Формула | Наименование | Константа A в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK]. T[K] | Константа B в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа C в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа D в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа A в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Константа B в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Стандарт- ная теплота образова- ния при 298 K, ккал/моль | Стандартная энергия образования Гиббса при 298K для идеального газа при 1атм, ккал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCL | Водорода хлорид | 7,235 | -0,172E-2 | 2,976E-6 | -0,931E-9 | 372,78 | 277,74 | -22,06 | -22,77 |
| 2 | Н2 | Водород | 6,483 | 2,215E-3 | -3,298E-6 | 1,826E-9 | 13,82 | 5,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | H2O | Вода | 7,701 | 4,595E-4 | 2,521E-6 | -0,859E-9 | 658,25 | 283,16 | -57,80 | -54,64 |
| 4 | H2S | Водорода сульфид | 7,629 | 3,431E-4 | 5,809E-6 | -2,810E-9 | 342,79 | 165,54 | -4,82 | -7,90 |
| 5 | NH3 | Аммиак | 6,524 | 5,692E-3 | 4,078E-6 | -2,830E-9 | 349,04 | 169,63 | -10,92 | -3,86 |
| 6 | NO2 | Азота диоксид | 5,788 | 1,155E-2 | -4,970E-6 | 0,070E-9 | 406,20 | 230,21 | 8,09 | 12,42 |
| 7 | N2 | Азот | 7,440 | -0,324E-2 | 6,400E-6 | -2,790E-9 | 90,30 | 46,14 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | O2 | Кислород | 6,713 | -0,879E-6 | 4,170E-6 | -2,544E-9 | 85,68 | 51,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | SO2 | Серы диоксид | 5,697 | 1,600E-2 | -1,185E-5 | 3,172E-9 | 397,85 | 208,42 | -70,95 | -71,74 |
| 10 | СO | Углерода монооксид | 7,373 | -0,307Е-2 | 6,662Е-6 | -3,037Е-9 | 94,06 | 48,90 | -26,42 | -32,81 |
| 11 | СО2 | Углерода диоксид | 4,728 | 1,754Е-2 | -1,338Е-5 | 4,097Е-9 | 578,08 | 185,24 | -94,05 | -94,26 |
| 12 | СН4 | Метан | 4,598 | 1,245Е-2 | 2,860Е-6 | -2,703Е-9 | 114,14 | 57,60 | -17,89 | -12,15 |
| 13 | СН4О | Метанол | 5,052 | 1,694Е-2 | 6,179Е-6 | -6,811Е-9 | 555,30 | 260,64 | -48,08 | -38,84 |
| 14 | СН5N | Метиламин | 2,741 | 3,409Е-2 | -2,274Е-5 | 1,135Е-9 | 311,80 | 176,30 | -5,50 | 7,71 |
| 15 | C2H2 | Ацетилен | 6,406 | 1,810Е-2 | -1,196Е-5 | 3,373Е-9 | — | — | 54,19 | 50,00 |
| 16 | С2H4 | Этилен | 0,909 | 3,740Е-2 | -1,994Е-5 | 4,192Е-9 | 168,98 | 93,94 | 12,50 | 16,28 |
| 17 | C2H4CL2 | 1,1-Дихлорэтан | 2,979 | 6,439Е-2 | -4,896Е-5 | 1,505Е-8 | 412,27 | 239,10 | -31,05 | -17,47 |
| 18 | C2H6 | Этан | 1,292 | 4,254Е-2 | -1,657Е-5 | 2,081Е-9 | 156,60 | 95,57 | -20,24 | -7,87 |
| 19 | C2H6O | Этанол | 2,153 | 5,113Е-2 | -2,004Е-5 | 0,328Е-9 | 686,64 | 300,88 | -56,12 | -40,22 |
| 20 | C3H4 | Пропадиен | 2,366 | 4,723Е-2 | -2,822Е-5 | 6,645Е-9 | — | — | 45,92 | 48,37 |

# Продолжение табл. 2

| No | Формула | Наименование | Константа A в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK]. T[K] | Константа B в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа C в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа D в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа A в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Константа B в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Стандарт- ная теплота образова- ния при 298 K, ккал/моль | Стандартная энергия образования Гиббса при 298K для идеального газа при 1атм, ккал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | C3H6 | Пропилен | 0,886 | 5,602Е-2 | -2,771Е-5 | 5,266Е-9 | 273,84 | 131,63 | 4,88 | 14,99 |
| 22 | С3Н8 | Пропан | -1,009 | 7,315Е-2 | -3,789Е-5 | 7,678Е-9 | 222,67 | 133,41 | -24,82 | -5,61 |
| 23 | С4Н6 | 1-Бутин | 2,997 | 6,553Е-2 | -3,690Е-5 | 8,240Е-9 | — | — | 39,48 | 48,30 |
| 24 | С4Н6 | 2-Бутин | 3,804 | 5,688Е-2 | -2,555Е-5 | 4,188Е-9 | — | — | 34,97 | 44,32 |
| 25 | С4Н6 | 1,2-Бутадиен | 2,675 | 6,505Е-2 | -3,507Е-5 | 7,378Е-9 | — | — | 38,77 | 47,43 |
| 26 | С4Н6 | 1,3-Бутадиен | -0,403 | 8,165Е-2 | -5,589Е-5 | 1,513Е-8 | 300,59 | 163,12 | 26,33 | 36,01 |
| 27 | С4Н8 | 1-Бутен | -0,715 | 8,436Е-2 | -4,754Е-5 | 1,066Е-8 | 256,30 | 151,86 | -0,03 | 17,04 |
| 28 | С4Н8 | Цис-2-Бутен | 0,105 | 7,054Е-2 | -2,431Е-5 | -0,147Е-9 | 268,94 | 155,34 | -1,67 | 15,74 |
| 29 | С4Н8 | Транс-2-Бутен | 4,375 | 6,123Е-2 | -1,675Е-5 | -2,147Е-9 | 259,01 | 153,30 | -2,67 | 15,05 |
| 30 | С4Н8 | Циклобутан | -12,003 | 1,200Е-1 | -8,498Е-5 | 2,501Е-8 | — | — | 6,37 | 26,30 |
| 31 | С4Н8 | Изобутилен | 3,834 | 6,698Е-2 | -2,607Е-5 | 2,173Е-9 | — | — | -4,04 | 13,88 |
| 32 | С4Н10 | н-Бутан | 2,266 | 7,913Е-2 | -2,647Е-5 | -0,674Е-9 | 265,84 | 160,20 | -30,15 | -4,10 |
| 33 | С4Н10 | Изобутан | -0,332 | 9,189Е-2 | -4,409Е-5 | 6,915Е-9 | 302,51 | 170,20 | -32,15 | -4,99 |
| 34 | С5Н8 | Циклопентен | -9,915 | 1,106Е-1 | -6,160Е-5 | 1,298Е-8 | 396,83 | 218,66 | 7,87 | 26,48 |
| 35 | С5Н8 | 1-Пентин | 4,315 | 8,386Е-2 | -4,570Е-5 | 9,787Е-9 | — | — | 34,50 | 50,25 |
| 36 | С5Н10 | 1-Пентен | -0,032 | 1,034Е-1 | -5,534Е-5 | 1,118Е-8 | 305,25 | 174,70 | -5,00 | 18,91 |
| 37 | С5Н10 | Цис-2-Пентен | -3,414 | 1,099Е-1 | -6,068Е-5 | 1,303Е-8 | 305,31 | 175,72 | -6,71 | 17,17 |
| 38 | С5Н10 | 2-Метил-1-Бутен | 2,525 | 9,547Е-2 | -4,648Е-5 | 7,915Е-9 | 369,27 | 193,39 | -8,68 | 15,68 |
| 39 | С5Н12 | н-Пентан | -0,866 | 1,164Е-1 | -6,163Е-5 | 1,267Е-8 | 313,66 | 182,48 | -35,00 | -2,00 |
| 40 | С5Н12 | 2-Метилбутан | -2,275 | 1,210Е-1 | -6,519Е-5 | 1,367Е-8 | 367,32 | 191,58 | -36,92 | -3,54 |
| 41 | С5Н12 | 2,2-Диметилпропан | -3,963 | 1,326Е-1 | -7,897Е-5 | 1,823Е-8 | 355,54 | 196,35 | -39,67 | -3,64 |
| 42 | C6H6 | Бензол | -8,101 | 1,133Е-1 | -7,206Е-5 | 1,703Е-8 | 545,64 | 265,34 | 19,82 | 30,99 |
| 43 | C6H6О | Фенол | -8,561 | 1,429Е-1 | -1,153Е-4 | 3,647Е-8 | 1405,50 | 370,07 | -23,03 | -7,86 |
| 44 | С6Н7N | Анилин | -9,677 | 1,525Е-1 | -1,226Е-4 | 3,901Е-8 | 1074,60 | 357,21 | 20,76 | 39,84 |

Продолжение табл. 2

| No | Формула |  | Наименование |  | Константа A в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK]. T[K] | Константа B в уравнении идеально-газовой теплоем-кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа C в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа D в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа A в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Константа B в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Стандарт- ная теплота образова- ния при 298 K, ккал/моль | Стандартная энергия образования Гиббса при 298K для идеального газа при 1атм, ккал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | С6Н10 |  | 1,5-Гексадиен |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
| 46 | С6Н10 |  | Циклогексен |  | -16,397 | 1,732Е-1 | -1,293Е-4 | 3,927Е-8 | 506,92 | 264,54 | -1,28 | 25,54 |
| 47 | С6Н12 |  | Циклогексан |  | -13,027 | 1,460Е-1 | -6,027Е-5 | 3,156Е-9 | 653,62 | 290,84 | -29,43 | 7,59 |
| 48 | С6Н12 |  | Метилциклопентан |  | -11,968 | 1,524Е-1 | -8,699Е-5 | 1,914Е-8 | 440,52 | 243,24 | -25,50 | 8,55 |
| 49 | С6Н12 |  | 1-Гексен |  | -0,417 | 1,268Е-1 | -6,933Е-5 | 1,446Е-8 | 357,43 | 197,74 | -9,96 | 20,90 |
| 50 | С6Н12 |  | Цис-2-Гексен |  | -2,343 | 1,268Е-1 | -6,490Е-5 | 1,153Е-8 | 344,33 | 197,95 | -12,51 | 18,22 |
| 51 | С6Н12 |  | Транс-2-Гексен |  | -7,864 | 1,655Е-1 | -1,342Е-4 | 4,788Е-8 | 344,33 | 197,95 | -12,88 | 18,27 |
| 52 | С6Н12 |  | 2-Метил-2-Пентен |  | -3,523 | 1,354Е-1 | -7,979Е-5 | 1,902Е-8 |  |  | -14,28 | 17,02 |
| 53 | С6Н12 |  | 3-Метил-Транс-2-Пентен |  | -3,523 | 1,354Е-1 | -7,979Е-5 | 1,902Е-8 |  |  | -14,02 | 17,04 |
| 54 | С6Н12 |  | 4-Метил-Транс-2-Пентен |  | 3,016 | 1,231Е-1 | -7,182Е-5 | 1,750Е-8 |  |  | -12,99 | 19,03 |
| 55 | С6Н14 |  | н-Гексан |  | -1,054 | 1,390Е-1 | -7,449Е-5 | 1,551Е-8 | 362,79 | 207,09 | -39,96 | -0,06 |
| 56 | С6Н14 |  | 2-Метилпентан |  | -2,524 | 1,477Е-1 | -8,533Е-5 | 1,931Е-8 | 384,13 | 208,27 | -41,66 | -1,20 |
| 57 | С6Н14 |  | 3-Метилпентан |  | -0,570 | 1,359Е-1 | -6,854Е-5 | 1,202Е-8 | 372,11 | 207,55 | -41,02 | -0,51 |
| 58 | С6Н14 |  | 2,2-Диметилбутан |  | -3,973 | 1,503Е-1 | -8,314Е-5 | 1,636Е-8 | 438,44 | 226,67 | -44,35 | -2,30 |
| 59 | С6Н14 |  | 2,3-Диметилбутан |  | -3,489 | 1,469Е-1 | -8,063Е-5 | 1,629Е-8 | 444,19 | 228,86 | -42,49 | -0,98 |
| 60 | С7Н8 |  | Толуол |  | -5,817 | 1,224Е-1 | -6,605Е-5 | 1,173Е-8 | 467,33 | 255,24 | 11,95 | 29,16 |
| 61 |  | С7Н8О |  | Метилфенол | -1,767 | 1,309Е-1 | -8,019Е-5 | 1,856Е-8 | 1088,00 | 367,21 | -22,47 |  |
| 62 |  | С7Н14 |  | Циклогептан | -18,197 | 1,879Е-1 | -1,004Е-4 | 1,806Е-8 |  |  | -28,52 | 15,06 |
| 63 |  | С7Н14 |  | 1-Гептан | -0,789 | 1,504Е-1 | -8,388Е-5 | 1,817Е-8 | 368,69 | 214,32 | -14,89 | 22,90 |
| 64 |  | С7Н16 |  | н-Гептан | -1,229 | 1,615Е-1 | -8,720Е-5 | 1,829Е-8 | 436,70 | 232,53 | -44,88 | 1,91 |
| 65 |  | С7Н16 |  | 2-Метилгексан | -9,408 | 2,064Е-1 | -1,502Е-4 | 4,386Е-8 | 417,46 | 225,13 | -46,59 | 0,77 |

# Продолжение табл. 2

| No | Формула | Наименование | Константа A в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK]. T[K] | Константа B в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа C в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа D в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | КонстантаA в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Константа B в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Стандарт-ная теплота образова- ния при 298 K, ккал/моль | Стандарт- ная энергия образования Гиббса при 298K для идеального газа при 1атм, ккал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | С7Н16 | 3-Метилгексан | -1,683 | 1,633Е-1 | -8,919Е-5 | 1,871Е-8 |  |  | -45,96 | 1,10 |
| 67 | С7Н16 | 2,2-Диметилпентан | -11,966 | 2,139Е-1 | -1,519Е-4 | 4,146Е-8 | 417,37 | 226,19 | -49,27 | 0,02 |
| 68 | С7Н16 | 3-Этилпентан | -1,683 | 1,633Е-1 | -8,919Е-5 | 1,871Е-8 |  |  | -45,33 | 2,63 |
| 69 | С7Н16 | 2,2,3-Триметил-бутан | -5,480 | 1,796Е-1 | -1,056Е-4 | 2,400Е-8 |  |  | -48,95 | 1,02 |
| 70 | C8H8 | Стирол | -6,747 | 1,471Е-1 | -9,609Е-5 | 2,373Е-8 | 528,64 | 276,71 | 35,22 | 51,10 |
| 71 | C8H10 | о-Ксилол | -3,786 | 1,424Е-1 | -8,224Е-5 | 1,798Е-8 | 513,54 | 277,98 | 4,54 | 29,18 |
| 72 | C8H10 | м-Ксилол | -6,966 | 1,504Е-1 | -8,950Е-5 | 2,025Е-8 | 453,42 | 257,18 | 4,12 | 28,41 |
| 73 | C8H10 | п-Ксилол | -5,993 | 1,443Е-1 | -8,058Е-5 | 1,629Е-8 | 475,16 | 261,40 | 4,29 | 28,95 |
| 74 | C8H10 | Этилбензол | -10,294 | 1,689Е-1 | -1,149Е-4 | 3,107Е-8 | 472,82 | 264,22 | 7,12 | 31,21 |
| 75 | C8H16 | Этилциклогексан | -15,260 | 2,124Е-1 | -1,220Е-4 | 2,634Е-8 | 506,43 | 280,76 | -41,05 | 9,38 |
| 76 | C8H16 | н-Пропилцикло пентан | -13,369 | 2,018Е-1 | -1,176Е-4 | 2,669Е-8 | 454,23 | 264,22 | -35,39 | 12,57 |
| 77 | C8H16 | 1-Октен | -0,979 | 1,729Е-1 | -9,641Е-5 | 2,072Е-8 | 418,82 | 237,63 | -19,82 | 24,91 |
| 78 | C8H18 | н-Октан | -1,456 | 1,842Е-1 | -1,002Е-4 | 2,115Е-8 | 473,70 | 251,71 | -49,82 | 3,92 |
| 79 | C8H18 | 2,2-Диметилгексан | -2,201 | 1,877Е-1 | -1,051Е-4 | 2,316Е-8 |  |  | -53,71 | 2,56 |
| 80 | C8H18 | 3-Этилгексан | -2,201 | 1,877Е-1 | -1,051Е-4 | 2,316Е-8 | 437,60 | 238,33 | -50,40 | 3,95 |
| 81 | C8H18 | 3-Метил-3-Этилпентан | -2,201 | 1,877Е-1 | -1,051Е-4 | 2,316Е-8 |  |  | -51,38 | 4,76 |
| 82 | С9Н12 | н-Пропилбензол | -7,473 | 1,788Е-1 | -1,099Е-4 | 2,582Е-8 | 527,45 | 282,65 | 1,87 | 32,80 |
| 83 | С9Н12 | Изопропилбензол | -9,402 | 1,873Е-1 | -1,215Е-4 | 3,084Е-8 | 517,17 | 276,22 | 0,94 | 32,74 |
| 84 | С9Н12 | 1-Метил-2-Этилбензол | -3,928 | 1,671Е-1 | -9,841Е-5 | 2,228Е-8 |  |  | 0,29 | 31,33 |
| 85 | С9Н18 | н-Пропилциклогексан | -14,932 | 2,362Е-1 | -1,384Е-4 | 3,084Е-8 | 549,08 | 293,93 | -46,20 | 11,31 |
| 86 | С9Н18 | Изопропилциклогексан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | С9Н20 | н-Нонан | 0,751 | 1,618Е-1 | -4,606Е-5 | -7,121Е-9 | 525,56 | 272,12 | -54,74 | 5,93 |
| 88 | С9Н20 | 2,2,3-Триметилгексан | -10,899 | 2,521Е-1 | -1,713Е-4 | 4,745Е-8 |  |  | -57,65 | 5,86 |

Окончание табл. 2

| No | Формула | Наименование | Константа A в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK]. T[K] | Константа B в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа C в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа D в уравнении идеально- газовой теплоем- кости СP[кал/ мольK] T[K] | Константа A в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Константа B в уравнении вязкости жидкости, вязкость [сПуаз], T[K] | Стандарт- ная теплота образова- ния при 298 K, ккал/моль | Стандартная энергия образования Гиббса при 298K для идеального газа при 1атм, ккал/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | С9Н20 | 3,3-Диэтилпентан | -16,067 | 2,690Е-1 | -1,908Е-4 | 5,508Е-8 |  |  | -55,44 | 8,38 |
| 90 | С10Н8 | Нафталин | -16,433 | 2,030Е-1 | -1,554Е-4 | 4,731Е-8 | 873,32 | 352,57 | 36,08 | 53,44 |
| 91 | С10Н14 | н-Бутилбензол | -5,491 | 1,895Е-1 | -1,050Е-4 | 2,047Е-8 | 563,84 | 296,01 | -3,30 | 34,58 |
| 92 | С10Н14 | Изобутилбензол |  |  |  |  |  |  |  | -5,15 |
| 93 | С10Н14 | 1,4-Диэтилбензол | -8,937 | 2,071Е-1 | -1,328Е-4 | 3,370Е-8 |  |  | -5,32 | 32,95 |
| 94 | С10Н20 | Изобутилциклогексан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | С10Н22 | н-Декан | -1,890 | 2,295Е-1 | -1,263Е-4 | 2,701Е-8 | 558,61 | 288,37 | -59,67 | 7,94 |
| 96 | С10Н22 | 3,3,5-Триметилгептан | -16,808 | 2,943Е-1 | -2,065Е-4 | 5,864Е-8 |  |  | -61,80 | 8,02 |
| 97 | С10Н22 | 2,2,3,3-Тетраметилгексан | -14,052 | 2,941Е-1 | -2,110Е-4 | 6,174Е-8 |  |  |  |  |
| 98 | С11Н24 | н-Ундекан | -2,005 | 2,517Е-1 | -1,385Е-4 | 2,954Е-8 | 605,50 | 305,01 | -64,60 | 9,94 |
| 99 | С12Н26 | н-Додекан | -2,228 | 2,744Е-1 | -1,516Е-4 | 3,246Е-8 | 631,63 | 318,78 | -69,52 | 11,96 |
| 100 | С13Н28 | н-Тридекан | -2,499 | 2,974Е-1 | -1,651Е-4 | 3,358Е-8 | 664,10 | 332,10 | -74,45 | 13,97 |
| 101 | С14Н30 | н-Тетрадекан | -2,623 | 3,195Е-1 | -1,773Е-4 | 3,817Е-8 | 689,85 | 344,21 | -79,38 | 15,97 |
| 102 | С15Н32 | н-Пентадекан | -2,846 | 3,422Е-1 | -1,904Е-4 | 4,108Е-8 | 718,51 | 355,92 | -84,31 | 17,98 |
| 103 | С16Н34 | н-Гексадекан | -3,109 | 3,652Е-1 | -2,039Е-4 | 4,418Е-8 | 738,30 | 366,11 | -89,23 | 20,00 |
| 104 | С17Н36 | н-Гептадекан | -3,336 | 3,879Е-1 | -2,169Е-4 | 4,710Е-8 | 757,88 | 375,90 | -94,15 | 22,01 |
| 105 | С18Н38 | н-Октадекан | -3,456 | 4,101Е-1 | -2,291Е-4 | 4,964Е-8 | 777,40 | 385,00 | -99,08 | 24,02 |
| 106 | С19Н40 | н-Нонадекан | -3,700 | 4,329Е-1 | -2,424Е-4 | 5,267Е-8 | 793,62 | 393,54 | -104,00 | 26,03 |
| 107 | С20Н42 | н-Эйкозан | -5,346 | 4,632Е-1 | -2,667Е-4 | 6,039Е-8 | 811,29 | 401,67 | -108,93 | 28,04 |