Лабораторная работа № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ ПИКНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

# Цель работы: определение истинной и кажущейся плотностей образца пористого тела, его пористости (порозности) и определение типа пористого тела.

# Введение

Лабораторная работа предназначена для симуляции лабораторного анализа пористости катализаторов. Кроме этого производится расчет истинной и кажущейся плотности образцов, а также происходит выбор предполагаемого катализатора по полученному расчетному значению пористости.

# 1. Сведения об исходных данных для расчета

Для расчета пористости катализатора необходимы следующие данные:

- Масса пустого пикнометра

- Масса навески

- Масса пикнометра с жидкостью

- Масса пикнометра с навеской и жидкостью

- Плотности несмачивающей и смачивающей жидкостью.

# 2. Краткие сведения о методе

Определение пористость Объем пор V определяется двумя методами:

1) по предельной адсорбции к.-л. вещества, полностью заполняющего все поры, в предположении, что плотность вещества в порах равна плотности нормальной жидкости;

2) по кажущейся (rкаж) и истинной (rист) плотностям пористого тела (V= 1/rкаж - 1/rист). Для определения rкаж пикнометр с образцом заполняют несмачивающей жидкостью (ртуть), для определения rист - смачивающей жидкостью. Пористость E = (rист-rкаж)/rист [1].

Измерение плотности пикнометром основано на взвешивании находящегося в нём вещества (обычно в жидком состоянии), заполняющего пикнометр до метки на горловине или до верхнего края капилляра, что соответствует номинальной вместимости пикнометра.

# 3. Используемые формулы и закономерности

Истинную плотность () материала навески в г/куб.см вычисляют по формуле

[2]

| где | масса пикнометра с навеской, г; |
| --- | --- |
|  | масса пикнометра, г; |
|  | плотность жидкости, г/куб.см; |
|  | масса пикнометра с жидкостью, г; |
|  | масса пикнометра с навеской и жидкостью, г. |

Аналогично рассчитывается и кажущаяся плотность

Пористость , где

- пористость;

- истинная плотность;

- кажущаяся плотность.

# 4. Интерпретация результатов

После проведения расчета проводится следующий анализ: по рассчитанному значению кажущейся плотности определяется интервал, в котором находится это значение, и на основе этого выдается предположение о том, какой образец исследовался.

Базу данных по катализаторам можно постоянно пополнять. Если расчетное значение удовлетворяет нескольким интервалам, предполагается несколько катализаторов. Для установления истинной принадлежности образца к какому-либо определенному типу требуется провести дополнительные исследования.

5. Ход работы

- Ознакомьтесь с данными Вашего варианта.

- Для образца № 1 определите последовательно: истинную плотность, кажущуюся плотность и пористость для объема колбы пикнометра 50 мл.

- Повторите расчет для объемов колбы пикнометра 100, 150, 200 и 250 мл. При этом симулируется ряд последовательных опытов по определению пористости в пикнометрах разных типов.

- Определите среднюю истинную плотность, среднюю кажущуюся плотность и среднюю пористость образца.

- По результатам п. 4 установите, какому веществу (адсорбенту, каталитической системе), предположительно, соответствует образец.

- Повторите п.п. 2-5 для образцов № 2 и № 3.

- Составьте отчет по лабораторной работе.

# Библиография

1) http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_3073.html

2) ГОСТ 7025-91. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости