| 5 |  |  | Линейное напряжение симметричного трехфазного генератора Uл = 380 В. XC = R = 110 Ом. Определить показание амперметра. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Схема присоединена к симметричному трехфазному генератору. IА = IВ = IС = 2 А. Какими станут линейные токи при отключении нейтрального провода. |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 3 задача Линейные напряжения трехфазного источника UАB, UВC, UСA симметричны. Известны показания ваттметра РW=0 (Вт) и амперметра IA=2 (А) при (Ом). Определить сопротивление R и показание вольтметра UV. |  |
| 3 | XL =34,6 (Ом); XC =69,2 (Ом) |  |  | Линейные напряжения трехфазного источника UАB, UВC, UСA симметричны и R = 20 (Ом). Определить величины сопротивлений XL и XC , при которых токи Ia, Ib, Ic остаются неизменными «до» и «после» замыкания ключа. |  |
| 5 |  |  |  | В цепи действует симметричный трехфазный генератор с линейным напряжением 380 В. XL = XC = R= 100 Ом. Определить показания приборов. |  |
| 5 |  |  |  | Симметричный трехфазный генератор c фазной ЭДС Eф=200 В подключен к несимметричной нагрузке. Комплексные сопротивления ZА = ZВ = j100 Ом; ZN = -j100 Ом. Определить показания приборов при разомкнутом и замкнутом ключе. |  |
|  | ZBC=ZCA= (Ом) |  |  | При симметричном трехфазном источнике известны показания приборов электромагнитной системы: UV =100 (B), IA1 =10 (А); IA2 =20 (А). Определить комплексные сопротивления ZBC и ZCA , если ZАВ = 10 (Ом) и ZBC= ZCA= 10 (Ом). |  |