Поздеева Э.В.

Постоянный ток.

Вариант № 1.

- На рисунке представлена электрическая схема, содержащая сопротивления  R1, R2, R3.  Напишите формулу для расчета результирующего сопротивления.

- Во сколько раз уменьшилось сопротивление проводника, если количество теплоты выделяемое при протекании по нему тока, увеличилось в  3 раза? Напряжение, приложенное к проводнику и время протекания тока не изменяются. Ответ обосновать.

- Гальванический элемент с ЭДС  1,5 В  и внутренним сопротивлением  1 Ом  замкнут на внешнее сопротивление 4 Ом. Найдите падение напряжения на внешнем сопротивлении. Результат представьте в единицах СИ.

- Электрический чайник имеет две обмотки. При включении одной из них вода закипает через  15 мин,  при включении другой - через  30 мин.  Через сколько времени  закипит вода в чайнике, если включить обе обмотки  параллельно? Результат представьте в минутах.

- Мотор электропоезда при движении со скоростью  54 км/ч  потребляет мощность   900 кВт.  КПД моторов и передающих механизмов  0,8. Найдите силу тяги моторов. Результат представьте в килоньютонах и округлите до целого числа.

Постоянный ток.

Вариант № 2.

- Напишите формулу,  по которой можно вычислить количество теплоты, выделяемой в цепи, состоящей из двух последовательно соединенных сопротивлений R  и источника  ЭДС   за время  t.

- На рисунке представлены вольтамперные характеристики двух диодов, катоды которых различаются разной работой выхода электронов. Какая из этих характеристик (1 или 2) соответствует катоду с большей работой выхода электронов? Температура и размеры катодов обоих диодов одинаковы. Ответ обосновать.

- К полюсам источника тока с ЭДС 8 В присоединили проводник сопротивлением 30 Ом.  При  этом  напряжение между концами проводника 6 В. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока? Результат представьте в единицах СИ.

- При замыкании элемента на сопротивление  2,3 Ом  сила тока в цепи  0,56 А,  а при замыкании на сопротивление  1,8 Ом  сила тока в цепи  
0,7 А.  Определите силу тока короткого замыкания.

- Никелирование металлического изделия площадью  120 см2  продолжалась  5 ч  при силе тока  0,9 А. Определите толщину слоя никеля на изделии. Число Фарадея 96500 Кл/моль, плотность никеля 8103 кг/м3, валентность никеля 1, атомная  масса никеля  0,058 кг/моль. Ответ представьте в микрометрах (1 мкм = 10-6 м) и округлите до целого числа.

Постоянный ток.

Вариант № 3.

- Найдите силу тока короткого замыкания аккумуляторной батареи, если при силе тока  5 А  батарея отдает во внешнюю цепь мощность  9,5 Вт, а при силе тока 8 А, соответственно, 14,4 Вт. Результат представьте в единицах СИ  и округлите до целого числа.

- На рисунке представлено распределение потенциалов между катодом и анодом при горячем и холодном катоде. Какое из них соответствует распределению потенциалов при горячем катоде? Ответ обосновать. Записать в ответе цифру 1 для первого случая или цифру 2 для второго случая.

- К источнику с ЭДС  12 В  и внутренним сопротивлением 1 Ом  подключен реостат, сопротивление которого  5 Ом.  Найдите напряжение на зажимах источника. Результат представьте в единицах СИ.

- Электрическую лампу сопротивлением 240 Ом, рассчитанную на напряжение 120 В, надо питать от сети с напряжением 220 В. Какой длины нихромовый проводник сечением 0,55 мм2  надо включить последовательно с лампой? Удельное сопротивление нихрома 11010-8 Омм. Результат представьте в единицах СИ.

- При электролизе раствора серной кислоты за 50 минут выделилось 0,3 г водорода. Определите мощность, расходуемую на нагревание электролита, если его сопротивление 0,4 Ом. Число Фарадея 
96500 Кл/моль, молярная масса водорода  2 г/моль, валентность 1. Результат представьте в единицах СИ и округлите до целого числа.

Постоянный ток.

Вариант № 4.

- Во сколько раз общее сопротивление двух проводников, имеющих сопротивления R и 0,5 R, соединенных последовательно, больше или меньше общего сопротивления этих же проводников, соединенных параллельно?

- При силе тока 3 А  во внешней цепи выделяется мощность  18 Вт,  при силе тока 1 А,  соответственно, 10 Вт.  Определите ЭДС источника. Результат представьте в единицах СИ.

- Элемент с  ЭДС   2 В  имеет внутреннее сопротивление 0,5 Ом. В цепи с внешним сопротивлением R протекает ток 0,25 А. Каково внешнее сопротивление  R  цепи при этих условиях? Результат представьте в единицах СИ.

- На сколько равных частей надо разрезать проводник, чтобы при параллельном соединении этих частей получить сопротивление в 25 раз меньше, чем сопротивление всего проводника?

- Аэростат объемом  250 м3  наполняется водородом при температуре  27оС  и давлении 2105 Па. Какое количество электричества необходимо пропустить через слабый раствор серной кислоты, чтобы получить нужное количество водорода? Электрохимический эквивалент водорода  1,04410-8 кг/Кл, универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(Кмоль). Молярная масса водорода  2 г/моль.  Результат представьте в ГКл 
(1 ГКл = 109 Кл)  и округлите до целого числа.

Постоянный ток.

Вариант № 5.

- В сеть параллельно включены две лампы 1 и 2. Сопротивление лампы 1 больше сопротивления лампы 2. В какой из ламп (1 или 2) выделится большее количество теплоты за равное время? Ответ обосновать.

- ЭДС источника 2 В, внутреннее сопротивление 1 Ом. При каких значениях силы тока внешняя цепь потребляет мощность 0,75 Вт? Результат представьте в единицах СИ.

- При ремонте электроплитки ее спираль уменьшили на 0,1 ее первоначальной длины. Во сколько раз при этом увеличилась мощность электроплитки? Результат округлите до десятых.

- Две электрические лампочки сопротивлениями  360 Ом  и  240 Ом  включены в сеть первый раз последовательно, второй раз параллельно. Во сколько раз мощность, поглощаемая лампочками при параллельном соединении больше, чем при последовательном? Результат округлите до сотых.

- Гальванический элемент замыкается один раз на сопротивление 4 Ом, другой раз на сопротивление  9 Ом. В том и другом случае количество теплоты, выделяющееся за одно и то же время, оказывается одинаковым. Каково внутреннее сопротивление элемента? Результат представьте в единицах СИ.

Постоянный ток.

Вариант № 6.

- В сеть с напряжением  220 В включены последовательно две лампочки на напряжение  110 В  каждая. В процессе эксплуатации одна лампочка перегорела. Какой ток будет протекать через оставшуюся лампочку? Ответ обосновать.

- Обмотка реостата сопротивлением  84 Ом  выполнена из  никелиновой проволоки с площадью сечения  1 мм2. Какова  длина проволоки реостата? Удельное сопротивление никелина 0,42 Оммм2/м.  Результат представьте в  единицах СИ.

- Сила анодного тока в радиолампе 12 мА. Сколько электронов подходит к аноду лампы за 1 с?  Заряд электрона  1,610-19 Кл.

- Определить сопротивление шунта школьного гальванометра, которым надо измерить ток до  10 А,  если сопротивление гальванометра без шунта  0,25 Ом,  а его шкала рассчитана на  5 мА. Результат представьте в единицах СИ и округлите до сотых.

- ЭДС источника 2 В, внутреннее сопротивление 1 Ом. При каких значениях силы тока внешняя цепь потребляет мощность 0,75 Вт? Результат представьте в единицах СИ.

Постоянный ток.

Вариант № 7.

- В какой из приведенных схем (1 или 2) ток через амперметр больше при одном и том же значении ЭДС? Если в первой схеме, то в ответе запишите цифру 1, если во второй – цифру 2. Ответ обосновать.

- Определите сечение нихромовой проволоки реостата с сопротивлением              5 Ом,  если длина проволоки реостата  20 м.  Удельное сопротивление нихрома 1,1106 Омм.  Результат представьте в  мм2  и округлите до десятых.

- Нагревательный элемент электропаяльника сделан из нихромовой проволоки сопротивлением  200 Ом  при  0оС. При нагревании паяльника сопротивление проволоки возрастает до  236 Ом.  Определите, до какой температуры нагрелась нихромовая проволока. Температурный коэффициент нихрома  210-4 град-1. Ответ представьте в градусах Цельсия.

- Аккумулятор с ЭДС  1,45 В  в проводнике сопротивлением  2,5 Ом  создает силу тока  0,5 А.  Определите силу тока при коротком замыкании аккумулятора. Результат представьте в единицах СИ.

- Сварочный аппарат сопротивлением   0,1 Ом   работает при токе  200 А  в течение  7 часов.  Определите стоимость затраченной при этом электроэнергии, если стоимость  1 кВт-часа  энергии  40 копеек. Результат представите в рублях.

Постоянный ток.

Вариант № 8.

- Во сколько раз уменьшится количество теплоты, выделяемое при протекании тока по проводнику, если сопротивление проводника увеличить в  5 раз? Напряжение, приложенное к проводнику и время протекания тока не изменяются. Ответ обосновать.

- Имеется предназначенный для измерения разности потенциалов до 30 В вольтметр, сопротивление которого 2 кОм. Какое добавочное сопротивление надо взять, чтобы этим вольтметром измерить напряжение до 75 В? Результат представьте в единицах СИ.

- Нагревательный элемент электропаяльника сделан из нихромовой проволоки сопротивлением  200 Ом  при  0оС. При нагревании паяльника сопротивление проволоки возрастает до  236 Ом.  Определите, до какой температуры нагрелась нихромовая проволока. Температурный коэффициент нихрома  210-4 град-1. Ответ представьте в градусах Цельсия.

- Какое количество теплоты выделится в проводнике, по которому протекает ток  3 А  в течение  3 мин, если к концам приложено напряжение  0,5 В? Результат представьте в единицах СИ.

- К гальванометру сопротивлением  290 Ом  подключен шунт, понижающий чувствительность в  10 раз.  Какое сопротивление надо подключить последовательно с гальванометром с шунтом, чтобы его общее сопротивление осталось прежним?  Результат представьте в единицах СИ и округлите до целого числа.

Постоянный ток.

Вариант № 9.

- Как изменилось сопротивление проводника, если количество теплоты выделяемое при протекании по нему тока, увеличилось в  2 раза? Напряжение, приложенное к проводнику и время протекания тока не изменяются. Ответ обосновать.

- Источник тока с ЭДС  100 В  и  внутренним сопротивлением   1 Ом  включен в цепь с сопротивлением   19 Ом.  Определите силу тока в цепи. Результат представьте в единицах СИ.

- Сопротивление обмотки электромагнита, выполненной из медной проволоки, при 0оС  было равно  2 Ом,  а после длительной работы  стало  2,4 Ом. До какой температуры нагрелась обмотка? Температурный коэффициент сопротивления меди  0,0043 1/К. Результат представьте в градусах Цельсия и округлите до целого числа.

- За время  40 с в цепи, состоящей из трех одинаковых проводников, соединенных параллельно и включенных в сеть, выделилось некоторое количество теплоты. За какое время выделится такое же количество тепла, если проводники соединить последовательно? Результат представьте в единицах СИ.

- Электрическая лампочка накаливания потребляет ток силой  0,2 А.  Диаметр вольфрамового волоска  0,02 мм.  Температура вольфрама при горении лампы  2000оС. Определите напряженность поля в волоске, считая поле однородным. Удельное сопротивление вольфрама  
5,3108 Омм  при температуре  0оС, температурный коэффициент сопротивления   1/273  1/К.  Ответ представьте в единицах СИ и округлите до целого числа.

Постоянный ток.

Вариант № 10.

- Даны два графика зависимости мощности тока, выделяемой в проводнике, от напряжения, приложенного к проводнику. Какой график (1 или 2) соответствует меньшему сопротивлению проводника? Ответ обосновать.

- Источник тока с внутренним сопротивлением   1 Ом  включен в цепь с сопротивлением   9 Ом.  По цепи течет ток  10 А. Определите ЭДС источника тока. Результат представьте в единицах СИ.

- Два проводника одинаковых размеров, один медный, другой – нихромовый, присоединены  параллельно к источнику тока. Во сколько раз сила тока в медном проводнике больше, чем в нихромовом? Удельное сопротивление меди 1,710-8 Омм,  нихрома -  1,110-6 Омм. Ответ округлите до целого числа.

- Линия электропередачи имеет сопротивление  250 Ом.  Какое напряжение должен иметь генератор, чтобы при передаче по этой линии к потребителю мощности  25 кВт  потери энергии не превышали  4%  передаваемой потребителю мощности? Результат представьте в кВ и округлите до целого числа.

- Определите сопротивление подводящих проводов от источника напряжением  120 В  с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением, если при коротком замыкании предохранитель из свинцовой проволоки площадью поперечного сечения  1 мм2  и длиной  2 см  плавится за  0,03 с. Начальная температура предохранителя  27оС.  Принять для свинца: удельное сопротивление  21108 Омм;  плотность  11400 кг/м3;  удельная теплоемкость  0,13 кДж/(кгК);  температура плавления  327оС;  удельная теплота плавления  25 кДж/кг. Ответ представьте в единицах СИ и округлите до сотых.

ОТВЕТЫ

по теме «ПОСТОЯННЫЙ ТОК. шк.»

| Вопросы Вариант № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1,2 | 10 | 48 |
| 2 | E2Δt/2R | 1 | 10 | 7 | 100 |
| 3 | 60 | 2 | 10 | 100 | 9 |
| 4 | 4.5 | 12 | 7.5 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 1.5; 0,5 | 1,1 | 4,17 | 6 |
| 6 | 0 | 200 | 7,5·1016 | 0,01 | 1.5; 0,5 |
| 7 | 2 | 4,4 | 900 | 3,625 | 11,2 |
| 8 | 5 | 3000 | 900 | 270 | 261 |
| 9 | 2 | 5 | 47 | 360 | 281 |
| 10 | 2 | 100 | 65 | 13 | 0,35 |