КОНТРОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технология и оборудование механической и физико-технической обработки»

основная образовательная программа подготовки аспиранта

по направлению 15.06.01 Машиностроение

Уровень высшего образования

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

| Научная специальность | 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки |
| --- | --- |
| Присуждаемая ученая степень | кандидат наук |
| Форма обучения | очная |
| Руководители ООП | д.т.н., профессор каф. ТМС Петрушин С.И. |

ТЕСТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

БИЛЕТ № 1

1. Назовите марку титано-вольфрамо-кобальтового твердого сплава для режущих инструментов. (10 баллов)

Ответ: А – Р6М5К5;

Б – ВК6М;

В – Т15К6.

2. Как влияет повышение скорости резания на силу резания? (10 баллов)

Ответ: А – не влияет;

Б – увеличивает;

В – уменьшает.

3. Какой угол на режущей части инструмента не должен быть отрицательным? (10 баллов)

Ответ: А – передний;

Б – задний;

В – наклона режущей кромки.

4. Какую рабочую жидкость следует применить для электрохимической обработки? (10 баллов)

Ответ: А – дистиллированную воду;

Б – раствор NaCl;

В - керосин.

5. Металлорежущий станок какого класса является наиболее точным? (10 баллов)

Ответ: А – С;

Б – П;

В – А.

6. Конструкции сменных многогранных пластин для сборных инструментов и методы их крепления. (25 баллов)

7, Последовательность разработки кинематической схемы металлорежущего станка. (25 баллов).

БИЛЕТ № 2

1. Какую СОЖ следует применять при сверлении стали быстрорежущими сверлами? (10 баллов)

Ответ: А – 25%-ную эмульсию;      Б – 5%-ную эмульсию;

В – минеральное масло;       Г – сульфофрезол.

2. Какая марка твердого сплава применяется для обработки серого чугуна? (10 баллов)

Ответ: А – Т5К10;

Б – ВК8;

В – Т15К6.

3. Как влияет повышение глубины резания при точении на шероховатость обработанной поверхности? (10 баллов)

Ответ: А – не влияет;

Б – увеличивает;

В – уменьшает.

4. Как изменится радиальная составляющая силы резания после замены проходного токарного резца на проходной упорный? (10 баллов)

Ответ: А – не изменится;

Б – увеличится;

В – уменьшится.

5. Какую рабочую жидкость следует применить для электроэрозионной обработки? (10 баллов)

Ответ: А – раствор H2SO4;

Б – раствор NaCl;

В – дистиллированную воду.

6. Последовательность силового расчета станочного приспособления с пневматическим зажимом. (25 баллов)

7. Гибкие автоматизированные производственные системы. Основные понятия, принципы построения и области применения. (25 баллов)

БИЛЕТ № 3

1. Как влияет появление нароста на лезвии инструмента на шероховатость обработанной поверхности? (10 баллов)

Ответ: А – не влияет;

Б – понижает;

В – повышает.

2. Какова природа изнашивания лезвия инструмента при обработке серого чугуна по литейной корке? (10 баллов)

Ответ: А – окислительная;

Б – адгезионная;

В – абразивная;

Г – диффузионная.

3. Какая величина заднего угла назначается на черновых зубьях круглой протяжки? (10 баллов)

Ответ: А – 10о;

Б – 3о;

В – 1о.

4. К какой группе относятся шлифовальные металлорежущие станки по классификации ЭНИМСа? (10 баллов)

Ответ: А – к третьей;

Б – ко второй;

В – к шестой.

5. Какой абразивный материал обозначается маркой 22А в характеристике шлифовальных инструментов? (10 баллов)

Ответ: А – монокорунд;

Б – электрокорунд белый;

В – электрокорунд нормальный.

6. Кривая износа режущего инструмента, критерий затупления и стойкость. (25 баллов).

7. Классификация систем программного управления металлорежущими станками. Основные узлы устройств ЧПУ. (25 баллов)

БИЛЕТ № 4

1. Кто из основоположников науки о резании материалов занимался исследованием схемы образования стружки? (10 баллов)

Ответ: А – Ф. У. Тейлор;

Б – И. А. Тиме;

В – Я. Г. Усачев;

Г – Г. И. Грановский.

2. Какой параметр режима резания оказывает наибольшее влияние на температуру в зоне резания материалов? (10 баллов)

Ответ: А – глубина резания;

Б – скорость резания;

В – подача.

3. Для чего применяется двойное затылование модульных червячных фрез? (10 баллов)

Ответ: А – для сохранения точности профиля зуба фрезы;

Б – для обеспечения шлифования боковой поверхности зуба фрезы;

В – для предотвращения подрезания боковой поверхности нарезаемого зуба.

4. С какой частотой колеблется инструмент при ультразвуковых методах обработки? (10 баллов)

Ответ: А – 50 Гц;

Б – 16 КГц;

В - 1000 Гц.

5. Какой критерий является главным при расчете шпиндельных узлов металлорежущих станков? (10 баллов)

Ответ: А – жесткость;

Б – прочность;

В – износостойкость.

6. Типы и основные характеристики электродвигателей для металлорежущих станков. (25 баллов)