КАРБОНАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Карбонатитами называют эндогенные скопления карбонатов, пространственно и генетически связанные с формациями ультраосновных и основных щелочных пород и нефелиновых сиенитов.

Типичные черты карбонатитовых месторождений:

1 карбонатиты на 80-90 % состоят из карбонатных минералов (кальцит, доломит, анкерит, сидерит), также в них присутствуют апатит, флогопит, титаномагнетит и редкие минералы: бадделеит (ZrO2), пирохлор (Nb, Ta), перовскит (Ce, Nb), монацит, паризит (Ce, La), бастнезит (Ce, La).

2 малая распространенность в земной коре (из более чем 400 карбонатных массивов в мире только около 40 включают месторождения)

3 расположение в фундаменте древних платформ и в срединных массивах; приуроченность к осевым частям рифтов и узлам пересечения глубинных разломов

4 залежи карбонатитов образуют:

а) штоки

б) конические жилы, падающие к центру массива

в) кольцевые жилы, падающие от центра массива

г) радиальные дайки

5 для них характерны повышенные содержания летучих соединений (F, Cl,CO2, OH) и сидеро- и литофильных элементов (Fe, Cu, Nb, Ta, TR, Zr, Sr, Th, Mo)

6 текстура карбонатитов большей частью массивная, иногда полосчатая, узловатая и плойчатая

7 структура карбонатитов зернистая с различной крупностью слагающих их минералов

C карбонатитами связаны основные ресурсы тантала, ниобия, редких земель, существенные запасы титана, железных руд, флюорита, флогопита, апатита и др.

Главные типы промышленных м-ний:

- апатит- -магнетитовые карбонатиты встречаются наиболее часто (Ковдор, Африканда, (Кольский п-ов), Кондер (Д. Восток), в ЮАР, Канаде, Бразилии). В них отмечается повышенное содержание минералов ниобия и тантала.

- м-ния редких металлов и редкоземельных элементов (Томтор в Якутии, Чуктуконское (Краснорский край), Белозиминское (Вост. Саяны), Гулинское (Ср. Сибирь), в США, Канада, Бразилия, Африка). Наибольший интерес здесь представляют скопления пирохлора (Nb)

- флогопитовые или флогопит-вермикулитовые карбонатиты (Гулинское, Кондер, Ковдор в России). Представлены крупными зонами слюд, флогопитовыми жилами и прожилками, неравномерной вкрапленностью.

Иногда карбонатиты разрабатываются для получения из них извести. В карбонатитах Лулекоп (ЮАР) также обнаружены крупные скопления медной руды (борнит, х\пирит).