Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. – М.: Недра, 1969. – 685 с.

Магматические месторождения

ОБЩАЯ  СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Магматические месторождения формируются в процессе дифференциации металлоносной магмы непосредственно из расплава ультраосновного, основного или щелочного составов. При остывании такого расплава накопление рудообразующих минералов может происходить тремя путями.

В гипербазитах (ультраосновные породы)- хромиты, платиноиды, алмазы.

В базитах  (основные породы) – Cu–Ni месторождения, титан-магнетитовые.

В щелочных породах (гр. сиенит-трахит) – нефелиновые, апатитовые, редкометалльные месторождения.

Во-первых, магма рудносиликатного состава при охлаждении распадается на две несмешивающиеся жидкости — рудную и силикатную, раздельная кристаллизация которых приводит к обособлению л и к в ац и о н н ы х магматических месторождений.

Во-вторых, в силикатных магмах металлы могут войти в состав минералов ранней кристаллизации, сконцентрироваться в ней еще до полного затвердения оставшейся части расплава и образовать раннемагмат и ч е с к и е (сегрегационные, аккумулятивные) месторождения. Скопления рудных минералов, например, хромита в этом случае представлены вкрапленными текстурами. Кристаллы рудных минералов более идиоморфны, границы рудного тела устанавливаются только по опробованию

В-третьих, в подобного рода силикатных магмах, содержащих, по-видимому, повышенное количество летучих соединений, металлы и их окислы кристаллизуются из остаточных расплавов при более низких температурах, после затвердевания главной массы породообразующих силикатов. Вследствие этого образуются позднемагматические (гистеромагматические) месторождения.

Накопление вещества полезного ископаемого может происходить после кристаллизации основных породообразующих минералов. Рудные минералы выполняют интерстиции. Иногда они сливаются, образуя сливные массивные и жилообразные тела. Границы между рудным телом и породой весьма часто резкие. Иногда рудная магма даже может отжиматься во вмещающие породы.

Здесь не учитываются очень редкие магматические эффузивные месторождения, например вулканические потоки самородной серы.

Таким образом, месторождения магматической группы разделяются на три класса:

- ликвационный, 2) раннемагматическин, 3) позднемагматический.

Среди магматических наиболее значительны месторождения

      - титаномагнетитовых

      - апатит-магнетитовых

      - медно-никелевых руд,

      - хромитов

      - платиноидов

      - алмазов

      - некоторых редких элементов (Nb, Та, Zr и гафний),

      - редких земель

      - апатита

      - графита.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Преобладающим источником рудообразующих элементов магматических месторождений было глубинное вещество подкоровой магмы. Но формировались они в широком диапазоне глубин и давлений — от очень больших, отвечающих полям устойчивости алмаза и пиропа на глубине 150 км, до приповерхностных, соответствующих образованию магматических сульфидных медно-никелевых месторождений Норильска на глубине до 1 км.

Температура формирования для разных месторождений этой группы также изменяется от 1500° — температуры, соответствующей экспериментальным условиям получения алмаза, до 300° — температуры, при которой выделялись рудообразующие сульфиды некоторых магматических месторождений (А. Бетехтин). Причем перепад температуры от начала до конца магматического рудообразования мог быть весьма значительным.

Главными геохимическими факторами, влияющими на ликвацию сульфидного расплава в магме, являются: 1) концентрация серы, 2) общий состав силикатной магмы, особенно содержание в ней железа, магния и кремния, 3) содержание халькофильных элементов в жидкой силикатной фазе. Значение этих факторов можно продемонстрировать на роли железа.

Установлено, что присутствие железа в силикатном расплаве повышает растворимость сульфидов. Поэтому, когда железо в слабой степени осваивается кристаллизующимися силикатами, абсолютное его количество при остывании расплава увеличивается, отделяется небольшая часть сульфидного расплава и значительных месторождений не образуется (Скаергаард).

Наоборот, когда железо связывается кристаллизующимся оливином и абсолютное его содержание в жидкой части системы снижается, происходит интенсивное отделение сульфидного расплава и формируются месторождения (Норильск).

Сера, как известно, обладает разным сродством по отношению к различным металлам. В магмах с небольшим содержанием серы образуется расплав лишь сульфида меди, с которой она наиболее родственна. Железо при этом сохраняется в расплаве, повышает растворяющую способность расплава и тормозит формирование крупных месторождений. В этом случае образуется лишь вкрапленность халькопирита, обычная для многих габброидных пород.

В магмах с повышенной концентрацией серы образуется железный расплав, в состав которого входят в виде растворенных компонентов сульфиды меди, никеля и других металлов. В таких условиях могут формироваться значительные залежи комплексных медно-никелевых руд.

Толчком для ликвации силикатного и сульфидного расплава может быть ассимиляция магмой боковых пород, нарушающая химическое равновесие. При ликвации сульфидная часть расплава обособляется в капли, которые вследствие их более высокого удельного веса начинают погружаться в вязком силикатном расплаве по направлению к донной части магматического резервуара. В зависимости от длительности остывания силикатной части расплава, в известной мере связанной с глубиной интрузии, локализация сульфидных рудных тел может происходить шестью способами.

- При относительно скором застывании на небольшой глубине сепарированные капельки сульфидов могут не дойти до дна интрузива и, будучи схвачены при быстрой раскристаллизации, образуют висячие залежи вкрапленных руд. Механизм гравитационной кристаллизации проявится при этом не только в расположении таких зон вкрапленных руд в теле интрузива, но и в строении отдельных вкрапленников, образованных при затвердении капель. Их нижняя часть сложена более тяжелым пирротином (уд. вес 4,6—4,7), а верхняя — более легким халькопиритом (уд. вес 4,1—4,3).

- При более медленном остывании сульфидный расплав может сконцентрироваться в нижней части интрузива, образовав донные з ал е ж и вкрапленных и сплошных руд.

- При обычной раскристаллизации интрузивного массива до затвердения сульфидного расплава, часть последнего может быть тектонически отжата из донной и центральной частей массива по трещинам с образованием сульфидных жил в теле изверженных пород.

- В теле массива могут обособляться остаточные скопления сульфидов, медленное остывание которых в относительно спокойной обстановке локального воздействия постепенно накапливающихся минерализаторов приводит к образованию специфических крупнокристаллических пегматоидных  сульфидно-силикатных  штоков.

- При ликвации рудоносной магмы на более существенной глубине силикатный и сульфидный расплавы могут быть более или менее одновременно выжаты в верхние части земной коры с образованием здесь расслоенных залежей. К такому заключению пришел В. Котульский, обративший внимание на то, что малые объемы интрузивных тел некоторых магматических сульфидных месторождений не соответствуют относительно крупным размерам рудных залежей.

- При ликвации рудоносной магмы на столь же существенных глубинах, но при еще более медленном течении процесса, вначале может быть инъецирован силикатный расплав, а после его раскристаллизации из глубины может поступить сульфидный расплав с образованием эпигенетических секущих рудных тел.

Об этом свидетельствует соотношение сульфидных рудных тел в некоторых месторождениях округа Садбери в Канаде, секущих не только родоначальные нориты, но и внедрившиеся после них более молодые граниты.

Физико-химические условия формирования ранне- и позднемагматических месторождений .

На основании полевых наблюдений и микроскопического изучения руд установлено, что только незначительная часть рудных минералов скапливается в шлирах раннемагматических месторождений. Большая же их доля концентрируется в остаточном рудном расплаве, затвердевающем после раскристаллизации значительной массы силикатов и формирующем крупные залежи позднемагматических месторождений. Отделение рудного расплава обычно идет по схеме его фракционирования, хотя иногда в магмах, пересыщенных металлами, оно может осуществляться и путем частичной ликвации.

В процессе фракционирования взаимоотношения между твердой фазой силикатных кристаллов и постепенно обогащающейся летучими соединениями и металлами жидкой фазы, вероятно, довольно сложные.

По мнению ряда исследователей, в рудоносном магматическом резервуаре вначале происходит обогащение донной части железо-магнезиальными минералами, обладающими большим удельным весом, чем плагиоклазы.

Постепенно накапливающийся остаточный рудный расплав также погружается книзу, располагается выше скоплений железо-магнезиальных минералов, выстилающих ложе интрузии, а более легкие полевые шпаты и другие силикаты всплывают, образуя покров рудного горизонта. При этом могут возникнуть согласные рудные залежи расслоенных интрузий (автомагматические месторождения, по Г. Соколову). Если рудный расплав до его раскристаллизации в силу тектонических напряжений будет отжат в сторону по разломам, могут образоваться с екущие рудные тела позднемагматической инъекции (гетеромагматические месторождения, по Г. Соколову).

Рис. Идеализированная схема формирования согласных и секущих залежей поздне-магматнческих месторождений в расслоенных плутонах. По А. Батману

1 — ранняя стадия с выделением кристаллов силикатов; 2 — последующая стадия с выделением железо-магнезиальных минералов и погружением их на дно; 3 — проникновение рудного расплава к низу; 4 — всплывание более легких силикатных минералов и образование согласных рудных залежей; 5 — отжатие (фильтр-прессинг) рудного расплава и образование секущих рудных залежей

Состав руд магматических месторождений связан с составом материнских пород.

Хромиты ассоциированы с дунитами, т. е. породами, богатыми магнием;

титаномагнетиты — с пироксенитами, т. е. породами, богатыми железом;

апатит и сопутствующие ему соединения — с щелочными породами агпаитовой ветви, богатой кальцием.

Большинство магматических месторождений находится среди массивов дифференцированных изверженных пород, имеющих полосчатое строение. Степень такой дифференциации различна.

В одних случаях наблюдаются постепенные переходы от полос одного состава к зонам другого, как это, например, имеет место в массивах гипербазитов Урала .

В других случаях формируются резко дифференцированные, отчетливо расслоенные или, как их иногда называют, стратифицированные интрузии. Примером может служить стратифицированный лополит Бушвельдского комплекса в Южной Африке с магматическими месторождениями хромитов, титаномагнетитов и платиноносных сульфидов или расслоенный массив щелочных луяврит-уртитовых пород с магматическими месторождениями руд редких элементов

Полосчатое обособление пород различного состава, в том числе слоев рудоносных пород, связано со сложной и во многом еще дискуссионной проблемой дифференциации магмы до и во время ее внедрения.

Можно выделить два типа дифференциации: ликвационный и кристаллизационный. В первом случае магматические расплавы обособляются до их затвердевания, а во втором — в процессе затвердевания.

И в том и в другом случае вследствие разных удельных весов жидких и твердых фаз расплава происходит их гравитационная дифференциация. Она усложняется реакциями обмена между выделившимися фазами, конвекционными токами, неоднородным движением дифференциатов в магматической камере, воздействием тектонических напряжений, влиянием газовой составляющей, процессом ассимиляции и прочими привходящими причинами.

Магматическая дифференциация, как ликвационного, так и кристаллизационного типа, может быть первичной или глубинной, а также вторичной или возникающей на месте застывания расплавов.

В соответствии с этим,  существуют четыре главные гипотезы формирования полосчатых интрузивов, заключающих магматические месторождения: 1) представление о ликвационном расслоении магмы на глубине и последовательной послойной инъекции расплавов различного состава в верхние горизонты земной коры;

2) точка зрения о ликвационной или кристаллизационной дифференциации магмы на глубине и одноактном внедрении таких гетерогенных расплавов в верхнюю часть земли; 3) идея о ликвационной дифференциации рудоносных магм на месте становления массивов с дифференциальным перемещением молекул или выделяющихся минералов в магматической камере; 4) мнение о метасоматическом происхождении полосчатых рудоносных массивов. Большинство геологов, однако, полагает, что метасоматические процессы могут в той или иной мере завуалировать первичный состав и строение массивов, но не определяют их расслоенную структуру.

Как следует из законов петрохимии, в остаточных рудных расплавах ликвационной и кристаллизационной дифференциации накапливается некоторое количество летучих соединений. Они отделяются на самых завершающих, посткристаллизационных стадиях эволюции магматического расплава, отлагая в теле интрузива, в рудных залежах, а также во вмещающих их породах некоторую, обычно весьма несущественную часть.

Изменение вмещающих пород гидротермального облика известно на месторождениях ликвационной и кристаллизационной дифференциации. Оно проявляется в виде тонких оторочек актинолита, скаполита, антигорита, хлорита, серицита, серпентина и других гидроксилсодержащих минералов, а также в виде слабого окварцевания и карбонатизации, известных на сульфидных и окисных магматических месторождениях.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Связь с магматическими формациями. Рудные тела всех разновидностей магматических месторождений располагаются внутри или по ближайшей периферии породивших их интрузивов. Для последних весьма типична плоская форма и наличие доступной для исследования нижней, придонной части (лополиты, плоские лакколиты, моноклинальные силлы, реже дайки).

Магматические месторождения связаны с шестью формациями магматических горных пород. Две из них принадлежат геосинклиналям, а четыре — платформам.

В геосинклинальных условиях образуются:

1) формация перидотитовых пород с ранне- и позднемагматическими месторождениями хромитов, а также некоторых элементов платиновой группы (осмий, иридий);

2) формация габбро-пироксенит-дунитовых пород в основном с позднемагматическими месторождениями титаномагнетитов и других элементов платиновой группы (платина, палладий

Обе формации и ассоциированные с ними месторождения возникли на ранней, собственно геосинклинальной стадии развития. Отмечается тенденция более раннего образования перидотитовых массивов с хромитами и более позднего — массивов габбровой магмы с титаномагнетитами. Интрузивы обеих формаций тяготеют к тектоническим разломам, обрамляющим геосинклинальные рвы, создавая прерывистые цепи рудоносных массивов, вытянутые в виде поясов на сотни километров. Они раскристаллизовывались в нижней части гипабиссальной зоны в обстановке, переходной к абиссальным условиям.

На платформах формировались четыре рудоносные формации:

1) ультраосновных и основных пород с магматическими ликвационными сульфидными месторождениями медно-никелевых руд;

2) ультраосновных пород, образовавших алмазоносных диаметры кимберлитов;

3) ультраосновных — щелочных пород с магматическими месторождениями карбонатитов;

4) щелочных пород с позднемагматическими месторождениями руд редких земель, тантала и ниобия, а также апатитов и апатит-магнетитовых руд.

Все эти формации и ассоциированные с ними магматические месторождения известны только на тектонически активизированных платформах. В их прогибающихся участках имели место интрузии ультраосновных и основных пород, с наиболее дифференцированными членами которых связаны ликвационные сульфидные медно-никелевые месторождения. В их воздымающихся участках происходили интрузии щелочных пород и формировались магматические месторождения редких земель, тантала и ниобия. Обе эти формации раскристаллизовывались в гипабиссальных условиях. Вдоль крупных пограничных и внутренних разломов активизированных платформ внедрялись трубообразные и дайковые тела алмазоносных пикритовых порфиритов (кимберлитов) и ультраосновных — щелочных пород с карбонатитами. Ультраосновная магма этих пород имеет ультраабиссальное происхождение, но застывала она в приповерхностной зоне.

Геологический возраст. На территории Советского Союза известны протерозойские, каледонские, герцинские и раннемезозойские значительные месторождения, принадлежащие шести вышеупоминавшимся магматическим формациям. Для киммерийского и альпийского цикла на территории нашей страны крупные магматические месторождения пока не выявлены.

Связь с другими генетическими группами. Магматические месторождения оригинальны по условиям своего возникновения и образуют изолированную группу без переходов к другим генетическим группам полезных ископаемых.

ЛИКВАЦИОННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Наиболее характерными ликвационными магматическими образованиями являются сульфидные медно-никелевые месторождения в ультраосновных и основных породах.

К ним относятся основные провинции: 1. Кольский полуостров (м-я Печенского, Аллареченского, Мончегорского районов); 2. Воронежский кристаллический массив (Нижнемамоновское и Подколодновское м-я); 3. Норильский район (м-я Норильск I и II, Талнахское, Октябрьское и др.); 4. Северное Прибайкалье (м-я Йоко-Довыренское, Чайское);  5.  район  Садбери в Канаде (более 50 м-ий); 6.  Район Томпсон в Канаде; 7. Район Бушвельда в ЮАР; 8. Провинция Карру (м-е Инсизва в Южной Африке); 9. США (Аляска, Стиллуотер); провинции Сычуань в Китае, западная Австралия (Камбалда и др.).

В предела Бушвельдского комплекса Южной Африки можно выделить медно-никелево-платиновые месторождения ликвационного происхождения (риф Меренского). Эти месторождения встречаются очень редко, что определяется исключительными условиями их образования. Они формируются только на платформах, но не на всех, а на тектонически активизированных. В пределах активизированных участков платформ они связаны исключительно с гипабиссальными интрузиями габбровых магм и локализуются преимущественно в связи с полнодифференцированными массивами этих пород. Наиболее значительные месторождения размещены на древних докембрийских платформах и обусловлены тектоно-магматической активизацией их в протерозойском (Балтийский и Канадский щиты), возможно, в каледонском, а также в герцинском (Сибирская платформа) орогенических этапах.

Материнскими породами этих месторождений являются гипабиссальные интрузии габбрового состава, обычно входящие в сложный и длительно развивающийся комплекс магматических пород (рис. 41). В развитии таких комплексов намечаются три главные стадии: 1) излияние лав и образование толщ вулканогенных, а также вулканогенно-осадочных платформенных пород; 2) внедрение пластовых и в меньшей степени секущих рудоносных интрузий; 3) внедрение даек преимущественно основного состава. При этом рудные тела нередко раскристаллизовываются после внедрения даек.

Абиссальные интрузии формируются на большой глубине в условиях медленного остывания магмы и обладают в своем большинстве полнокристаллическими крупно- и среднезернистыми структурами.

Гипабиссальные интрузии застывают на сравнительно небольшой глубине (менее 1.5-2 км) и отличаются тонко- или мелкозернистым строением.

Интрузии недифференцированные и дифференцированные. Последние имеют полосчатое сложение с обособлением более основных разновидностей в основании, а более кислых у вершины интрузивов. Иногда встречаются интрузии с послойным чередованием более основных и более кислых дифференциатов. Крайние основные члены таких интрузивов относятся к перидотитам, иногда превращенным в серпентиниты, крайние кислые — к микрогранитам.

В размещении рудоносных массивов изверженных пород крупную роль играют геологические структуры вмещающих их пород. Благоприятна для их локализации комбинация двух тектонических элементов — крупных разломов краевых или внутренних частей платформ и пологих синклиналей. Магма поднимается по разломам и, проникая в шарнирные части синклиналей, формирует интрузивные массивы типа лополитов. Таково тектоническое положение родоначальных интрузивов Норильска, месторождений Кольского полуострова, Инисизвы в Африке и Садбери в Канаде (рис. 42).

Промышленные сульфидные месторождения формировались в результате глубинной ликвации. Дальнейший процесс развивался двумя путями. Во-первых, при одновременном или последовательном внедрении сепарированных расплавов и обособлении из такой гетерогенной магмы сульфидных месторождений, чему ближе всего отвечают условия Норильска. Во-вторых, при первоначальном подъеме силикатного расплава, отвердении изверженной породы и последующей инъекции сульфидного расплава, чему ближе всего отвечают условия Печенги. При дифференциации родоначальных магм на месте их кристаллизации, видимо, не возникают крупные ликвационные месторождения. Некоторые исследователи считают, что вещество ликвационных сульфидных месторождений могло в том или ином количестве переотлагаться при последующем воздействии расплавов более поздних интрузий и гидротермальных газо-водных растворов.

Другие исследователи придают существенное значение процессу сульфуризации, который рассматривается как воздействие возгонов серы сепарированного сульфидного расплава на раскаленные силикатные породы с образованием вторичных сульфидов или вторичной рудной магмы.

Рудные тела размещаются внутри, по периферии и вблизи родоначальных интрузивов. Среди них выделяются сингенетичные зоны вкрапленных и эпигенетичные тела массивных и прожилково-вкрапленных руд. По морфологическим признакам рудные тела разделяются на четыре группы: 1) пластовые «висячие» залежи вкрапленных руд, 2) пластовые в линзообразные залежи донных массивных «шлировых» и прожилково-вкрапленных руд, 3) линзы и неправильные тела приконтактовых брекчиевых руд, 4) жилы. Принципиальная схема их размещения в родоначальном интрузиве изображена на рис. 43.

Геологическая позиция рудных тел определяется двумя главными причинами: 1) силой тяжести, обусловившей гравитационную сепарацию сульфидного расплава, 2) тектоническими напряжениями, отжавшими этот расплав полностью или частично вдоль раскрывшихся элементов геологической структуры. В силу первой причины сульфидные руды тяготеют к нижней части интрузивов и могут накапливаться только в массивах, имеющих дно. Среди тектонических элементов, контролирующих размещение эпигенетических сульфидных тел, выделяются послойные зоны дробления, проходящие по контактам пород различного состава и, в частности, по контакту материнского интрузива и подстилающих его пород, а также тектонические трещины. Послойные зоны тектонического дробления определяют локализацию пластовых и так называемых брекчиевых руд, а трещины — положение жил. Среди тектонических трещин характерно преобладание деформаций отрыва, очень часто обусловливающих простое приоткрывание отдельности и формирующих структуру жил в интрузиве, «разошедшемся по швам» (В. Котульский).

Минеральный состав руд магматических сульфидных медно-никелевых месторождений в части главных минералов удивительно прост и выдержан для всего мира. Он определяется пирротином, пентландитом и халькопиритом, к которым нередко присоединяется магнетит.

Среди нерудных минералов, кроме оливина, ромбических пироксенов и других магнезиально-железистых силикатов, входящих в состав первичных породообразующих минералов, могут присутствовать продукты их преобразования — гранаты, моноклинные пироксены, эпидот, серпентин, актинолит, тальк, хлорит и карбонаты.

Состав второстепенных и редких минералов более разнообразен и не столь выдержан. В этой группе наиболее существенны минералы благородных металлов (золото, платина, палладий, сперрилит, куперит, брэггит, фрудит, стибиопалландинит и др.), минералы меди (борнит, халькозин, ковеллин, валлериит, кубанит, дигенит), минералы никеля (виоларит, миллерит, бравоит, полидимит, паркерит), минералы кобальта (кобальтсодержащий пентландит и очень редкие арсениды и сульфоарсениды); кроме того, изредка встречаются пирит, титаномагнетит, ильменит, марказит, молибденит, сфалерит, галенит, железо.

В некоторых месторождениях минеральный состав различных рудных тел неодинаков. Например, пластовые руды Норильска сложены в основном пирротином, пентландитом, халькопиритом и магнетитом, а жилы имеют пирротиновый, пирротин-халькопиритовый, халькопирит-кубанитовый, халькопирит-миллеритовый состав.

Последнее обстоятельство обусловлено постепенной эволюцией состава сульфидного расплава по мере его обособления и раскристаллизации. Так, при формировании месторождений Норильска по достижении определенной предельной концентрации никеля дальнейшая эволюция заключалась в увеличении концентрации меди за счет железа (рис 44).

Характерные текстуры руд — массивная, полосчатая, брекчиевая, прожилково-вкрапленная и вкрапленная. Типичные структуры — зернистая и порфировая..

Среди ликвационных сульфидных месторождений известны крупные объекты с запасами руды в сотни миллионов тонн. Содержание никеля в товарной руде этих месторождений обычно лежит в пределах 0,4—3%,, меди 0,5—2%, платиноидов от следов до 20 г1т и более (Бушвельд).

РАННЕМАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

- Хромиты

- платина

- алмазы

Раннемагматические месторождения встречаются значительно чаще ликвационных. Раннемагматические месторождения характеризуются отчетливым идиоморфизмом рудных минералов, сцементированных позднее выделившимися породообразующими силикатами. Хромиты и платина образуют зоны вкраплений и шлиры (обогащенные вкрапленниками участки породы) в ультраосновных породах (перидотитах). Платина встречается совместно с хромитом. Размеры шлиров сотавляют до 10 м.

В группе раннемагматических месторождений выделяют промышленные типы:

- гистеромагматические хромит-платиновые месторождения (уральский тип);

- месторожденияя комплексных платина-хромит-медно-никелевых руд (бушвельдский тип);

- алмазоносные кимберлиты.

К ним также принадлежат аналогичное титаномагнетитовое оруденение в геосинклинальных габброидах и месторождения рассеченных чешуек графита в щелочных породах типа Ботогол в Восточном Саяне. Они часто образуют крупные массы минерализованных пород, но из-за рассредоточенного характера оруденения и убогого содержания ценных компонентов значительные месторождения среди них возникают редко.

Единственным представителем крупных объектов среди раннемагматических месторождений, имеющих большое практическое значение, являются коренные месторождения алмазов.

Месторождения алмазов. Все существенные месторождения алмазов генетически связаны с ультраосновной  формацией кимберлитов, проявляющейся только на участках древних платформ, тектонически активизированных в последующее время. К ним принадлежат алмазные месторождения Сибирской платформы в Якутии, Африканской платформы в Южной, Западной, Восточной   Африке   и   бассейна Конго,  Австралийской  платформы в Новом Южном Уэльсе, на о-ве Калимантан, а также находки алмазов на Северо-Американской платформе в Канаде и США.

Формирование алмазоносных кимберлитов на докембрийских платформах связано с их оживлением в связи с верхнепалеозойскими (Австралия) или раннемезозойскими (Сибирь, Африка, Калимантан и Северная Америка) тектоническими деформациями. Для земного шара в целом отчетливо проявляется мезозойская (посленижнеюрская) эпоха формирования алмазных месторождений.

Алмазоносные кимберлиты выполняют крутопадающие цилиндрические или овальные полости, образуя трубообразные тела (рис. 46). Кимберлитовые трубки имеют сечение от нескольких метров до нескольких сотен метров и прослежены на глубину более 1 км. С глубиной эти тела обычно несколько сужаются, иногда переходят в плитообразные дайки. Нередко  они группируются в цепи трубок, вытянутые вдоль стыка областей местных прогибов и воздыманий на платформе. Предполагается, что на глубине, в нижнем структурном ярусе платформ, их положение контролируется разломами глубокого заложения.

Петрографически кимберлит представляет собой ультраосновную породу, обладающую порфировой структурой. Алмазоносные трубки обычно выполнены эруптивной брекчией, сцементированной кимберлитом. Среди ксенолитов выделяются обломки двух типов: 1) чуждых пород (амфиболитов, гнейсов, кристаллических сланцев, песчаников, известняков, углей и др.), 2) родственных пород (оливиновых гипербазитов, а также кристаллических сланцев из группы эклогитов и эйлизитов).

Основные минералы - оливин, диопсид, гранат, авгит, флогопит, перовскит.

Кимберлитовая ультраосновная магма с парагенетически выделявшимися из нее такими минералами, как алмаз, пикроильменит и хром-диопсид, могла зарождаться только в обстановке очень высокого давления на значительной глубине, возможно свыше 100 км.

Затем такая магма с некоторым количеством выделившихся в ней кристаллов поднималась вдоль разломов, находившихся в теле платформы и проникавших на большую глубину в период оживления тектонических деформаций. При этом могли создаваться кимберлитовые дайки. По достижении некоторого уровня давление газовой составляющей кимберлитовой магмы превосходило внешнее давление, происходил газовый прорыв слоистой оболочки платформы с заполнением обломками и несущей их магмой возникших таким образом диатремовых трубообразных полостей. Предполагается, что в условиях Сибирской платформы такой прорыв кимберлитовым расплавом перекрывающих пород мог начаться со значительной глубины, достигающей 1 и даже 2 км.

Алмазоносные кимберлитовые трубки обычно находятся в одной провинции с массивами габбровых пород, содержащих ликвационные сульфидные месторождения. Однако среди обломков кимберлитов находятся материнские породы сульфидных месторождений. Это свидетельствует о более позднем внедрении кимберлитовой магмы из самостоятельных очагов, зарождавшихся, вероятно, значительно глубже очагов габбровой магмы.

Среди кимберлитовых трубок известны очень крупные, обладающие запасами алмазов в десятки миллионов карат. Из них в разное время получали от 50 до 90% мировой добычи алмазов. Среднее содержание алмазов в кимберлитах не превышает 0,5 карата на 1 м3 породы.

ПОЗДНЕМАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

К позднекристаллизационным месторождениям относятся месторождения

- хромитов, платиноидов в перидотитах (ранняя стадия геосинклинального режима);

- месторождения титаномагнетита в габбро-пироксенит-дунитовых комплексах интрузивных пород (ранняя стадия геосинклинального режима);

- месторождения апатит-магнетитовые, апатит-нефелиновые, лантаноидов (редких земель) в щелочных породах типа нефелиновых сиенитов (на древних платформах).

Для этих месторождений характерен эпигенетический характер рудных тел (жилы, линзы, трубки), хотя очень часто рудные тела расположены стратифицированно, образуя обогащенные горизонты.

Месторождения, как правило, имеют весьма крупные запасы.

Для всех этих позднемагматических месторождений типичны некоторые общие, объединяющие их признаки: 1) часто эпигенетичный характер рудных тел, представленных секущими жилами, линзами и трубами; 2) ксеноморфный облик рудных минералов, цементирующих ранние породообразующие силикаты и создающих, таким образом, сидеронитовую структуру руды; 3) часто крупные масштабы месторождений достаточно концентрированных руд.

Обычны переходы от раннемагматических к позднемагматическим месторождениям, заключающиеся в том, что в одних и тех же массивах рудоносных пород встречаются как зоны вкрапленных руд ранней генерации, так и залежи более поздней, вплоть до завершающей кристаллизации.

А. Бетехтин отмечает, что общее количество металлов, рассредоточенное в раннемагматических, в том числе акцессорных вкрапленниках, значительно выше количества металла, обособившегося в залежах позднемагматических месторождений.

Месторождения хромитов. Хромитовые месторождения располагаются внутри массивов ультраосновных пород. Выделяют две  формации: габбро-норит-гарцбургитовую и перидотовую.

Норит – габбро, в котором вместо моноклиного пироксена существенной составной частью является ромбический пироксен (бронзит или гиперстен). Если в Н. кроме двух главных минералов (лабрадора и ромб, пироксена) присутствует какой-либо третий минерал, то различают, соответственно, Н. ильменитовый — богатый ильменитом (до 35—40%) обычно с сидеронитовой структурой; Н. кварцевый — со значительным содер. кварца; Н. кордиеритовый, богатый кордиеритом и иногда гранатом; Н. оливиновый — со значительным содер. оливина, обладающий характерной шаровой отдельностью и венцовыми структурами п. м.; Н. роговообманковый — содер. наряду с ромб, пироксеном первичную роговую обманку; Н. слюдяной — содер. больше биотита (или флогопита), чем ромб, пироксена.

Позднемагматические м-я перидотитовой формации: Кемпирсайское (хромит, южный Урал), Халиловская группа м-ий (южный Урал), Войкаро-Сыньинское (хромовые руды с сульфидной и благороднометалльной минерализацией).

Крупные месторождения находятся также в Турции, на Балканах (Болгария, Югославия, Албания, Греция), в Норвегии, Южной Родезии, Южной Африке (Бушвельд), на Филиппинах и Кубе.

Подавляющая часть хромитовых месторождений связана с гипербазитами ранней геосинклинальной стадии развития. Лишь пластовые залежи хромитов Южной Африки приурочены к оригинальному Бушвельдскому лополиту платформенного происхождения. Хромитовые месторождения формировались в каледонский цикл геологического развития (Норвегия, Южная Африка), в герцинский цикл (Урал, Балканы, вероятно, большая часть месторождений Турции) и в альпийский цикл (Филиппины, Куба, Новая Каледония).

Все они приурочены к гипабиссальным массивам ультраосновных пород, дифференцированным по составу в тех или иных пределах. Среди этих массивов преобладают лакколиты, лополиты и силлы. Обычно их основание сложено дунитом выше располагаются гарцбургиты, еще выше лерцолиты и, наконец, пироксениты.

Хромитовые залежи, как правило, сосредоточены среди дунитов, обычно серпентинизированных, а также в дунитовых фациях переходных дунит-гарцбургитовых пород. Они имеют форму жил, линз, труб, гнезд и полос массивных и вкрапленных руд.

Среди текстур хромитовых руд преобладают полосчатые, пятнистые, нодулярные, брекчиевые и вкрапленные. Структуры их мелко- и средне-зернистые.

Запасы хромитовой руды в наиболее крупных месторождениях достигают сотен миллионов тонн. Для металлургических целей разрабатываются высокосортные руды с содержанием окиси хрома более 45% при соотношении Сг203 : FeO более 2,5; в химической промышленности используются руды низших сортов с содержанием 35—40% окиси хрома.

Месторождения платиноидов. Среди элементов, составляющих группу платины, известно шесть металлов:

платина, иридий, осмий, палладий, родий и рутений.

В природе они находятся в самородном виде, реже в форме таких соединений, как сперрилит (PtAs2). Они входят в состав комплексных или самостоятельных магматических месторождений.

К комплексным относятся руды некоторых ликвационных сульфидных медно-никелевых месторождений, содержащие металлы платиновой группы. Самостоятельными являются скопления хромшпинелидов в ультраосновных породах преимущественно позднемагматического генезиса, содержащие платиноиды. Промышленная ценность этих месторождений определяется входящими в их состав металлами группы платины.

На Урале главные месторождения приурочены к ультраосновным участкам отчетливо дифференцированных массивов среднего палеозоя. Отмечается закономерное тяготение скоплений различных металлов платиновой группы к гипербазитам разного состава.

По данным различных исследователей, платина и палладий связаны с дунитами, представляющими крайние дифференциаты габбровой формации, а осмий и иридий — с ультраосновными породами перидотитовой формации.

Месторождения титаномагнетитов. Титаномагнетитовые магматические месторождения залегают внутри дифференцированных массивов основных пород.

Они известны на Урале (Качканарское, Кусинское и др.), в Горной Шории, в Восточном Саяне и других районах СССР. Среди зарубежных выделяются месторождения Южной Африки (Бушвельд и др.), южного обрамления Канадского щита, Канады и США (Лабрадор, Квебек и др.), Индии, Норвегии и Швеции.

Типичные месторождения титаномагнетитовых руд генетически связаны с габбро-пироксенит-дунитовой формацией ранней стадии геосинклинального цикла.

Они известны среди габбрбйдных пород докембрийских, в основном протерозойского и рифейского циклов (Канадский щит, Балтийский щит, Норвегия, Швеция, Индия, в массивах древних пород Аппалач, на плато Колорадо и в Скалистых горах США, в Австралии, Португалии и др.); достаточно значительны в основных породах каледонского цикла (Южная Африка, Норвегия, отчасти Урал), известны в породах габбрового состава герцин-ского цикла (Урал). Таким образом, интенсивность титаномагнетитового оруденения затухает от древних к молодым циклам геологического развития земной коры.

Среди титаномагнетитовых месторождений И. Малышев выделяет две главные группы: 1) месторождения в анортозитах и габбро-анортозитах с ильменитовыми, магнетит-ильменитовыми, гематит-ильменитовыми, а иногда рутил-ильменитовыми рудами;

2) месторождения в габбро и габбро-норитах с ильменит-магиетитовыми рудами.

Отмечается, что размеры и интенсивность накопления титаномагнетитовых руд тем больше, чем длительнее было остывание магмы, совершеннее ее дифференциация, интенсивнее сопровождающие этот процесс тектонические подвижки, создающие ослабленные зоны и отжимающие в эти зоны фракционированный рудный расплав. В связи с этим наиболее благоприятными были условия внедрения и застывания рудоносных магм по крупным тектоническим разломам.

По форме рудных тел среди титаномагнетитовых месторождений выделяются жилы, линзы, гнезда, а также вкрапленники шлирообразной, лентовидной и неправильной формы. Положение и морфология этих тел контролируется элементами протомагматической тектоники (магматическим расслоением пород в процессе их дифференциации), оживленными на самых заключительных стадиях раскристаллизации рудоносных массивов согласными зонами скола; впоследствии рудные тела нередко разбиваются продольными и поперечными сбросо-сдвигами (рис. 50).

Минеральный состав титаномагнетитовых руд определяется вхождением в них трех главных минералов: рутила, ильменита и титано-магнетита, представляющего собой в сущности тонкое срастание ильменита и магнетита.

Кроме того, в рудах отмечаются минералы группы рутила (анатаз, брукит и др.), группы ильменита (гейкилит, пирофанит, бран-нерит и др.), магнетит, апатит, сульфиды (преимущественно пирротин,пирит, халькопирит), породообразующие минералы вмещающих основных пород и продукты их эндогенного и экзогенного преобразования (гранат, амфибол, серпентин, эпидот, хлорит, гематит, лейкоксен, карбонаты). '

Текстура руд обычно массивная, полосчатая, пятнистая и вкрапленная. Характерна сидеронитовая структура руды с обилием явлений распада титаномагнетита на ильменит и магнетит.

Среди титаномагнетитовых известны очень крупные месторождения с запасами руды в миллиарды тонн и соответственно с запасами титана, превышающими десятки миллионов тонн; руды этих месторождений комплексные, обычно требующие обогащения; содержащие железа в них колеблется в широких пределах — от 10 до, 53%, окиси титана — от 2—4 до 20% и ванадия, изоморфно входящего в магнетит, — 0,1 — 0,5%; в исключительных случаях содержание трехойиси ванадия достигает 8% (Индия и Пакистан).

Апатит-магнетитовые месторождения. Эти достаточно редкие месторождения связаны с породами сиенитовой магмы. Выдающимся их представителем является рудное поле Кирунавары в Северной Швеции. Близкие месторождения известны в Центральной Швеции, в Норвегии, в США (Адирондак), Мексике (Маркадо, Дуранго), Чили (Альгарробо, Тьфо), Лебяжинское месторождение на Урале.

Наиболее типичные среди них относятся к платформенной формации щелочных пород. (Кирунавара); в связи с щелочными дериватами основных магм ранней геосинклинальной стадии ассоциированы более редкие и менее значительные месторождения (Лебяжинское). Представители этих месторождений относятся к древним эпохам рудообразования — протерозойской, каледонской и лишь отчасти герцинской.

Положение рудных тел контролируется ослабленными тектоническими зонами, проходящими по поверхности соприкосновения разновременных пластовых интрузий. Рудные тела пересекаются дайками гранит-порфиров, гранофиров, аплитов, сиенитов и пегматитов. Руда состоит из магнетита с примесью фторапатита (до 15%) и небольших количеств гематита, диопсида, амфибола, турмалина, циркона, биотита, кварца, карбонатов и очень редких сульфидов.

Вмещающие породы испытали заметное преобразование. В порфирах отмечается актинолит-скаполитовое скарнирование, окварцевание, серицитизация и карбонатизация. Это свидетельствует о насыщенности рудной магмы летучими компонентами, обусловившими пневматолито-гидротермальный метаморфизм боковых пород в процессе ее раскристаллизации. Формирование рудных тел описываемых месторождений иногда было неоднократным. Например, в Кирунаваре после образования магнетитовых руд с низким содержанием апатита произошло их дробление и цементирование новой порцией рудного расплава с созданием высокофосфористых руд.Запасы руды у наиболее крупных представителей этих месторождений достигают первых миллиардов тонн; содержание железа обычно ниже 60%, содержание фосфора около 2%, а серы — редко превышает 0,05%. По технологии переработки  это  преимущественно  томасовские   руды.

Апатитовые месторождения. Уникальным представителем этих месторождений является Хибинский массив щелочных пород Кольского полуострова с его апатит-нефелиновыми залежами.

Хибинский массив формировался в герцинский магматический период на Балтийском докембрийском щите и относится к платформенным образованиям. Он имеет форму лополита и характеризуется коническим строением, обусловленным последовательным внедрением хибинитов и нефелиновых сиенитов. Вдоль границы внешнего хибинитового и внутреннего сиенитового комплекса внедрились породы ийолит-уртитового ряда, с которыми пространственно и генетически связаны наиболее значительные залежи апатита (рис. 52).Они представлены кольцом крупных линз, распололх'енных вдоль поверхности отслоения ийолпт-уртитов (лежачий бок) и перекрывающих их рисчорритов (висячий бок).

Наиболее крупная линза Кукисвумчорра имеет зональное строение. Верхняя зона сложена пятнистыми, центральная зона—полосчатыми, а нижняя — сетчатыми апатитовыми рудами.

Кроме апатита, количество которого составляет 25— 75 %, в состав руды входят нефелин, эгирин и роговая обманка, а также в незначительном количестве сфен и титаномагнетит.

Апатитовая руда рассматривается как продукт конечной кристаллизационной дифференциации щелочного магматического расплава и внедрения его по конической трещине отслоения, заложившейся между более ранней внешней оболочкой и более поздним внутренним ядром Хибинского лополита.

Запасы апатит-нефелиновой минеральной массы Хибин измеряются сотнями миллионов тонн.

Месторождения редких земель. Своеобразное месторождение редких земель и других редких элементов приурочено к массиву щелочных пород, имеющему форму плоского конусообразного лополита, образованного в среднепалеозойское время. Этот сложнопо-строенный массив создан в несколько стадий интрузивной деятельности. В его строении выделяется четыре последовательных комплекса: 1) эвдиалитовые луявриты, слагающие верхнюю часть массива и обладающие мощностью от 150 до 500 м; 2) так называемый дифференцированный комплекс, расположенный в основании интрузива и имеющий мощность свыше 1000 м; 3) мелкие штоки пойкилитовых сиенитов, рвущие породы первых двух комплексов; 4) редкие дайки мончикитов, тингуаитов, нефелиновых базальтов, шонкинитов, а также более частые жилы щелочных пегматитов, пересекающие породы первых трех комплексов.

Луяврит - щелочные породы Ловозерского массива на Кольском п-ове.

Оруденение приурочено к дифференцированному комплексу, наиболее характерной особенностью которого является тонкослоистое сложение, обусловленное многократным чередованием трехчленных пачек фойяит-уртит-луявритов. Эти прослои содержат минералы титана, ниобия,

Рис. 1. Схема последовательности выделения главных и характерных редкометальных минералов и процессы замещения в одном из щелочных массивов I—III — генерации минералов; крестики — начало процессов замещения

циркония и редких земель, причем каждой разновидности пород свойственна определенная ассоциация редкометальных минералов. Для фойяитов типичны ломоносовит, мурманит, лампрофиллит и эвдиалит, для уртитов — лопарит и апатит, а для луявритов — смешанная минерализация. В наиболее совершенно дифференцированных частях разреза возникают рудные прослои.

В породах дифференцированного комплекса выделяются четыре группы минералов, соответствующие главным стадиям его формирования. В первую стадию образовались нефелин, микроклин, лопарит, апатит и часть эгирина. Во вторую стадию кристаллизовалась остальная часть эгирина, минералы титана, циркония и ниобия. В третью стадию из остаточного, насыщенного летучими соединениями расплава отложились такие минералы, как виллиомит, пектолит, альбит, содалит, канкринит и уссингит. В четвертую стадию формировались водные минералы, среди которых главное место занимает натролит', замещающий нефелин, микроклин и другие ранее образованные минералы. Постумное преобразование проявилось   в   виде   цеолитизации,  содалитизации,   канкринитизации

и уссингитизации, с преобразованием минералов группы эвдиалита в ка-таплеит и ловозерит, лопарита — в металопарит, ломоносовита — в мур-манит.

Для позднемагматических месторождений апатит-магнетитовых, апатитовых и редкоземельных руд, генетически связанных с платформенными щелочными интрузиями, отмечается повышенное участие в их формировании летучих минерализаторов. Воздействие последних сказывается па заключительных стадиях рудообразования и выражается как в преобразовании ранее выпавших из расплава минералов, так и в отложении новых соединений. Роль этих процессов столь заметна, что некоторые исследователи выделяют в общем процессе образования рассматриваемых здесь магматических месторождений особую гидротермальную стадию (рис.1), а другие (Г. Шнейдерхен) относят их к переходным магматическим — пневматолитовым образованиям.