- Определение пористости пород коллекторов

Наличие пор и пустот в породе называется пористостью. Пористость нефтесодержащих пород характеризуется коэффициентом пористости.

Коэффициентом пористости (m) называется отношение объема пор образца (Vn) к видимому объему этого же образца (V0) (формула 1).

m=VпV0.					(1)

Коэффициент пористости выражается в долях единицы или в процентах к объему образца.

Пористость породы весьма важный параметр, необходимый для оценки запасов нефти и выяснения процессов фильтрации в пористой среде.

Различают пористость породы следующих видов:

1) общая (абсолютная, физическая или полная) пористость, которая включает объем всех пор в образце, т.е. связанные и не связанные между собой поры. Общая пористость определяется разностью между объемом образца и объемом составляющих его зерен;

2) открытая пористость или пористость насыщения, включающая все сообщающиеся между собой поры, в которые проникает данная жидкость (газ) при заданном давлении (вакууме). Не учитываются те поры, в которые не проникает жидкость при рассматриваемом давлении насыщения. Обычно в качестве насыщающей жидкости используется керосин (хорошо проникающий в поры и не вызывающий разбухания глинистых частиц) и насыщение происходит под вакуумом;

3) динамическая (эффективная) пористость, включающая только ту часть поровых каналов, которая занята подвижной жидкостью в процессе фильтрации при полном насыщении породы жидкостью. Не учитывается при этом объем субкапиллярных пор (диаметром менее 0,0002 мм) и пор, где жидкость удерживается молекулярно-поверхностными силами. Динамическая пористость в одном и том же образце не имеет постоянного значения, а изменяется в зависимости от перепада давления, скорости фильтрации и свойств жидкости.

# 1.1. Типовая задача

Определить коэффициент открытой пористости образца породы по данным, приведенным в таблице 1 (данные измерений открытой пористости получены весовым методом).

Дано:

Таблица 1.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1. Вес сухого образца на воздухе Рс, г | 26,8 |
| 2. Вес на воздухе образца, насыщенного керосином Рк, г | 28,1 |
| 3. Вес в керосине образца, насыщенного керосином Рк.к, г | 20,7 |
| 4. Плотность керосина к, кг/м3 | 716 |

Найти: mo

Решение:

1) Определить объем открытых взаимосвязанных пор:

Vпор=Pк−Pсρк.					(2)

2) Определить объем образца исследуемой породы:

Vо=Pк −Pк.кρ					(3)

3) Определить коэффициент открытой пористости:

m0=VпорVо						(4)